F - 41        DESCRIÇÃO DE ESTAÇÃO MAREGRÁFICA

F - 41 - 1701 - 002 / 04

50226

F- 41-verificada - Ilha de Barnabé  – 50226 – Versão 1 / 2005

Estação:  Ilha de Barnabé                                                  Estado: SP                                                      Localidade:  Santos

015/95 e 001/2004

LH                                              Carta Nº. 1701 - Porto de Santos                                                             Navio:    NHi Taurus                                               Ano:

2004

85,4

Coordenadas geográficas                 O nível de redução está ________________ centímetros acima do zero da régua de 2004.

Análise Estatística e Harmônica de 37 dias de observação da maré.

23º   55’. 6 S

Lat:                                                    Fonte de informação:

Long:

046º 20’. 0  W

Datum    Córrego Alegre                      Tipo de marégrafo:  Marégrafo Hidrologia, Esc. 1 : 20

Fuso  + 3                                           Zero do marégrafo:  Coincide com o zero da régua.

Descrição das réguas de  marés                                                                                  Descrição das referências de nível

| Régua de Marés composta por 3 seções de 1m de Régua de Alumínio marca Hidrolev, dividida de 1 em 1cm e graduada de 10 em 10cm, pintada nas encarnado e branco, instalada próxima ao Marégrafo. Esta ficha foi compilada da F – 41 – 1701 - 002/ 04, e revisada em 22 / 03 / 2005. RN - 1: Padrão DHN, situada entre a escada que dá acesso ao Terminal da CODESP e um poste existente entre a escada e a guarita da GPORT (implantada em 02/09/1995); RN - 2: Padrão DHN, situada no vértice esquerdo entre um canteiro e a parede lateral da primeira sala, à direita de quem entra(implantada em 02/09/1995); RN – 3: Padrão DHN encontra-se situada na base da parede que fica de frente ao canal da sala da MIDEWESCO (implantada em 01/09/1995). NÃO LOCALIZADA PELO LH-001/2004; RN - 4: Padrão DHN, localizada próximo à guarita interna, no canto da calçada à direita da RN - 2 (implantada em 2004). |  |  |
| --- | --- | --- |

Pessoal que tomou parte na montagem

Recebida em:

DHN-6016-A

Arquivo Técnico: a ser preenchida no CHM

# Equipe de 02/09/1995

3º SG-HN Alexandre,3º SG-HN Hamilton

CB-HN Wandenkolk, CB-HN Rui e

CB-HN Cleomar

Chefe da equipe: 1T – Silva Marques

# Equipe de 06/04/2004

CB-HN Nizio

CB-HN Ubiratan

CB-HN Galan

Chefe da equipe: 1T – Adriano Vieira

Documento de referência:

LH 015 / 95 e LH – 001 / 04.

Diagrama

# R N - 4

# ESQUEMA

RÉGUA DE 2004

# Zero da  régua

NM

NR

Altitude = 181,6 cm

Z0  = 83,7 cm

S0  = 169, 1 cm

Observações

# RN - 1

1. Período de observação para obtenção dos elementos de marés:

09 / 04 /2004 a 15 / 05 / 2004;

2. A  Análise foi efetuada utilizando o Método Harmônico, sendo os dados processados pelo no BNDO;

350,7 cm

85,4 cm

265,3 cm

# RN - 2

3,2 cm

62,5 cm

0