F-41          DESCRIÇÃO DE ESTAÇÃO MAREGRÁFICA

F-  41 - 1701- 001/56

50225

F-41-Verificada-Porto de Santos-Torre Grande-50225-Versão 1/2006

TÁBUAS DAS MARÉS

Porto de Santos-Torre Grande

SP

Estação                                                                                            Estado                                                       Localidade

Porto de Santos

1701 - Porto de Santos

LH                    Carta Nº.                                                                                                                         Navio                                                                  Ano

DNPRC

1956

O nível de redução está 72,0 centímetros acima do zero da régua de 1956.

Fonte de informação: Análise estatística e harmônica de 356 dias de observação da maré.

Tipo de marégrafo:

Zero do marégrafo: Coincide com o  zero da régua.

Coordenadas geográficas

23º   57’.1  S

Lat

046º 18’.3 W

## Long

Datum

Fuso

+3

Descrição das réguas de  marés                                                                                  Descrição das referências de nível

RN-1: Padrão DHN, situado na base de cimento da escada de subida na torre. IMPLANTADA em 16/11/94;

RN-2: Pino padrão DHN, situado na base da torre (base mais próxima à borda do cais, ao lado do armazém 26);

RN-4: Pequena calota esférica situada na base da torre grande;

RN-ESE nº1029: Pequena calota esférica situada próxima à borda do cais;

RN-21: Padrão CODESP, localizada  próximo ao cabeço nº240, no armazém 27;

RN-22: Padrão CODESP, cravada no cais da Mortana, localizada próximo da ponta do cais da CPSP, na descida da  escada de embarque e desembarque junto ao cabeço nº253, no armazém 28. Lat 23º 57’24”,2980 S Long 046º 18’ 27”,8347 W – Alt elipsóidica –0,8904 m – (F-21-1701-004/04).

.

| Régua maregráfica sem descrição. Esta ficha foi compilada do modelo DHN-5503, das F-41-1701-002/94, F41-1701-003/94 e F-41-1701-002/01. Atualizada em 05/06/2006. |  |  |
| --- | --- | --- |

Arquivo Técnico a ser preenchida no CHM

Pessoal que tomou parte na montagem

# Equipe de 15/01/60

CT-Magaldi

# Chefe da Equipe CC Amaury Dau

# Equipe de 24/01/2001

1T Luis Felipe

2º SG-HN Jorge

Chefe da Equipe: 1 T Marin

Recebida  em

DHN-6016-A

Documento de referência

H-101/59, LH-002/94,

LH-170/01 (R. A. 056/01) e LH-001/04 (RA:111/04)

Armazém 26

Armazém 27

ESTAÇÃO MAREGRÁFICA

RN-3

Cais (Trapiche)

Diagrama

Esquema

RÉGUA DE 1956

RN-1

104,6cm

Zero  da  régua

NM

NR

Altitude = 326,8 cm

Z0  = 79,4 cm

S 0  = 151,4 cm

Observações

- Período de observação para obtenção dos elementos de maré 02/01/1956 a 22/12/1956;

- A análise foi efetuada usando o método harmônico,  sendo os dados processados pelo  BNDO;

- As RRNN 21 e 22 pertencem a estação da CPSP.

72,0 cm

478,2 cm

### RN-2 DHN

406,2 cm

34,1cm

0

### RN-ESE

1,1cm

### RN-21

### RN-4

17,8 cm

RN-22

10,0 cm