RELATÓRIO DE ENSAIO N 2057/109/07

SEDIMENTO  DE ESTUÁRIO

ANÁLISES QUÍMICAS

INTERESSADO:          FUNDAÇÃO RICARDO FRANCO

Praça Gen. Tibúrcio nº 80 – Urca

22290-270 – Rio de Janeiro – RJ

1.  MATERIAL ANALISADO:

| AMOSTRA: CPEA 466 - SEDIMENTO PSS –24 MSD |  |
| --- | --- |
| Data da Coleta: | 22/02/07 (16:15h) |
| Coletado por: | Consultoria Paulista |
| Entrada no Laboratório: | 24/02/2007, às 10:00 h |
| Data do Preparo: | 26 e 27/02/2007 |
| Data de Análise: | 28/02/2007 a 28/03/2007 |
| Temp. (entrada) no laboratório: | 3,5°C |

2. METODOLOGIAS EMPREGADAS:

- 21ª Edição do  “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” – APHA, WEF, AWWA.

- USEPA 8270 – Determinação de Hidrocarbonetos (PAH’s)

3. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS:

| EQUIPAMENTO | MARCA/MODELO | CERTIFICAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| Balança Analítica | Metter Toledo/AB204 | 5645 |
| Cromatógrafo gasoso | Hewllet Packard/6890 | VA-010637 |
| Vidrarias e utensílios de uso geral em laboratório | - | 01317, 01319, 01322, 01323, 01324, 01325. |

4. CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

- Temperatura do Ambiente: 20º C

- Umidade Relativa : 50%

5. RESULTADOS OBTIDOS:

5.1. Análises Químicas:

| ### PARÂMETROS ### DETERMINADOS | Unidade | ### Limite de Quantificação(LQ) | ### Valor Encontrado |
| --- | --- | --- | --- |
| HIDROCARBONETOS POLIAROMÁTICOS (PAH) |  |  |  |
| Benzo(a) antraceno | µg/kg | 10,00 | 14,00 |
| Benzo(a)pireno | µg/kg | 10,00 | 17,00 |
| Criseno | µg/kg | 10,00 | 16,00 |
| Dibenzo(a,h)antraceno | µg/kg | 10,00 | 15,00 |
| Acenafteno | µg/kg | 10,00 | 12,50 |
| Acenaftileno | µg/kg | 10,00 | 13,70 |
| Antraceno | µg/kg | 10,00 | 14,00 |
| Fenantreno | µg/kg | 10,00 | 15,10 |
| ## Fluoranteno | µg/kg | 10,00 | 15,00 |
| ## Fluoreno | µg/kg | 10,00 | 17,90 |
| Naftaleno | µg/kg | 10,00 | 7,1*J |
| Pireno | µg/kg | 10,00 | 16,00 |
| Benzo (b)+Benzo (k)fluoranteno | µg/kg | 10,00 | 31,00 |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno | µg/kg | 10,00 | 17,10 |
| Benzo(g,h,i)perileno | µg/kg | 10,00 | 18,90 |

*J- valor encontrado está entre o LDM e o LQ

6.   CONTROLE DE QUALIDADE / RASTREABILIDADE:

| PARÂMETRO | #### RESULTADO DO #### BRANCO (μg/kg) | #### VALOR ADICIONADO (μg/kg) | #### RECUPE-RAÇÃO #### (%) | #### LIMITE DE #### RECUPERAÇÃO #### (%) | LIMITE DE QUANTIFICAÇÃO (LQ) (μg/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(a) antraceno | <10,00 | 20,00 | 70 | 30-140 | 10,00 |
| Benzo(a)pireno | <10,00 | 20,00 | 82 | 30-140 | 10,00 |
| Criseno | <10,00 | 20,00 | 78 | 30-140 | 10,00 |
| Dibenzo(a,h)antraceno | <10,00 | 20,00 | 80 | 30-140 | 10,00 |
| Acenafteno | <10,00 | 20,00 | 61 | 30-140 | 10,00 |
| Acenaftileno | <10,00 | 20,00 | 59 | 30-140 | 10,00 |
| Antraceno | <10,00 | 20,00 | 69 | 30-140 | 10,00 |
| Fenantreno | <10,00 | 20,00 | 75 | 30-140 | 10,00 |
| ## Fluoranteno | <10,00 | 20,00 | 74 | 30-140 | 10,00 |
| ## Fluoreno | <10,00 | 20,00 | 79 | 30-140 | 10,00 |
| Naftaleno | <10,00 | 20,00 | 42 | 30-140 | 10,00 |
| Pireno | <10,00 | 20,00 | 84 | 30-140 | 10,00 |
| Benzo(b)+Benzo(k)fluoranteno | <10,00 | 20,00 | 67 | 30-140 | 10,00 |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno | <10,00 | 20,00 | 73 | 30-140 | 10,00 |
| Benzo(g,h,i)perileno | <10,00 | 20,00 | 83 | 30-140 | 10,00 |

| 6.1.1 Surrogate – Recuperação: 2-Fluorbifenila | Resultado: 96% |
| --- | --- |

| 6.1.2 Rastreabilidade: Padrão Mist. PAHs – SUPELCO Cat. 47930-U, Lote LB-28487 | Validade: 03/2008 |
| --- | --- |
| Diclorometano Lote CO2H05 | Validade 2011 |

Bibliografia: USEPA Method 8000

7.  DATA DO ENSAIO:  De 28/02/2007 à  28/03/2007.

Nota:   Os resultados apresentados neste documento possui significação restrita e se aplicam tão somente à(s) amostra(s) fornecida pelo interessado. É vedada a reprodução parcial  e/ou total sem prévia autorização.

Osasco/SP, 04 de Abril de 2007.

___________________________                               __________________________

Luciana Harumi Tsuchida                                              Eng° José Aristides Filho

CRQ 04.246.842- 4ª Região                                                              CRQ 04.326.731-4ª Região / CREA 5.061.084.880

Química                                                                           Gerente Técnico