- RELATÓRIO DE ENSAIO N 2057/34/07

- SEDIMENTO  DE ESTUÁRIO

- ANÁLISES QUÍMICA,  FÍSICO-QUÍMICA E GRANULOMÉTRICA

- INTERESSADO:          FUNDAÇÃO RICARDO FRANCO

- Praça Gen. Tibúrcio nº 80 – Urca

22290-270 – Rio de Janeiro – RJ

- 1.  OBJETIVO:

O objetivo do presente relatório técnico é informar as condições da qualidade do Sedimento do estuário através de análises químicas, físico-químicas e granulométricas.

| AMOSTRA: CPEA 466 - SEDIMENTO PSS - 27 |  |
| --- | --- |
| Data da Coleta: | 23/02/07 (10:31h) |
| Coletado por: | Consultoria Paulista |
| Entrada no Laboratório: | 24/02/2007, às 10:00 h |
| Data do Preparo: | 26 e 27/02/2007 |
| Data de Análise: | 28/02/2007 a 28/03/2007 |
| Temp. (entrada) no laboratório: | 3,5°C |

- 2. METODOLOGIAS EMPREGADAS:

- Granulometria (Método do Densímetro): “Methods of Soil Analysis: Part – 1 – Physical and Mineralogical Methods” (Klute, 1986); NBR-7181; Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (Embrapa, 1999).

- 21ª Edição do  “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” – APHA, WEF, AWWA.

- USEPA 8082 – Determinação de Bifenilas policloradas (PCB’s).

- USEPA 8081 – Determinação de Pesticidas Organocloprados.

- USEPA 8270 – Determinação de Hidrocarbonetos (PAH’s)

- NBR 13600 – Determinação do teor de matéria orgânica por queima.

- 3. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS:

| EQUIPAMENTO | MARCA/MODELO | CERTIFICAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| Agitador Magnético | Quimis | Não aplicável |
| Balança Analítica | Metter Toledo/AB204 | 5645 |
| Bomba à vácuo | Olidef | Não aplicável |
| Cromatógrafo gasoso | Hewllet Packard/5890 | VA-030638 |
| Cromatógrafo gasoso | Hewllet Packard/6890 | VA-010637 |
| Espectrofotômetro | Hach/DR2500 | 003282_01 |
| pHmetro | Mettler Toledo/MP220 | 64703/06 |
| Termômetro de Imersão | Alla Brasil | 4803/05 |
| Vidrarias e utensílios de uso geral em laboratório | - | 01317, 01319, 01322, 01323, 01324, 01325. |

- 4. CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

- Temperatura do Ambiente: 20º C

- Umidade Relativa : 50%

- 5. RESULTADOS OBTIDOS:

5.1. Análise Granulométrica:

| Massa da Amostra (g) | Peneiras Diâmetro (mm) | Massa da Amostra (g) |  | Passante (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Retido | Passado |  |
| 100,00 | 2,00 1,00 0,50 0,25 0,125 0,053 0,002 | 1,45 0,66 2,59 3,35 56,40 14,75 4,76 | 98,55 97,89 95,30 91,95 35,55 20,80 16,04 | 98,55 97,89 95,30 91,95 35,55 20,80 16,04 |

- QUADRO 1 – Classificação granulométrica do solo segundo Wentworth e USDA

| 0,00394 0,002 0,062 0,125 0,25 0,5 1,00 2,00 (Wentworth)-mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Argila | Silte |  | Areia Muito Fina | Areia Fina | Areia Média | Areia Grossa | Areia Muito Grossa | Cascalho |
| Argila |  | Silte | Areia Muito Fina |  |  |  |  |  |  |
| 0,002 0,053 0,125 0,25 0,50 1,00 2,00 (USDA)-mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Referências: USDA-U.S. Department of Agriculture, (Soil Survey Staff, 1975) Escala Granulométrica de Wentworth, 1922

| Designação do Cliente | Classe Textural | Argila (%) | Silte (%) | Frações de Areia |  |  |  |  | Cascalho (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Muito Fina (%) | Fina (%) | Média (%) | Grossa (%) | Muito Grossa (%) |  |
| PSS-27 | Arenosa | 16,04 | 4,76 | 14,75 | 56,40 | 3,35 | 2,59 | 0,66 | 1,45 |

- TABELA 1 – Resultados da análise de granulometria

5.2.  Análises Químicas:

| ### PARÂMETROS ### DETERMINADOS | Unidade | ### Limite de Quantificação(LQ) |  | ### Valor Encontrado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NUTRIENTES |  |  |  |  |
| Matéria Orgânica | % | 0,01 | 3,91 |  |
| Nitrogênio Kjeldahl | mg/kg | 0,01 | 644,22 |  |
| Fósforo Total (P) | mg/kg | 0,01 | 391,39 |  |
| BIFENILAS POLICLORADAS |  |  |  |  |
| 2,4,4-Triclorobifenil | µg/kg | 3,00 | <3,00 |  |
| 2,2,5,5-Tetraclorobifenil | µg/kg | 3,00 | <3,00 |  |
| 2,2,4,5,5-Pentaclorobifenil | µg/kg | 3,00 | <3,00 |  |
| 2,3,4,4,5-Pentaclorobifenil | µg/kg | 3,00 | <3,00 |  |
| 2,2,4,4,5,5-Hexaclorobifenil | µg/kg | 3,00 | <3,00 |  |
| 2,2,3,4,4,5-hexaclorobifenil | µg/kg | 3,00 | <3,00 |  |
| 2,2,3,4,4,5,5-heptaclorobifenil | µg/kg | 3,00 | <3,00 |  |
| PCB Totais | µg/kg | 3,00 | <3,00 |  |
| PESTICIDAS ORGANOCLORADOS |  |  |  |  |
| BHC (alfa) | µg/kg | 0,05 | <0,05 |  |
| BHC (Beta) | µg/kg | 0,05 | <0,05 |  |
| BHC (Delta) | µg/kg | 0,05 | <0,05 |  |
| BHC (Gama) | µg/kg | 0,05 | <0,05 |  |
| Clordano (alfa) | µg/kg | 0,05 | <0,05 |  |
| Clordano (Gama) | µg/kg | 0,05 | <0,05 |  |
| DDD | µg/kg | 0,05 | <0,05 |  |
| DDE | µg/kg | 0,05 | <0,05 |  |
| ## DDT | µg/kg | 0,05 | <0,05 |  |
| ## Dieldrin | µg/kg | 0,05 | <0,05 |  |
| ## Endrin | µg/kg | 0,05 | <0,05 |  |
| HIDROCARBONETOS POLIAROMÁTICOS (PAH) |  |  |  |  |
| Benzo(a) antraceno | µg/kg | 10,00 | 13,25 |  |
| Benzo(a)pireno | µg/kg | 10,00 | <10,00 |  |
| Criseno | µg/kg | 10,00 | <10,00 |  |
| Dibenzo(a,h)antraceno | µg/kg | 10,00 | 10,37 |  |
| Acenafteno | µg/kg | 10,00 | <10,00 |  |
| Acenaftileno | µg/kg | 10,00 | <10,00 |  |
| Antraceno | µg/kg | 10,00 | <10,00 |  |
| Fenantreno | µg/kg | 10,00 | <10,00 |  |
| ## Fluoranteno | µg/kg | 10,00 | <10,00 |  |
| ## Fluoreno | µg/kg | 10,00 | <10,00 |  |
| ## 2-Metilnaftaleno | µg/kg | 10,00 | <10,00 |  |
| Naftaleno | µg/kg | 10,00 | <10,00 |  |
| Pireno | µg/kg | 10,00 | <10,00 |  |

OBS: 1) Resultados expressos em base seca.

2) Os limites de quantificação para os compostos orgânicos foram obtidos partindo-se de uma massa de 30g de amostra, seguida por uma concentração do extrato em 100 μL, por meio de fluxo de nitrogênio.

3) Os valores de metais não foram reportados devido à metodologia inadequada.

4) O teor de matéria orgânica foi estimado através do processo de perda por ignição (queima).

| 5.1.1 Surrogate – Recuperação: 2-Fluorbifenila Decaclorobifenila 2,4,5,6-Tetracloro-m-xileno | Resultados: 96% 88% 88% |
| --- | --- |

| 5.1.2 Rastreabilidade: Padrão Mist. PAH – SUPELCO Cat. 47930-U, Lote LB-28487 | Validade: 03/2008 |
| --- | --- |
| Padrão de PCB – Sigma-Aldrich 36983, Lote 2133X | Validade: 05/2007 |
| Padrão de Pesticidas Organoclorados –Sigma-Aldrich 2271X | Validade; 10/2007 |
| Diclorometano Lote CO2H05 | Validade 2011 |

Bibliografia: USEPA Method 8000

- 6.  DATA DO ENSAIO:  De 28/02/2007 à  28/03/2007.

Nota:   Os resultados apresentados neste documento possui significação restrita e se aplicam tão somente à(s) amostra(s) fornecida pelo interessado. É vedada a reprodução parcial  e/ou total sem prévia autorização.

- Osasco/SP, 13 de Setembro de 2007.

___________________________                               __________________________

Luciana Harumi Tsuchida                                              Eng° José Aristides Filho

CRQ 04.246.842- 4ª Região                                                              CRQ 04.326.731-4ª Região / CREA 5.061.084.880

Química                                                                           Gerente Técnico