TABELA 4

QUALIDADE FÍSICA, QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DAS ÁGUAS 
UHE AIMORÉS

| Variável | Unidade | Padrão | Estação |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Classe 2 | AM010 | AM010 | AM010 | AM010 | AM020 | AM020 | AM020 | AM020 |
| Data |  |  | 31/01/97 | 24/03/97 | 29/07/97 | 08/09/97 | 31/01/97 | 24/03/97 | 29/07/97 | 08/09/97 |
| Hora |  |  | 9:10 | 9:05 | 08:55 | 09:30 | 11:30 | 10:30 | 10:10 | 11:00 |
| transparência | m |  | 0,17 | 0,18 | 0,82 | 0,77 | 0,17 | 0,22 | 0,78 | 0,75 |
| temperatura ar | ºC |  | 26,0 | 27,0 | 20,0 | 26,0 | 30,0 | 29,0 | 25,5 | 28,0 |
| temperatura água | ºC |  | 27,0 | 26,5 | 21,5 | 25,0 | 28,0 | 27,0 | 23,0 | 27,0 |
| cond. elétrica | µS/cm |  | 55,80 | 49,20 | 60,80 | 67,20 | 66,60 | 89,40 | 71,10 | 137,20 |
| pH |  |  | 7,31 | 7,18 | 7,53 | 7,79 | 7,26 | 7,48 | 7,65 | 8,32 |
| cor | mgPt/l | < 75,00 | 7,50 | 15,00 | 2,50 | 5,00 | 7,50 | 15,00 | 2,50 | 4,00 |
| turbidez | UNT | < 100,00 | 70,00 | 71,00 | 12,60 | 4,72 | 54,00 | 41,00 | 11,87 | 7,39 |
| sólidos em suspensão | mg/l |  | 77,00 | 82,00 | 5,50 | 5,00 | 68,00 | 54,00 | 16,50 | 7,50 |
| sólidos dissolvidos | mg/l | < 500,00 | 51,40 | 64,30 | 47,60 | 66,40 | 54,30 | 70,30 | 57,90 | 117,30 |
| alcalinidade total | mg CaCO3/l |  | 20,92 | - | 17,90 | - | 21,91 | - | 20,80 | - |
| dureza total | mg CaCO3/l |  | 16,04 | - | 12,89 | - | 17,92 | - | 17,52 | - |
| dureza de cálcio | mg CaCO3/l |  | - | - | 8,76 | - | - | - | 10,82 | - |
| dureza de magnésio | mg CaCO3/l |  | - | - | 4,13 | - | - | - | 6,70 | - |
| cloretos | mg/l | < 250 | 3,79 | 2,78 | 3,19 | 4,17 | 5,05 | 8,08 | 5,39 | 16,67 |
| fluoretos | mg/l | < 1,4 | - | - | < 0,05 | - | - | - | < 0,05 | - |
| potássio | mg/l |  | - | - | 1,35 | - | - | - | 1,53 | - |
| sódio | mg/l |  | - | - | 4,48 | - | - | - | 5,32 | - |
| sulfatos | mg/l | < 250 | - | - | 2,01 | - | - | - | 1,75 | - |
| nitrogênio nítrico | mg/l N | < 10,00 | 0,29 | 0,25 | < 0,01 | < 0,01 | 0,31 | 0,25 | < 0,01 | < 0,01 |
| nitrogênio amoniacal | mg/l N |  | 0,15 | < 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,13 | < 0,05 | 0,14 | 0,27 |
| fosfato total | mg/l P | < 0,025 | 0,079 | 0,075 | 0,100 | 0,030 | 0,072 | < 0,001 | 1,100 | 0,070 |
| ortofosfato | mg/l P |  | 0,008 | - | 0,066 | - | 0,007 | - | 0,110 | - |
| OD | mg/l O2 | > 5,00 | 7,70 | 7,00 | 8,43 | 7,12 | 7,65 | 6,90 | 8,43 | 7,00 |
| % ODsat | % |  | 99 | 89 | 97 | 88 | 100 | 88 | 100 | 90 |
| DBO | mg/l O2 | < 5,00 | 1,30 | 0,90 | 1,63 | 1,33 | 2,25 | 1,00 | 2,34 | 3,03 |
| DQO | mg/l O2 |  | 20,00 | - | 5,38 | - | 14,40 | - | 6,27 | - |
| chumbo | mg/l | < 0,03 | < 0,03 | - | < 0,03 | - | < 0,03 | - | < 0,03 | - |
| cobre | mg/l | < 0,02 | < 0,02 | - | < 0,02 | - | < 0,02 | - | < 0,02 | - |
| cromo trivalente | mg/l | < 0,50 | < 0,05 | - | < 0,05 | - | < 0,05 | - | < 0,05 | - |
| cromo hexavalente | mg/l | < 0,05 | < 0,05 | - | < 0,05 | - | < 0,05 | - | < 0,05 | - |
| ferro total | mg/l |  | 8,15 | - | 0,86 | - | 5,41 | - | 0,97 | - |
| ferro solúvel | mg/l | < 0,3 | 0,44 | 0,59 | 0,10 | < 0,05 | 0,43 | 0,37 | 0,10 | < 0,05 |
| manganês | mg/l | < 0,1 | 0,22 | - | < 0,05 | - | 0,10 | - | < 0,05 | - |
| mercúrio | mg/l | < 0,0002 | < 0,0002 | - | < 0,0002 | - | < 0,0002 | - | < 0,0002 | - |
| zinco | mg/l | < 0,18 | < 0,05 | - | < 0,05 | - | < 0,05 | - | < 0,05 | - |
| coliformes fecais | NMP/100ml | < 1000 | 3.400 | 3.400 | 340 | 270 | 2.400 | 240.000 | 1.700 | 240.000 |
| estreptococos fecais | NMP/100ml |  | 2.200 | 5.000 | 220 | 80 | 9.000 | 160.000 | 9.000 | 160.000 |
| Amônia Não Ionizável | mg/l NH3 | < 0,02 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,004 | 0,038 |
| Relação CF/EF |  |  | 1,5 | 0,7 | 1,5 | 3,4 | 0,3 | 1,5 | 0,2 | 1,5 |
| Relação N/P |  |  | 12,3 | 8,8 | 1,5 | 4,4 | 13,5 | 663,4 | 0,3 | 8,8 |
| IQA |  |  | 59,7 | 59,3 | 73,1 | 76,1 | 61,5 | 50,2 | 57,4 | 49,4 |
| SAR |  |  | - | - | 0,54 | - | - | - | 0,55 | - |

TABELA 4

QUALIDADE FÍSICA, QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DAS ÁGUAS 
UHE AIMORÉS

(continuação)

| Variável | Unidade | Padrão | Estação |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Classe 2 | AM030 | AM030 | AM030 | AM030 | AM040 | AM040 | AM040 | AM040 |
| Data |  |  | 30/01/97 | 25/03/97 | 30/07/97 | 09/09/97 | 30/01/97 | 25/03/97 | 30/07/97 | 09/09/97 |
| Hora |  |  | 14:45 | 9:10 | 08:20 | 08:50 | 14:45 | 11:40 | 09:30 | 10:45 |
| transparência | m |  | 0,10 | 0,16 | 0,78 | 0,78 | 0,12 | 0,17 | 0,70 | 0,82 |
| temperatura ar | ºC |  | 27,0 | 27,5 | 19,0 | 25,0 | 29,5 | 29,0 | 22,5 | 27,0 |
| temperatura água | ºC |  | 28,0 | 27,0 | 21,5 | 25,5 | 28,5 | 27,0 | 23,0 | 26,5 |
| cond. elétrica | µS/cm |  | 65,00 | 62,00 | 56,16 | 69,10 | 56,50 | 51,90 | 58,20 | 64,90 |
| pH |  |  | 7,59 | 7,54 | 7,66 | 8,30 | 7,71 | 7,54 | 7,30 | 8,36 |
| cor | mgPt/l | < 75,00 | 10,00 | 7,50 | 2,50 | 4,00 | 10,00 | 15,00 | 2,50 | 3,50 |
| turbidez | UNT | < 100,00 | 80,00 | 58,00 | 16,30 | 7,42 | 78,00 | 50,00 | 10,80 | 3,37 |
| sólidos em suspensão | mg/l |  | 118,00 | 105,00 | 12,00 | 10,50 | 113,00 | 82,00 | 6,50 | 14,50 |
| sólidos dissolvidos | mg/l | < 500,00 | 47,80 | 48,20 | 53,00 | 56,20 | 38,30 | 63,00 | 49,30 | 57,90 |
| alcalinidade total | mg CaCO3/l |  | 20,92 | - | 19,80 | - | 21,91 | - | 19,30 | - |
| dureza total | mg CaCO3/l |  | 15,09 | - | 14,43 | - | 16,04 | - | 12,37 | - |
| dureza de cálcio | mg CaCO3/l |  | - | - | 10,31 | - | - | - | 10,31 | - |
| dureza de magnésio | mg CaCO3/l |  | - | - | 4,12 | - | - | - | 2,06 | - |
| cloretos | mg/l | < 250 | 3,53 | 2,53 | 3,43 | 3,92 | 3,28 | 1,21 | 3,92 | 4,41 |
| fluoretos | mg/l | < 1,4 | - | - | < 0,05 | - | - | - | < 0,05 | - |
| potássio | mg/l |  | - | - | 1,40 | - | - | - | 1,27 | - |
| sódio | mg/l |  | - | - | 4,48 | - | - | - | 5,20 | - |
| sulfatos | mg/l | < 250 | - | - | 1,95 | - | - | - | 1,50 | - |
| nitrogênio nítrico | mg/l N | < 10,00 | 0,19 | 0,25 | < 0,01 | < 0,01 | 0,34 | 1,67 | < 0,01 | < 0,01 |
| nitrogênio amoniacal | mg/l N |  | 0,13 | < 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,10 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 |
| fosfato total | mg/l P | < 0,025 | 0,076 | 0,046 | < 0,010 | 0,010 | 0,092 | 0,064 | 0,100 | 0,038 |
| ortofosfato | mg/l P |  | 0,018 | - | < 0,010 | - | 0,008 | - | 0,100 | - |
| OD | mg/l O2 | > 5,00 | 8,00 | 6,50 | 6,90 | 6,68 | 7,30 | 6,30 | 7,11 | 6,68 |
| % ODsat | % |  | 105 | 83 | 80 | 83 | 96 | 81 | 85 | 85 |
| DBO | mg/l O2 | < 5,00 | 1,40 | 0,70 | 0,30 | 1,72 | 1,50 | 0,10 | 0,71 | 1,56 |
| DQO | mg/l O2 |  | 30,40 | - | 5,38 | - | 14,40 | - | 6,27 | - |
| chumbo | mg/l | < 0,03 | < 0,03 | - | < 0,03 | - | < 0,03 | - | < 0,03 | - |
| cobre | mg/l | < 0,02 | < 0,02 | - | < 0,02 | - | < 0,02 | - | < 0,02 | - |
| cromo trivalente | mg/l | < 0,50 | < 0,05 | - | < 0,05 | - | 0,15 | - | < 0,05 | - |
| cromo hexavalente | mg/l | < 0,05 | < 0,05 | - | < 0,05 | - | < 0,05 | - | < 0,05 | - |
| ferro total | mg/l |  | 10,59 | - | 1,46 | - | 8,30 | - | 0,72 | - |
| ferro solúvel | mg/l | < 0,3 | 0,75 | 0,85 | 0,12 | 0,05 | 1,22 | 0,81 | 0,09 | < 0,05 |
| manganês | mg/l | < 0,1 | 0,22 | - | < 0,05 | - | 0,20 | - | < 0,05 | - |
| mercúrio | mg/l | < 0,0002 | < 0,0002 | - | < 0,0002 | - | < 0,0002 | - | < 0,0002 | - |
| zinco | mg/l | < 0,18 | < 0,05 | - | < 0,05 | - | < 0,05 | - | < 0,05 | - |
| coliformes fecais | NMP/100ml | < 1000 | 1.700 | 22.000 | 110 | 500 | 2.200 | 1.300 | 140 | 1.100 |
| estreptococos fecais | NMP/100ml |  | 300 | 700 | 60 | 70 | 220 | 230 | 80 | 80 |
| Amônia Não Ionizável | mg/l NH3 | < 0,02 | 0,004 | 0,001 | 0,001 | 0,009 | 0,004 | 0,001 | 0,001 | 0,007 |
| Relação CF/EF |  |  | 5,7 | 31,4 | 1,8 | 7,1 | 10,0 | 5,7 | 1,8 | 13,8 |
| Relação N/P |  |  | 9,3 | 14,4 | 13,3 | 17,7 | 10,6 | 59,4 | 1,3 | 3,5 |
| IQA |  |  | 61,2 | 54,9 | 78,3 | 71,5 | 59,7 | 61,4 | 76,0 | 68,5 |
| SAR |  |  | - | - | 0,51 | - | - | - | 0,64 | - |

TABELA 4

QUALIDADE FÍSICA, QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DAS ÁGUAS 
UHE AIMORÉS

(continuação)

| Variável | Unidade | Padrão | Estação |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Classe 2 | AM050 | AM050 | AM050 | AM050 | AM060 | AM060 | AM060 | AM060 |
| Data |  |  | 31/01/97 | 24/03/97 | 29/07/97 | 08/09/97 | 31/01/97 | 24/03/97 | 29/07/97 | 08/09/97 |
| Hora |  |  | 13:45 | 13:45 | 12:40 | 13:30 | 13:00 | 14:15 | 11:40 | 12:40 |
| transparência | m |  | 0,15 | 0,19 | 0,74 | 0,74 | 0,26 | 0,17 | 0,48 | 0,30 |
| temperatura ar | ºC |  | 31,0 | 30,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 30,0 | 27,5 | 28,0 |
| temperatura água | ºC |  | 28,0 | 27,0 | 23,5 | 25,0 | 29,5 | 28,0 | 24,5 | 27,0 |
| cond. elétrica | µS/cm |  | 43,10 | 56,60 | 40,50 | 43,30 | 151,00 | 131,70 | 150,40 | 136,50 |
| pH |  |  | 7,09 | 7,52 | 7,48 | 8,07 | 7,81 | 7,80 | 8,32 | 8,32 |
| cor | mgPt/l | < 75,00 | 5,00 | 15,00 | 2,50 | 4,00 | 2,50 | 7,50 | 5,00 | 8,75 |
| turbidez | UNT | < 100,00 | 70,00 | 44,00 | 9,79 | 9,26 | 44,00 | 66,00 | 23,90 | 28,82 |
| sólidos em suspensão | mg/l |  | 96,00 | 54,00 | 7,50 | 9,50 | 52,00 | 76,00 | 27,50 | 12,00 |
| sólidos dissolvidos | mg/l | < 500,00 | 54,70 | 53,60 | 47,60 | 52,90 | 133,00 | 107,00 | 118,70 | 120,50 |
| alcalinidade total | mg CaCO3/l |  | 15,94 | - | 16,90 | - | 54,78 | - | 49,60 | - |
| dureza total | mg CaCO3/l |  | 11,32 | - | 13,40 | - | 49,06 | - | 43,30 | - |
| dureza de cálcio | mg CaCO3/l |  | - | - | 8,25 | - | - | - | 24,74 | - |
| dureza de magnésio | mg CaCO3/l |  | - | - | 5,15 | - | - | - | 18,56 | - |
| cloretos | mg/l | < 250 | 2,52 | 3,03 | 1,96 | 2,45 | 12,12 | 9,34 | 11,76 | 12,25 |
| fluoretos | mg/l | < 1,4 | - | - | < 0,05 | - | - | - | < 0,05 | - |
| potássio | mg/l |  | - | - | 1,25 | - | - | - | 3,32 | - |
| sódio | mg/l |  | - | - | 2,54 | - | - | - | 9,27 | - |
| sulfatos | mg/l | < 250 | - | - | 0,67 | - | - | - | 3,69 | - |
| nitrogênio nítrico | mg/l N | < 10,00 | 0,30 | 0,25 | < 0,01 | < 0,01 | 0,06 | 0,14 | < 0,01 | < 0,01 |
| nitrogênio amoniacal | mg/l N |  | 0,07 | < 0,05 | 0,06 | < 0,05 | 0,09 | < 0,05 | 0,08 | 0,11 |
| fosfato total | mg/l P | < 0,025 | 0,051 | < 0,001 | 0,100 | 0,020 | 0,070 | < 0,001 | 0,100 | 0,040 |
| ortofosfato | mg/l P |  | 0,004 | - | 0,071 | - | 0,008 | - | 0,094 | - |
| OD | mg/l O2 | > 5,00 | 7,60 | 7,10 | 8,32 | 7,64 | 7,90 | 6,90 | 7,61 | 7,12 |
| % ODsat | % |  | 99 | 91 | 100 | 94 | 106 | 90 | 93 | 91 |
| DBO | mg/l O2 | < 5,00 | 1,40 | 0,70 | 1,67 | 0,57 | 1,60 | 1,40 | 0,60 | 1,79 |
| DQO | mg/l O2 |  | 20,80 | - | 22,40 | - | 18,40 | - | 10,30 | - |
| chumbo | mg/l | < 0,03 | < 0,03 | - | < 0,03 | - | < 0,03 | - | < 0,03 | - |
| cobre | mg/l | < 0,02 | < 0,02 | - | < 0,02 | - | < 0,02 | - | < 0,02 | - |
| cromo trivalente | mg/l | < 0,50 | < 0,05 | - | < 0,05 | - | < 0,05 | - | < 0,05 | - |
| cromo hexavalente | mg/l | < 0,05 | < 0,05 | - | < 0,05 | - | < 0,05 | - | < 0,05 | - |
| ferro total | mg/l |  | 5,72 | - | 0,97 | - | 3,74 | - | 1,96 | - |
| ferro solúvel | mg/l | < 0,3 | 1,14 | 0,68 | 0,19 | < 0,05 | 0,43 | 0,87 | 0,12 | 0,13 |
| manganês | mg/l | < 0,1 | 0,07 | - | < 0,05 | - | 0,10 | - | 0,06 | - |
| mercúrio | mg/l | < 0,0002 | < 0,0002 | - | < 0,0002 | - | < 0,0002 | - | < 0,0002 | - |
| zinco | mg/l | < 0,18 | < 0,05 | - | < 0,05 | - | < 0,05 | - | < 0,05 | - |
| coliformes fecais | NMP/100ml | < 1000 | 220 | 1.400 | 130 | 140 | 900 | 1.700 | 90 | 17.000 |
| estreptococos fecais | NMP/100ml |  | 330 | 500 | 110 | 14 | 3.000 | 500 | 500 | 500 |
| Amônia Não Ionizável | mg/l NH3 | < 0,02 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,004 | 0,005 | 0,003 | 0,01 | 0,016 |
| Relação CF/EF |  |  | 0,7 | 2,8 | 1,2 | 10,0 | 0,3 | 3,4 | 0,2 | 34,0 |
| Relação N/P |  |  | 16,0 | 663,4 | 1,5 | 6,6 | 4,7 | 420,2 | 2,0 | 6,6 |
| IQA |  |  | 69,0 | 67,0 | 76,9 | 78,7 | 66,0 | 63,4 | 74,4 | 57,0 |
| SAR |  |  | - | - | 0,30 | - | - | - | 0,61 | - |

TABELA 4

QUALIDADE FÍSICA, QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DAS ÁGUAS 
UHE AIMORÉS

(continuação)

| Variável | Unidade | Padrão | Estação |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Classe 2 | AM070 | AM070 | AM070 | AM070 |
| Data |  |  | 30/01/97 | 25/03/97 | 30/07/97 | 09/09/97 |
| Hora |  |  | 10:30 | 13:20 | 11:20 | 12:40 |
| transparência | m |  | 0,02 | 0,21 | 0,45 | 0,43 |
| temperatura ar | ºC |  | 29,0 | 31,0 | 28,0 | 31,0 |
| temperatura água | ºC |  | 25,5 | 30,0 | 23,0 | 26,5 |
| cond. elétrica | µS/cm |  | 250,00 | 450,00 | 600,00 | 620,00 |
| pH |  |  | 7,69 | 8,05 | 8,22 | 8,67 |
| cor | mgPt/l | < 75,00 | 5,00 | 20,00 | 2,50 | 4,00 |
| turbidez | UNT | < 100,00 | 1340,00 | 43,00 | 20,97 | 13,13 |
| sólidos em suspensão | mg/l |  | 1724,00 | 74,00 | 16,50 | 16,50 |
| sólidos dissolvidos | mg/l | < 500,00 | 186,00 | 286,10 | 357,60 | 393,30 |
| alcalinidade total | mg CaCO3/l |  | 48,80 | - | 81,30 | - |
| dureza total | mg CaCO3/l |  | 54,72 | - | 148,45 | - |
| dureza de cálcio | mg CaCO3/l |  | - | - | 72,16 | - |
| dureza de magnésio | mg CaCO3/l |  | - | - | 76,29 | - |
| cloretos | mg/l | < 250 | 45,96 | 75,50 | 121,32 | 131,86 |
| fluoretos | mg/l | < 1,4 | - | - | < 0,05 | - |
| potássio | mg/l |  | - | - | 5,28 | - |
| sódio | mg/l |  | - | - | 46,03 | - |
| sulfatos | mg/l | < 250 | - | - | 9,76 | - |
| nitrogênio nítrico | mg/l N | < 10,00 | 0,30 | 0,05 | < 0,01 | < 0,01 |
| nitrogênio amoniacal | mg/l N |  | 0,20 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 |
| fosfato total | mg/l P | < 0,025 | 0,123 | 0,036 | 0,100 | 0,026 |
| ortofosfato | mg/l P |  | 0,061 | - | 0,100 | - |
| OD | mg/l O2 | > 5,00 | 7,40 | 6,80 | 7,51 | 9,30 |
| % ODsat | % |  | 93 | 93 | 90 | 120 |
| DBO | mg/l O2 | < 5,00 | 3,30 | 0,70 | 0,30 | 2,30 |
| DQO | mg/l O2 |  | 84,80 | - | 17,02 | - |
| chumbo | mg/l | < 0,03 | 0,05 | - | < 0,03 | - |
| cobre | mg/l | < 0,02 | 0,07 | - | 0,02 | - |
| cromo trivalente | mg/l | < 0,50 | 0,11 | - | < 0,05 | - |
| cromo hexavalente | mg/l | < 0,05 | < 0,05 | - | < 0,05 | - |
| ferro total | mg/l |  | 119,56 | - | 1,46 | - |
| ferro solúvel | mg/l | < 0,3 | 0,62 | 0,20 | < 0,05 | < 0,05 |
| manganês | mg/l | < 0,1 | 1,46 | - | < 0,05 | - |
| mercúrio | mg/l | < 0,0002 | < 0,0002 | - | < 0,0002 | - |
| zinco | mg/l | < 0,18 | 0,29 | - | < 0,05 | - |
| coliformes fecais | NMP/100ml | < 1000 | 35.000 | 500 | 80 | 3.000 |
| estreptococos fecais | NMP/100ml |  | 22.000 | 800 | 20 | 500 |
| Amônia Não Ionizável | mg/l NH3 | < 0,02 | 0,007 | 0,005 | 0,004 | 0,014 |
| Relação CF/EF |  |  | 1,6 | 0,6 | 4,0 | 6,0 |
| Relação N/P |  |  | 9,0 | 6,1 | 1,3 | 5,1 |
| IQA |  |  | 38,4 | 67,4 | 73,1 | 59,0 |
| SAR |  |  | - | - | 1,64 | - |

TABELA 6

RESULTADOS DE LEVANTAMENTOS ESPECIAIS EM POÇOS
UHE AIMORÉS

| Variável | Unidade | Padrão | Estação |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Classe 2 | C13 | C14 | C15 | C16 |
| Data |  |  | 30/07/97 | 30/07/97 | 30/07/97 | 30/07/97 |
| Hora |  |  | 12:35 | 13:30 | 14:00 | 15:10 |
| temperatura ar | ºC |  | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 30,0 |
| temperatura água | ºC |  | 26,0 | 25,5 | 25,5 | 27,0 |
| cond. elétrica | µS/cm |  | 109,40 | 450,00 | 1030,00 | 1470,00 |
| pH |  |  | 6,31 | 5,87 | 7,17 | 6,68 |
| sólidos em suspensão | mg/l |  | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 9,00 |
| sólidos dissolvidos | mg/l | < 500,00 | 89,50 | 293,20 | 662,20 | 855,00 |
| alcalinidade total | mg CaCO3/l |  | 19,30 | 38,70 | 287,70 | 205,40 |
| dureza total | mg CaCO3/l |  | 20,62 | 131,95 | 226,80 | 259,79 |
| dureza de cálcio | mg CaCO3/l |  | 12,37 | 45,36 | 105,15 | 103,09 |
| dureza de magnésio | mg CaCO3/l |  | 8,25 | 86,59 | 121,65 | 156,70 |
| cloretos | mg/l | < 250 | 5,39 | 58,09 | 108,33 | 180,39 |
| potássio | mg/l |  | 1,25 | 3,98 | 8,33 | 6,15 |
| sódio | mg/l |  | 8,91 | 20,62 | 92,06 | 159,10 |
| nitrogênio nítrico | mg/l N | < 10,00 | 3,03 | 13,21 | 0,09 | < 0,01 |
| ferro total | mg/l |  | 0,10 | < 0,05 | < 0,05 | 0,24 |
| manganês | mg/l | < 0,1 | < 0,05 | < 0,05 | 0,22 | 0,18 |
| coliformes fecais | NMP/100ml | < 1000 | < 2 | < 2 | 2 | < 2 |
| SAR |  |  | 0,85 | 0,78 | 2,66 | 4,30 |