2.	aspectos geológicos do reservatório

2.1	generalidades

Os estudos geológicos realizados para o empreendimento foram baseados na interpretação geológica de fotos de maio de 1996, na escala de 1:30.000.

A execução dos estudos não se deteve apenas na AID (Área de Influência Direta), mas procurou-se ampliar os estudos um pouco além da área de inundação para mostrar o comportamento e a distribuição das diversas feições geológicas e estruturais dos derrames, das cicatrizes dos deslizamentos antigos e atuais e das coberturas superficiais.

Após ter-se efetuado a interpretação, os resultados foram transportados e reduzidos para a escala de 1:50.000 e representados em três desenhos que correspondem as Folhas 1, 2 e 3.

2.2	litologia

A AID é comporta por rochas da Formação Serra Geral, de idade Jurássico-Cretácea, representadas por basaltos densos, cinza escuros a avermelhados, com textura afanítica e amigdaloidal, com brechas basálticas nos contatos entre os derrames. Os basaltos estão caracterizado petrograficamente pelo seu conteúdo de plagioclásico de teor variável entre 50 a 70% e piroxênio, sendo que nos acessórios ocorre a magnetita e raras vezes a apatita. É comum encontrar-se material vítreo, a obsidiana, inserida no basalto denso cinza.

As rochas basálticas ocorrem na forma de diversos derrames sobrepostos uns aos outros, formando pacotes rochosos, podendo alcançar às vezes, cada um, dezenas de metros de espessura. Um poço em Presidente Epitácio, perfurado pela Petrobrás, alcançou uma espessura total de 1529 m entre diversos derrames , até o arenito Botucatu.

As rochas  efusivas ácidas, que estão representadas por dacitos e riolitos, só ocorrem fora da AID, e estão sempre posicionadas sobre as basálticas. Estas rochas foram consideradas por Kirchner et alii (1979), que descreveram a estratigrafia e a petrografia dos derrames ácidos, no estado do Rio Grande do Sul, e que estes últimos diferem dos derrames basálticos pela sua composição ácida, estando a estes sobrepostos. Os derrames ácidos estão posicionados mais ou menos coincidentes com a linha tectônica Torres-Posadas.

As características mais marcantes da área de estudo são os contatos entre os diversos derrames que foram observados de forma nítida nas fotos aéreas, principalmente nas proximidades das margens do rio principal e dos seus afluentes, onde a erosão diferencial permitiu o aparecimento dessas feições, pois elas ocorrem sobrepostas uma as outras de forma quase horizontal.

Nas fotos aéreas os contatos podem ocorrer das seguintes formas:

-	como ressaltos e protuberâncias pela maior resistência da rocha;

-	ocorrência de vegetação horizontal bem marcada; e

-	 drenagem definida pelos contatos, em alguns locais.

Os derrames são caracterizados por possuírem na base o basalto denso cinza escuro e negro, podendo às vezes alcançar 3 a 7 m de espessura, também pode ocorrer o basalto avermelhado de pequena espessura, em torno de 1 m; em seguida e sobreposto a esse, sem contato entre um e outro, existe o basalto vesículo-amigdaloidal, com pequenas orifícios preenchidos de minerais ou não. Estas vesículas são provenientes da expansão das bolhas dos gases e da solidificação da rocha e do resfriamento rápido da lava, se estiverem preenchidas com minerais secundários como quartzo, calcita ou zeolita são chamadas de amigdaloidal. Com um contato nítido entre o vesicular aparece a brecha basáltica, que em geral possui pequena espessura em torno de 0,60 m, e é composta de pequenos blocos de basaltos de vários tipos cimentados por areia e argila e que foram consolidados pela altura dos derrames subsequentes.

2.3	estruturas

Constatou-se através da fotointerpretação, a existência de quatro sistemas principais de fraturamento. o sistema com maior frequência está orientado segundo N 20-300E, com mergulhos subverticais, O segundo sistema que ocorre com relativa periodicidade é o que possui a direção N 45-600E, também com mergulhos subverticais. Outras estruturas importantes identificadas são falhas observadas com direção N-S, com pequena expressão em área, além de raras fraturas E-W. Foram observadas juntas de alívio de carga, paralelas a topografia do terreno e diáclases curvas de resfriamento descontínuas e de pequena extensão.

O sistema de fraturamento identificados como falhas e diáclases em geral condicionam o curso dos rios e das drenagens e o alinhamento dos vales.

2.4	materiais superficiais

Os materiais que recobrem as rochas da AID, são os residuais e os coluviais. Os solos residuais são resultantes da alteração “in situ” dos basaltos, que juntamente com os coluviais ocupam a maior parte da área. Nas zonas da calha do rio aparecem algumas  concentrações de aluviões, recobrindo os afloramentos rochosos. A composição dos solos é argilo-siltoso e o dos aluviões é de areia fina e grossa sendo que suas espessuras podem variar entre 3 a 6 m e de 2 a 4 m, respectivamente. Os solos residuais maduros apresentam-se como eluviões. São eminentemente argilosos e avermelhados e estão localizados sempre nas partes mais altas das elevações. Os solos residuais jovens ocorrem abaixo tanto dos maduros quanto dos coluviões e guardam ainda a estrutura das rochas de origem podendo aparecer neste horizonte, matacões de diversos diâmetros, produtos da ação do intemperismo sobre a rocha mãe. Os solos coluvionares são o resultado do transporte, pela ação da gravidade, dos solos maduros de cotas mais elevadas em movimento lento, apresentando-se mais desestruturado e menos compacto, aparecendo ao longo das encostas. Existem também na área, os depósitos de tálus, que encontram-se acumulados junto às baixas encostas, na base das elevações e no sopé das vertentes mais íngremes, formando acumulações de blocos e matacões de basalto de diversos tipos e dimensões variadas, misturadas aos solos argilo-siltosos. Ás vezes esses depósitos são provenientes de deslizamentos, evidenciados nos sopés das várias cicatrizes identificadas nas fotos aéreas.

2.5	estanqueidade do reservatório

A inexistência de rochas calcárias, a quase impermeabilidade das rochas basálticas, os contatos entre os derrames semi horizontalizados quase sempre fechados e descontínuos, as estruturas como as fraturas e as falhas preenchidas e seladas por material impermeável, o exemplo de outros reservatórios posicionados em rochas e estruturas do mesmo tipo; a grande distância e isolamento do reservatório com as bacias adjacentes e o futuro reservatório bem encaixado na calha do rio, mostram que estas características não permitem fugas d’água do reservatório.

2.6	estabilidade das encostas naturais

A região está submetida a um amplo predomínio de processos erosivos, representados pela ação do clima e das águas superficiais.

O exame das fotos aéreas acusou a existência de várias cicatrizes de erosão atuais e antigas, localizadas nas encostas do futuro reservatório, raras encontram-se dentro do lago e a maioria estão posicionadas na periferia da cota de inundação. As camadas de solos residuais, de colúvio e de tálus  com espessuras consideráveis locadas nas encostas próximas e adjacentes ao reservatório sugerem que poderão ocorrer fenômenos de instabilidade localizadas, porém com pouca expressividade. Com o advento da inundação destas áreas e a partir de rebaixamento rápidos do reservatório poderão ocorrer condições de modificação do equilíbrio destes locais, indo os materiais escorregados ocupar o assoalho do futuro lago.

Os eventuais volumes de material potencialmente escorregável é pouco representativo para o volume útil do reservatório. A probalidade de ocorrência de escorregamentos de maior monta que poderão originar ondas e se propagar na direção da futura barragem é remota, visto que a conformação do lago de inundação não é alongada possuindo inúmeras curvas que amorteceriam uma eventual onda provocada por um deslizamento desta natureza. É recomendável efetuar-se uma avaliação futura das condições de estabilidade da região onde se localizam as cicatrizes de deslizamentos antigos, mapeados na área das drenagens adjacentes a barragem.