2.7.6.

Imediatamente a jusante, encontra-se o lago formado pela UHE Machadinho,  que estará implantada antes do enchimento do lago da UHE Barra Grande. Portanto, entendemos que esta questão está solucionada, já que a calha do rio a jusante não mais existirá.

Evidentemente, o enchimento do reservatório deverá estar articulado com a operação do reservatório de Machadinho, evitando perda energética e impactos negativos a jusante.

2.7.8.

O PROGRAMA DE MONITORAMENTO LIMNOLÓGICO E DE QUALIDADE DA ÁGUA visa reunir informações acerca das alterações produzidas pela UHE Barra Grande sobre a qualidade da água, comunidades fitoplanctônicas, zooplanctônicas e bentônicas e sobre as macrófitas.

Outro aspecto que deve ser monitorado é o transporte de sedimentos do rio Pelotas, de forma a acompanhar sua evolução e o assoreamento do futuro reservatório.

Este Programa, seus objetivos, metodologia e cronograma de implantação estão apresentados no EIA, Tomo II e concordamos que o mesmo deve contemplar os pontos de monitoramento definidos nos principais afluentes da bacia hidráulica do reservatório, conforme sugestão dos técnicos da FEPAM. O resultado dessas análises e a simulação da qualidade da água do reservatório estão apresentados no Complemento ao EIA, volumes II e III e também no questionamento do item 2 – Meio Físico, com justificativa inclusive da localização dos postos.

O cronograma de implantação deste programa deverá abranger toda a fase anterior a implantação, durante a obra e, pelo menos, dois anos após a entrada em operação da usina.

2.7.3.

As obras do empreendimento envolvem escavações de túneis e fundações que iriam resultar num grande volume de bota-fora. No entanto, no estudo de balanceamento de volume, boa parte destes materiais deverá ser aproveitado nas estruturas do barramento, e o volume excedente deverá ser alocado na área que ficará submersa próxima a barragem.

Como estamos numa fase de viabilidade em que não se conhece o empreendedor, poderão haver mudanças em algumas estradas de acesso e construções provisórias, e sendo assim, a recuperação de áreas de bota-fora, será contemplada dentro do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas, já que depende de detalhamento do futuro empreendedor.