5.	diagnóstico ambiental da área de influência indireta

5.1.	Meio físico

5.1.1.	Clima

5.1.1.1.	Características Climáticas Gerais da Bacia Hidrográfica

A bacia tem suas nascentes na Serra Geral, numa distância inferior a 100 km do litoral, drenando para o interior do continente. Os fatores genéticos dinâmicos são os mesmos para todo o Sul do Brasil, sendo portanto, a latitude, a altitude, a orientação do relevo e a continentalidade, os fatores estáticos encarregados de caracterizar as diferenças próprias da bacia.

Com relação ao relevo, a bacia tem suas altitudes máximas no seu limite Leste, constituído pela Serra Geral, com altitudes da ordem de 1800m, nos seus divisores.

Quanto aos fatores dinâmicos geradores do clima, os mais importantes são o anticiclone móvel polar da América do Sul e o anticiclone do Atlântico Sul. O anticiclone polar tem muita importância no clima da região, por constituir uma fonte de ar frio dotado de grande mobilidade. O anticiclone do Atlântico Sul constitui por sua vez uma massa de ar tropical marítima, que com sua subsidência inferior e conseqüente inversão de temperatura, mantém a estabilidade do tempo e a umidade limitada à camada superficial.

Tendo em conta a posição geográfica descrita anteriormente, essa região recebe influência das perturbações extratropicais e dos sistemas tropicais. As perturbações extratropicais que atingem a região são representadas principalmente pelas incursões de massas de ar frio, provenientes do sul do continente americano. Essas massas normalmente se deslocam segundo uma trajetória SW-NE e têm maiores intensidades na estação de verão. As perturbações tropicais são representadas pelos sistemas convectivos oriundos dos contrastes térmicos sobre o continente. Quando as frentes frias são associadas com a convecção pré-existente na área e sob a influência de um escoamento de NW, tem-se a ocorrência de chuvas intensas na região. Se estes sistemas permanecem por alguns dias estacionários sobre a área, devido a uma condição de bloqueio, o índice pluviométrico aumenta consideravelmente, influindo no regime climático local.

Estudos realizados na Universidade Federal do Rio de Janeiro (Silva Marques - 1987) mostram que o fluxo de vapor que penetra nessa região através da circulação atmosférica, em situação de chuvas intensas, é proveniente predominantemente de Sudoeste e de Noroeste. Uma parte (Sudoeste) é associada às penetrações de massas de ar frio do Sul do continente e outra, do interior do continente, ou seja, com origem na região Amazônica.

Por outro lado, as médias mensais da circulação atmosférica mostram, em baixos níveis (850 mb), a influência dos fluxos provenientes do interior do continente e a injeção de ar tropical na área em estudo.

Em determinadas condições atmosféricas, configura-se a formação de uma estreita zona de convergência, que às vezes se assemelha a uma frente fria de menores proporções. Esta estrutura recebe a denominação de linha de instabilidade. Ela é responsável pela formação de nebulosidade cumuliforme acompanhada de chuvas e trovoadas, geralmente de curta duração (no máximo até 2 horas).

A convecção local constitui-se num outro mecanismo de formação de nuvens do tipo cumulus, podendo provocar chuvas fortes localizadas (geralmente em áreas de 10 a 20 km2) e de curta duração (30 minutos a 1 hora).

A convecção aparece devido a um aquecimento diferencial da superfície, provocando uma flutuação do ar quente. Este, de menor densidade que o ar circunvizinho, sobe e se resfria, dando condições para condensação e formação de nuvens. Esta condição de instabilidade, que pode ser analisada com os dados de radiossondagem, ocorre geralmente em regiões tropicais. Ela pode estar associada às condições pré-frontais ou pode ocorrer simplesmente devido ao aquecimento diferencial diurno, em regiões de características fisiográficas diferenciadas, como é o caso da região em estudo. A convecção é, portanto, um fator termodinâmico importante para a determinação da gênese das chuvas da região em apreço.

Pelos conhecimentos da climatologia adquiridos ao longo dos anos por diferentes pesquisadores e estudiosos do assunto, pode-se dizer que a região Sul do Brasil é afetada por vários sistemas sinóticos e subsinóticos, os quais são associados às circulações locais devido aos fatores geográficos.

Em geral, os sistemas frontais que atingem a região em estudo são os seguintes:

-	Sistemas formados no Pacífico Sul se deslocando no sentido SW-NE, recebendo uma primeira modificação ao ultrapassar a cordilheira dos Andes, passando pela Argentina e atingindo o Sul e o Sudeste do Brasil;

-	Sistemas que se desenvolvem no Sul e Sudeste do Brasil, associados a vértices ciclônicos ou cavados em altos níveis que chegam pela Costa Oeste da América do Sul vindos do Pacífico;

-	Sistemas que se organizam no Sul e Sudeste do Brasil com intensa convecção associada à instabilidade causada pelo jato subtropical;

-	Sistemas resultantes de ciclogênese e frontogênese, que se organizam no Sul do Brasil e Norte da Argentina e Paraguai.

Além desses sistemas frontais, pode-se citar as linhas de instabilidade, podendo ser pré-frontais ou não, como processos que determinam a genêse das chuvas na região.

Numa escala subsinótica, pode-se citar a convecção local, na forma descrita anteriormente, a qual é responsável por chuvas fortes de curta duração e em áreas relativamente pequenas.

Relativamente à gênese das chuvas pode-se dizer que aquelas associadas aos sistemas de circulação de grande escala (frentes), geralmente proporcionam chuvas de grande duração e maior volume de água precipitada, importantes nos estudos de controle de cheias. Aquelas associadas a convecções locais, às vezes antecedendo aos sistemas frontais, são responsáveis pelas chuvas de grande intensidade e pequena duração, atingindo menores superfícies (áreas), necessárias nos estudos de drenagem superficial.

A bacia hidrográfica do rio Pelotas até o local do Aproveitamento Hidrelétrico Barra Grande drena uma extensão territorial de cerca de 13.000 km2, estando situada entre 27º45' e 28º45' de latitude sul, e 50º30' e 52º45' de longitude oeste, tendo como limites: ao norte, a bacia do rio Canoas, a oeste a bacia do rio Bernardo José, ao sul a bacia do rio Taquari e a leste, bacias menores da vertente oceânica da Serra Geral.

Os principais afluentes do rio Pelotas até o local do aproveitamento são: pela margem direita os rios Lava Tudo e Pelotinhas, com áreas de drenagem de 2.600 e 1.300 km2, respectivamente, e pela margem esquerda, os rios Cerquinha e dos Touros, com áreas de drenagem de aproximadamente 600 km2, cada um.

De modo geral, todos os curso d'água da bacia considerada apresentam grande declividade e vales muito encaixados, estreitos e profundos, drenando áreas predominantemente desmatadas onde geralmente ocorrem solos pouco espessos e de baixa permeabilidade.

Tais características são responsáveis por um regime fluvial estritamente ligado ao regime pluvial, tendo como conseqüência deflúvios diários com uma grande variabilidade. As cheias, face ao reduzido tempo de concentração da bacia, apresentam picos instantâneos muito altos, sendo quase sempre associados a precipitações de grande intensidade. Também ocorrem vazões mínimas acentuadas, freqüentemente inferiores a 3,0 l/s/km2.

Para o estudo dos elementos atmosféricos, precipitação e temperatura, bem como para cálculo do balanço hídrico, foram utilizados dados de 4 estações meteorológicas pertencentes ao 8o Distrito de Meteorologia, e que se encontram na vizinhança da região em estudo:

LOCALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS

CONSIDERADAS

|  | Latitude | Longitude | Altitude |
| --- | --- | --- | --- |
| Campos Novos (SC) (1) | 27º24’ | 51º12’ | 946,67 m |
| Lages (SC) (2) | 27º48’ | 50º19’ | 937,41 m |
| São Joaquim (SC) (2) | 28º17’ | 49º55’ | 1408,48 m |
| Bom Jesus (SC) (2) | 28º40’ | 50º26’ | 1047,50 m |

Fonte: (1)GAPLAN, 1986. (2)DNEMET, 1992.

No quadro a seguir são apresentados os dados de precipitação média mensal para as estações meteorológicas anteriormente citadas. Desses dados, pode-se perceber a inexistência de um período seco, pois os menores valores médios mensais apresentam valores superiores a 80 mm. Os valores máximos mensais superam os 140 mm, com o total anual sendo superior a 1300 mm.

As temperaturas médias mensais são relativamente baixas. Apenas em Campos Novos (Dez. Jan. e Fev.) e Lages (Jan.) a média mensal ultrapassa os 20º C. Em Bom Jesus e São Joaquim esse valor nunca é alcançado, sendo que nessa última cidade, os valores de temperatura em junho e julho situam-se abaixo de 10º C.

PRECIPITAÇÃO MÉDIA MENSAL (mm)

|  | JAN. | FEV. | MAR. | ABR. | MAI. | JUN. | JUL. | AGO. | SET. | OUT. | NOV. | DEZ. | ANO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Campos Novos(1) | 205,4 | 159,3 | 140,6 | 136,4 | 114,5 | 175,9 | 127,4 | 169,5 | 179,6 | 148,7 | 115 | 151,6 | 1823,9 |
| Lages(2) | 144,3 | 137,6 | 116 | 87,6 | 85,5 | 86,4 | 91,4 | 102,8 | 141,1 | 139,4 | 110,9 | 114,7 | 1357,7 |
| São Joaquim(2) | 167,4 | 160,6 | 132,5 | 105,5 | 111,1 | 120,3 | 139 | 170,4 | 169,2 | 152,9 | 133,8 | 130,4 | 1693,1 |
| Bom Jesus(2) | 171 | 169,5 | 139,4 | 113 | 129,3 | 131,2 | 143,2 | 164,4 | 166,2 | 144,3 | 125,1 | 130 | 1726,6 |

Fonte: (1)GAPLAN, 1986. (2)DNEMET, 1992.

TEMPERATURA MÉDIA MENSAL (ºC)

|  | JAN. | FEV. | MAR. | ABR. | MAI. | JUN. | JUL. | AGO. | SET. | OUT. | NOV. | DEZ. | ANO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Campos Novos(1) | 20,6 | 20,5 | 19,4 | 16,1 | 13,9 | 12,6 | 12,4 | 13,1 | 14,7 | 16 | 18,1 | 20 | 16,5 |
| Lages(2) | 20,4 | 19,8 | 18,7 | 15 | 12,8 | 11,2 | 10,7 | 11,8 | 14,1 | 15,4 | 17,6 | 19,6 | 15,6 |
| São Joaquim(2) | 16,9 | 17,2 | 16 | 13,3 | 11,1 | 9,6 | 9,4 | 10,4 | 11,4 | 12,9 | 14,5 | 15,9 | 13,2 |
| Bom Jesus(2) | 18,6 | 19,1 | 17,8 | 14,9 | 12,3 | 10,5 | 10,9 | 11,4 | 12,5 | 14,2 | 15,7 | 17,8 | 14,6 |

Fonte: (1)GAPLAN, 1986. (2)DNEMET, 1992.

À medida em que nos deslocamos em direção aos pólos torna-se mais estreita a ligação entre a flutuação da temperatura média mensal e a posição relativa do sol. Desta forma, a estação quente corresponde ao solstício de verão. Nesta época são registradas as temperaturas máximas absolutas no ano, que podem, raramente, aproximar-se de 40º C.

Os gráficos ombrotérmicos (temperatura e precipitação) de São Joaquim e Bom Jesus assemelham-se bastante, com 2 períodos de maior precipitação nos meses de jan/fev. e ago/set e 2 períodos de menor precipitação nos meses de abr/mai e nov/dez (Figuras 5.1 e 5.2).

A marcha anual da temperatura também assemelha-se bastante, com a temperatura em São Joaquim em torno de 1º C inferior à de Bom Jesus, em todos os meses, chegando à menos de 10º C nos meses de junho e julho.

Em Campos Novos e Lages a marcha anual da temperatura também apresenta padrão semelhante ao das estações meteorológicas anteriores, porém a precipitação apresenta comportamento diferente.

Em Lages percebe-se um período de menor precipitação em 4 meses consecutivos (abril, maio, junho e julho), enquanto que em Campos Novos observa-se uma alternância de meses mais e menos chuvosos ao longo do ano (Figuras 5.3 e 5.4).

O número médio de dias de chuva na região fica entre 110 e 120 dias por ano.

FIGURAS 5.1 e 5.2

FIGURAS 5.3 E 5.4

De maio a agosto as temperaturas médias mensais caem bastante, coincidindo com o solstício de inverno e também com dias mais curtos e noites mais longas, portanto menor período de insolação. De grande importância para as baixas temperatura médias nesse período é a passagem de sucessivas e intensas frentes frias, geralmente acompanhadas de fortes chuvas e sempre levando a uma acentuada queda de temperatura, provocando geadas e, por vezes, precipitação de neve. Nestes períodos, não é raro a temperatura  atingir valores negativos. As temperaturas mínimas absolutas registradas foram -6.3º C em Bom Jesus em 28/07/90 e  -8.2 º C em São Joaquim, em 06/08/63 (DNMET, 1992).

As temperaturas negativas ou muito próximas de zero grau centígrado ocorrem quase sempre logo após a passagem de uma frente fria, e geralmente pouco antes do amanhecer. Essas noites frias (temp.  0º C) acontecem 10 a 15 vezes ao ano, ocorrendo geada entre 20 a 30 vezes por ano (Nimer, 1979). Já a neve ocorre mais raramente, em média 3 dias por ano, na região. Porém, a camada de neve é fina e sua temperatura é pouco inferior a 0º C, costumando derreter aos primeiros raios de sol.

As Figuras 5.5 a 5.8 mostram o balanço hídrico calculado para as quatro estações meteorológicas.

Observa-se que a precipitação é maior que a Evapotranspiração Potencial (EVP) e a Evapotranspiração Real (EVR) em todos os meses do ano, não havendo déficit de água no solo em nenhum período.

FIGURAS 5.5 E 5.6

FIGURAS 5.7 E 5.8

No Quadro abaixo são mostrados os valores de alguns índices climáticos calculados.

|  | LAGES | SÃO JOAQUIM | CAMPOS NOVOS | BOM JESUS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍND. ARIDEZ (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ÍND. UMIDADE (%) | 75.32 | 138.57 | 121.12 | 130.39 |
| ÍND. HÍDRICO (%) | 75.32 | 138.57 | 121.12 | 130.39 |
| PREC. (mm) | 1357.7 | 1693.1 | 1823.9 | 1726.6 |
| EVP. (mm) | 752 | 676 | 779 | 716 |
| EVR. (mm) | 752 | 676 | 779 | 716 |
| EXCEDENTE (mm) | 566 | 937 | 944 | 934 |

Esses dados conferem à região uma tipologia climática superúmida-mesotérmica branda para São Joaquim, Campos Novos e Bom Jesus, e úmida-mesotérmica branda para Lages.

5.1.1.2.	Classificação Climática

Para a caracterização climatológica da bacia do rio Pelotas até o local do aproveitamento de Barra Grande, foram coletadas informações mensais relativas a temperaturas médias, umidade relativa, horas de insolação, velocidade média do vento, precipitação e radiação solar, nas estações climatológicas já citadas.

Utilizando-se a classificação de Köeppen, pode-se concluir que o clima predominante na bacia é do tipo Cf, isto é, temperado chuvoso de ambiente úmido. Dentro desse tipo geral duas classes foram reconhecidas:

-	A primeira denominada Cfkbg', correspondente a um clima considerado "frio", com temperatura média anual inferior a 18º C e temperatura média do mês mais quente compreendida entre 18º C e 22º C. Trata-se do clima da região de Lages.

-	A segunda, conhecida como Cfk'bg', corresponde a um clima com chuvas irregulares onde a precipitação do mês mais chuvoso está compreendida entre 3 a 10 vezes a precipitação do mês mais seco. Dentre as características que definem esta classificação destacam-se:

- a temperatura média anual e a média do mês mais quente são inferiores a 18ºC;

- o mês mais frio tem média na faixa de 3º C a 18º C;

- no mínimo quatro meses têm temperaturas médias acima de 10º C.

5.1.1.3.	Índices Meteorológicos

a.	Temperatura

Na bacia, o elemento temperatura apresenta uma distribuição espacial bem regular, conforme pode ser visto no mapa de isotermas médias anuais apresentadas na figura 5.9. A distribuição destas isotermas médias anuais permite verificar a influência do relevo da bacia e do fator continentalidade sobre a temperatura que aumenta gradualmente no sentido Leste para Oeste, acompanhando a diminuição de altitude e o distanciamento do mar.

Com relação à distribuição no tempo, é típica a sazonalidade das zonas temperadas, com máximas no trimestre de dezembro a fevereiro e mínimas no trimestre de junho a agosto, como mostra o histograma de temperaturas médias mensais para a estação de Campos Novos.

As temperaturas médias anuais de longo período das estações climatológicas usadas estão em torno de 16º C, com exceção da estação de São Joaquim, localizada numa altitude bem superior às demais (1.400 m), que apresenta um valor em torno de 11º C, demonstrando a influência do fator relevo. A figura 5.9 mostra esta variação espacial.

FIGURA 5.9

Na região do futuro aproveitamento hidrelétrico, considerando-se o período 1940 a 1992, a temperatura média anual oscila em torno de 16,5º C, com variações de 20,5ºC em janeiro a 12,3º C em julho.

Com relação às temperaturas máximas diárias registradas na bacia, elas apresentam seus pontos culminantes no Oeste da bacia, ao passo que no planalto Leste, o verão é amenizado pela altitude, verificando-se em São Joaquim, por exemplo, a média das temperaturas máximas de 23º C nos meses de verão, com uma máxima absoluta de 30º C em janeiro.

Inversamente, os invernos são mais amenos na região Oeste da bacia, com diferenças de temperatura, em média, não tão pronunciadas quanto no verão. Temperaturas de até -8º C têm sido registradas nos meses de maio a setembro na região de São Joaquim. Entretanto, no extremo oeste da bacia, também têm sido registradas temperaturas negativas nestes mesmos meses, mas com menor freqüência e com valores mínimos limitados em -4º C.

No local de implantação do aproveitamento de Barra Grande, as variações de temperaturas podem ser caracterizadas pelos seguintes valores:

- Temperaturas médias:

-	Media anual 		16,5º C

-	Média do mês mais quente (janeiro) 		20,5º C

-	Média do mês mais frio (julho) 		12,3º C

- Temperaturas extremas:

-	Máxima absoluta (dezembro) 		38,0º C

-	Mínima absoluta (agosto) 		-6,5º C

-	Máxima do mês mais frio (julho) 		27,4º C

-	Mínima do mês mais quente (janeiro) 		5,3º C

-	Média das máximas do mês mais quente (janeiro) 		27,2º C

-	Média das mínimas do mês mais frio (julho) 		7,9º C

b.	Ventos

As velocidades médias do vento na bacia, de um modo geral, são baixas, com valores em torno de 2,0 m/s, podendo atingir valores até 5,5 m/s em estações localizadas junto ao divisor sul e valores médios um pouco inferiores a 2,0 m/s em locais do divisor norte.

A direção predominante do vento inclui geralmente a componente leste (ventos de sudeste e nordeste). Nos meses do outono e inverno também são freqüentes os ventos de componente norte.

No local do aproveitamento, as velocidades médias anuais, de acordo com os registros da estação climatológica mais próxima, são da ordem de 2,0 m/s. A direção dominante é a do quadrante sudeste, para a qual os registros indicam os ventos de maior intensidade. Velocidades máximas de até 25,0 m/s, para ventos com duração superior a um hora foram registrados nesta direção.

Para efeito de estimativa de formação de ondas no reservatório de Machadinho, necessários para a definição da borda livre das estruturas da barragem, foi considerado um vento crítico de 80 km/h com duração superior a duas horas.

As velocidades médias mensais do vento na região do aproveitamento de Barra Grande são mostradas nos quadro seguinte:

VARIAÇÃO DA VELOCIDADE MÉDIA MENSAL DO VENTO

| MESES | JAN. | FEV. | MAR. | ABR. | MAI. | JUN. | JUL. | AGO. | SET. | OUT. | NOV. | DEZ. | ANO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VELOCIDADE (m/s) | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 1,9 |

c.	Precipitação

O regime pluvial da bacia foi definido com base nos dados de precipitações totais diárias observados nas estações climatológicas e pluviométricas mostradas nos quadros a seguir. As características resultantes são próprias de uma região de transição.

A localização das estações hidrometereológicas existentes (em operação) na região está apresentada na figura 5.10

FIGURA 5.10

ESTAÇÕES CLIMATOLÓGICAS UTILIZADAS

| Código do DNAEE | Estação | Período Disponível | Elementos Utilizados |
| --- | --- | --- | --- |
| 02750005 | Lages | 1955 - 1992 | T; UR; INS; V |
| 02751002 | Campos Novos | 1940 - 1992 | T; UR; INS; |
| 02849003 | São Joaquim | 1942 - 1988 | T; UR; INS; |
| 02850001 | Bom Jesus | 1948 - 1989 | T; UR; INS; |
| 02850011 | Vacaria | 1914 - 1986 | T; UR; INS; V |

Abreviaturas: T = Temperatura; UR = Umidade Relativa; INS = Insolação; V = Vento

ESTAÇÕES PLUVIOMÉTRICAS UTILIZADAS

| Código do DNAEE | Estação | Período Disponível |
| --- | --- | --- |
| 02750007 | Painel | 1958 - 1992 |
| 02751001 | Anita Garibaldi | 1964 - 1994 |
| 02751009 | Videira | 1941 - 1986 |
| 02849009 | Bom Jardim da Serra | 1977 - 1992 |
| 02849015 | Urubici | 1943 - 1992 |
| 02849023 | Despraiado | 1972 - 1992 |
| 02850002 | São José dos Ausentes | 1961 - 1992 |
| 02850003 | Coxilha Grande | 1952 - 1981 |
| 02850004 | Coxilha Rica | 1958 - 1992 |
| 02850006 | Invernada Velha | 1964 - 1985 |
| 02850008 | Passo do Socorro | 1943 - 1992 |
| 02850015 | Escurinho | 1978 - 1992 |
| 02851043 | Esmeralda | 1978 - 1992 |

A precipitação total média anual é de aproximadamente 1.650 mm, variando no período analisado, entre um máximo de 2.523 mm em 1983 e um mínimo de 1.206 mm em 1945. A sua variação espacial é pouco acentuada, variando de 1.400 mm a um pouco menos de 1.800 mm, conforme mostra o mapa de isoietas na ilustração 5.11. Neste mapa podemos notar um centro de tormenta, na região de São Joaquim, próximo do limite leste da bacia.

Em relação à variação sazonal, as precipitações totais médias mensais de longo período apresentam máximas relativas nos períodos de julho a outubro e em janeiro e fevereiro, e mínimas relativas nos períodos de março a maio, e em novembro.

figura 5.11

Entretanto, estas médias não são muito representativas para fins de previsão pluviométrica, uma vez que a variação interanual das precipitações na bacia é muito grande.

Para o local do aproveitamento, o regime pluvial foi definido com base nos dados registrados na estação pluviométrica de Anita Garibaldi, registrando características de variação sazonal e interanual idênticas às da bacia em geral. A precipitação total anual média foi calculada em 1.788 mm. Os totais médios mensais, conforme mostrados no quadro abaixo, variam entre um mínimo de 126,4 mm em março e um máximo de 171,8 mm em julho. A máxima precipitação total mensal registrada no período considerado (1964 a 1992) foi de 763,2 mm, em julho/1983.

PRECIPITAÇÕES TOTAIS MÉDIAS NA REGIÃO DO APROVEITAMENTO (mm)

| MÊS | PRECIPITAÇÃO MÉDIA | PRECIPITAÇÃO MÁXIMA |  | PRECIPITAÇÃO MÍNIMA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JAN | 148,6 | 319,2 | (1973) | 22,4 | (1974) |
| FEV | 154,8 | 308,0 | (1994) | 21,0 | (1974) |
| MAR | 126,4 | 480,8 | (1977) | 19,7 | (1988) |
| ABR | 129,3 | 297,0 | (1987) | 10,2 | (1978) |
| MAI | 138,5 | 388,6 | (1992) | 9,1 | (1968) |
| JUN | 156,9 | 328,6 | (1972) | 30,3 | (1965) |
| JUL | 171,8 | 763,2 | (1983) | 40,8 | (1988) |
| AGO | 166,0 | 520,8 | (1965) | 9,4 | (1988) |
| SET | 165,8 | 307,6 | (1965) | 44,0 | (1974) |
| OUT | 171,0 | 398,0 | (1990) | 54,1 | (1978) |
| NOV | 156,6 | 398,2 | (1982) | 4,8 | (1970) |
| DEZ | 154,4 | 354,6 | (1965) | 37,2 | (1977) |
| ANUAL | 1788,0 | 2841,8 | (1983) | 821,5 | (1974) |

d.	Evapotranspiração

Os estudos de evaporação na bacia do aproveitamento de Barra Grande foram desenvolvidos para atender duas necessidades, que foram:

-	determinar as demandas mensais de evapotranspiração na bacia para utilização no modelo determinístico de transformação chuva - vazão;

-	determinar as taxas mensais de evaporação da superfície líquida do reservatório de Barra Grande, para levar em consideração a redução da disponibilidade natural de água para fins de geração energética.

Embora existam informações relativas à evaporação medida em evaporímetros tipo Piché, estes dados não foram utilizados diretamente para as finalidades citadas, uma vez que suas leituras não podem ser consideradas como representativas regionais, e muito menos da evaporação de reservatórios, por ser este equipamento instalado ao abrigo. Consequentemente, os estudos foram baseados em métodos indiretos de cálculo.

Para o cálculo das demandas evaporativas mensais usou-se o método da radiação, que utiliza como variáveis os registros mensais de temperatura e radiação solar, e também uma estimativa da ordem de grandeza da umidade relativa e da velocidade dos ventos.

A evapotranspiração potencial e a evaporação de superfícies líquidas, calculadas com base no método da radiação, apresentam valores relativamente moderados na bacia do rio Pelotas, com valores variando entre um máximo de 1.250 mm/ano e um mínimo de 1.050 mm/ano. A figura 5.12 mostra um mapa com as isolinhas de evapotranspiração potencial anual média na bacia do rio Pelotas até o aproveitamento de Barra Grande.

A variação espacial acompanha o relevo, ocorrendo os valores mínimos nos extremos norte e leste da bacia e os máximos a sudoeste. A variação sazonal reflete a ação combinada dos elementos climáticos, radiação solar, temperatura, umidade e velocidade do vento, ocorrendo geralmente em dezembro as máximas médias mensais e em junho, as mínimas.

Os dados de evapotranspiração potencial e evaporação, calculados com base nos dados observados nas estações climatológicas consideradas, e que serviam como base para as estimativas das perdas por evaporação esperadas nas descargas médias mensais, são mostrados no quadro a seguir:

Uma análise deste quadro evidencia, em termos médios, uma superioridade das evaporações sobre as precipitações durante três meses, quando, então, a alimentação do reservatório ficaria limitada somente aos escoamentos de entrada. Uma diferença de cerca de 130 mm anuais entre a evaporação da superfície líquida e a evapotranspiração pode ser representativa, em primeira aproximação, da perda média anual por evaporação devido à formação do reservatório, que no caso de Barra Grande equivaleria a uma redução média  das vazões naturais em cerca de 0,4 m3/s ou seja, cerca de 0,14% da descarga média de longo período, estimada em 292,4m3/s. A figura 5.12 mostra a variação espacial da evapotranspiração potencial.

PRECIPITAÇÕES E EVAPORAÇÕES MÉDIAS NO RESERVATÓRIO (mm)

| ELEMENTO | JAN. | FEV. | MAR. | ABR. | MAI. | JUN. | JUL. | AGO. | SET. | OUT. | NOV. | DEZ. | ANUAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRE | 148,6 | 154,8 | 126,4 | 129,3 | 138,5 | 156,9 | 171,8 | 166,0 | 165,8 | 171,0 | 156,6 | 154,4 | 1788,0 |
| ETP | 160,0 | 137,0 | 125,0 | 96,3 | 75,0 | 56,8 | 63,1 | 75,2 | 98,0 | 123,0 | 142,0 | 156,0 | 1307,4 |
| EVP | 176,0 | 151,0 | 137,5 | 106,4 | 82,5 | 62,5 | 69,4 | 82,7 | 108,0 | 135,0 | 156,3 | 171,5 | 1438,8 |
| PRL | -27,4 | 3,8 | -11,1 | 22,9 | 56,0 | 94,4 | 102,4 | 83,3 | 57,8 | 36,0 | 0,3 | -17,1 | 349,2 |

NOTAS:	PRE - Precipitação Bruta

ETP - Evapotranspiração Potencial

EVP - Evaporação Potencial da Superfície Liquida

PRL - Precipitação Líquida

Figura 5.12

e.	Outras Características Climáticas

O quadro a seguir apresenta os valores médios de longo período, para a região do aproveitamento, de outros elementos definidores das características climáticas, quais sejam, radiação solar, insolação e umidade relativa.

VALORES MÉDIOS DE OUTROS ELEMENTOS CLIMÁTICOS

| ELEMENTO | JAN. | FEV. | MAR. | ABR. | MAI. | JUN. | JUL. | AGO. | SET. | OUT. | NOV. | DEZ. | ANUAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RADIAÇÃO | 15,5 | 13,6 | 12,6 | 10,4 | 9,2 | 7,0 | 7,4 | 8,9 | 10,4 | 12,7 | 14,4 | 15,8 | 114,7 |
| INSOLAÇÃO | 7,5 | 7,2 | 6,5 | 6,6 | 6,2 | 5,3 | 5,7 | 6,0 | 5,8 | 6,4 | 7,5 | 7,8 | 6,5 |
| UMIDADE | 75,3 | 77,3 | 78,1 | 78,2 | 79,3 | 79,6 | 77,5 | 74,6 | 74,4 | 73,6 | 71,3 | 71,2 | 75,9 |

Observação: Radiação solar em Kcal/cm2/mês; Umidade relativa em %; Insolação em h/dia

A bacia que se desenvolve no sentido leste-oeste entre as latitudes 27º45' e 28º45', recebe em toda a sua extensão praticamente a mesma intensidade de radiação solar extraterrestre, variando entre um mínimo de 8 mm/dia de evaporação equivalente, em junho, e um máximo de 18 mm/dia de evaporação, em dezembro. A parcela dessa radiação que atinge a superfície da terra segue, em geral, a mesma variação sazonal, com alterações decorrentes apenas de fatores locais.

Com relação à insolação, as observações disponíveis mostram os valores mínimos ocorrendo nos meses de inverno, sendo este comportamento explicado pela frequência de nebulosidade e precipitações nestes meses. Os meses de verão são os que apresentam um maior número médio de horas de sol. A insolação média anual na região é de 6,5 horas/dia, com um máximo ocorrendo em dezembro (média de 7,8 horas/dia) e um mínimo ocorrendo em junho, com médias de 5,3 horas/dia. O valor de insolação máximo absoluto registrado foi de 10,6 horas/dia, tendo ocorrido em setembro de 1979.

Quanto à umidade relativa, a bacia se caracteriza como uma região de ambiente sempre úmido, com valores médios anuais em torno de 76%, sendo que dezembro é o mês mais seco, com uma média de 71,2%, enquanto que junho é o mês mais úmido, com uma média de 79,6%. A figura 5.13 apresenta um histograma com os valores médios mensais de umidade relativa e temperatura para o local do aproveitamento de Barra Grande.

Figura 5.13

5.1.2.	Recursos Hídricos

No diagnóstico dos recursos hídricos procurou-se definir a disponibilidade de vazões no rio Pelotas, o seu uso na operação e durante a construção do empreendimento. Foi caracterizado também o transporte de sedimentos.

5.1.2.1.	Séries de Vazões

A série de descargas médias diárias do rio Pelotas no local do aproveitamento hidrelétrico Barra Grande foi obtida através dos dados observados na estação fluviométrica de Pedra Overa, para o período de 1983 a 1994. A série de descargas médias mensais para o local do aproveitamento foi determinada, para o período 1931 a 1994, através dos dados da estação fluviométrica de Pedra Overa, localizada nas proximidades do aproveitamento. A série de descargas médias mensais para a estação fluviométrica de Pedra Overa foi obtida, para o período de 1940 a 1982, através das seguintes equações de transferência, obtidas através de correlações efetuadas:

QBG =	1,436xQPS

QCA=	0,837xQPV-PC

onde:

QBG =	descargas médias mensais na estação fluviométrica Pedra Overa;

QPS =	descargas médias mensais na estação fluviométrica Passo do Socorro;

QPV-PC =	diferença de descargas médias mensais entre Passo do Virgílio e Passo Canoas.

A série de descargas médias mensais para o período de 1931 a 1940 foi obtida através da utilização de um modelo de transformação chuva-vazão, pela absoluta inexistência de dados fluviométricos na bacia do rio Uruguai, trecho nacional, para este período.

A série de descargas médias mensais obtida para o local do futuro aproveitamento hidrelétrico Barra Grande, mostrada no quadro a seguir, apresentou uma vazão média de longo período de 292,4 m3/s. A vazão máxima média mensal observada no período  histórico  (1931 a 1994)  ocorreu  em  julho de 1983, com um valor de 2133,8m3/s. A vazão média mensal mínima ocorreu em maio de 1952, com um valor de 18,8m3/s.

| VAZÕES MÉDIAS MENSAIS EM UHE BARRA GRANDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANO |  | DESCARGAS (M3/S) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | JAN. |  | FEV. |  | MAR. |  | ABR. |  | MAI. |  | JUN. |  | JUL. |  | AGO. |  | SET. |  | OUT. |  | NOV. |  | DEZ. |  | MÉDIA |
| 1931 | 201,2 |  | 38,5 |  | 188,7 |  | 140,8 |  | 800,6 |  | 538,0 |  | 842,0 |  | 351,0 |  | 809,1 |  | 419,0 |  | 127,6 |  | 158,8 |  | 384,6 |  |
| 1932 | 151,7 |  | 111,8 |  | 235,4 |  | 882,0 |  | 666,4 |  | 710,1 |  | 692,9 |  | 328,8 |  | 632,2 |  | 308,5 |  | 120,6 |  | 175,0 |  | 417,9 |  |
| 1933 | 115,7 |  | 37,9 |  | 28,0 |  | 38,0 |  | 53,0 |  | 132,4 |  | 213,8 |  | 337,1 |  | 293,6 |  | 482,9 |  | 132,1 |  | 90,5 |  | 162,9 |  |
| 1934 | 84,1 |  | 308,9 |  | 181,1 |  | 462,9 |  | 333,0 |  | 526,5 |  | 373,8 |  | 398,7 |  | 393,5 |  | 471,1 |  | 98,0 |  | 68,7 |  | 308,4 |  |
| 1935 | 56,5 |  | 66,8 |  | 66,5 |  | 81,9 |  | 41,6 |  | 144,7 |  | 579,5 |  | 746,3 |  | 883,2 |  | 500,3 |  | 126,1 |  | 754,1 |  | 337,3 |  |
| 1936 | 148,7 |  | 67,9 |  | 73,7 |  | 89,2 |  | 74,0 |  | 763,1 |  | 516,7 |  | 876,3 |  | 355,0 |  | 830,4 |  | 262,4 |  | 101,6 |  | 346,6 |  |
| 1937 | 116,9 |  | 186,5 |  | 248,7 |  | 164,2 |  | 71,6 |  | 42,3 |  | 207,1 |  | 421,7 |  | 371,7 |  | 429,4 |  | 283,3 |  | 167,3 |  | 225,9 |  |
| 1938 | 148,7 |  | 183,7 |  | 186,4 |  | 250,3 |  | 395,8 |  | 487,1 |  | 505,6 |  | 217,1 |  | 118,5 |  | 122,3 |  | 198,2 |  | 107,6 |  | 243,4 |  |
| 1939 | 62,8 |  | 148,6 |  | 239,5 |  | 260,9 |  | 449,8 |  | 503,3 |  | 149,6 |  | 154,6 |  | 350,3 |  | 234,3 |  | 360,7 |  | 526,3 |  | 286,7 |  |
| 1940 | 357,0 |  | 292,0 |  | 129,0 |  | 220,0 |  | 268,0 |  | 179,0 |  | 229,0 |  | 651,0 |  | 268,0 |  | 569,0 |  | 138,0 |  | 191,0 |  | 290,9 |  |
| 1941 | 152,2 |  | 176,3 |  | 97,2 |  | 356,9 |  | 900,6 |  | 454,0 |  | 333,8 |  | 798,4 |  | 287,0 |  | 202,7 |  | 474,7 |  | 129,6 |  | 363,6 |  |
| 1942 | 48,1 |  | 276,1 |  | 150,2 |  | 207,5 |  | 406,3 |  | 162,8 |  | 219,7 |  | 272,8 |  | 172,6 |  | 291,3 |  | 57,8 |  | 57,7 |  | 193,6 |  |
| 1943 | 19,9 |  | 43,9 |  | 36,7 |  | 23,8 |  | 29,9 |  | 246,2 |  | 251,5 |  | 812,2 |  | 768,5 |  | 157,9 |  | 61,7 |  | 36,7 |  | 207,4 |  |
| 1944 | 137,8 |  | 71,6 |  | 88,6 |  | 74,5 |  | 31,3 |  | 169,3 |  | 90,3 |  | 58,4 |  | 86,7 |  | 90,7 |  | 43,7 |  | 40,7 |  | 82,0 |  |
| 1945 | 22,9 |  | 83,1 |  | 53,4 |  | 25,5 |  | 30,1 |  | 27,4 |  | 31,4 |  | 231,0 |  | 180,0 |  | 130,2 |  | 73,5 |  | 69,5 |  | 78,3 |  |
| 1946 | 250,1 |  | 340,9 |  | 197,1 |  | 61,6 |  | 236,3 |  | 445,5 |  | 635,2 |  | 225,8 |  | 143,1 |  | 210,0 |  | 57,8 |  | 342,0 |  | 262,1 |  |
| 1947 | 181,5 |  | 145,0 |  | 99,5 |  | 39,6 |  | 148,6 |  | 167,2 |  | 267,0 |  | 135,9 |  | 360,0 |  | 323,5 |  | 109,7 |  | 263,7 |  | 186,8 |  |
| 1948 | 104,3 |  | 216,2 |  | 197,8 |  | 415,7 |  | 716,8 |  | 121,6 |  | 521,1 |  | 935,6 |  | 175,9 |  | 144,3 |  | 204,4 |  | 63,6 |  | 318,1 |  |
| 1949 | 91,9 |  | 33,1 |  | 37,7 |  | 133,6 |  | 115,7 |  | 301,1 |  | 301,1 |  | 216,4 |  | 710,6 |  | 374,0 |  | 67,6 |  | 71,3 |  | 204,5 |  |
| 1950 | 56,8 |  | 64,1 |  | 118,9 |  | 112,1 |  | 154,9 |  | 131,9 |  | 125,0 |  | 522,5 |  | 205,6 |  | 859,4 |  | 145,3 |  | 164,5 |  | 221,7 |  |
| 1951 | 279,7 |  | 485,0 |  | 256,6 |  | 70,9 |  | 44,3 |  | 56,7 |  | 106,1 |  | 27,8 |  | 66,1 |  | 710,3 |  | 259,6 |  | 124,2 |  | 207,3 |  |
| 1952 | 81,1 |  | 119,6 |  | 35,1 |  | 32,5 |  | 18,8 |  | 357,5 |  | 597,6 |  | 169,5 |  | 245,9 |  | 408,5 |  | 471,1 |  | 95,6 |  | 194,4 |  |
| 1953 | 69,9 |  | 133,8 |  | 57,8 |  | 64,0 |  | 70,5 |  | 136,2 |  | 180,9 |  | 134,8 |  | 701,9 |  | 635,8 |  | 297,1 |  | 170,3 |  | 221,1 |  |
| 1954 | 260,9 |  | 135,8 |  | 238,0 |  | 362,7 |  | 312,0 |  | 921,7 |  | 1316,9 |  | 187,9 |  | 1349,5 |  | 1353,5 |  | 77,4 |  | 118,9 |  | 552,9 |  |
| 1955 | 53,5 |  | 67,6 |  | 22,2 |  | 469,2 |  | 501,1 |  | 498,8 |  | 826,2 |  | 291,5 |  | 319,3 |  | 277,8 |  | 103,7 |  | 124,3 |  | 296,3 |  |
| 1956 | 370,2 |  | 348,9 |  | 94,7 |  | 346,6 |  | 382,5 |  | 213,6 |  | 136,1 |  | 374,2 |  | 561,1 |  | 178,9 |  | 69,0 |  | 55,7 |  | 261,0 |  |
| 1957 | 163,0 |  | 337,8 |  | 222,8 |  | 267,0 |  | 203,4 |  | 193,2 |  | 476,8 |  | 1098,5 |  | 905,5 |  | 463,6 |  | 156,9 |  | 119,0 |  | 384,0 |  |
| 1958 | 90,4 |  | 52,4 |  | 372,9 |  | 99,8 |  | 72,5 |  | 547,9 |  | 103,9 |  | 356,4 |  | 487,5 |  | 557,8 |  | 821,6 |  | 601,1 |  | 347,0 |  |
| 1959 | 135,7 |  | 218,9 |  | 122,7 |  | 381,8 |  | 283,6 |  | 207,5 |  | 169,5 |  | 299,1 |  | 614,6 |  | 343,6 |  | 75,2 |  | 70,6 |  | 242,7 |  |
| 1960 | 34,1 |  | 100,8 |  | 72,9 |  | 95,2 |  | 85,7 |  | 258,7 |  | 131,3 |  | 763,8 |  | 799,4 |  | 271,6 |  | 247,8 |  | 109,9 |  | 247,6 |  |
| 1961 | 82,4 |  | 96,4 |  | 712,3 |  | 418,7 |  | 137,7 |  | 335,8 |  | 328,0 |  | 138,2 |  | 1219,0 |  | 698,4 |  | 604,6 |  | 275,1 |  | 420,5 |  |
| 1962 | 117,8 |  | 59,8 |  | 25,4 |  | 39,6 |  | 93,1 |  | 78,5 |  | 220,0 |  | 132,0 |  | 424,7 |  | 124,9 |  | 79,6 |  | 35,1 |  | 119,2 |  |
| 1963 | 48,4 |  | 647,2 |  | 610,1 |  | 164,2 |  | 76,5 |  | 46,3 |  | 88,8 |  | 707,5 |  | 511,7 |  | 1179,2 |  | 338,7 |  | 114,7 |  | 377,8 |  |
| 1964 | 55,2 |  | 126,3 |  | 90,7 |  | 96,3 |  | 103,6 |  | 103,8 |  | 113,0 |  | 291,5 |  | 491,8 |  | 208,3 |  | 77,6 |  | 60,0 |  | 151,5 |  |
| 1965 | 95,0 |  | 42,9 |  | 44,2 |  | 53,4 |  | 178,6 |  | 114,8 |  | 284,7 |  | 1466,1 |  | 1361,3 |  | 505,4 |  | 217,9 |  | 523,7 |  | 407,3 |  |
| 1966 | 416,2 |  | 803,7 |  | 285,6 |  | 180,5 |  | 82,4 |  | 466,2 |  | 428,5 |  | 425,0 |  | 989,5 |  | 548,5 |  | 253,0 |  | 570,5 |  | 454,1 |  |
| 1967 | 187,9 |  | 296,6 |  | 198,4 |  | 75,1 |  | 67,0 |  | 101,9 |  | 261,9 |  | 462,9 |  | 1170,3 |  | 286,1 |  | 140,2 |  | 175,7 |  | 285,3 |  |
| 1968 | 54,4 |  | 46,5 |  | 43,2 |  | 54,9 |  | 57,2 |  | 43,7 |  | 183,2 |  | 47,1 |  | 255,6 |  | 156,6 |  | 344,4 |  | 185,1 |  | 122,7 |  |
| 1969 | 237,9 |  | 289,6 |  | 192,4 |  | 252,7 |  | 91,4 |  | 396,3 |  | 232,0 |  | 140,7 |  | 445,0 |  | 130,8 |  | 431,5 |  | 86,5 |  | 243,9 |  |
| 1970 | 80,5 |  | 81,9 |  | 137,6 |  | 56,2 |  | 247,0 |  | 385,4 |  | 650,9 |  | 336,3 |  | 259,6 |  | 271,6 |  | 79,5 |  | 191,8 |  | 231,5 |  |
| 1971 | 464,0 |  | 440,9 |  | 439,4 |  | 531,7 |  | 350,8 |  | 431,3 |  | 488,5 |  | 687,7 |  | 226,3 |  | 130,5 |  | 63,6 |  | 42,9 |  | 358,1 |  |
| 1972 | 112,3 |  | 385,4 |  | 196,3 |  | 276,8 |  | 76,1 |  | 376,8 |  | 458,3 |  | 756,1 |  | 1017,1 |  | 284,1 |  | 280,5 |  | 238,9 |  | 371,6 |  |
| 1973 | 305,1 |  | 260,2 |  | 113,0 |  | 102,9 |  | 448,6 |  | 469,5 |  | 453,9 |  | 820,9 |  | 643,7 |  | 222,4 |  | 185,3 |  | 82,8 |  | 342,4 |  |
| 1974 | 146,4 |  | 261,6 |  | 453,6 |  | 99,3 |  | 182,0 |  | 444,4 |  | 227,4 |  | 107,2 |  | 193,2 |  | 101,8 |  | 211,2 |  | 128,6 |  | 213,1 |  |
| 1975 | 158,8 |  | 98,3 |  | 55,8 |  | 43,6 |  | 50,6 |  | 155,3 |  | 130,9 |  | 311,1 |  | 741,1 |  | 461,6 |  | 232,2 |  | 368,3 |  | 234,0 |  |
| 1976 | 380,3 |  | 119,7 |  | 299,0 |  | 94,7 |  | 341,9 |  | 281,0 |  | 262,6 |  | 756,3 |  | 233,2 |  | 108,2 |  | 267,6 |  | 491,2 |  | 303,0 |  |
| 1977 | 337,8 |  | 442,2 |  | 346,0 |  | 296,3 |  | 116,3 |  | 256,7 |  | 526,2 |  | 1128,2 |  | 148,0 |  | 298,6 |  | 331,8 |  | 186,1 |  | 367,8 |  |
| 1978 | 241,8 |  | 149,0 |  | 158,2 |  | 46,5 |  | 43,6 |  | 34,3 |  | 167,8 |  | 141,4 |  | 428,6 |  | 149,9 |  | 213,8 |  | 145,8 |  | 160,1 |  |
| 1979 | 67,4 |  | 43,0 |  | 101,5 |  | 118,9 |  | 267,8 |  | 172,8 |  | 385,9 |  | 190,4 |  | 101,3 |  | 627,1 |  | 442,7 |  | 510,2 |  | 252,4 |  |
| 1980 | 144,3 |  | 130,8 |  | 247,8 |  | 108,2 |  | 176,1 |  | 82,1 |  | 383,2 |  | 810,1 |  | 421,7 |  | 444,0 |  | 278,8 |  | 619,0 |  | 320,5 |  |
| 1981 | 207,9 |  | 355,8 |  | 107,8 |  | 162,8 |  | 90,4 |  | 129,6 |  | 141,4 |  | 155,6 |  | 365,5 |  | 252,8 |  | 132,5 |  | 139,4 |  | 186,8 |  |
| 1982 | 108,4 |  | 115,4 |  | 101,2 |  | 53,5 |  | 43,2 |  | 466,6 |  | 479,3 |  | 224,8 |  | 174,0 |  | 854,4 |  | 853,7 |  | 362,8 |  | 319,8 |  |
| 1983 | 306,7 |  | 541,8 |  | 479,5 |  | 340,4 |  | 760,0 |  | 635,9 |  | 2133,8 |  | 1332,1 |  | 381,9 |  | 248,7 |  | 288,2 |  | 159,7 |  | 634,1 |  |
| 1984 | 314,5 |  | 368,6 |  | 248,1 |  | 174,9 |  | 328,3 |  | 687,0 |  | 640,7 |  | 988,4 |  | 409,5 |  | 469,8 |  | 342,0 |  | 212,4 |  | 432,0 |  |
| 1985 | 67,7 |  | 321,7 |  | 256,8 |  | 245,3 |  | 257,4 |  | 184,2 |  | 220,6 |  | 285,6 |  | 330,6 |  | 206,1 |  | 164,2 |  | 41,6 |  | 215,1 |  |
| 1986 | 84,1 |  | 85,3 |  | 43,3 |  | 265,1 |  | 151,6 |  | 259,8 |  | 226,7 |  | 217,5 |  | 346,5 |  | 348,3 |  | 534,5 |  | 284,5 |  | 237,3 |  |
| 1987 | 308,5 |  | 268,7 |  | 66,9 |  | 587,8 |  | 1052,2 |  | 504,1 |  | 588,9 |  | 755,0 |  | 407,6 |  | 751,2 |  | 172,5 |  | 107,0 |  | 464,2 |  |
| 1988 | 188,9 |  | 176,8 |  | 107,0 |  | 226,6 |  | 516,3 |  | 422,6 |  | 218,1 |  | 65,4 |  | 516,9 |  | 180,3 |  | 101,9 |  | 100,5 |  | 235,1 |  |
| 1989 | 245,6 |  | 389,8 |  | 149,2 |  | 224,6 |  | 428,0 |  | 78,7 |  | 422,7 |  | 376,0 |  | 1295,2 |  | 449,6 |  | 89,6 |  | 64,3 |  | 351,1 |  |
| 1990 | 391,8 |  | 330,1 |  | 271,4 |  | 531,2 |  | 563,3 |  | 925,0 |  | 329,9 |  | 172,0 |  | 469,8 |  | 923,7 |  | 512,6 |  | 171,8 |  | 466,0 |  |
| 1991 | 118,3 |  | 107,0 |  | 46,6 |  | 47,7 |  | 52,9 |  | 269,9 |  | 222,1 |  | 374,8 |  | 98,8 |  | 434,2 |  | 481,9 |  | 608,5 |  | 238,6 |  |
| 1992 | 337,0 |  | 386,3 |  | 173,9 |  | 129,1 |  | 878,7 |  | 344,4 |  | 681,5 |  | 825,6 |  | 635,1 |  | 157,4 |  | 141,3 |  | 62,4 |  | 396,1 |  |
| 1993 | 144,7 |  | 263,7 |  | 246,0 |  | 266,5 |  | 379,7 |  | 330,1 |  | 1322,4 |  | 165,3 |  | 343,6 |  | 341,9 |  | 142,0 |  | 376,7 |  | 360,2 |  |
| 1994 | 127,5 |  | 671,8 |  | 300,8 |  | 221,9 |  | 589,0 |  | 555,3 |  | 676,1 |  | 172,1 |  | 113,0 |  | 469,1 |  | 341,1 |  | 129,3 |  | 363,9 |  |

O quadro a seguir mostra as vazões médias mensais características no local da UHE Barra Grande, para o período de 1931 a 1994. A tabela a seguir apresenta as vazões médias mensais máximas, mínimas e médias de longo período, observadas no período histórico. Nota-se que existe uma pequena influência da sazonalidade quanto à distribuição das vazões máximas e médias ao longo do ano. Pode-se verificar uma maior freqüência de vazões altas nos meses de maio a outubro, principalmente nos meses de julho a setembro. As maiores enchentes registradas ocorreram nos meses de julho e agosto.

VAZÕES CARACTERÍSTICAS NA UHE BARRA GRANDE (m3/s)

| MÊS | MÉDIA | MÍNIMA | MÁXIMA |
| --- | --- | --- | --- |
| JAN | 167,7 | 19,9 | 464,0 |
| FEV | 220,3 | 33,1 | 803,7 |
| MAR | 179,7 | 22,2 | 712,3 |
| ABR | 200,3 | 23,8 | 882,0 |
| MAI | 268,4 | 18,8 | 1052,2 |
| JUN | 315,9 | 27,4 | 925,0 |
| JUL | 401,7 | 31,4 | 2133,8 |
| AGO | 442,9 | 27,8 | 1466,1 |
| SET | 480,9 | 66,1 | 1361,3 |
| OUT | 396,3 | 90,7 | 1353,5 |
| NOV | 231,2 | 43,7 | 853,7 |
| DEZ | 203,5 | 35,1 | 754,1 |
| ANUAL | 292,4 | 78,3 | 634,1 |

Com base na série de vazões médias mensais, determinou-se a curva de permanência de vazões no local da Usina Hidrelétrica Barra Grande, com o objetivo de subsidiar os estudos energéticos desenvolvidos.

O quadro a seguir apresenta os valores da curva de permanência de vazões médias mensais (em m3/s) para o local da Usina Hidrelétrica Barra Grande (período de 1931 a 1994, isto é, das vazões e da probabilidade de ocorrência, em %, de valores iguais ou superiores).

CURVAS DE PERMANÊNCIA DE VAZÕES MÉDIAS MENSAIS

| PERMANÊNCIA (%) | VAZÃO (m3/s) |
| --- | --- |
| 1,0 | 1317 |
| 5,0 | 810 |
| 10,0 | 636 |
| 20,0 | 450 |
| 30,0 | 346 |
| 40,0 | 271 |
| 50,0 | 217 |
| 60,0 | 167 |
| 70,0 | 129 |
| 80,0 | 95 |
| 90,0 | 60 |
| 95,0 | 44 |
| 99,0 | 28 |

b.	Vazões Máximas (de Cheias)

Os estudos de enchentes do rio Pelotas em Barra Grande, foram desenvolvidos através de duas abordagens, uma estatística e a outra hidrometeorológica, objetivando a definição das vazões de pico e dos hidrogramas característicos das cheias de projeto das obras de extravasão e de desvio do rio durante a construção.

5.1.2.2	Estudos de Frequência de Enchentes

Os dados de descargas máximas anuais foram determinados para o local do Aproveitamento Hidrelétrico de Barra Grande a partir dos dados observados na estação fluviométrica de Pedra Overa, para o período de 1983 a 1994. Para o período de 1940 a 1982 a série de máximas anuais foi obtida através dos dados observados na estação fluviométrica de Passo do Socorro, localizada no rio Pelotas a montante da estação fluviométrica de Pedra Overa, considerando a seguinte equação de transferência, determinada através de técnicas de regressão e regionalização.

Os dados da série de descargas máximas anuais assim obtidos são apresentados no quadro a seguir.

DADOS DE DESCARGAS MÁXIMAS ANUAIS EM UHE BARRA GRANDE

| ANO | DESCARGA (m3/s) | ANO | DESCARGA (m3/s) | ANO | DESCARGA (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1940 | 4017 | 1959 | 3007 | 1978 | 2330 |
| 1941 | 4442 | 1960 | 5031 | 1979 | 1762 |
| 1942 | 1678 | 1961 | 4250 | 1980 | 3434 |
| 1943 | 3790 | 1962 | 1823 | 1981 | 1423 |
| 1944 | 832 | 1963 | 4675 | 1982 | 4134 |
| 1945 | 1306 | 1964 | 1892 | 1983 | 7137 |
| 1946 | 1801 | 1965 | 8222 | 1984 | 6997 |
| 1947 | 1053 | 1966 | 3169 | 1985 | 1629 |
| 1948 | 3689 | 1967 | 4663 | 1986 | 4413 |
| 1949 | 1334 | 1968 | 1237 | 1987 | 5462 |
| 1950 | 7646 | 1969 | 2545 | 1988 | 3167 |
| 1951 | 3946 | 1970 | 2306 | 1989 | 3556 |
| 1952 | 2402 | 1971 | 3740 | 1990 | 6256 |
| 1953 | 4972 | 1972 | 3108 | 1991 | 3636 |
| 1954 | 8633 | 1973 | 3007 | 1992 | 10421 |
| 1955 | 4250 | 1974 | 2393 | 1993 | 8718 |
| 1956 | 2417 | 1975 | 2982 | 1994 | 3091 |
| 1957 | 3445 | 1976 | 3328 |  |  |
| 1958 | 4402 | 1977 | 5147 |  |  |

A série de descargas máximas anuais foi submetida a uma análise de freqüência de cheias, considerando as distribuições de probabilidade Log-Normal 2, Log-Normal 3, Gumbel, Pearson 3, Log-Pearson 3 e Exponencial 2 (distribuições de valores extremos).

A distribuição de probabilidade selecionada foi a distribuição Gumbel ajustada pelo método dos momentos, pois apresentou um dos menores erros padrão da estimativa, além do que, em função de um coeficiente de assimetria negativo para os logaritmos dos valores de descargas máximas anuais, e não próximo de zero, não recomendarem a utilização das distribuições que apresentam resultados inferiores em termos de erro padrão. Outro fator importante para a escolha da distribuição Gumbel foi o valor do coeficiente de assimetria amostral de 1,07, bem próximo do coeficiente de assimetria teórico da distribuição Gumbel, que é de 1,13. Considerou-se também os estudos realizados pela ELETROBRÁS, que recomendam a utilização das distribuições Gumbel e Exponencial 2, em estudos estatísticos de cheias, pois seriam as distribuições de probabilidade mais "robustas".

Para a determinação do pico instantâneo das cheias de projeto, foram calculados os picos instantâneos de várias cheias observadas na estação fluviométrica de Pedra Overa, utilizando o método proposto por Sangal1, resultando na seguinte expressão média:

QPICO=1,11xQMAX

O quadro abaixo apresenta os valores das cheias para diferentes recorrências no rio Pelotas em Barra Grande, calculadas através da distribuição Gumbel ajustada pelo método dos momentos. Os valores de pico instantâneo foram calculados através da equação mostrada acima.

CHEIAS PARA DIFERENTES TEMPOS DE RECORRÊNCIAS

EM UHE BARRA GRANDE

| TEMPO DE RECORRÊNCIA | DESCARGA (m3/s) |  |
| --- | --- | --- |
| (anos) | MÉDIA DIÁRIA | PICO INSTANTÂNEO |
| 10 | 6925 | 7690 |
| 25 | 8656 | 9610 |
| 50 | 9940 | 11030 |
| 100 | 11216 | 12450 |
| 250 | 12894 | 14310 |
| 500 | 14162 | 15720 |
| 10000 | 19640 | 21800 |

Os hidrogramas de cheias para o local do aproveitamento foram determinados a partir de hidrogramas de cheias observados na estação fluviométrica de Pedra Overa. Foram selecionados os maiores hidrogramas de cheias ocorridos durante o período de 1983 a 1994, e a partir deles foi calculado um hidrograma adimensional característico de cheias para o rio Pelotas no trecho estudado.

A partir dos valores das cheias calculadas para diferentes tempos de recorrência e do hidrograma adimensional característico, foram determinados hidrogramas de cheias com intervalos de tempo de 6 horas, para o local do aproveitamento hidrelétrico Barra Grande. O quadro a seguir apresenta os hidrogramas calculados para diferentes tempos de recorrência.