6.	Caracterização do Local da Implantação do Empreendimento

6.1.	Meio Físico

Neste item apresentar-se-á as principais características do meio físico na área do reservatório a ser formado.

A implantação da UHE Barra Grande, no rio Pelotas, implicará na formação de um reservatório com comprimento de 120 km, largura geralmente inferior a 1 km e espelho, d’ água de 91,8 km2 (incluindo a calha fluvial), contido entre as coordenadas geográficas 27º 45’ e 28º 20’, e 51º 12’ e 50º 40’. A altura da lâmina d’água no local da barragem será de aproximadamente 170 m quando o nível d’água máximo atingir a elevação 647 m.

A área do aproveitamento localiza-se sobre o Planalto Sul-Riograndense na divisa entre os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul em elevações superiores a 480 m, nos domínios geológicos da Bacia do Paraná, na região onde predominam as rochas vulcânicas da formação Serra Geral, de idade Juro-Cretácea, formando um pacote com espessura estimada de 500 a 600 m. Em profundidade as vulcânicas assentam-se discordantemente sobre a sequência sedimentar que preencheu gradativamente a bacia desde o Siluriano até o Jurássico.

O arcabouço estrutural da Bacia do Paraná é caracterizado pela presença de grandes alinhamentos transversais ao seu eixo maior (NNW), aos quais associam-se alguns grandes afluentes do rio Paraná, como o rio Uruguai ou o rio Iguaçu. Esses alinhamentos se estendem por várias centenas de quilômetros, com direção predominante noroeste.

O relevo da região é constituído por planalto com topo plano a suavante ondulado, formando campos naturais, recortado e entalhado pelos vales das drenagens denotando diferentes graus de dissecação.

A drenagem é marcada por forte condicionamento estrutural refletido em sua retilineidade e mudanças frequentes e bruscas dos cursos d’água. Junto às drenagens principais, como é o caso do rio Pelotas, formam-se vales bastante entalhados e profundos em forma de “V”, com vertentes íngremes (30º a 40º) e abruptas, com ausência de planícies aluvionares.

A estanqueidade do reservatório é condicionada basicamente pela topografia (ocorrência de pontos de fuga) e pelas características lito-estruturais do substrato rochoso.

Analisando-se a topografia da área do reservatório, através de restituição aerofotogramétrica na escala 1:10.000, constata-se a inexistência de pontos de fuga d’ água associados a depressões topográficas na área de influência direta do reservatório.

Do ponto de vista geológico, o reservatório estará assente sobre rochas basálticas intrinsecamente pouco permeáveis, não havendo evidências de estruturas que possam comprometer a sua estanqueidade, a exemplo de outros aproveitamentos hidrelétricos em áreas similares.

Afastado da calha do rio Pelotas, o relevo apresenta-se colinoso, com suaves declividades e amplitude inferior a 100 m.

Na margem esquerda prevalecem colinas médias, com topos aplainados a levemente arredondados, com perfis convexos, ocorrendo, ocasionalmente, perfis retilíneos de forte declividade, formando pequenos morros tabulares isolados. Essa morfologia predomina na quase totalidade da margem esquerda do rio Pelotas, na região em estudo.

Na margem direita, o aspecto assemelha-se bastante, diferindo pela maior amplitude do relevo (100 - 150 m) e por possuir conjuntos de forma e de relevo diferentes, espalhados pela área onde predominam morros arredondados, vertentes convexas e, ocasionalmente, retilíneas de forte declividade.

Isoladamente ocorrem mesas basálticas, especialmente no curso superior do rio Pelotinhas, que tem aspecto de morros testemunhos isolados, topos aplainados a levemente arredondados ocorrendo com freqüência trechos com paredões escarpados e exposição de paredões rochosos.

A norte são percebidos morros basálticos de topos arredondados, com vertentes de maior declividade (15% a 30%) perfis convexos e muitas vezes retilíneos escarpados, com exposição de rocha e amplitude local de relevo que pode chegar a 200 m.

No alto curso do rio Vacas Gordas, ocorre uma área de morrotes alongados, que obedecem a linhas de fratura.

Essas formas de relevo compõem o Planalto dos Campos Gerais.

O vale do rio Pelotas compõe a unidade Planalto Dissecado do Rio Iguaçu/Rio Uruguai. Este constitui-se num vale encaixado ao longo de toda a área de estudo. As encostas do vale apresentam patamares relacionados à estrutura dos derrames basálticos. A declividade média da encosta fica em torno de 30 a 40%, com amplitude local que vai de 200 m, a montante do rio Pelotinhas, a cerca de 250 m a jusante deste afluente, chegando a cerca de 280 m nas proximidades do eixo da barragem.

A maior parte dos solos da área a ser inundada pelo reservatório é de litossolos (RE), pouco espessos e de baixa aptidão agrícola, o, quadro abaixo mostra a porcentagem de cada tipo de solo identificado.

| TIPO DE SOLO | PERCENTUAL DAS ÁREAS % |
| --- | --- |
| LBa | 3,4 |
| CA9 | 1,8 |
| RE | 83,6 |
| C8 | 3,8 |
| CA3 | 7,4 |

Seus afluentes, das duas margens, correm por relevo suavemente ondulado em seu alto e médio curso. À medida em que se aproximam do vale do rio Pelotas (de 2 a 4km) apresentam mudança profunda em seu perfil longitudinal, iniciando sua descida ao rio principal, por entre saltos e corredeiras. Tal comportamento pode ser observado nos rios Pelotinhas, rio Vacas Gordas, rio Lajeado da Limeira e rio Lajeado dos Tijolos na margem direita e também nos rios da margem esquerda como o rio Santana, Socorro, Leão, etc.

O mapa de solos da área do reservatório é apresentado na folha nº 14.

Entra figura nº 14 mapa de uso de solos 3 folhas

6.2.	Meio Biótico

6.2.1.	Ecossistemas Terrestres

Para a caracterização dos ecossistemas terrestres procedeu-se a verificação, em campo, do estágio de conservação da flora e da fauna na região de enfoque e sua distribuição pelos habitats diretamente afetados.

Os trabalhos de campo não objetivaram realizar um levantamento da biota presente na região, mas mediante uma análise de bioindicação, descrever o grau atual de conservação de cada unidade fisionômica reconhecida dentro dos limites da área a ser diretamente afetada pelo empreendimento. Este processo foi efetuado com o intuito de hierarquizar as subunidades de referenciamento geográfico identificadas dentro de uma escala de relevância ecológica no que se refere à manutenção da diversidade biológica local.

A identificação florística foi conduzida com auxílio da literatura específica associada a entrevistas a moradores da região. Para a identificação da fauna, foram utilizadas as seguintes estratégias:

a)	VISUALIZAÇÃO DIRETA. No caso específico da ornitofauna, este processo foi realizado utilizando-se binóculos adequados aos distintos biótopos visitados. Algumas dúvidas foram solucionadas através da consulta à coleção de peles da Seção de Ornitologia do Museu Nacional da UFRJ e do Setor de Aves do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo. Em determinados casos foi possível apenas a identificação a nível de gênero;

b)	IDENTIFICAÇÃO ATRAVÉS DE ZOOFONIA, é possível em determinados casos onde a vocalização é bastante conspícua. Aquelas vozes não identificadas no campo foram comparadas, posteriormente, com arquivo pessoal de vozes;

c)	ENTREVISTAS COM A POPULAÇÃO LOCAL, e verificação da procedência dos animais encontrados em cativeiro.

Os estudos de um modo geral se concentraram mais intensamente na análise da ornitofauna e da mastofauna, visto constituírem os grupos da biota mais adequados dentro das realidade de estudos de viabilidade. Outros taxons foram caracterizados com maior brevidade.

Na caracterização faunística dos diferentes biótopos, consta uma combinação entre as aves e mamíferos mais comumente neles observadas, as exclusivamente nesses observadas e aquelas mais interessantes à nível de conservação.

Para a análise de bioindicação, a ornitofauna foi utilizada como principal elemento bioindicador. A avifauna vem, historicamente, sendo apontada como um dos mais eficientes indicadores de qualidade ambiental. GONZAGA (1986) descreve, de forma bastante clara, algumas das vantagens da utilização deste grupo como bioindicadora. Dentre essas, podemos mencionar:

-	O conhecimento taxonômico sobre as aves é considerado muito avançado em relação aos demais grupos de fauna e às plantas. Disso resulta que a avaliação da riqueza em espécies de aves de uma área qualquer possa ser feita com uma relativa presteza, uma vez que o ornitólogo raramente encontrará, durante um levantamento espécies desconhecidas, ainda não determinadas.

-	As aves, em sua grande maioria, podem ser identificadas (muitas vezes até o nível de subespécie) por simples observação, dispensando a feitura de coleções (a não ser em casos duvidosos ou com o objetivo de documentação). Pode-se, contudo, utilizar outros métodos (como captura em redes de neblina e “play back” de vozes) para incrementar o número de registros e espécies listadas.

-	O conhecimento já existente sobre as exigências ecológicas de muitas famílias, gêneros e espécies de aves é suficiente, em diversas situações, para selecionar e utilizar certas aves como indicadores das condições ambientais às quais são sensíveis, a partir de um levantamento prévio da avifauna da região.

-	As aves se impõem, ainda, pela sua quase onipresença, ocupando um inigualável número de habitats, até mesmo nos centros urbanos. São ainda, mais numerosas (diversidade) que os demais vertebrados terrestres. Aliada a isso, está a relativa facilidade de observação em função da grande parte de suas espécies serem diurnas, ao passo que entre os mamíferos, por exemplo, a maioria das espécies neotropicais são noturnas.

A análise de bioindicação foi realizada através da comparação da avifauna historicamente associada à região em questão e da avifauna observada em cada um dos biótopos estudados. Conforme os resultados da comparação é possível estabelecer o nível de degradação em que se encontra, tanto a região como um todo, quanto cada biótopo aí registrado. Para tanto, são necessários os seguintes passos metodológicos:

a.	LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO, e elaboração de uma composição da avifauna esperada para a região. Esta listagem não inclui todos os taxons associados à região, mas uma avifauna que represente bem os ambientes locais segundo a literatura consultada;

b.	TRABALHOS DE CAMPO resultando em uma avifauna observada por biótopo estudado;

c.	COMPARAÇÃO entre a “avifauna observada” e  a “avifauna esperada”;

d.	ESTABELECIMENTO DAS ESPÉCIES, FAMÍLIAS, OU OUTROS TIPOS DE GRUPAMENTOS DE FAUNA, A SEREM UTILIZADAS COMO BIOINDICADORES. São nessa etapa priorizados aqueles grupos que apresentarem maiores variações entre número de espécies esperadas e observadas, além de serem consideradas as espécies ameaçadas de extinção, endêmicas, raras, sinantrópicas, cinegéticas etc.;

e.	ESTABELECIMENTO DOS FATORES DE DEGRADAÇÃO que estão em curso sobre os distintos ambientes da área afetada a partir do comportamento dos taxons bioindicadores. Tendo como referencial a biologia das famílias (ou espécies) bioindicadoras e o seu comportamento (presença ou ausência) nos diferentes pontos da região, podem ser deduzidos os fatores que possivelmente estejam atuando sobre o ambiente local. As famílias Dendrocolaptidae, Formicariidae, Pipridae e Cotingidae exemplificam esta técnica de análise ambiental. O desaparecimento das duas primeiras da comunidade de avifauna relaciona-se, freqüentemente, com a excessiva fragmentação florestal, enquanto que o desaparecimento das duas últimas parece estar condicionado à deterioração estrutural da floresta e a alterações na cadeia trófica, como o aumento de espécies predadoras generalistas, etc. (SICK, 1985).

A área diretamente afetada pela construção da barragem e enchimento da represa é coberta por um mosaico vegetacional que abarca desde pastagens limpas até florestas ciliares relativamente bem conservadas. A maior parte da área a ser encoberta é constituída de pequenas culturas, capoeiras ciliares baixas e campos com arvoredos esparsos (inclusive araucárias) (foto 1).

Foto 1

A formação dominante na área a ser inundada pelo empreendimento é a de capoeirões que representam níveis iniciais e, ocasionalmente, intermediários de regeneração da Floresta de Araucária do Extremo Oeste. No local, a espécie Araucaria angustifolia não é comum, sendo mais freqüentemente observada como indivíduos isolados ou em conjuntos pouco densos em áreas menos declivosas

Foto 2

Como reflexo dos processos de desmatamento, para construção de morrões, produção de carvão ou para a abertura de novas pastagens, observa-se o predomínio de sinúsias arbustivas, onde espécies mais freqüentes são a Rapanea venosa, Rapanea umbellata, Eugenia opaca, dentre outras. Em lugares mais úmidos e mais iluminados desenvolvem-se diferentes espécies de briófitas e pteridófitas, detacando-se aquelas pertencentes aos gêneros Holomitrium, Hypopterygium, Rhyzogonium, Selaginella, Lycopodium, além de Blechnum glandulosum e Polystichum adiantiforme (foto 3).

Foto 3

Em áreas mais preservadas (i.e., menos desmatadas, embora não sejam intocadas) as Mirtaceae mostram-se particularmente conspícuas, juntamente com eventuais Ocotea pulchella, Sloanea monosperma e Symplocos uniflora. O arranjo geral exibe uma mistura de grupos comuns da formação de floresta ombrófila mista, tais como o angico-vermelho (Parapiptadenia rigida), a canela-preta (Nectandra megapotamica) e o guajuvira (Patagonula americana)e as raras araucárias (Araucaria angustifolia) se associam com taxons mais comumente verificados nas matas estacionais, tais como o Cedro (Cedrella fissilis), a grápia (Apuleia leiocarpa) e a canela pinho (Ocotea diospyrifolia).

Sobre as espécies arbóreas, grupos epífitos como Tillandsia usneoides, T. tenuiflora, Polypodium angustifolim, P. lanceolatum e Asplenium divergens, podem ser evidenciados.

As matas cilares mostram-se pouco desenvolvidas, ou seja, constituem arranjos já impactados e muito estreitos. Sua fisionomia repete, em sua maior parte, a observada nas encostas.

Destaca-se, dentre os grupos evidenciados, a presença de duas espécies raras, Dischoriste smithii e Calyptranthes reitziana, que ocorrem sobre “ilhas” rochosas no rio Pelotas e em diversos tributários, quer seja na área de influência direta quer seja em pontos a montante da mesma. Tais grupos são igualmente encontrados no rio Uruguai e no rio Canoas.

Assim, pode-se caracterizar a região a ser diretamente impactada pelo empreendimento como um misto de atividades antrópicas, tais como cultivos (foto 4), silvicultura (foto 5) e matas remanescentes. Estas últimas, demonstram claramente sinais de serem arranjos secundários, impactados por processos de extração seletiva de madeira e distribuídos em forma de fragmentos, muitos dos quais com baixa constância.

Foto 4

Foto 5

Quanto a este aspecto, cabe destacar que os fragmentos florestais de mata mesófila guardam altos níveis de diversidade vegetal, como pode ser constatado nos estudo de MARTINS (1979), PAGANO (1987), CESAR (1988) e CATHARINO (1989), dentre outros. Contudo, como ressaltado por TABANEZ et al (1997), a simples presença desses fragmentos não garante a conservação da comunidade original pois, após a fragmentação, diversas alterações se estabelecem em um ambiente florestal (e.g., redução na heterogeneidade ambiental; extinção de espécies, efeitos da vizinhança biológica, cf. WILCOVE et al., 1986), afetando o ambiente até que um novo equilíbrio seja atingido.

Para que o novo equilíbrio ocorra, as áreas nas quais os fragmentos se fazem presentes devem permanecer pouco utilizadas, dando chance para o estabelecimento dos processos naturais de sucessão ecológica. Infelizmente, trata-se de uma possibilidade muito remota, considerando o uso do solo mesmo nas áreas de maior declividade.

A composição estrutural da fauna local reflete esse mosaico através da mesclagem da avifauna comum a esses ambientes. Há grande influência de um biótopo sobre o outro na medida em que há grande interpenetração dos mesmos. Dessa forma, áreas de vegetação ciliar apresentam, em seu interior, espécies de aves e de mamíferos tipicamente observadas em áreas campestres ou em plantações circunvizinhas, o mesmo acontecendo com estas em relação às primeiras.

A mastofauna inventariada consistiu de 37 espécies, como apresentado na TABELA 6.2.1. Tais grupos encontram-se distribuídos da seguinte forma:

-	Marsupiais- 4

-	Edentados- 5

-	Primatas- 1

-	Carnívoros- 11

-	Cervideos -2

-	Roedores- 12

-	Lagomorfos- 2

TABELA 6.2.1

RELAÇÃO DAS ESPÉCIES DE MAMÍFEROS OBSERVADA NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA DO EMPREENDIMENTO.

MARSUPIALIA

Chironectes minimus*

Didelphis albriventris*

Marmosa sp.*

Philander opossum*

EDENTATA

MYRMECOPHAGIDAE

Tamandua tetradactyla

DASYPODIDAE

Cabassous tatouay

Dasypus hybridus

D. novemcinctus

Euphractus sexcinctus

PRIMATES

Cebus apella*

CARNÍVORA

Chrysocyon brachyurus**

Dusicyon gymnocercus*

D. thous*

PROCYONIDAE

Nasua nasua*

Procyon cancrivorus*

MUSTELIDAE

Conepatus chinga*

Eira barbara*

Gallictis cuja*

Lutra longicaudis*

FELIDAE

Felis concolor*

F. geoffroy

ARTIODACTYLA

CERVIDAE

M. gouazoubira*

Ozotoceros bezoarticus*

RODENTIA

SCIURIDAE

Sciurus aestuans*

CRICETIDAE

Akodon spp.*

Nectomys squamipes*

Oryzomys spp.*

MURIDAE

Mus musculus*

Rattus norvengicus*

Rattus rattus*

ERETHIZONTIDAE

Coendu villosus*

CAVIDAE

Cavia aperea*

HYDROCHAERIDAE

Hydrochaeris hydrochaeris*

DASYPROCTIDAE

Agouti paca*

ECHIMYIDAE

Echimys dasythrix*

LEPORIDAE

Lepus capensis*

Sylvilagus brasiliensis*

Ressalta-se que a ocorrência do Bugio (Alouata fusca) no local não é improvável pois, embora este não tenha sido registrado na área de influência direta do empreendimento, se faz presente em regiões adjacentes.

No sentido de apresentar uma classificação ecológica aplicada a análise de bioindicação os taxons relacionados na TABELA 6.2.1 foram classificados utilizando-se os critérios apresentados na TABELA 6.2.2.

TABELA 6.2.2

CLASSIFICAÇÃO ECOLÓGICA DOS GRUPOS DA MASTOFAUNA APLICADA NA ANÁLISE DE BIOINDICAÇÃO.

| CRITÉRIO | CLASSIFICAÇÃO |
| --- | --- |
| Tolerância a presença humana | Aloantrópicas Periantrópicas Sinantrópicas |
| Limite de tolerância | Alta valência ecológica Baixa valência ecológica |
| Dependência de formações fitosionômicas | Dependente Visitante Não dependente |

Considerando os aspectos listados acima, é esperado que regiões fortemente descaracterizadas exibam suas comunidades bióticas compostas por taxons com alta valência ecológica e elevado sinantropismo. Reduções nestes aspectos refletem, por sua vez, uma tendência de melhoria ambiental.

A figura 6.1.1., sintetiza os resultados observados, podendo se evidenciar que a região exibe um arranjo faunístico marcado pelo predomínio de grupos periantrópicos, com alta valência ecológica e não dependentes de formações florestais como único habitat viável para sua sobrevivência. Logicamente, este quadro reflete a interação de algumas características naturais da área, na qual campos nativos se fazem presentes, com os processos de desmatamento derivados das atividades antrópicas.

FIGURA 6.1.1. - Número absoluto de espécies por categoria adotada (TPH - Tolerância a presença humana; LT - Limite de tolerância; DFF - Dependência de fisionomias florestais).

Na região como um todo, há uma ampla dominância, em termos de ocupação espacial, de grupos com alta valência ecológica, sendo as espécies mais comuns Euphractus sexcintus (tatu-peba), Dasypus novencinctus (tatu), D. septencinctus, Dusycyon thous, D. gymnocercus  (cachorro do mato), Cavia aperea (cutia) Cabassous tatouay (tatu-de-rabo-mole), Didelphis albiventris (gambá), Sylvilagus brasiliensis (tapiti) e diversos roedores, notadamente aqueles pertencentes ao gênero Oryzomys, que ocorrem tanto nas formações florestais como em capoeiras, macegas e mesmo em áreas abertas.

A esses grupos soma-se taxa tipicamente sinantrópicos, favorecidas pela expansão urbana e rural, tais como Mus musculus, Rattus rattus, Rattus norvengicus, bem como a espécie exótica Lepus capensis.

Em todos os remanescentes com estádio de regeneração enquadrado no nível médio foram registradas as espécies, Cavea aperea (preá), Cabassous tatouay (tatu-de-rabo-mole), Didelphis albiventris (gambá), Sylvilagus brasiliensis (tapiti) Marmosa sp. (cuíca), Nasua (quati), Gallictis cuja (furão), Euphractus sexcintus (tatu-peba), Dasypus novencinctus (tatu), D. septencinctus, D. thous, D. gymnocercus  (cachorro do mato), Phillander opossum (cuíca-verdadeira), Coendu villosus, Echimys dasythrix e Tamandua tetradactyla (tamanduá-mirim). Entrevistas realizadas com moradores da região apontaram ainda a ocorrência da espécie Chrysocyon brachiurus (lobo-guará) na região.

As formações florestais cujas características gerais as aproximam do nível mais avançado de regeneração exibem maior variabilidade na composição da mastofauna. Nestas, destaca-se a ocorrência de espécies ameaçadas de extinção, tais como Felis (gato-do-mato) e que de acordo com moradores locais, são de aparição freqüente.

Nas regiões marginais dos rios foi registrada a presença de Procyon cancrivorous, Hydrochaeris hydrochareis, Chironectes minutus, Nectomys squamipes e de Lutra longicauda, sendo a última espécie um taxa incluído na relação das espécies ameaçadas de extinção.

A maior parte da mastofauna local é composta por espécies não ameaçadas de extinção. Como espécies ameaçadas foi registrada a lontra (Lutra longicauda), fortemente dependente dos ecossistemas fluviais, o lobo-guará (Chrysocyon brachyurus), ocorrente em áreas abertas e utilizando as regiões de capoeiras e matas com menor intensidade, e potencialmente ameaçadas, a suçuarana (Felis concolor), igualmente encontrada em áreas abertas e o veado (Ozotocerus bezoarticus), atualmente bastante raro.