2.	caracterização geral e Descrição técnica do Empreendimento

2.1.	Identificação do Empreendedor

A Usina Hidrelétrica de Barra Grande, em consonância com as Normas Legais Disciplinadoras das concessões de Serviços Públicos, explicitadas pelas Leis 8987, de 13 de fevereiro de 1995 e 9074, de 07 de junho de 1995 e de acordo com a Lei, 8666 revisada em junho de 1994, será objeto de processo licitatório que definirá a empresa ou grupo empresarial que deterá a concessão para sua construção e exploração.

Atualmente, a empresa ENGEMIX S/A detém a autorização do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE (atualmente ANEEL) para a execução de estudos técnicos e projetos relacionados ao barramento.

A ENGEMIX S.A tem sede na Rua Gomes de Carvalho, 1195, segundo andar, Vila Olímpia, cidade de São Paulo, SP, e está inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes sob o número CGC/MF 60.405.446/0001-28.

2.2.	Identificação do Local pReferencial para Implantação do Empreendimento

O local preferencial para o aproveitamento hidrelétrico de Barra Grande situa-se no rio Pelotas, um dos principais afluentes do rio Uruguai, a aproximadamente 43 km da confluência do rio Canoas, na divisa dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, entre os municípios de Esmeralda (RS) e Anita Garibaldi (SC).  Suas coordenadas geográficas são 27º46' Sul e 51º13' Oeste.  A folha 01 apresenta a localização do empreendimento e seus principais acessos.

O eixo do barramento encontrou sua melhor localização em trecho bastante encaixado do Vale do rio Pelotas, onde condições geológicas, geotécnicas e topográficas permitem sua implantação.

A região de implantação do aproveitamento dista cerca de 491 km de Florianópolis, via Lages, e 343 km de Porto Alegre. O acesso rodoviário principal ao local do barramento se faz a partir de Lages, no Estado de Santa Catarina, percorrendo-se 26 km da BR-116 na direção sul até o entroncamento da SC-458, 89 km desta rodovia até Anita Garibaldi e 18 km da estrada secundária na direção sul que une este município ao de Esmeralda. Alternativamente, o acesso pode ser efetuado a partir de Campos Novos, percorrendo-se 45 km da SC-458 em direção a Anita Garibaldi, seguindo-se 18 km pela mesma estrada secundária anteriormente citada. Pela margem esquerda, no Estado do Rio Grande do Sul, o acesso é efetuado percorrendo-se 30 km da BR-285, a partir de Vacaria até o entroncamento da RS-456, a 40 km desta última rodovia até Esmeralda e 48 km pela estrada secundária previamente citada.

Não existe acesso ferroviário até às proximidades do local de implantação da Usina Hidrelétrica Barra Grande. As cidades mais próximas servidas por ferrovia são Lages e Vacaria, através de EF116 da RFFSA.

A cidade de Lages é a que dispõe de aeroporto de uso comercial mais próximo do local de implantação das obras. Este aeroporto está homologado para operar com aeronaves de médio porte, uma vez que apresenta pista asfaltada de 30 x 1500 m e é operado com rádio-farol. Atualmente existe implantada uma linha comercial da Rio Sul - Serviços Aéreos Regionais S.A., a partir de Florianópolis.

Adicionalmente, a cidade de Campos Novos dispõe de um aeródromo particular com pista   de   terra de 35 x 1200 m, para pouso de aeronave de pequeno porte, até 3.000 kg.

folha 01

MAPA DE LOCALIZAÇÃO

DO

AHE DE BARRA GRANDE

ESTÁ COM O KAPPS (CIC)

2.3.	Objetivo do Empreendimento

A implantação do aproveitamento hidrelétrico de Barra Grande tem como objetivo contribuir com a geração de 343 MW de energia firme para o sistema interligado ao qual estará integrado através de duas linhas de transmissão em 230kV para a subestação de Campos Novos, distante cerca de 35km.

2.4.	Justificativas para o Empreendimento

O potencial hidrelétrico da porção inicial da bacia do rio Uruguai foi analisado, em primeiro lugar, pelo comitê de Estudos Energéticos da Região Sul-ENERSUL, em 1965. O esquema de divisão de queda do rio Pelotas resultante deste esforço indicava a implantação de Machadinho, Barracão, Socorro, Santa Vitória e Passo da Cadeia.

A ELETROSUL reviu, em 1976, estes estudos, alterando a divisão de quedas para Machadinho, Barra Grande, Pai-Querê e Passo da Cadeia, favorecendo aspectos relacionados à regularização de suas vazões e custos de implantação.

Em 1983 a ELETROSUL promoveu estudos preliminares para Barra Grande que, em 1984 teve iniciados seus estudos de viabilidade, concluídos em 1987.

Com base nas informações contidas nestes trabalhos, o aproveitamento hidrelétrico de Barra Grande pode ser justificado do ponto de vista do consumo por duas razões.

A primeira, diz respeito à previsão de consumo estabelecida pela ELETROBRÁS para as regiões do Brasil, que aponta significativos crescimentos para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, perda relativa para a região Sudeste e manutenção do crescimento da região Sul (5,6% aa), o que representa, para o ano 2000, o consumo equivalente a 49.562 GWh para os estados que a compõem.

A segunda justificativa diz respeito aos aspectos de regularização, energéticos, e de mercado locais, pois o reservatório permite a regularização do rio Pelotas, com ganhos de energia locais e nas usinas a jusante.

Quanto aos aspectos econômicos, Barra Grande encontra justificativa no seu baixo custo médio de geração que, de acordo com os estudos de viabilidade, está orçado em R$ 32,64/MWh, enquanto o custo médio de expansão do sistema é hoje de R$47,0/MWh.

Do ponto de vista técnico, Barra Grande justifica-se por estar situado em região de planalto, com ondulações suaves, onde o rio Pelotas apresenta vales profundos e encostas declivosas, o que possibilita a implantação de reservatório com reduzida área de inundação, relativamente reduzida.

A localização proposta apresenta ainda características favoráveis no que diz respeito ao melhor aproveitamento de queda disponível, bem como condições topográficas e geológicas adequadas.

2.5.	HISTÓRICO DO EMPREENDIMENTO

O trecho inicial da bacia do rio Uruguai foi primeiramente analisado, com relação ao seu potencial hidrelétrico, pelo Comitê de Estudos Energéticos da Região Sul - ENERSUL, com a participação da CANAMBRA Engineering Consultants Limited, no período de 1966 a 1969. Neste trabalho, o esquema de divisão de queda do rio Pelotas previa a implantação dos aproveitamentos de Machadinho, Barracão, Socorro, Santa Vitória e Passo da Cadeia, com reservatórios na cotas 425,00m, 450,00m, 650,00m, 794,00m e 910,00m, respectivamente.

Em 1977, a ELETROSUL em função das necessidades de mercado e das características do sistema de energia elétrica existente e projetado, executou uma revisão dos estudos de inventário. Nesta revisão, foi selecionado um esquema no qual o reservatório de Machadinho foi elevado para a cota 480,00m, alterando consequentemente a divisão da queda no rio Pelotas. A configuração final apresentada no Relatório "Bacia do rio Pelotas - Estudo Hidroenergético", de outubro de 1979, prevê a implantação dos aproveitamentos de Machadinho, Barra Grande, Pai-Querê e Passo da Cadeia, com reservatórios nas cotas 480,00m, 647,00m, 797,00m e 940,00m, respectivamente

Com base nestes estudos foram inicialmente escolhidos os aproveitamentos das Usinas Hidrelétricas Machadinho e Itá para o seu desenvolvimento a nível de viabilidade e projeto básico.

Posteriormente, como conseqüência da análise do plano de expansão da ELETROSUL, foram escolhidos novos empreendimentos na bacia do rio Uruguai, para estudos a nível de viabilidade. Dentre estes destaca-se o de Barra Grande que, entre outras vantagens, apresenta características energéticas, de regularização e de custo muito favoráveis.

Em março de 1983, a ELETROSUL iniciou estudos preliminares relativos a esse aproveitamento, abrangendo especialmente uma revisão da divisão da queda no trecho do rio entre o reservatório de Machadinho e o de Pai-Querê, e uma compilação e análise dos dados existentes.

Entre 1984 e 1985 foram feitos estudos pela ELETROSUL-THEMAG à nível de projeto básico, sendo escolhido um eixo denominado de I, com a demonstração de sua viabilidade técnica e econômica.

Com a reformulação do setor elétrico, foram introduzidas diversas alterações na organização, nos procedimentos e nos papéis dos diferentes agentes atuantes no setor, permitindo a entrada na iniciativa privada na geração de energia elétrica.

Em decorrência desta alteração na legislação em 1995, a ENGEMIX obteve a autorização para desenvolver os estudos de viabilidade técnica e econômica do empreendimento da UHE Barra Grande, e com isto o desenvolvimento dos estudos ambientais, escopo deste relatório.

Nos estudos de revisão do inventário, a queda bruta disponível, entre os níveis d'água normais dos reservatórios das usinas hidrelétricas de Machadinho e Pai-Querê teve sua divisão condicionada de modo a evitar interferências com a ponte rodoviária da BR-116 e com a ponte ferroviária da RFFSA.

O estudo desenvolvido pela ELETROSUL - THEMAG (Dez/1987) verificou ainda a possibilidade de outras alternativas com o reservatório de Barra Grande na El. 675 m e El. 700m. Estas alternativas foram descartadas devido aos sérios problemas de relocação da ponte rodoviária.

Para confirmar a inexistência de interferências do nível d'água com a passagem de cheias no reservatório, julgou-se conveniente a determinação do remanso quando da ocorrência das mesmas. O resultado deste estudo de remanso, descrito de forma pormenorizada nos estudos hidrológicos, mostrou que os níveis d'água se situam abaixo das cotas dos tabuleiros das duas pontes.

2.6.	Alternativas Locacionais

É importante entender as alternativas de posicionamento das usinas no contexto nas diferentes etapas de estudos necessárias para sua definição.

Estas etapas compreendem:

-	Estudos de Inventário Hidroenergético onde se avaliam as alternativas de divisão de quedas;

-	Estudos de Viabilidade e Elaboração dos Estudos ambientais onde é solicitada a Licença de Localização ou Licença Prévia.

-	Projeto Básico de Engenharia e Projeto Básico ambiental onde é solicitada a Licença de Instalação.

-	Projeto Executivo de Engenharia e Projeto Executivo Ambiental e Implantação do empreendimento, quando é solicitada a Licença de Operação.

As alternativas de barramentos neste trecho do rio Pelotas foram avaliadas e comparadas nestes estudos de inventário.

O estudo de divisão de quedas do rio Pelotas/Uruguai, indicou aquela alternativa que apresentava a melhor solução do ponto de vista energético-econômico e ambiental.

Nesta fase de inventário verificou-se que a solução da UHE Barra Grande na elevação 647,00m, permitia a regularização do rio Pelotas, aumentava a disponibilidade hídrica a jusante, e possibilitava o estabelecimento de mecanismos de controle de cheias neste estirão fluvial. Além disto minimizava as interferências, com a infraestrutura existente.

Nesta nova etapa de avaliação dos estudos de viabilidade, com o detalhamento e cadastro das propriedades atingidas, foram identificadas interferências com um número razoável de propriedades e de famílias.

De posse deste resultado, feito com base num cadastro sócio-econômico (realizado nos meses de julho e outubro de 1997), e numa restituição aerofotogramétrica do reservatório na escala 1:10.000, foram avaliados os custos sócio-econômicos de aquisição de terras e benfeitorias e da relocação da população atingida.

Esta avaliação foi feita para as cotas 667, 647 e 630 m, isto é, elevação acima e abaixo da cota indicada nos Estudos de Viabilidade anteriores e pelos Estudos de Inventário.

Na solução para a cota 627,0m eram afetadas um total de 591 propriedades (698 famílias) que significava uma redução de 17% no número de famílias atingidas pelo reservatório com nível d’água na elevação 647,0m, que formava um total de 723 propriedades (842 famílias).

Para a solução na cota 667,0m além de um aumento significativo na área afetada das propriedades, verificou-se a interferência com a BR-116.

A tabela abaixo resume a análise de benefícios e custos incrementais nestas alternativas

| Variação das Cotas | Variação dos Benefícios (106 R$) | Variação dos Custos (106 R$) | Razão dos Benefícios / Custo | Benefícios Custos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 627,00 – 647,00 | 13,52 | 8,88 | 1,52 | 4,64 |
| 647,00 – 667,00 | 16,32 | 25,62 | 0,64 | -9,30 |

Os benefícios auferidos na passagem da cota do nível da elevação 627 para 647 compensa o aumento dos custos, o mesmo não ocorrendo na passagem da cota 647 para 667 m.

Além do que, diminuindo-se o reservatório para cota 627,0 m não houve redução significativa no nº de famílias afetadas

Assim, a solução de barramento na elevação 627,0m tornava o empreendimento inviável do ponto de vista energético-econômico, sem reduzir significativamente as interferências com as propriedades.

O barramento na elevação 647,00m possui, então, as principais vantagens:

-	maior rendimento energético-econômico;

-	maior capacidade de regularização do rio Pelotas e de sua disponibilidade hídrica;

-	não interfere com a infraestrutura regional (rodovias, ferrovias, parques, pontes, etc.)

Além disto, a interferência com as propriedades fica limitada a terrenos de declive acentuado situados no vale bastante encaixado do rio Pelotas, e com custos de desapropriação previstos no orçamento do empreendimento, não inviabilizando a maioria das propriedades.

Os Estudos Ambientais levaram em conta além dessas desapropriações, os impactos e custos sócio-ambientais da relocação desta comunidade, e definiram a Viabilidade do empreendimento.

As ilustrações apresentadas a seguir definem bem o empreendimento e a sua situação na bacia do rio Pelotas:

-	Folha n.º 02 – Planta Geral das Obras

-	Folha n.º 03 – Planta Geral das Estruturas

-	Folha n.º 04 – Planta Geral do Reservatório e Perfil do rio.

2.7.	Características Gerais do Aproveitamento

2.7.1.	Distribuição Espacial das Obras (Arranjo Geral)

Neste item procurar-se-á descrever as principais estruturas do empreendimento e como elas se situam relativamente ao rio Pelotas que deverá ser barrado para implantação do empreendimento.

O arranjo geral das obras prevê todo o barramento constituído de estruturas de concreto, alinhadas em um mesmo eixo, com coroamento na cota máxima do barramento, elevação de 650,00m. Essas estruturas (de concreto compactado com rolo e concreto armado) assentam-se em rocha (basalto), com boas características para fundações.

As estruturas principais do barramento constam de tomada d'água que levará o fluxo de água as turbinas, localizada na margem esquerda, vertedouro (estrutura de extravasão com comportas) e barragem de concreto (de gravidade) no leito do rio possibilitando o fechamento do vale na ombreira direita.

A barragem de concreto estende-se desde a tomada d'água até o vertedouro, continuando, após este, até a ombreira esquerda, apresentando uma altura máxima de 180,00m e extensão de 670,00m. No lado esquerdo da barragem de gravidade localiza-se a tomada d'água, composta por bloco único.

Separado da tomada d'água pela barragem, situa-se, no leito do rio, o vertedouro, composto de 6 vãos de 15,00m x 20,00m, equipado com comportas do tipo segmento para a restituição da descarga de projeto, de 21.810m3/s, com recorrência decamilenar, isto é, associada a uma probabilidade de ocorrência de 0,01%. Estas comportas permitirão o controle do nível d’água no reservatório e das vazões de cheias com segurança e precisão.

A subestação está localizada na ombreira direita do rio, na margem oposta da casa de força.

A casa de força será equipada com três turbinas do tipo Francis, de potência unitária de 210MW, perfazendo uma potência instalada total de 630MW.

O nível d'água máximo normal (nível d’água de operação) previsto corresponde à cota 647,00m, na qual o reservatório deverá acumular um volume total de 5.000 hm3, estando prevista a operação desta usina com depleção de até 30m. Este volume armazenado permite a regularização das vazões do rio Pelotas, garantindo uma vazão mínima de 155 m3/s. Admitindo-se a repetição do histórico de vazões observadas no rio Pelotas, esta depleção de 30m acontecerá uma única vez.

O arranjo geral do aproveitamento é apresentado na folha 03, onde estão indicadas as principais estruturas do empreendimento.

ILUSTRAÇÕES 02, 03 E 04

ARRANJO GERAL DO APROVEITAMENTO

ESTA COM KAPPS

2.7.2.	Reservatório

Neste item apresentam-se as principais características físicas e operacionais do reservatório a ser formado.

a.	Morfologia

O reservatório previsto terá as seguintes características principais:

-	N.A. máximo normal 		647,00 m

-	N.A. máximo maximorum 		649,14 m

-	área inundada (N.A.máximo) 		99 km2

-	área inundada (N.A. max. normal) 		94 km2

-	área inundada (N.A.min. normal) 		91,8 km2

-	volume (N.A. max. normal) 		5.000 x 106 m3

-	volume útil 		2.286 x 106 m3

-	perímetro 		616 km

-	profundidade média 		100 m

-	comprimento 		183 km

-	largura 		830 m

b.	Tempo de Residência

O tempo de residência da água no reservatório, definido como o tempo médio necessário para a renovação total de um determinado volume, pode ser caracterizado segundo dois enfoques:

-	tempo de residência médio, considerando-se o volume total do reservatório e a vazão média anual de longo termo, e

-	tempos de residência médios mensais, considerando o volume total do reservatório e as vazões médias mensais.

O tempo de residência médio, calculado conforme o exposto no primeiro enfoque, para a vazão média anual de 292m3/s é de 95 dias, o que significa dizer que , na média, todo o volume represado é renovado a cada 95 dias.

Adotando-se o segundo enfoque, os resultados obtidos são apresentados no Quadro a seguir.

TEMPOS DE RESIDÊNCIA MÉDIOS MENSAIS

| #### MÊS | VAZÃO MÉDIA (m3/s) | TEMPO DE RESIDÊNCIA (dias) |
| --- | --- | --- |
| Janeiro | 167,7 | 165 |
| Fevereiro | 220,3 | 126 |
| Março | 179,7 | 155 |
| Abril | 200,3 | 139 |
| Maio | 268,4 | 103 |
| Junho | 315,9 | 88 |
| Julho | 401,7 | 69 |
| Agosto | 422,9 | 63 |
| Setembro | 480,9 | 58 |
| Outubro | 396,3 | 70 |
| Novembro | 231,2 | 120 |
| Dezembro | 203,5 | 137 |

c.	Enchimento

O tempo de enchimento do reservatório é de 210 dias.  Este tempo foi calculado considerando vazões de permanência de 50%, sem vazão defluente.  Este critério está de acordo com a "Norma para Aprovação de Estudos e Projetos de Geração Hidrelétrica para Serviços Públicos" (código DNAEE nº 02), que estabelece que:

“Na elaboração dos estudos e na concepção do Projeto Básico deverá ser considerado que a vazão remanescente no curso d’água, a jusante do barramento, não poderá ser inferior à 80% da vazão mínima média mensal, caracterizada com base na série histórica de vazões naturais com extensão de pelo menos 10 (dez) anos. Os casos em que houver impossibilidade de aplicação do critério acima especificado e os de reservatórios em cascata serão examinados pelo DNAEE”

O nível mínimo para geração comercial (cota 617) é alcançado em 130 dias.

O período previsto pelos estudos dentro do cronograma da obra, para o fechamento dos túneis de desvio, dando início ao processo de enchimento é o de outubro a abril, que se constitui o período de menores vazões afluentes.

d.	Efeito de Remanso

O represamento do rio Pelotas provocará a elevação das águas a montante dos limites do reservatório (devido a diminuição da velocidade do escoamento). Sendo assim, foram quantificados estes efeitos nestas regiões para avaliação das interferências com a infraestrutura existente (estradas, pontes, etc.) e com as propriedades.

A planta geral do reservatório considerando este efeito, bem como o perfil do rio, são apresentados na folha 04.

2.7.3.	Dados Gerais do Projeto (Resumo)

Neste item apresentam-se as principais características do empreendimento:

-	N.A. máximo normal de operação a montante (m) 		647,00

-	N.A. mínimo normal de operação a montante (m) 		617,00

-	N.A. máximo de jusante (m) 		493,40

-	N.A. normal de jusante (m) 		480,00

-	Área do reservatório no N.A. máximo normal (km2) 		94,00

-	Volume acumulado total (hm3) 		5000,00

-	Queda de referência (m) 		152,00

-	Queda Bruta (m) 		167,00

-	Descarga média longo termo (m3/s) 		292,40

-	Vazão de projeto do vertedouro (TR = 10.000 anos) (m3/s) 		21.810

-	Vazão de projeto de desvio (TR = 5 anos ) (m3/s)		6.400

-	Geração média de energia - (1931 a 1992) (GWh) c/ regularização (inicial/final) 		3.004

-	Potência instalada total (MW) 		630

2.7.3.1.	Quantidades Aproximadas das Obras Civis

-	Escavação comum obrigatória (m3) 		1.090.000

-	Escavação em rocha (m3) 		4.249.000

-	Cimento (t) 		430.000

-	Concreto Convencional (m3) 		260.000

-	Armadura (t) 		12.000

-	Ensecadeiras - aterro (m3) 		730.000

-	Concreto CCR (m3) 		3.600.000

2.7.3.2.	Dados Característicos das Estruturas

a.	Tomada d'Água

-	Comprimento (m) 		20

-	Altura máxima sobre fundações (m) 		53

b.	Casa de Força

-	Largura total (m) 		62,1

-	Comprimento total (m) 		112,1

c.	Área de Montagem

-	Dimensão do piso central (m x m) 		18,50 x 19,50

d.	Vertedouro

-	Tipo de dissipação 		salto de esqui

-	Largura (m) 		118,00

-	Comprimento (m) 		140,00

-	Altura máxima sobre as fundações (m) 		25,00

-	Número de vãos 		6

-	Descarga máxima (m3/s) 		21.800,00

e.	Barragem de Concreto Rolado

-	Comprimento na crista (m) 		665,00

-	Altura máxima sobre as fundações (m) 		180,00

f.	Canal de Fuga

-	Comprimento médio (m) 		60,00

-	Largura (m) 		55,50

-	Cota da soleira do tubo de sucção (m) 		15,50

g.	Obras de Terra e Enrocamento

-	Ensecadeira para desvio do rio

Comprimento total das Cristas (m)

-	Montante 		280

-	Jusante 		150

Altura Máxima (m)

-	Montante 		54,00

-	Jusante 		18,00

h.	Turbina

-	Número de unidades 		3

-	Tipo 		Francis

-	Potência nominal unitário 		213,50 MW

-	Altura de queda líquida nominal 		152 m

-	Rotação nominal 		180 rpm

-	Velocidade especifica nas condições nominais 		51,3

-	Pesos estimados

- Rotor (tf) 		54,00

i.	Grades da Tomada d’Água

-	Tipo 		móvel

-	Número de tomadas d'água 		3

-	Número de vãos de painéis por adução 		2

j.	Comportas

Comporta Ensecadeira da Tomada d’Água

-	Tipo 		ensecadeira deslizante

-	Número de Tomadas d'água 		3

-	Número de comportas ensecadeiras 		1

-	Número de painéis da comporta ensecadeira 		4

-	Número de jogos de peças fixas 		3

-	Vão livre 		6,30 m

-	Altura livre 		6,30 m

Comporta de Emergência da Tomada d’Água

-	Tipo de comporta 		vagão

-	Acionamento 		servomotor óleo-hidráulico

-	Número de comportas 		3

-	Número de jogos de peças fixas 		3

-	Vão livre 		6,30 m

-	Altura livre 		6,30 m

Comporta Ensecadeira do Tubo de Sucção

-	Tipo 		ensecadeira deslizante

-	Número de comportas ensecadeiras 		2

-	Número de painéis da comporta ensecadeira 		2

-	Número de tubos de sucção 		3

-	Número de vãos por tubo de sucção 		2

-	Número de jogos de peças fixas por Tubo de Sucção 		2

-	Número total de jogos de peças 		6

-	Vão livre 		5,80 m

-	Altura livre 		4,40 m

Comportas Segmento do Vertedouro

-	Tipo 		segmento de superfície

-	Acionamento 		cilindros óleo-hidráulicos

-	Número de comportas 		6

-	número de jogos de peças fixas 		6

-	Vão livre 		15,00 m

-	Altura da comporta na vertical sobre a soleira 		15,80 m

-	Raio externo da comporta 		20,00 m

Comporta Ensecadeira do Vertedouro

-	Tipo 		ensecadeira deslizante

-	Número de comportas 		1

-	Número de painéis por comporta 		6

-	Vão livre 		15,00 m

-	Altura total 		20,80 m

k.	Ponte Rolante da Casa de Força

-	Número de pontes rolantes 		2

-	Capacidade do gancho principal 		2,900 kN

-	Capacidade do gancho auxiliar 		300 kN

-	Vão da ponte rolante 		16,00 m

-	Comprimento do caminho de rolamento 		120 m

l.	Pórtico Rolante da Tomada do Vertedouro

-	Capacidade do gancho 		500 kN

-	Vão pórtico rolante 		5,00 m

-	Comprimento do caminho de rolamento 		138,00 m

m.	Semi-Pórtico Rolante do Tubo de Sucção

-	Capacidade do gancho 		200 kN

-	Vão do pórtico rolante 		4,50 m

-	Comprimento do caminho de rolamento 		79,00 m

n.	Geradores

-	Tipo 		eixo vertical

-	Número de unidades 		3

-	Potência nominal contínua (MVA) 		221

-	Tensão terminal Nominal (kV) 		13,8

-	Fator de potência nominal 		0,95

-	Frequência nominal (Hz) 		60

-	Isolamento 		classe F

-	Rotação síncrona (rpm) 		180

-	Momento de inércia requerido (Tm) 		22.000

-	Diâmetro do rotor (m) 		8,00

-	Diâmetro externo do estator (m) 		10,00

-	peso do rotor (t) 		500

-	Peso do estator (t) 		280

o.	Transformador Elevador

-	Potência nominal (OFAF) (MVA) 		221

-	Freqüência nominal (Hz) 		60

-	Elevação da temperatura pelo método da resistência (ºC) 		65

-	Tensões (kV)

- do enrolamento primário 		a ser definido

- do enrolamento secundário (kV) 		230 + 2 x 2,5%

-	Níveis de isolamento - Tensões suportáveis nominais de impulso atmosférico

- enrolamento primário 		110

- enrolamento secundário 		950

- método de resfriamento 		onan/onaf I/onaf II

-	Peso total (tf) 		200

-	Peso para transporte (tf) 		140

-	Peso do óleo (tf) 		50

-	Instalação 		ao tempo

-	Dimensões

- comprimento (m) 		9,8

- largura (m) 		5,4

- altura total (m) 		8,4

p.	Subestação

-	Tipo 		convencional

-	Tensão nominal (kV) 		230

-	Instalação 		a jusante da casa de força

-	Arranjo 		barra dupla

2.8.	Métodos, Técnicas e Procedimentos Associáveis ao Empreendimento

2.8.1.	Implantação

a.	Serviços a Serem Executados

Os serviços de implantação do aproveitamento iniciam-se pela construção de dois túneis de desvio e de ensecadeiras.  A partir daí, inicia-se a construção da barragem com sua estrutura de vertedouro e a escavação do canal de adução. Em seguida são feitos os esforços para a construção dos túneis forçados, da casa de força e da subestação.  Além dessas obras serão realizadas outras, de apoio, de menor porte, que comporão as estruturas do canteiro de obras, como escritórios, almoxarifado, ambulatório, oficinas, refeitório, central de britagem e central de concreto.

Aos serviços necessários à execução destas obras devem ser somadas aqueles inerentes a abertura de vias de acesso.

Depois da realização das obras civis, serão executados os serviços relacionados a montagem de equipamentos, tanto os principais (turbinas), quanto os equipamentos hidromecânicos e auxiliares, assim como os sistemas elétricos.

Para a realização das obras serão empregadas técnicas usuais de construção civil, envolvendo terraplenagem, pavimentação, execução de armações e concretagem, construções em alvenaria e montagem de equipamentos.

b.	Histogramas de Produção e Mão-de-Obra

Os histogramas foram ajustados com base nas características e dimensões das obras e em função dos prazos estabelecidos para sua execução, de forma a evitar concentrações em picos de produção e, dessa forma, otimizar o dimensionamento e utilização dos equipamentos e da mão-de-obra, diminuindo o contingente de trabalhadores externos à região.

A partir do dimensionamento dos principais serviços, e dos índices de incidência de mão-de-obra para cada serviço, determinou-se a população da obra em 2000 pessoas, no pico, sendo que um mínimo de 1000 pessoas  permanecerão na obra por 3 anos.

c.	Fontes de Suprimentos

Neste sub-item são apresentados as principais fontes de suprimentos dos materiais de construção, bem como as respectivas previsões de necessidades.

Cimento

As fábricas de cimento em melhores condições de fornecimento para atender às necessidades das obras são as do Paraná (Cimento Itambé, Itaú etc.).

Aditivos e Elastômeros

Os aditivos incorporadores de ar, plastificadores retardadores e superplastificantes, bem como elastômeros de uso nas obras, poderão ser providenciados nas cidades onde estão instaladas as fábricas dos principais fornecedores, que somente serão definidos após a licitação da concessão dos serviços.

Aço

A seguir são relacionados algumas das principais siderúrgicas em condições viáveis de fornecimento.

PRINCIPAIS SIDERÚRGICAS

| NOME DA EMPRESA | LOCALIZAÇÃO |
| --- | --- |
| Siderúrgica Riograndense | Rio Grande do Sul |
| Companhia Siderúrgica Pains | Rio Grande do Sul |
| Gerdau | Rio Grande do Sul |

Madeira

Para a madeira serão utilizadas madereiras próximas ao empreendimento, situadas nas cidades vizinhas.

Agregados

O agregado grande a ser utilizado em enrocamentos, no maciço da barragem e nas estruturas de concreto será a brita resultante das escavações obrigatórias.

A litologia da região não favorece a obtenção de material granular.  Ocorrências de areia foram verificadas apenas a jusante da foz do rio Canoas e as jazidas de cascalho encontradas próximo ao aproveitamento são compostas por seixos de basalto com diâmetros de 10 a 30 cm.

Dessa forma, os materiais granulares necessários para as obras deverão ser obtidos pela britagem de basaltos locais.

Solos

As áreas de empréstimo de solo, como indicado na folha 05, são as de Granja e Mato, na margem direita, a cerca a 11 km e 14 km, respectivamente, do local do barramento, e, na margem direita, as de Encruzilhada, Pinhal da Serra e Serra do Gregório, a 11 km, 17 km e 30 km, respectivamente, das obras. Além destas áreas, serão utilizados solos provenientes das escavações das ombreiras, em especial para a construção das ensecadeiras.

Quanto a areia natural, este material é muito escasso na região. As localidades disponíveis estão a uma distância muito grande. Desta maneira, o suprimento de areia será proveniente da britagem do basalto das escavações obrigatórias.

Previsão de Consumo de Materiais para as ensecadeiras

A quantidade requerida para a obra são mostrados a seguir.

PREVISÃO DE CONSUMO DE MATERIAIS

PARA OBRAS DE TERRA E ENROCAMENTO

| MATERIAL | QUANTIDADE m3 |
| --- | --- |
| Enrocamento | 600.000 |
| Transição Britada | 20.000 |
| Areia Artificial | 500.000 |
| Solo | 100.000 |

ILUSTRAÇÃO 05

LOCALIZAÇÃO DE ÁREAS DE EMPRÉSTIMO

d.	Transporte

Mão-de-Obra

O pessoal que irá trabalhar nas obras deverá ser, quando possível, proveniente dos seguintes locais:

-	Anita Garibaldi,

-	Esmeralda,

-	Vacaria,

-	Lages.

Todo o pessoal empregado nas obras deverá contar com transporte fornecido pelo empreendedor.

Materiais de Construção

O transporte de materiais de construção foi estimado para o pico das obras.

e.	Obras de Apoio

Acessos Provisórios

O acesso principal a obra dar-se-á pela margem direita do rio Pelotas, no Estado de Santa Catarina.

Em primeiro lugar deverá ser implantado um acesso provisório, na margem direita, que alcançará as margens do rio, em um local próximo à ensecadeira de jusante.

O rio será transposto por balsas, durante as obras de desvio, situadas na margem direita.

Antes do desvio do rio, o acesso provisório à margem esquerda será feita pela balsa situada a montante do barramento. Após o desvio do rio a ligação entre os dois estados será feita pela passagem sobre a crista das ensecadeiras. Após a construção da usina a ligação será feita pela ponte sobre a crista do vertedouro.

Canteiro de Obras

O canteiro de obras está projetado para a margem direita do rio Pelotas. Sua localização foi condicionada por aspectos topográficos locais, que apresentam sítios ligeiramente mais abatidos nessa margem.

O canteiro de obras será composto por:

-	central de britagem anterior ao desvio do rio;

-	central de concreto anterior ao desvio do rio;

-	pátio para corte e dobramento de armadura;

-	carpintaria;

-	oficinas e

-	escritórios

-	Abastecimento de Água

-	Sistema de distribuição de Energia Elétrica

-	Sistema de Esgotos Sanitários

-	Sistema de Drenagem Pluvial

- Acampamento e Vila Residencial

Após o desvio do rio será necessária a utilização de uma central de concreto convencional para os concretos da casa de força e vertedouro e uma central de concreto para o concreto compactado a rolo, além de uma central de britagem.

Todos estes sistemas serão detalhados na etapa de projeto dependendo da quantidade de mão-de-obra de cada empreiteiro, acertado com o empreendedor que vencer a licitação de concessão.

A sua aprovação poderá estar vinculada a Licença de Implantação.

f.	Áreas de Bota-fora

As áreas previstas para descartes estão previstas no projeto e estão mostradas na folha n.º 02.

g.	Etapas Construtivas (Cronograma de Construção e Montagem)

As etapas de construção (obras de desvio do rio) estão apresentadas nas folhas n.o 06-A, 06-B, 06-C e 06-D.

A implantação do aproveitamento hidrelétrico de Barra Grande abrangerá o período de 52 meses, incluindo o tempo de enchimento. O cronograma geral simplificado de sua construção é apresentado, na ilustração 07.

ILUSTRAÇÕES 06 E 07

UHE BARRA GRANDE

2.8.2.	Operação da Usina

a.	Insumos e Descartes

A operação de qualquer usina hidrelétrica constitui-se, basicamente, na transformação da energia potencial das águas reservadas em energia elétrica, através do acionamento das turbinas pelas águas que deixam o reservatório e retornam ao leito natural do rio.

Dessa forma, a água represada é o principal insumo do empreendimento que, por outro lado, não produz descartes além daqueles relacionados à sua manutenção.

A manutenção de equipamentos eletromecânicos da usina será efetuada por produtos convencionais, utilizados em pequenas quantidades como lubrificantes, graxas e óleo diesel, todos manuseados em locais cujos sistemas de drenagem incluem separadores de água e óleo antes de retornem à rede natural de drenagem.

Quanto ao esgoto sanitário, haverá a instalação de um sistema de coleta, bombeamento e tratamento dos efluentes das instalações sanitárias, bebedouros e demais locais que os produzam.

O sistema de esgotos será dimensionado para atender a até 40 pessoas por dia na usina. Será constituído por uma rede coletora, uma estação de bombeamento, fossas sépticas e filtros biológicos, sendo a disposição final feita através de infiltração no solo.

Os despejos das salas de bateria serão tratados como drenagem ácida, sendo, dessa forma, levados para caixas neutralizadoras e daí para o sistema de drenagem da usina.

Os despejos relacionados ao tratamento e transferência de óleos lubrificantes serão levados ao separador de água e óleo.

b.	Sistema de Transmissão

O transporte da energia gerada na usina será feito por um sistema que compreende uma subestação e duas linhas de transmissão de 230 KV.