QUADRO 7.1 - MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTOS

| # CATEGORIA DE CLASSIFICAÇÃO IMPACTOS LEVANTADOS | Natureza dos Impactos | Forma como se Manifesta o Impacto | Duração do Impacto | Temporalidade da Ocorrência do Impacto | Reversibilidade do Impacto | Abrangência do Impacto | Magnitude do Impacto | Importância do Impacto | Caráter do Impacto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Remoção da cobertura vegetal e perda de habitat | Negativo | Direta | Permanente | Curto prazo | Reversível | Local | Média | Média | Não estratégico |
| - Aumento da caça | Negativo | Direta | Temporário | Curto prazo | Reversível | Local | Média | Média | Não estratégico |
| - Perdas de ambientes aquáticos | Negativo | Direta | Permanente | Curto prazo | Irreversível | Local | Grande | Grande | Não estratégico |
| - Redução da diversidade | Negativo | Direta | Permanente | Médio prazo | Reversível | Local | Média | Média | Não estratégico |
| - Alteração na estrutura da fauna aquática e na qualidade da água (fase pré-operacional) | Negativo | Direta | Temporário | Curto prazo | Irreversível | Local | Média | Média | Não estratégico |
| - Alteração na estrutura da fauna aquática e na qualidade da água (fase pós-operacional) | Negativo | Direta | Permanente | Longo prazo | Irreversível | Local | Grande | Grande | Não estratégico |
| - Comprometimento de rotas migratórias | Negativo | Direta | Temporário | Curto Prazo | Reversível | Local | Pequena | Média | Estratégico |
| - Ocorrência de sismos induzidos | Negativo | Direta | Permanente | Longo Prazo | Irreversível | Local | Média | Alta | Não estratégico |
| - Início / aceleração de processos erosivos | Negativo | Direta | Permanente | Curto Prazo | Reversível | Local | Média | Média | Não estratégico |
| - Elevação do lençol freático e alteração na estabilidade de encostas | Negativo | Direta | Permanente | Curto Prazo | Irreversível | Local | Média | Média | Não estratégico |
| - Perda de solos com potencial agropecuário e possível interferência das atividades com processos minerários | Negativo | Direta | Permanente | Curto prazo | Irreversível | Local | Pequena | Pequena | Não estratégico |
| - Alteração do regime hídrico e da qualidade da água | Negativo | Direta | Permanente | Longo prazo | Irreversível | Regional | Pequena | Alta | Não estratégico |
| - Interferências com o cotidiano das comunidades próximas às obras | Negativo | Direta | Temporário | Curto prazo | Reversível | Local | Pequena | Alta | Estratégico |
| - Possível crescimento demográfico | Negativo | Direta | Temporário | Curto prazo | Reversível | Local | Média | Alta | Estratégico |
| - Alteração no mercado imobiliário | Negativo | Direta | Permanente | Curto prazo | Irreversível | Local | Pequena | Pequena | Não estratégico |
| - Alteração no mercado de trabalho | Positivo | Direta | Temporário | Curto prazo | Reversível | Local | Média | Alta | Estratégico |
| - Alteração no mercado de bens e serviços | Positivo | Direta | Temporário | Curto prazo | Reversível | Local | Pequena | Média | Não estratégico |
| - Intensificação do tráfego | Negativo | Direta | Temporário | Curto prazo | Reversível | Local | Pequena | Pequena | Não estratégico |
| - Melhoria dos acessos as cidades | Positivo | Direta | Permanente | Curto prazo | Irreversível | Local | Pequena | Alta | Estratégico |
| - Aumento da demanda por equipamentos e serviços sociais | Negativo | Direta | Temporário | Curto prazo | Reversível | Local | Média | Alta | Estratégico |
| - Aumento da oferta de energia elétrica | Positivo | Direta | Permanente | Curto prazo | Irreversível | Local | Alta | Alta | Estratégico |
| - Possível interferência com sítios arqueológicos | Negativo | Direta | Permanente | Curto prazo | Irreversível | Local | Pequena | Alta | Não estratégico |
| - Alteração no quadro de saúde | Negativo | Direta | Temporário | Curto prazo | Reversível | Local | Pequena | Pequena | Não estratégico |

QUADRO 7.2 – AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

| Ações Relacionadas ao Empreendimento | Instalação dos Canteiros de Obras | Construção dos Acessos | Mobilização de Mão-de-obra | Desvio do Rio | Construção da Barragem | Construção do Vertedouro e do Sistema de | Construção da Tomada D'água e do Circuito de | Construção da Casa de Força | Construção da Subestação e da LT | Transporte e Montagem dos Equipamentos | Desmobilização de Mão-de-Obra | Enchimento do Reservatório | Operação da Usina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Aspectos Sócio-Ambientais |  |  |  |  |  | Manutenção | Adução |  |  |  |  |  |  |
| Clima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geologia / Geomorfologia | 9 | 9 |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  | 8, 9 e 10 | 9 e 10 |
| Recursos Hídricos |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 12 |
| Solos | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
| Ecossistemas Terrestres | 1 e 2 |  |  | 1 e 2 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| Ecossistemas Aquáticos | 5 |  |  | 3 e 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6 e 7 | 6 |
| Patrimônio Cultural/Arqueológico | 22 | 22 |  | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |  |  | 22 |  |
| Organização Social | 13 | 13 | 13 e 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |  |  |
| Aspectos Econômicos | 15 e 16 | 15 e 16 | 14, 15 e 16 |  | 17 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 e 17 |
| Demografia | 14 e 16 |  | 14 e 16 |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |
| Tráfego | 18 | 18 | 18 |  | 18 | 18 |  | 18 | 18 | 18 |  |  |  |
| Infra - Estrutura de Serviços | 17 e 20 |  | 17 e 20 |  | 20 |  |  |  |  |  | 17 | 16 e 17 | 21 |
| Uso do Solo | 11 | 11 |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  |  | 11 |  |