4.	áreas de influência

Para efeito dos Estudos de Impacto Ambiental do Aproveitamento Hidrelétrico de Barra Grande, adotou-se a definição de área de influência do Manual de Efeitos Ambientais dos Sistemas Elétricos da ELETROBRÁS, com as adaptações necessárias em função das especificidades dos projetos.

Considera-se como área de influência toda a porção territorial passível de ser afetada direta ou indiretamente pelos impactos ambientais decorrentes do empreendimento, nas fases de projeto, implantação e operação. Nessa definição, considera-se, também, a influência do meio ambiente sobre a vida útil do empreendimento. Assim, foram definidas uma Área de Influência Indireta e uma Área de Influência Direta.

A seguir são apresentados os limites e critérios adotados no presente estudo, para a definição dessas áreas. (folha nº 8).

4.1.	Área de Influência Indireta

Neste caso, os estudos têm por base a escala cartográfica 1:100.000. A Área de Influência Indireta assume duas acepções distintas, conforme descrito a seguir.

4.1.1.	Área de Influência dos Estudos Sócio-Econômicos

Foram considerados os municípios que terão parte de suas terras inundadas pela formação dos reservatórios ou que serão objeto de intervenções decorrentes das obras.

Esse critério se justifica por ser esse o cenário potencial de ocorrência de eventos decorrentes do empreendimento, podendo-se destacar que esses municípios poderão vir a dar apoio e fornecer mão-de-obra no processo construtivo das barragens.

Dessa forma, a Área de Influência Indireta dos estudos sócio-econômicos é constituída pelo território ocupado pelos municípios. Esse território engloba cerca de 15442 km², distribuídos como apresentado no quadro 4.1 a seguir.

QUADRO 4.1

| MUNICÍPIO | ÁREA TOTAL DO MUNICÍPIO (km2) |
| --- | --- |
| Anita Garibaldi (SC) | 606 |
| Cerro Negro (SC) | 418 |
| Campo Belo do Sul (SC) | 1023 |
| Capão Alto (SC) | - |
| Lages (SC) | 5297 |
| Pinhal da Serra (RS) | - |
| Esmeralda (RS) | 1317 |
| Vacaria (RS) | 4148 |
| Bom Jesus (RS) | 2633 |

Obs.:	As áreas totais dos municípios de Lages e Esmeralda abrangem as superfícies dos municípios de Capão Alto e Pinhal da Serra respectivamente, posteriormente emancipados.

4.1.2.	Área de Influência Indireta do Meio Físico-Biótico

É constituída pela bacia hidrográfica de contribuição intermediária que é limitada, a jusante, pelo eixo da barragem de Machadinho e, a montante, pelo eixo da futura barragem de Pai-Querê, a ser construída no rio Pelotas.

Esse critério de bacia hidrográfica reflete uma visão integrada do meio ambiente. Embora não represente a única unidade para avaliação de todos os processos ecológicos, o estudo a partir da bacia hidrográfica pode aglutinar uma grande maioria dos processos e, assim, proporcionar diagnósticos de situações setorizadas e soluções integradas, tais como a definição das Unidades de Conservação.

4.2.	Área de Influência Direta

Neste caso, para os estudos para o meio-físico-biótico e da sócio-economia tiveram por base a escala cartográfica 1:50.000 e abrangeram as áreas de terra firme destinadas aos reservatórios, infra-estrutura, áreas de empréstimo; bota-fora e canteiro de obras; e área do rio; pedreiras; acessos às sedes municipais de apoio às obras; canal de adução; casa de força, canal de fuga e barragens.

Essa área engloba somente uma parcela dos municípios de Pinhal da Serra, Anita Garibaldi, Cerro Novo, Campo Belo do Sul, Capão Alto, Lages, Esmeralda, Vacaria e Bom Jesus, conforme já mencionado no item anterior. O quadro 4.2 a seguir apresenta a área atingida total em cada município.

QUADRO 4.2

| MUNICÍPIO | TOTAL DAS ÁREAS DOS MUNICÍPIOS ATINGIDOS PELO RESERVATÓRIO (TERRA FIRME) (km2) |
| --- | --- |
| Anita Garibaldi (SC) | 17,35 |
| Cerro Negro (SC) | 10,50 |
| Campo Belo do Sul (SC) | 6,88 |
| Capão Alto (SC) | 5,51 |
| Lages (SC) | 0,14 |
| Pinhal da Serra (RS) | 16,20 |
| Esmeralda (RS) | 8,09 |
| Vacaria (RS) | 12,37 |
| Bom Jesus (RS) | 0,26 |

4.3.	Aspectos metodológicos gerais

Os estudos ambientais foram iniciados pelo levantamento de dados secundários (estatísticos, bibliográficos, interpretação de imagens de sensoriamento remoto sobre os meios físico, biótico e sócio-econômico e pela discussão das características técnicas do empreendimento entre a equipe multidisciplinar.

É importante salientar neste ponto que o processo de discussão com o Ibama, e com os órgãos ambientais, contemplou:

-	Elaboração de um Termo de Referência que foi discutido e aprovado por estes órgãos;

-	Visita Técnica ao local do Empreendimento (com uso de sobrevôo) para reconhecimento da região; e

- Discussões Técnicas sobre o Termo de Referência em Brasília, Porto Alegre e Florianópolis.

Relativamente à região, é importante destacar as reuniões e seminários realizados nos municípios atingidos para viabilizar a participação da comunidade e a sua compreensão do empreendimento e de seus impactos positivos e negativos para a região. Listamos a seguir estas reuniões (com participação do ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica):

I -	Fórum Pró UHE Barra Grande (em agosto de 1997).

(Na Prefeitura de Vacaria)

II -	Fórum Pró UHE Barra Grande (em novembro de 1997).

(Na Prefeitura de Anita Garibaldi)

Com participações das Prefeituras de:

- Anita Garibaldi (SC)

- Cerro Negro (SC)

- Campo Belo do Sul (SC)

- Capão Alto (SC)

- Lages (SC)

- Esmeralda (RS)

- Muitos Capões (RS)

- Bom Jesus (RS)

- Lago Vermelho (RS)

- Vacaria (RS)

A caracterização do empreendimento teve por base o projeto de engenharia, onde se buscou a identificação dos aspectos pertinentes aos objetivos do EIA/RIMA e sua tradução para a problemática ambiental, ou seja, a identificação dos aspectos técnicos geradores de impactos. Nesse tema, foram reagrupados os estudos relacionados à situação geográfica, objetivos do empreendimento, justificativas técnico-econômico-energéticas, descrição técnica dos aproveitamentos e planejamento de construção, dentre outros.

A análise de dados secundários existente sobre a região permitiu que a equipe técnica envolvida com os estudos se familiarizasse com as características mais gerais da região do empreendimento. A interpretação de produtos de sensoreamento remoto, mapas temáticos e cartas planialtimétricas disponíveis, acrescida das informações bibliográficas coletadas, permitiu a confecção de diferentes mapas preliminares antes da viagem de reconhecimento à área.

O reconhecimento de campo possibilitou checar e complementar as informações obtidas anteriormente, assim como identificar os principais componentes e problemas ambientais na área. Nessa etapa, foram realizados contatos com os agentes locais, como Prefeituras, escolas, estabelecimentos de saúde e entidades comunitárias. Foram realizadas entrevistas com a população e representantes de entidades públicas e de direitos civis e um levantamento de dados junto à população residente, trabalhadora ou proprietária, na Área de Influência Direta dos Aproveitamentos Hidrelétricos.

Em relação aos aspectos físicos e bióticos, o trabalho de campo teve como objetivo principal o detalhamento das informações disponíveis em escritório e a conferência dos padrões previamente mapeados. Diversas dúvidas foram dirimidas através do controle imagem versus terreno, quando foram realizadas descrições do relevo, dos afloramentos de rocha e de perfis do solo. As informações sobre a fauna foram obtidas através da captura e observação de pequenos mamíferos, coleta de peixes, observações diretas e indiretas (indícios como fezes, pegadas, etc.) e entrevistas para obtenção de informações complementares sobre a ocorrência de anfíbios, répteis, aves e mamíferos de médio e grande porte.

A viagem de reconhecimento permitiu, assim, uma visão global das características físicas, bióticas e sócio-econômicas das Áreas de Influência Indireta e Direta do empreendimento.

Ao final desses trabalhos de descrição, de coleta de amostras, do mapeamento de campo e de posse dos resultados de análises de laboratório, procedeu-se, em escritório, às interpretações finais e consolidação de todos os dados obtidos.

Das atividades de escritório, constaram ainda, as revisões de análises dos laboratórios, a elaboração final dos mapas e respectivas legendas e a redação e organização do Diagnóstico Ambiental das Áreas de Influência Direta e Indireta.

A avaliação dos impactos ambientais foi realizada com base nos dados consolidados do Diagnóstico Ambiental, opiniões de especialistas e pessoal qualificado, envolvidos com a região e com base na experiência em obras semelhantes. Essa análise compreendeu o conjunto de estudos necessários a uma caracterização das transformações pelas quais poderá passar a região como um todo,  associada aos seus diferentes fatores ambientais individualmente, em decorrência do empreendimento.

Os impactos foram estudados levando-se em conta não só o meio ao qual se relacionam (físico, biótico ou sócio-econômico), como cada uma das etapas do empreendimento (planejamento, implantação e operação).

A análise foi complementada por uma descrição dos impactos sobre cada fator ambiental, considerando-se os diversos meios, na forma de síntese conclusiva daqueles mais relevantes dentro de cada fase.

Em seguida, foram recomendadas medidas a serem adotadas (medidas mitigadoras, compensadoras ou maximizadoras, estas últimas no caso de impactos positivos). As medidas propostas foram relacionadas ao fator ambiental correspondente, à fase do empreendimento onde deverão ser adotadas e às entidades, órgãos e/ou instituições responsáveis por sua execução.

Numa etapa final, foram definidos programas que permitirão minimizar ou mesmo reverter os impactos negativos do empreendimento, compensar perdas acarretadas por eles e potencializar seus benefícios. A formulação desses programas dependerá diretamente da hierarquização das medidas recomendadas a partir da avaliação dos impactos ambientais provocados pelo empreendimento, da identificação dos componentes ambientais e de áreas críticas que possam vir a comprometer a qualidade ambiental do Aproveitamento Hidrelétrico de Barra Grande.