8.	PROGRAMAS AMBIENTAIS - MEIO BIÓTICO

8.1	PROGRAMA DE MONITORAMENTO LIMNOLÓGICO, DE QUALIDADE DA ÁGUA e sedimentológico

- Objetivos Gerais

A transformação de um sistema lótico em lêntico determina profundas mudanças nos processos internos que estruturam o ecossistema fluvial, tendo em vista a mudança de um regime essencialmente oligotrófico e de transporte para um compartimento muitas vezes com características eutróficas onde predominam os processos de deposição. Essa sucessão, que se inicia com o enchimento do reservatório, prossegue até a fase de equilíbrio, consistindo na substituição gradativa de elementos lóticos por lênticos, seguida de um processo de estabilização.

Como destacado por TUNDISI (1992), a construção em ritmo e escalas crescentes de reservatórios têm produzido inúmeras alterações nos sistemas biológicos, hidrológicos, atmosféricos e sociais nas regiões onde tais empreendimentos se fazem presentes. Tendo em vista a natureza complexa das modificações ecossistêmicas decorrentes do processo de barramento, a perfeita compreensão das alterações ambientais derivadas deste processo somente é atingida quando se consideram diversos aspectos intrínsecos do represamento, envolvendo os compartimentos bióticos e abióticos que compõem o novo ecossistema formado.

As represas interferem nos processos de evolução das comunidades de organismos aquáticos (i.e., peixes, fitoplâncton, zooplancton, bentos), bem como na composição química do sedimento e da água. Dentro do PROGRAMA AMBIENTAL apresentado neste documento encontram-se detalhados procedimentos de análise a serem aplicados visando a avaliação da ictiofauna, os quais compõem os programas de monitoramento da ictiofauna e da pesca. Assim sendo, o PROGRAMA DE MONITORAMENTO LIMNOLÓGICO E DE QUALIDADE DA ÁGUA visa reunir informações acerca das alterações produzidas pela UHE Barra Grande sobre a qualidade da água, comunidades fitoplanctônicas, zooplanctônicas e bentônicas e sobre as macrófitas.

Outro aspecto que deve ser monitorado é o transporte de sedimentos do rio Pelotas, de forma a acompanhar sua evolução e o assoreamento do futuro reservatório.

Os dados reunidos neste programa servem tanto para avaliar as dimensões dos impactos    gerados pelo barramento sobre os aspectos supracitados como também fornecem subsídios para outros programas.

- Objetivos Específicos

-	proceder a uma caracterização das condições atuais de qualidade da água e dos sedimentos no trecho do rio Pelotas na área do futuro reservatório;

-	acompanhar a evolução da qualidade da água e dos sedimentos durante as seguintes fases:

.	momento anterior ao início da construção;

.	momento de implantação da UHE de Barra Grande;

.	durante o enchimento e operação do reservatório.

-	possibilitar a adoção de medidas de controle e/ou corretivas no caso de ocorrência de situações previstas ou não previstas;

-	avaliar as condições tróficas do futuro reservatório;

-	avaliar o processo de sedimentação do futuro reservatório;

-	subsidiar os estudos de ictiofauna e de controle de macrófitas no reservatório;

-	dar suporte necessário à elaboração de um plano de manejo para o futuro reservatório.

- Aspectos Metodológicos

O monitoramento da qualidade da água deverá consistir de amostragens efetuadas sazonalmente em campanhas de 5 dias de duração. Os pontos de amostragem deverão ser distribuídos de forma a representar, no mínimo, as seguintes unidades espaciais:

-	Área a jusante do empreendimento;

-	Área do barramento;

-	Área a montante do barramento.

Devido a não homogeneidade do contorno do reservatório, tais unidades espaciais deverão ser subdivididas em unidades menores, com vistas a permitir a obtenção de informações de todas as situações ambientais geradas pelo empreendimento.

Em    momento anterior as amostragens deverá ser realizada uma caracterização geral da bacia de drenagem do reservatório de Barra Grande através da interpretação de imagens de satélite, pelas quais se determinarão:

-	o uso atual do solo;

-	integração, mediante o uso de Sistema Geográfico de Informações (SIG), dos dados de pedologia, geomorfologia, geologia, declividade e erodibilidade para a obtenção de derivações ambientais, tais como a classificação das terras, áreas de conflito, uso x capacidade de uso, áreas críticas quanto a erosão, fontes de sedimento, etc.

Para a realização do monitoramento deverão ser abrangidos os seguintes parâmetros físico-químicos e bacteriológicos:

- Temperatura da água

- Temperatura do ambiente

- Transparência da água

- cor

- radiação total

- sólidos em suspensão e em solução

- turbidez

- velocidade da água

- oxigênio dissolvido

- DBO

- DQO

- pH

- Condutividade

- Fósforo total e ortofosfato

- nitrogênio orgânico total

- Nitrito

- Nitrato

- Amônia

- Nitrogênio orgânico

- Nitrogênio total

- Coliformes fecais e totais

- Concentração de metais pesados no sedimento

Além desses, deverão ser analisados os seguintes parâmetros biológicos:

- clorofila e feofitina

- fitoplâncton

- zooplâncton

- zoobentos

É importante que, durante a    fase de enchimento e operação, sejam feitas amostragens no reservatório enfocando a região superficial, intermediária e inferior da coluna d’água. Todo o procedimento amostral deste momento da análise deverão ser conduzidos no sentido de permitir caracterizar o perfil vertical de temperatura, transparência, oxigênio dissolvido e condutividade elétrica.

Uma vez que a formação de ambientes lênticos usualmente determinam aumento nas concentrações de nutrientes limitantes a proliferação da vegetação aquática, observa-se na maioria dos barramentos o crescimento de macrófitas em níveis muito acima dos naturalmente esperados na região.

Este processo, quando em condições não controladas, podem gerar efeitos secundários particularmente críticos para a manutenção da fauna aquática, favorecendo situações de redução na concentração de oxigênio, assoreamentos, mudanças na circulação superficial da água e eutrofização.    Concomitantemente, pode favorecer a proliferação de vetores de diversas patogenias, tais como aquelas cujos agentes etiológicos são transportados por mosquitos ou caramujos.

Sendo assim, deverão ser realizadas a cada seis meses, durante a fase de construção, coletas e identificação de estandes de macrófitas e eventualmente, dos vetores a elas associados. Diversos setores onde predominam condições de baixo hidrodinamismo do rio Pelotas e de afluentes imediatamente associados ao local do barramento deverão ser vistoriados, permitindo inferir uma situação futura do empreendimento com relação à colonização por macrófitas.

O monitoramento sedimentométrico deverá ser feito em pontos a jusante e a montante das obras para acompanhar as modificações durante a construção e após a implantação do empreendimento.

- Duração

O programa em questão possui duração de 4 anos, estando as atividades programadas e sua respectiva fase de ocorrência relacionadas no Quadro 8.1.

QUADRO 8.1 - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO LIMNOLÓGICO E DE QUALIDADE DA ÁGUA

| ATIVIDADES | ANO 1 | ANO 2 | ANO 3 | ANO 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Análise de imagens e mapeamentos |  |  |  |  |
| Uso do SIG |  |  |  |  |
| Amostragens limnológicas |  |  |  |  |
| Monitoramento de macrófitas |  |  |  |  |
| Amostragens sedimentométricas |  |  |  |  |

8.2	PROGRAMA DE MONITORAMENTO AVIFAUNÍSTICO

- Objetivos Gerais

A falta de dados acerca do comportamento de comunidades faunísticas diante de fontes impactantes é notória. Quando enfocamos usinas hidrelétricas, observamos que nenhum trabalho aborda especificamente os impactos por essas causados sobre a fauna de uma perspectiva longitudinal. Dessa forma, todas os impactos previstos e medidas propostas estão diretamente embasados por extrapolações a partir da associação entre o conhecimento acerca da biologia dos grupos de fauna presentes e as características intrínsecas ao empreendimento.

Com a implementação do empreendimento espera-se alguma modificação na dinâmica estrutural da avifauna das áreas de matas ciliares e ombrófilas periféricas à usina. Essa modificação consistiria de um afastamento de alguns grupos específicos de avifauna em relação à usina que variaria de acordo com a distância da mesma e o grupo de aves envolvido. Dessa forma, boa parte da fauna deve deixar, pelo menos em uma primeira etapa, as porções florestais mais próximas da movimentação de máquinas (período de construção) e da fonte de ruído oriundo da construção e funcionamento da usina. Essa influência deve se dissipar aos poucos conforme o distanciamento e conforme as exigências específicas de cada grupo enfocado, sendo que o tempo de retorno dessas espécies às áreas abandonadas anteriormente também variará de forma bastante intensa. Essa modificação estrutural será um pouco incrementada pelo maior desenvolvimento desta região a curto, médio e longo prazos.

O presente programa tem o objetivo de levantar dados que dêem sustentação teórica à tomada de medidas mitigadoras nesse e em outros empreendimentos semelhantes na região Neotropical. Isso será feito através da tomada de medidas complementares para esse empreendimento, por ocasião de projeto básico, e da publicação dos resultados conseguidos no presente programa em revista de grande distribuição.

- Objetivos Específicos

- Acompanhar as alterações sofridas pela ornitofauna com o início das obras e com a operação do empreendimento;

- Levantar dados que dêem sustentação teórica à tomada de medidas mitigadoras nesse empreendimentos;

- Gerar uma base de dados que permita traçar um acervo de informações que auxiliarão no processo de avaliação de impactos em empreendimentos similares.

- Metodologia Adotada

O presente programa poderá chegar a bom termo a partir de um acompanhamento qualitativo e quantitativo da avifauna local desde o seu estágio atual, passando pelo período de implementação e funcionamento da usina. Dessa forma as populações de cada espécie de ave presente serão acompanhadas de modo a se mensurar as conseqüências do empreendimento sobre as aves da área de influência. Para tanto, serão necessários os seguintes passos metodológicos:

- estabelecimento de três pontos de coleta de dados que se situarão à pequena, média e grande distância relativa do empreendimento;

- entrega do primeiro relatório de andamento;

- levantamento qualitativo e quantitativo de avifauna nos três pontos escolhidos e na região como um todo, por ocasião da licença prévia;

- análise de dados em laboratório e segundo relatório de andamento;

- levantamento qualitativo e quantitativo de avifauna nos três pontos escolhidos e na região como um todo, no período de implantação do empreendimento;

- análise de dados em laboratório e terceiro relatório de andamento;

- monitoramento de cunho qualitativo e quantitativo dos três pontos escolhidos e na região como um todo, durante os dois primeiros anos de funcionamento do empreendimento;

- relatório final.

A equipe de trabalho deve contar com quatro técnicos e auxiliares de campo.

As contagens de espécimes por espécie serão realizadas com a utilização de redes de neblina (“mist nets”) e amostragem de ponto seguindo metodologias já propostas por diversos autores (NRC, 1981, RALPH & SCOTT, 1981 e BIBBY et al., 1992). Será efetuado, ainda, um anilhamento que auxiliará na verificação de eventuais deslocamentos de fauna decorrentes do empreendimento ou sazonalidade.

Com os resultados do presente estudo espera-se obter um quadro que denote o nível de alteração local    e regional provocado, a curto prazo, pelo empreendimento, assim como, uma previsão mais embasada das conseqüências desse, a médio e longo prazos.

Com a posterior publicação dos resultados, o programa de monitoramento avifaunístico proposto espera contribuir para a elaboração de medidas mais bem fundamentadas em outros empreendimentos semelhantes, assim como, somar dados ao conhecimento hoje existente sobre a avifauna do domínio morfoclimático em enfoque.

8.3.	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA ICTIOFAUNA

- Objetivos Gerais

Os estudos de impacto ambiental realizados para o empreendimento em questão apontaram interferências a serem produzidas pela UHE Barra Grande em relação a ictiofauna, prevendo-se comprometimento, ao menos local, à diversidade das comunidades ícticas e a densidade atual dos diferentes taxons que integram a ictiofauna da região, bem como comprometimento de rotas migratórias de espécies de maior porte.

Desta forma, o PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA ICTIOFAUNA objetiva viabilizar o melhor manejo das comunidades ícticas ampliando a base de dados ora disponível sobre a ictiofauna da região e sobre as interações existentes entre este segmento da biota local e os aspectos abióticos da região.

- Objetivos Específicos

-	Identificar áreas prioritárias para a conservação da ictiofauna dentro da região a ser afetada pelo empreendimento;

-	Descrever as alterações sofridas pelas comunidades ícticas;

-	Mapear rotas migratórias e identificar, dentre os tributários que integram a rede de drenagem do rio Pelotas, na área do empreendimento e em trechos limítrofes, locais que possam atuar como rotas migratórias alternativas;

-	Fornecer subsídios para o PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE RESERVA NATURAL.

- Aspectos Metodológicos

O primeiro passo do programa de monitoramento da ictiofauna é identificar, dentro da bacia a ser afetada aqueles sistemas que, por suas características gerais mostrem-se mais propícios a manutenção de elevada biodiversidade e de táxons endêmicos. Tais unidades de georeferenciamento deverão ser tratadas como áreas prioritárias para a conservação, bem como constituirão, juntamente com as áreas inundadas, pontos fixos de amostragem com o objetivo de monitorar os processo de restruturação das comunidades ícticas que se desencadeará com o barramento.

A identificação de tais unidades será feita utilizando a metodologia descrita por CARNEIRO & BIZERRIL(1996), que integra a nova versão do Manual de Inventário da ELETROBRÁS. Os autores sugerem o uso de características de geomorfológicas dos canais fluviais como ferramentas para a hierarquização das subunidades ambientais quanto a sua importância no contexto da fauna aquática. Este método foi posteriormente testado por BIZERRIL (no prelo), que observou correlações estatisticamente significativas entre a fisiografia fluvial e a biodiversidade.

Para a presente abordagem, os ecossistemas aquáticos serão caracterizados considerando variáveis ambientais que expressem aspectos de dimensão geral, complexidade e diversidade ambiental de cada subbacia integrada ao sistema a ser barrado pela UHE Barra Grande. Assim, serão obtidas, a partir da interpretação de cartas topográficas na escala 1:50.000 as seguintes variáveis:

- Área

- Hierarquia fluvial

- Extensão do canal principal

- Extensão total do sistema

- Gradiente

- Riqueza de tributários

- Índice de Diversidade ambiental

- Taxa de alteração ambiental

Tais dados são associados com informações sobre a localização e as características das principais fontes poluidoras. Desta forma são estabelecidas áreas de monitoramento e de recuperação dos sistemas fluviais periféricos.

Amostragens da ictiofauna serão feitas nas áreas selecionadas pela análise apresentada acima e em 5 pontos demarcados ao longo do canal principal, assim distribuídos:

P1	-	Área a jusante do empreendimento

P2	-	Local do Barramento, margem direita

P3	-	Local do Barramento, margem esquerda

P4	-	Local do Barramento, centro

P5	-	Área a montante do barramento

As coletas serão realizadas em campanhas sazonais com cinco dias de duração cada. Para a captura serão utilizados diferentes artefatos de pesca, com vistas a representar com o máximo de precisão a real diversidade biológica da ictiofauna local. Instrumentos de captura passiva (i.e., redes de espera) poderão ser utilizados para análises quali-quantitaivas envolvendo espécies de maior porte. Os demais artefatos serão adotados apenas em abordagens qualitativas.

As espécies capturadas deverão ser fixadas em formalina a 10% e lotes testemunho deverão ser depositados em coleções oficiais, dentre as quais recomenda-se a coleção ictiológica do Museu Nacional do Rio de Janeiro (MNRJ) ou a do MCZ da PUCRS.

A análise da estrutura geral das comunidades coletadas em cada ponto do rio deverá ser efetuada considerando a constância de ocorrência de cada espécie. As informações quantitativas deverão ser trabalhadas no sentido de descreverem a abundância relativa de cada taxon e a diversidade, equitabilidade e riqueza de cada associação íctica amostrada (cf. LUDWIG & REYNOLDS, 1985).

Objetivando visualizar alterações qualitativas na estrutura taxonômica geral da fauna íctica ocorrente no rio Pelotas na área do empreendimento e em locais selecionados deverão ser utilizados índices de similaridade e de déficit de espécies (SPELLENBERG, 1991). Concomitantemente, os dados obtidos ao longo do canal principal deverão ser correlacionados com as informações limnológicas, que representarão as alterações na qualidade da água.

A comparação relação entre aspectos biológicos (i.e., estrutura das comunidades) e abióticos (i.e., qualidade da água) pode ser efetuada mediante a comparação de matrizes de similaridade, produzidas a cada campanha. Para comparar a matriz ambiental e a matriz biótica e, desta forma, testar a hipótese nula de não interrelação entre as mesmas, deve ser aplicado o teste de Mantel (Zyx) (25), dado por Zyx = S Xij Yij, onde Xij e Yij são os elementos extra-diagonal das matrizes X e Y a serem comparadas. A significância de Zyx é obtida comparando-se o valor observado com sua distribuição permutacional, dada pela comparação de uma das matrizes com a permutação aleatória dos elementos ij da outra matriz. Para o presente estudo, sugere-se 1000 permutações.

Mediante processos de comparação multivariada (i.e. Análise de Correlações Canônicas, P.C.A., regressões múltiplas) serão identificados aqueles fatores ecológicos abióticos que mais influenciam no processo observado de alterações bióticas, obtendo-se assim subsídios a serem aplicados na elaboração de medidas corretivas quando os impactos se mostrem reversíveis.

Além de analisar as alterações sofridas pela comunidade íctica como um todo, o programa em questão deverá se ocupar no tratamento de casos específicos, notadamente no comprometimento de rotas migratórias e na redução da diversidade biológica por intermédio na eliminação de espécies estenoécias.

A análise do comprometimento de rotas migratórias tem início com o mapeamento, na área de influência da UHE Barra Grande, dos caminhos utilizados pelas principais espécies de peixes da bacia do rio Pelotas. Diversos estudos tem demonstrado que espécies reofílicas muitas vezes utilizam os tributários como rotas alternativas para suas migrações reprodutivas. Assim sendo, o barramento de rios pode ter um impacto menor do que o esperado sobre os estoques populacionais de tais grupos quando as rotas de migrações por eles utilizadas passem a ser alvo de programas de conservação.

O mapeamento de rotas migratórias, efetuado essencialmente por observações de campo somadas a entrevistas coma população ribeirinha, associado a identificação de potenciais caminhos migratórios alternativos é, portanto, uma ferramenta importante no processo de gestão da fauna aquática reofílica.

Para ampliar a base de dados existente e consubstanciar a análise, os espécimes capturados durante as amostragens efetuadas nos 5 pontos de coleta demarcados ao longo do canal e nas áreas selecionadas pela análise de hierarquização ambiental, deverão ser dissecados e as gônadas classificadas macroscopicamente quanto a sua maturação, adotando-se, por exemplo o método apresentado por VAZZOLER (1996). A caracterização quantitativa dos estágios de maturação gonadal deverá ser feita pelo índice gonadossomático médio (IGSm) e seu intervalo de confiança, os quais deverão ser estabelecidos com base nos valores individuais calculados com a aplicação da relação entre peso das gônadas (Pg) e peso do espécime esvicerado (Pee) (IGSm = Pg/Pee).

A proporção de indivíduos adultos, juvenis e imaturos, obtida em diferente épocas do ano, permitirá identificar com precisão aceitável deslocamentos reprodutivos e avaliar as interferências do empreendimento neste processo.

- Duração do Projeto

O programa possui duração de 4 anos, sendo as atividades desenvolvidas ininterruptamente em intervalos sazonais.

8.4.	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA PRODUTIVIDADE PESQUEIRA

- Objetivos Gerais

A formação de reservatórios é acompanhada pela alteração nas características originais da ictiofauna presente no sistema fluvial afetado. Este processo é usualmente marcado pelo aumento nas populações de espécies adaptadas à sobrevivência em ambientes lênticos, as quais se vêm favorecidas pelo barramento.    Em situações nas quais a pesca tradicionalmente se baseia na exploração de tais taxons, a atividade pesqueira pode ser incrementada pela construção de hidrelétricas.

Contudo, em regiões nas quais a exploração das populações ícticas se faz baseada na captura seletiva de táxons típicos de sistemas lóticos, observa-se o deslocamento da população efetivamente envolvida com a pesca para    novos sítios de coleta, concentrando impactos sobre novas regiões.

Pode ainda ocorrer    uma alteração na composição do pescado capturado, com a passagem da pesca de espécies lóticas para a pesca de espécies lênticas. Neste caso, o menor valor econômico de espécies lênticas determina um empobrecimento da população ou uma tendência a sobrepesca como uma forma de obter mais renda.

Em ambos os casos, a atividade de pesca, quando realizada sem um controle rígido pode vir a constituir um significativo impacto secundário sobre a biota, quer seja pela sobrepesca nas áreas não afetadas pelo barramento (no caso de captura de espécies lóticas), quer seja pela captura, no local do reservatório, de espécies com tamanho abaixo do esperado quando da primeira maturação sexual.

Soma-se a este problema ambiental a geração, nos reservatórios, de um quadro que se mostra particularmente propício à deposição de metais pesados. Tais poluentes estão associados a diferentes fontes alóctones (esgotos domésticos, despejos industriais, fertilizantes e defensivos agrícolas) e apresentam baixa solubilidade no meio aquoso, podendo associar-se aos suportes geoquímicos orgânicos e inorgânicos sob forma particulada e dissolvida.    Esta associação vai depender das quantidades e da reatividade de cada fração.

Os peixes, principalmente as espécies que se alimentam de materiais depositados nos sedimentos, podem representar vias críticas de transferência de metais pesados para o homem, bem como podem atuar como indicadores biológicos para a avaliação deste tipo de poluente.

O programa ora descrito objetiva fornecer subsídios para o manejo dos estoques pesqueiros do reservatório e de áreas adjacentes e reunir dados que revelem a qualidade do pescado obtido no local antes e depois do barramento.

- Objetivos Específicos

-	Descrever detalhadamente a atividade de pesca na bacia do rio Pelotas, dentro da área afetada pelo empreendimento;

-	Relacionar as espécies mais capturadas pela população;

-	Estimar o volume de pescado capturado na região;

-	Calcular o tamanho mínimo permissível para a captura de cada espécie de valor econômico pela população local, tendo como base o comprimento da primeira maturação gonadal.

- Aspectos Metodológicos

O perfil da população envolvida com a pesca na região deverá ser avaliado mediante questionários que objetivam reunir dados com vistas a permitir caracterizar a população local quanto a sua dependência em relação a pesca, além de realizar uma estimativa do número de pessoas efetivamente envolvidas com a atividade de pesca na região. Através dos questionários serão igualmente identificadas as espécies mais capturadas na área em estudo, bem como a biomassa total de espécimes capturados.

Os dados biológicos a serem reunidos como subsídios para o desenvolvimento do programa em questão serão provenientes do material capturado dentro do PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA ICTIOFAUNA. Os espécimes capturados serão caracterizados considerando os seguintes aspectos:

- Comprimento padrão;

- Maior perímetro;

- Peso corporal;

- Peso das gônadas;

- Estágio de maturação.

A interação dos aspectos, mediante a aplicação da metodologia descrita por VAZZOLER (1996), permitirá obter informações quanto ao comprimento médio de primeira maturação gonadal, períodos de reprodução e áreas de reprodução, dados estes que servem como subsídios para a regulamentação da pesca na região.

Será igualmente calculada a relação perímetro/comprimento. Esta é dada pela relação teórica entre o perímetro máximo (Y) e o comprimento (X) (Y = a.Xb), sendo este cálculo de grande importância no estudo de seletividade de redes, uma vez que tais instrumentos capturam indivíduos com perímetro máximo ligeiramente maior que o perímetro de suas malhas.

A partir do conhecimento de ambas as variáveis (seletividade de redes e relação perímetro/comprimento dos peixes) é possível determinar o tamanho mínimo da malha que pode ser utilizada para a atividade de pesca na área estudada e, assim, fornecer subsídios aos órgãos responsáveis pela regularização da pesca no local quanto à dimensão mínima da malhagem de captura.

- Duração do Projeto

O programa possui duração de 4 anos. A distribuição das atividades pelos anos de amostragem encontra-se representada no QUADRO 8.4, apresentado abaixo:

QUADRO 8.4 - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA PRODUTIVIDADE PESQUEIRA

| ATIVIDADES | ANO 1 | ANO 2 | ANO 3 | ANO 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entrevistas com pescadores da região |  |  |  |  |
| Amostragem da ictiofauna |  |  |  |  |
| Análises morfométricas |  |  |  |  |
| Estudos gonadais |  |  |  |  |

8.5.	PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE RESERVA NATURAL E DE PRESERVAÇÃO DA FAUNA E DA FLORA.

A UHE de Barra Grande situa-se no domínio morfoclimático que exibe uma combinação de remanescentes de floresta ombrófila mista com formações de floresta estacional. De acordo com as informações contidas no EIA/RIMA, a ocupação preponderante do solo da área a ser alagada está representada por vegetação nativa em diferentes formas e estágios de sucessão, aparecendo, secundariamente, atividades agropecuárias pouco intensivas.

A combinação da localização geográfica do empreendimento com as características gerais das formações primitivas da região, geram expectativas quanto a ocorrência de espécies endêmicas ou ameaçadas no local. Dentre as registradas destacam-se, como espécies vegetais, Distchoriste smithii e Calyptranthes reitziana, que foram identificadas como raras ou ameaçadas de extinção. Na fauna, a presença de espécies como Botrops cotiara, Felis spp., todas vulneráveis ou ameaçadas de extinção, aumenta a importância da delimitação de reserva natural.

Assim sendo, o presente programa possui como objetivo geral produzir condições que viabilizem a preservação da biodiversidade dos ecossistemas terrestres além de gerar ecótones entre os sistemas aquáticos e terrestres que permitirão tamponar processos de carreamento de nutrientes e sedimentos que podem vir a comprometer a qualidade da água da região.

Este programa justifica-se pela importância de se assegurar a continuidade da diversidade genética, através da preservação dos remanescentes florestais e, ainda, atender a exigência expressa na Resolução CONAMA 10/87 de que sejam investidos recursos equivalentes a, no mínimo, 0,5% do custo do empreendimento em áreas de preservação ambiental.

- Objetivos Específicos

-	Preservar áreas remanescentes dos ecossistemas regionais de valor ecológico;

-	proteger espécies da fauna e da flora ameaçadas ou em vias de extinção;

-	contribuir para a manutenção da diversidade genética;

- minimizar os impactos relacionados à limpeza da bacia sobre a fauna;

- proporcionar novas áreas para o desenvolvimento de atividades de educação ambiental e pesquisas pela comunidade científica.

- Aspectos Metodológicos

O presente programa encontra-se subdividido nos seguintes subprogramas:

(1)	Estabelecimento de uma faixa de vegetação ciliar

A faixa de proteção deverá ser implantada ao longo de todo o perímetro do reservatório, abrangendo uma largura média de 30 metros, que poderá variar para    mais ou para menos em função da situação específica de cada local. Pode ainda ser estendida para o entorno e/ou cabeceiras dos principais tributários deste setor do sistema lótico.

Tal providência é capaz de redundar em diversos benefícios, valendo destacar os seguintes:

- constitui uma compensação parcial aos desmatamentos realizados no canteiro e na bacia de acumulação, atenuando simultaneamente a redução na diversidade de espécies e na produtividade das formações naturais;

- contribui para evitar uma maior degradação da qualidade da água represada, na medida em que constituí um obstáculo relativamente eficaz ao carreamento de sedimentos e defensivos agrícolas para dentro do corpo d’água;

- permite a preservação de espécies vegetais raras ou ameaçadas de extinção;

- gera efeitos biológicos positivos, através da formação de ambientes adequados à proteção e manutenção da fauna silvestre e da ictiofauna;

- pode representar uma condição estética de inestimável valor que cresce em importância quando se considera as possibilidades de aproveitamento do reservatório para lazer, recreação e turismo.

Para a implantação da faixa ciliar no entorno do reservatório recomenda-se a adoção das seguintes diretrizes básicas, as quais foram previamente relacionadas no EIA/RIMA.

- devem ser empregados critérios mistos na escolha das espécies a serem utilizadas. Isso inclui a consideração de espécies pioneiras, dominantes, raras, ameaçadas, etc..;

- as espécies frutíferas devem ser implantadas para contribuir no sustento da fauna e na alimentação dos moradores da região, cumprindo, dessa forma, uma importante função ecológico-social;

- prever a utilização de espécies com valor econômico, passíveis de serem exploradas pela comunidade rural e ribeirinha, gerando benefícios sociais importantes;

- utilizar em áreas sujeitas a inundações periódicas, situadas logo acima da cota normal de operação do reservatório, apenas espécies que melhor suportam situações de afogamento.

Uma primeira relação de espécies indicada para essa etapa do programa encontra-se no Quadro 8.5.1.

QUADRO 8.5.1 - RELAÇÃO PRELIMINAR DE ESPÉCIES SUGERIDAS PARA A FORMAÇÃO DE FAIXA CILIAR.

| Luehea divaricata | Parapiptadenia rigida |
| --- | --- |
| Schinus therebenthifplius | Eugenia rostifolia |
| Ocotea puberula | Helietta longifoliata |
| Rapanea umbellata | Cordia trichotoma |
| Colubrina glandulosa | Chrysophyllum gonocarpum* |
| Psidium cattleyanum* | Rollinia silvatica* |
| Casearia sylvestris* | Nectandra megapotamica* |
| Eugnia involucrata* | Solanum erianthum* |
| Camponesia xanthocarpa* | Casearia decandra* |
| Myrcianthes pungens* | Inga marginata* |
| Myrcaria trunciflora* | Arecastrum romanzoffianum* |
| Eugenia uniflora* | Britoa guazumaefolia* |
| Allophylus edulis* | Luehea divaricata** |
| Parapitadenia rigida** | Nectandra lanceolata** |
| Cabralea canjerana** | Cedrella fissilis** |
| Patagonula americana** | Balfouredendron riedelianum** |
| Tababeuia avellanedae** | Cordia trichotoma** |
| Enterolobium contortisiliquum** |  |

* Produção de frutos para a fauna

** Produção de madeira

Com referência à formação mais atingida pela inundação, a floresta ombrófila mista, cabem as seguintes recomendações complementares:

- preservar os remanescentes florestais;

- desenvolver um amplo programa de reconstrução das condições ambientais originais, através do manejo e enriquecimento da vegetação secundária com as espécies nativas anteriormente indicadas;

- redirecionar as formas de uso do solo em relação às condições de relevo e potencialidades dos solos, como medida para se evitar o desmatamento.

Em condições ideais, a implantação da faixa de vegetação ciliar deverá ser executada mediante uma ação conjunta do Empreendedor, Secretaria da Agricultura e órgãos vinculados, FATMA, FEPAM, Prefeituras Municipais, cooperativas, sindicatos rurais e comunidades locais. É conveniente que a faixa já esteja estabelecida por ocasião do enchimento do reservatório.

(2)	Identificação de áreas prioritárias para a conservação e delimitação de reserva natural

A implantação de reserva natural atende a uma exigência legal (Resolução CONAMA n 10 de 03 de dezembro de 1987) que tem por objetivo a efetiva atenuação dos danos que serão causados pelo empreendimento à flora e fauna da região.

A Resolução CONAMA nº 10 estabelece, em seu artigo 1 que “para fazer face à reparação dos danos ambientais causados pela destruição de florestas e outros ecossistemas, o licenciamento de obras de grande porte (...) terá sempre como um dos pré-requisitos a implantação de uma estação ecológica pela entidade ou empresa responsável pelo empreendimento, preferencialmente junto à área.

Em seu artigo segundo, a    mesma resolução estabelece que o valor da área a ser utilizada e das benfeitorias a serem feitas será proporcional ao dano ambiental a ressarcir, não podendo ser inferior a 0,5% dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento.

A definição dos limites e da extensão da Reserva Natural deverá ser efetuada considerando as seguintes etapas:

-	Mapeamento e classificação das diferentes fisionomias florestais presentes na região - Neste momento deve se proceder elaboração de mapa temático contendo a localização e dimensão de cada remanescente florestal, o qual é classificado quanto a sua fitofisionomia. Desta forma,    as informações acerca da distribuição e da diversidade dos complexos florestais da região torna-se especializada

-	Estudo de aspectos quantitativos da paisagem e estudos de bioindicação - Cada remanescente deve ser classificado considerando conjuntamente o sistema classificatório do CONAMA, a percepção de paisagem, a situação biogeográfica e aspectos morfométricos.

Tomando como base o sistema classificatório definido pelo CONAMA, as formações poderão ser diferenciadas em:

- Formação primária;

- Estágio inicial de regeneração;

- Estágio intermediário de regeneração;

- Estágio avançado de regeneração.

Como complementação deve ser aplicada uma segunda classificação baseada nos procedimentos de percepção da paisagem descritos por SANTOS-PIRES (1993), de acordo com a qual cada unidade de cobertura vegetal é classificada como:

- Boa, indicando se tratar de área com altos níveis de ombrófilia;

- Intermediária, quando observa-se penetração luminosa devido a irregularidades no continuum florestal refletindo desmatamentos ou exploração seletiva recente;

- Ruim, no caso de ambientes marcadas por apresentarem elevada penetração luminosa.

Em escritório, o exame de mapas e fotos aéreas na escala 1.50.000 permitirá a verificação da situação geral da cobertura dentro de um contexto biogeográfico, ou seja, quanto a sua atuação como área nuclear ou zona de deriva. Para tanto, considera-se como área de núcleo regiões com dimensões elevadas e baixa fragmentação em sua forma geral e áreas de deriva como se tratando de remanescentes de pequenas dimensões isolados ou parcialmente comunicantes com os complexos nucleares adjacentes.

Para análises comparativas, os valores obtidos podem ser expressos em escalas ordinais e analisados de forma a gerar uma hierarquia de classificação quanto a relevância ecológica (RE) de cada remanescente.

Gera-se desta forma uma primeira hierarquização quanto a qualidade ambiental geral dos remanescentes. Unidades espaciais dotadas de melhores níveis de conservação são reanalisadas considerando as    variáveis relacionadas a seguir, as quais serão obtidas pela interpretação de fotos aéreas na escala 1: 25.000:

- Área

- Forma

- Isolamento dos remanescentes

- Análise de Bioindicação

A utilização deste método permitirá classificar cada ambiente quanto a sua integridade ambiental    em:

- Bom nível de conservação;

- Nível intermediário;

- Baixa integridade ambiental.

Tais valores são ranqueados em escala ordinal e seus postos relativizados.

As unidades selecionadas deverão ser espacializadas em mapas temáticos e deve ser efetuada a integração, mediante o uso de Sistema Geográfico de Informações (SIG), dos dados de pedologia, geomorfologia, geologia, declividade e erodibilidade, bem como com a    hierarquização dos sistemas fluviais. Este processo permitirá a obtenção de derivações ambientais, tais como a classificação das terras, áreas de conflito, uso x capacidade de uso, áreas críticas quanto a erosão, etc..

A situação especial dos remanescentes selecionados dentro do contexto da bacia permitirá definir as vocações conservacionistas dos mesmos, gerando um sistema de múltiplas unidades de conservação integradas. O sistema classificatório deve seguir metas que definam as vocações e as características funcionais das unidades de conservação quanto a sua localização na bacia hidrográfica.

- Duração

A distribuição das atividades pelos anos de estudo se encontram no Quadro 8.5.2, apresentado abaixo.

QUADRO 8.5.2 - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE RESERVA NATURAL E DE PRESERVAÇÃO

DA FAUNA E DA FLORA.

| ATIVIDADES | ANO 1 | ANO 2 | ANO 3 | ANO 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Análise e classificação das fitofisionomias |  |  |  |  |
| Estudos de bioindicação |  |  |  |  |
| Estudos morfométricos dos remanescentes |  |  |  |  |
| Definição da área da reserva e de sua distribuição e classificação |  |  |  |  |
| Implantação da reserva |  |  |  |  |
| Aquisição de mudas |  |  |  |  |
| Construção de viveiro |  |  |  |  |
| Restruturação da faixa ciliar no entorno do reservatório |  |  |  |  |

8.6.	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO, PROTEÇÃO DAS MARGENS DO RESERVATÓRIO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAs DEGRADADAS

- Justificativa

A utilização de materiais de empréstimo, bem como uso de áreas de descarte, pedreiras, etc., tão importante quanto antagônicos na natureza de sua exploração, devem ser realizados de forma racional, procurando propiciar condições de recomposição dessas áreas, através de soluções que proporcionem contribuições ecológicas e sócio-culturais às populações, integrando o empreendimento à região de sua atuação.

Uma outra grande contribuição desse Programa, está na proteção das margens do reservatório, que irá contribuir sobremaneira para a diminuição de sedimentos e consequentemente para vida útil e qualidade das águas do reservatório, além de indiretamente para a qualidade da paisagem no entorno.

O monitoramento do nível piezométrico ao longo do reservatório permitirá a análise e elaboração de medidas mitigadoras das (eventuais) mudanças no nível do lençol na área próxima ao lago.

Recompor a soma de todas as áreas atingidas diretamente pela obra, aquelas que correspondem a princípio, as áreas objeto de proteção em torno do reservatório, justifica plenamente as ações propostas nesse Programa para a melhoria da qualidade ambiental.

- Objetivos

Os principais objetivos deste Programa são:

-	restabelecer a relação solo-água-planta nas áreas atingidas pelo empreendimento e recompor o equilíbrio em zonas desestabilizadas no entorno do reservatório;

-	controlar os processos erosivos e de certa maneira minimizar o fornecimento de sedimentos e a degradação ambiental;

-	contribuir para a reconstituição da vegetação, que outrora existia, nas zonas hoje degradadas principalmente no contorno do reservatório; e

-	a recomposição da paisagem.

- Etapas de Desenvolvimento

Esse Programa embora, com os mesmos objetivos, terá procedimentos e etapas distintas em decorrência da particularidade de cada área a ser recomposta. Portanto, para a recuperação das áreas de empréstimo, pedreira, canteiro de obras e zonas de estoque de rocha, etc, as etapas serão as seguintes:

(1)	1a    Etapa: Delimitação das Áreas a Serem Recuperadas

Esta etapa compreenderá o dimensionamento prévio das áreas a serem exploradas e/ou utilizadas, assim como, a compartimentação das mesmas, para o planejamento das intervenções.

(2)	2a Etapa: Estabelecimento dos Tipos e Jornadas de Intervenções Para Cada Área Específica

Esta etapa compreenderá, dependendo de cada área, a remoção e armazenamento do material vegetal e/ou horizonte superficial; adequação da rede de drenagem e proteção dos taludes das cavas de empréstimo, amenização dos taludes reafeiçoamento e sistematização do terreno; subsolagem e correção do substrato.

(3)	3a Etapa: Seleção e Implantação da Vegetação e Tratos Culturais

Essa etapa consistirá na escolha de espécies vegetais que atendem o critério de rusticidade requerido para a colonização de áreas degradadas e os procedimentos de plantio e todas as práticas agrícolas necessárias à manutenção das áreas em estado de recuperação.

(4)	4a Etapa: Monitoramento

Esta etapa constituirá no acompanhamento do desenvolvimento das mudas, dos processos erosivos, controle de drenagem e dos taludes, visando intervenções e revisões da proposição metodológica técnica.

Para proteção das margens do reservatório as etapas propostas, indicadas a seguir, são preliminares, podendo haver modificações no decorrer dos estudos do projeto básico ambiental.

-	1a Etapa: Avaliação das áreas indicadas preliminarmente nos Estudos de Impacto Ambiental como potenciais para ações de proteção de margens.

-	2a  Etapa: Levantamento detalhado das áreas críticas indicadas, incluindo estudos topográficos, pedológicos, geomorfológicos/geotécnicos entre outros.

-	3a Etapa: Elaboração do projeto executivo de proteção das margens envolvendo todos os procedimentos específicos por cada área.

-	4a  Etapa: Implantação do projeto e monitoramento.

- Duração

Este programa deverá ter duração de 3 anos.

- Instituições Envolvidas

Este Programa deverá ser desenvolvido pelo empreendedor antes da fase de implantação e de operação do reservatório, e deverá ser integrado com os Planos Diretores dos Municípios, quando for o caso.

8.7.	programa de acompanhamento de atividades minerárias

- Justificativa

O Aproveitamento Hidrelétrico de Barra Grande poderá afetar algumas áreas onde há ocorrência de jazidas minerais, que poderão ser extraídas e beneficiadas na área diretamente afetada ou em áreas próximas. Além disto, deverão ser atualizadas junto ao DNPM as informações relativas a solicitações de pesquisa nestas áreas afetadas.

- Objetivo

O objetivo deste Programa é identificar e quantificar a extensão das jazidas e se propor alternativas quanto à indenização e/ou às relocações das unidades atingidas.

Pretende-se com estas análises:

-	localizar os locais de ocorrência e das futuras pedreiras;

-	análise do potencial mineral;

-	resultados das pesquisas de exploração;

-	seleção de áreas promissoras a serem afetadas;

-	identificar alternativas de exploração das jazidas.

- Etapas de Desenvolvimento

As etapas a seguir inicialmente propostas poderão ser induzidas, de acordo com uma metodologia voltada para o estabelecimento de dados que permitam a elaboração de um quadro realista e objetivo das interferências.

a.	1a Etapa

Levantamento dos processos de licenciamento junto ao DNPM das áreas, na borda livre e diretamente atingidas pelas formações dos reservatórios, checando as substâncias minerais visadas nos pedidos de pesquisa.

b.	2a Etapa

Identificação de áreas alternativas ou formas alternativas de exploração baseadas em estudos geológicos e morfológicos abrangendo a extensão e potencialidade das jazidas.

c.	3a Etapa

Elaboração de diretrizes de indenização e/ou relocação de unidades atingidas.

d.	4a Etapa

Implantação do programa de monitoramento de forma a gerenciar o processo de exploração, indicando as diretrizes necessárias à proteção ambiental.

- Duração

Este programa deverá ter a duração de 1 ano, e estar concluído antes do início do enchimento.

- Instituições Envolvidas

O programa deverá ser desenvolvido pelo empreendedor, junto ao DNPM e prefeituras.

8.8.	Programa de Educação Ambiental

- Objetivos Gerais

A Educação Ambiental é um conceito relativamente recente, embora esteja presente desde as primeiras preocupações ambientais do início da década de 70. Dos enunciados sobre Educação Ambiental, a descrição da UNESCO é internacionalmente aceita, desde a Conferência de Educação Ambiental de Nevada, em 1977:

“A Educação Ambiental é o processo de reconhecimento de valores e elucidação dos conceitos que levam a desenvolver as habilidades e as atitudes necessárias para entender e apreciar as inter-relações entre os seres humanos, suas culturas e seus meios físicos. A Educação Ambiental também envolve a prática para as tomadas de decisões para as auto-formulações de comportamentos sobre os temas relacionados com a qualidade do meio ambiente”

Seguindo as diretrizes da UNESCO, o autor inglês B.S. Bloom resumiu os objetivos de Programas de Educação Ambiental através de 3 componentes básicos, resumidamente fixados pelas palavras para, através e sobre o meio ambiente, em 1979. No início dos anos 90, agregaram-se a estes os componentes, participação (pela UNESCO), ético (por F. Benedict) e conscientização (pela autora brasileira Michele Sato). Assim, mais recentemente, os objetivos da Educação Ambiental podem ser enunciados como:

-	Objetivos Cognitivos (sobre o meio ambiente): levar os indivíduos e os grupos sociais a adquirirem experiências, e conhecimentos sobre o meio ambiente de modo a entrar em contato efetivamente com a natureza;

-	Objetivos Afetivos (através do ambiente): levar os indivíduos e os grupos sociais a adquirirem valores éticos e apreciações ambientalistas e estéticas, importantes para a proteção do meio ambiente;

- Objetivos Psicomotores (para o ambiente): levar os indivíduos e os grupos sociais a adquirirem    habilidades na identificação dos problemas ambientais;

-	Objetivos de Conscientização (próximo ao ambiente): levar os indivíduos e os grupos sociais a terem oportunidades para ser ativamente envolvidos na resolução de problemas ambientais através das tomadas de decisões políticas.

Assim, no processo de Educação Ambiental, objetiva-se divulgar e discutir participativamente os conhecimentos sobre o meio ambiente, de modo a incentivar e fortalecer os sentimentos de cuidado e de contemplação do meio. Para que os conhecimentos e a vontade passem a representar uma forma de atuação efetiva, a Educação Ambiental deve repassar as técnicas e procedimentos exeqüíveis dentro de condições particulares de cada situação no qual esteja sendo desenvolvida. Paralelamente, deve ser motivada a conscientização dos problemas ambientais e a sua dimensão individual e social. Tais questões devem deixar de ser encaradas como um problema alheio, sendo responsabilidade de ” outros”    em um raciocínio abstrato e exclusivista.

Naturalmente, estes conceitos revelam uma preocupação maior, que se volta ao estabelecimentos de políticas a serem implementadas, por governos ou outras esferas de atuação macrosociais. Por outro lado, a máxima “pensar globalmente, agir localmente” , revela o aspecto fundamental que as atitudes microlocalizadas    possuem para um alcance maior das ações que se desenvolvem em processos de educação ambiental.

Desta forma, dentre as muitas possibilidades de desenvolvimento de Programas de Educação Ambiental, através de empreendimentos que interfiram diretamente com o meio ambiente de uma região – reforçando-se a idéia de ser o meio ambiente um conjunto que engloba a fauna, a vegetação, os solos, os aspectos físicos bem como as questões sociais, econômicas, políticas e culturais, dentre outras – torna-se necessário e viável, o desenvolvimento de programas de educação ambiental, integrando aquele empreendimento ao espaço em que se insere, e permitindo uma nova tomada de consciência por parte das comunidades próximas, em relação a questão ambiental, suas vidas e a convivência com atividades que interfiram com o meio que os cerca.

Não se pode, nem se deve, imputar ao empreendimento em questão, o AHE Barra Grande, a responsabilidade de despertar este debate junto a sociedade. Este cuidado deve estar sempre presente e visível, uma vez que a necessidade e a demanda por programas desta natureza é, em geral, intensa, e muitas vezes, não é satisfeita.

No entanto, as diversas ações ambientais que se propõem e se destinam a minimizar, mitigar ou compensar os eventuais danos ao meio ambiente causados pelo AHE Barra Grande, deverão considerar sua repercussão como um todo, interagindo com a sociedade para o alcance do objetivo maior, que viabilize o crescimento econômico à preservação ambiental.

- Objetivos Específicos

-	informar a população residente nas áreas de influência sobre o empreendimento, as principais transformações ambientais e sócio-econômicas decorrentes de sua construção e operação e sobre os Programas Ambientais a serem implantados;

-	estabelecer condições de interlocução sistemática entre o empreendedor e os diversos segmentos das comunidades envolvidas, poder público local e representações da sociedade civil organizada;

-	receber informações da comunidade, suas expectativas e possíveis insatisfações;

-	permitir que a empresa se mantenha informada sobre as expectativas e aspirações da população geradas pelo processo de implantação da usina;

- auxiliar a população no processo de adaptação às novas condições criadas pela implantação do empreendimento;

-	discutir temais relacionados ao meio ambiente e o empreendimento;

- Etapas de Desenvolvimento

O Programa de Educação Ambiental deverá apresentar as seguintes etapas básicas:

a - Levantamento de Dados Básicos e de uma Matriz institucional

b - Estabelecimento de Convênios, Programas ou Ações Institucionais;

c - Desenvolvimento

d - Avaliação dos Resultados

a. Levantamento de Dados Básicos e de uma Matriz institucional

O levantamento dos dados, ao corresponder a um dos subsídios básicos ao planejamento, deverá se constituir no marco inicial do Programa de Educação Ambiental. Este levantamento deverá ser realizado através de uma pesquisa sócio-comunitária visando definir o público alvo das ações de comunicação e de educação ambiental, e identificação dos organismos da sociedade civil e do poder público local. Serão levantados aqueles cujo interesse na participação em projetos de educação ambiental esteja manifestado, bem como aqueles que por ventura já tenham desenvolvido ações semelhantes.

A Matriz Institucional, consistirá na relação dos organismos, instituições, autoridades, entidades e empresas,    que compõem a malha social    e organizacional da região. Esta relação será a base de atuação do Programa, que buscará interagir com estas instituições para o desenvolvimento das ações a serem propostas.

Deverão ser planejados um elenco mínimo de eventos, atividades ou ações educativas e informativas, que servirão de base às discussões futuras que definirão com exatidão, quais as mais indicadas. Estimativas de custos também serão elaboradas, de modo a viabilizar a presença ativa de futuros parceiros institucionais.

b.	Estabelecimento de Convênios, Programas ou Ações Institucionais

Diversas reuniões e contatos junto aos representantes da sociedade local, relacionadas na Matriz Institucional, deverão ser agendadas. A partir das negociações, das propostas, dos objetivos a serem compatibilizados, deverão ser formulados, se necessário, acordos formais, seja na forma de convênios, protocolo de intenções, dentre outros.

Deverão serão realizadas, diversas reuniões com os prefeitos e secretários locais dos municípios atingidos e com representantes da sociedade civil, mas, principalmente, no início do empreendimento, antes do enchimento do reservatório e no período imediatamente anterior à entrada em operação da usina.

Apesar de ser um desdobramento natural do programa, as negociações institucionais merecem destaque por sua importância estratégica na definição do futuro das ações propostas. A compatibilização dos objetivos do Programa e dos interesses e possibilidades das instituições envolvidas revela-se como uma atividade delicada, necessária, que deverá estabelecer com o máximo de clareza possível, as responsabilidades de cada entidade envolvida.

c - Desenvolvimento

O desenvolvimento das ações deverá se dar em dois aspectos básicos: informativo e educativo.

O aspecto informativo será um dos instrumentos básicos para o Programa de Educação Ambiental. A divulgação de informações relativas ao empreendimento, suas características técnicas, seu cronograma, os investimentos previstos, seus benefícios, os danos ambientais associados, os Programas propostos, dentre outros aspectos, é de responsabilidade do empreendedor e as informações deverão ser vinculadas continuamente, destacando-se os eventos de maior relação com a comunidade, como a data de início das obras, de recrutamento da mão-de-obra, do processo de indenização, de enchimento do reservatório, de operação da usina, dentre outros.

Deverão ser elaborados materiais informativos específicos, de circulação local e regional, basicamente. Além dos instrumentos informativos previstos em lei, especialmente relacionados ao processo de licenciamento ambiental, o empreendedor deverá tomar a iniciativa de comunicação ampla junto à sociedade.

Ressalta-se ainda, as interfaces entre os Programas Ambientais, cuja divulgação de informações, de caráter informativo e preventivo será fundamental. Destacam-se as ações voltadas à saúde dos trabalhadores das obras, especialmente em relação às questões de higiene e de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis.

Em relação aos aspectos educacionais, estes deverão ser desenvolvidos, preferencialmente,    em parceria com as instituições de relevância local, previamente relacionadas e negociadas nas etapas anteriores, identificadas na Matriz Institucional.

Palestras, seminários, visitas à obra, poderão se caracterizar como os instrumentos mais diretos de participação social ativa. A agenda destes eventos, bem como a eleição dos mesmos, deverá ser negociada conjuntamente, em um esforço maior de conjugação de objetivos.

d - Avaliação dos Resultados

A etapa de Avaliação dos Resultados consistirá na oportunidade de averiguação das ações desenvolvidas, seus méritos, aspectos positivos, objetivos alcançados, bem como das dificuldades encontradas, das ações que não obtiveram êxito esperado. Naturalmente, espera-se que a avaliação crítica do Programa permita adequações necessárias, em tempo hábil.

Para esta avaliação, todas as ações deverão desenvolver rotinas detalhadas de documentação das mesmas, através de lista de presença, documentação em vídeo, fotografias, atas de reuniões, dentre outras. Deverá ser registrado igualmente, as quantidades de material divulgado, (folhetos, cartazes, folders, etc.), os locais onde foram distribuídos, a data, etc.

A esta verificação quantitativa, deverão somar-se esforços de discussão sobre a qualidade das ações, através, por exemplo, de reuniões específicas sobre o tema, debates, palestras e de tomadas de sugestões, que poderão surgir dos técnicos envolvidos, da comunidade e de outros participantes do Programa.

Os resultados destas avaliações deverão ser reunidos em relatórios com periodicidade a ser definida.

- Duração

O programa deverá se desenvolver ao longo de quatro anos (antes e após a construção do empreendimento).

- Instituições Envolvidas

O programa deverá ser de responsabilidade do empreendedor.

8.9.	Programa de Remanejamento e Monitoramento da População Diretamente Atingida

- Objetivos Gerais

Serão desapropriados cerca de 7.730 hectares para implantação do AHE Barra Grande relativos a formação do reservatório e a obras associadas. Nesta área existiam 723 imóveis rurais segundo os dados levantados em 1997.

Estas áreas deverão ser adquiridas, observando-se os preços praticados no mercado fundiário da região na época adequada, respeitando-se não apenas o cronograma das obras, mas também os interesses dos proprietários.

A aquisição das terras envolverá, necessariamente, um processo de negociação entre as partes envolvidas: os proprietários e a empresa empreendedora. No entanto, a aquisição das terras poderá não representar a única forma de negociação e mitigação das perdas de áreas e benfeitorias.

Nos casos em que as condições de vida das famílias sejam profundamente alteradas ou suas formas de produção inviabilizadas, deverá ser executado um processo de remanejamento, de forma a minimizar estas perdas e garantir a manutenção ou a melhora das condições de vida destas famílias.

O remanejamento planejado e orientado àquelas famílias que se enquadrarem em critérios pré-estabelecidos (basicamente, a dependência da propriedade de caráter de subsistência dentre outros) apresenta-se como um meio viável de minimização dos impactos decorrentes das obras e formação do reservatório, quando a compensação financeira não se enquadrar como melhor alternativa.

Neste caso deverá ser dada atenção especial as famílias não proprietárias (caseiros, empregados, parceiros ou simples morador) uma vez que justamente, por não serem proprietários das terras, não serão compensadas pelas perdas das áreas que, por ventura, podem abrigar suas residências e seus meios de trabalho e reprodução.

- Objetivos Específicos

-	cadastrar as propriedades e a população diretamente atingida;

-	auxiliar a aquisição das terras e benfeitorias afetadas, realizando a compensação financeira aos proprietários;

-	realizar o remanejamento da população diretamente atingida pelo AHE Barra Grande, cujas condições de vida sejam inviabilizadas pela implantação do empreendimento, especialmente aquelas famílias não proprietárias, que se enquadrem em critérios pré-estabelecidos;

-	priorizar a contratação, para as obras do empreendimento, dos não-proprietários passíveis de perda de suas relações de trabalho, sustento ou moradia, e estudar mecanismos que garantam a esta população, a manutenção de suas condições de autosustentabilidade.

- Etapas de Desenvolvimento

-	execução do memorial descritivo das propriedades;

-	pesquisa cartorial e jurídica - para identificação dos proprietários de direito, e as características especiais de propriedade, como espólio, doações, ou mesmo, a ocupação não-documentada das terras;

-	realização de pesquisa censitária para quantificação precisa e avaliação sócio-econômica da população diretamente afetada, e identificação dos proprietários    de fato;

-	elaboração do projeto de remanejamento, especificando os seus critérios e formas de implementação, bem como a população beneficiada e as áreas a elas destinadas, a partir das características e particularidades apontadas pela pesquisa censitária e das articulações efetuadas com as prefeituras municipais envolvidas; esta etapa deverá ser realizada em harmonia ao Programa de Redimensionamento e Relocação da Infra-estrutura, no sentido de serem compatibilizadas de forma ampla, as propostas de remanejamento;

-	efetuação do remanejamento;

-	monitoramento da população remanejada, para observar os possíveis efeitos secundários ao processo de remanejamento, bem como propor, quando necessário, ações mitigadoras de adversidades eventuais.

- Instituições Envolvidas

Este programa deverá ser executado pelo empreendedor, com a participação dos moradores afetados e as prefeituras municipais.

8.10.	programa de saúde

- Objetivos Gerais

A saúde das comunidades próximas às obras, bem como dos trabalhadores envolvidos diretamente com o empreendimento, representa um dos fatores de maior importância e sensibilidade no contexto das ações que se propõem a manter a qualidade sócio-ambiental durante a implantação do AHE Barra Grande e em sua operação.

Muitas vezes, os padrões de morbidade das populações residentes nas áreas direta e indiretamente impactadas por usinas hidrelétricas podem sofrer alterações a partir da sua construção e durante a sua operação. Algumas dessas alterações dizem respeito àquelas doenças humanas que estão associadas às águas armazenadas nas represas, outras, mesmo que não estejam relacionadas às águas, são favorecidas por mudanças produzidas no meio ambiente, aumentando assim sua incidência ou, até mesmo, surgindo em locais que não apresentavam registros anteriores de ocorrência.

Na fase de construção da usina, a acumulação de água em empoçamentos nas obra e em pátios de estocagem e/ou de refugos forma criadouros propícios à proliferação de vetores diversos, o que se torna ainda mais preocupante caso as doenças a que estão relacionados existirem na região.

A fuga de animais peçonhentos devido à movimentação ocasionada pelas obras aumenta o risco de acidentes. Após a formação do lago, alguns vetores de certas doenças podem ter sua proliferação beneficiada, assim como o novo equilíbrio ecológico alcançado pode atrair vetores e hospedeiros de novas enfermidades.

A presença de indivíduos infectados numa área onde existem vetores ou pessoas sadias e onde haja um foco enzoótico de doenças infecto-parasitárias, pode abrir ciclos biológicos de enfermidades, produzindo novos casos e aumentando o risco de surtos epidêmicos nessa região.

- Objetivos

- educar os trabalhadores ligados as obras, capacitando-os a executar suas tarefas de modo ordenado e sem implicações sobre o meio ambiente físico, biótico e social local;

- orientar os trabalhadores ligados as obras a desenvolverem hábitos e procedimentos voltados a higiene e a saúde, inclusive em relação a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis;

-	preservar a saúde da população. Neste sentido, abrange tanto ações de saúde curativa e preventiva dos trabalhadores, como também ações que não contribuam para agravar as condições sanitárias da região;

-	acompanhar as mudanças que possam ocorrer no quadro sanitário, em virtude das alterações ambientais decorrentes da implantação da usina;

-	promover ações e gestões institucionais com o objetivo de prestar assistência de saúde à população afetada pelo empreendimento.

- Etapas de Desenvolvimento

a.	Monitoramento da Vigilância Epidemiológica e Ambiental

Para que seja detectada qualquer alteração no quadro sanitário existente e, por conseguinte, que sejam tomadas as providências necessárias para reversão da situação criada, é fundamental a atualização e avaliação dos dados epidemiológicos existentes nos órgãos oficiais de saúde dos municípios que compõem a área de influência indireta. O monitoramento deverá se constituir no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS e com ativa colaboração da Fundação Nacional de Saúde - FNS.

b.	Assistência à Saúde da População das Áreas de Influência

Esta etapa pretende contribuir para melhoria do quadro sanitário existente e auxiliar no controle e reversão da expansão de doenças endêmicas e outros agravos a saúde, como os acidentes com animais peçonhentos, assim como minimizar a introdução de endemias inexistentes na região. Deverá obedecer a seguinte sistemática:

-	uso das informações fornecidas pela Vigilância Epidemiológica e Ambiental;

-	gestões junto as instituições de saúde caso seja necessário reforço da infra-estrutura ambulatorial/hospitalar existente nos municípios afetados pelas obras, buscando seu reequipamento e treinamento de pessoal, e disponibilidade dos demais insumos necessários ao desempenho de suas funções diagnósticas, curativas e preventivas (imunizações);

-	gestões junto à Fundação Nacional de Saúde - FNS para retomada e ampliação das ações de controle e eventual erradicação de vetores e hospedeiros de endemias;

-	gestões junto aos Institutos Vital Brasil e Butantã para assegurar o fornecimento de soro anti-ofídico, escorpiônico ou aracnídico. Como o ciclo de produção dos soros é demorado, as providências serão tomadas com antecedência em relação ao desmatamento e ao enchimento do reservatório. Os soros deverão estar disponíveis em todas as sedes municipais em local conhecido e de fácil acesso, armazenados adequadamente e em quantidade suficiente.

c.	Ações de Educação em Saúde (Educativa/Preventiva)

No âmbito do processo de implantação do AHE Barra Grande, serão desenvolvidas ações de educação em saúde, voltadas aos trabalhadores diretamente ligados as obras, com a divulgação e orientação de hábitos e práticas voltadas a saúde, de forma a garantir condições sanitárias e de higiene adequadas, bem como de cuidados relativos a manutenção de ambientes livres de vetores e de situações propícias ao surgimento e a propagação de doenças.

No Quadro a seguir, são apresentadas as principais ações que deverão ser desenvolvidas.

| Público-Alvo | Informações e Orientações Educativas | Material e Forma de Interação |
| --- | --- | --- |
| Trabalhadores sem qualificação | - apresentar os conceitos básicos de ecologia e preservação ambiental, inserindo o próprio empreendimento em que trabalham no universo das políticas vigentes de proteção do meio ambiente; - esclarecer a importância da não-interferência local, evitando-se a captura de pássaros e outros animais e da pesca predatória; - disciplinar a disposição de lixo, materiais descartáveis e outros; - fortalecer a ação da CIPA e de medidas de segurança do trabalho e prevenção de acidentes; - orientar sobre práticas de higiene e de cuidados preventivos sobre doenças sexualmente transmissíveis; | - Cartilhas em forma de quadrinhos (para os trabalhadores alfabetizados) - Vídeos educativos - Palestras (ou apresentações teatrais orientadas) |
| Trabalhadores de Nível Médio | - apresentar os conceitos básicos de ecologia e preservação ambiental, inserindo o próprio empreendimento em que trabalham no universo das políticas vigentes de proteção do meio ambiente; - promover o conhecimento técnico dos problemas decorrentes do manejo inadequado dos materiais, da disposição indevida de lixo e materiais descartáveis, a necessidade de ações de prevenção em saúde. Serão apresentados as técnicas de repasse das informações aos outros trabalhadores reproduzindo e ampliando o conhecimento e a conscientização da necessidade de adoção de práticas adequadas a preservação ambiental e a manutenção de condições sanitárias favoráveis. | - Folders - Manuais educativos e técnicos - Palestras - Vídeos - Cursos de curta duração |
| Trabalhadores de Nível Superior | - apresentar os conceitos básicos e técnicos de ecologia e preservação ambiental, inserindo o próprio empreendimento em que trabalham no universo das políticas vigentes de proteção do meio ambiente; - apresentar o processo de licenciamento ambiental do empreendimento, a legislação vigente, as instituições atuantes, os documentos produzidos e a necessidade de licenças ambientais. - desenvolver a percepção da necessidade de incorporação da variável ambiental nos projetos de engenharia de modo integrado e complementar, salientando as práticas já adotadas, que, ao objetivarem a redução dos custos e a otimização dos recursos, promovem direta ou indiretamente, medidas de conservação e proteção ambiental; - evidenciar novas possibilidades e ganhos de eficiência e de produtividade, além do compromisso social e ético profissional, das questões ligadas ao meio ambiente - evidenciar as mudanças no mercado, as inovações tecnológicas e os novos padrões de qualidade que incorporam a variável ambiental | - Palestras e reuniões técnicas - Vídeos - Cursos Especiais |

- Instituições Envolvidas

Este Programa será implantado pelo empreendedor, e poderá contar com convênios com instituições de saúde, como a    Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ e Fundação Nacional de Saúde – FNS, bem como, as Secretarias Municipais de Saúde.

8.11.	PROGRAMA DE salvamento do PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO PRÉ-HISTÓRICO e histórico cultural

- Objetivos Gerais

Este programa atende as exigências legais da Constituição Federal (artigos 130 e 160), Lei Específica Federal n0. 3924 de 1961 e    Resolução CONAMA n0. 001/86, sendo os sítios arqueológicos considerados bens da União, cabendo ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) a fiscalização, proteção e preservação segundo os dispositivos legais.

- Objetivos Específicos

O objetivo deste programa é a proteção e preservação do Patrimônio Arqueológico Pré-Histórico e Histórico Cultural existente na Área de Influência Direta, ampliando os conhecimentos sobre as populações pré-históricas, seus modos de vida, as estratégias de adaptação cultural ao ambiente circundante e a identificação de possíveis rotas de migração, quando as investigações arqueológicas indicam a presença de sítios de relevante valor científico.

Objetiva-se ainda, a proteção dos bens históricos e culturais, tombados ou não, mas que representem a memória da comunidade local.

- Etapas de Desenvolvimento

As fases de desenvolvimento do Programa para os sítios arqueológicos pré-históricos são:

a.	Prospecção e Avaliação

-	reconhecimento da área;

-	prospecção arqueológica;

-	sondagens em áreas potenciais;

-	reconhecimento dos sítios detectados na etapa anterior;

-	avaliação e definição de estratégias de trabalho.

b.	Escavações Arqueológicas

-	sondagem nos sítios detectados;

-	escavações sistemáticas em sítios selecionados;

- reconhecimento da diversidade ambiental da área.

c.	Análise Laboratorial

-	classificação e análise do material recuperado em campo;

-	tipologia dos artefatos;

-	datações absolutas (radiocarbônicas)

-	análise palinológica;

-	análise de sedimentos;

-	análise traceológica;

-	análise de Antropologia Física.

d.	Documentação

-	registro gráfico (mapas e croquis) das sequências de campo;

-	registro fotográfico e/ou tape dos trabalhos de campo e laboratório;

-	elaboração de relatórios técnicos-científicos;

-	registro de sítios arqueológicos segundo as normas do IPHAN e outros dispositivos legais.

Em relação aos bens históricos e culturais, as principais etapas de execução deste programa são:

-	levantamento bibliográfico intensivo de fontes primárias e secundárias;

-	prospecção de campo;

-	reconhecimento da região e dos sítios já identificados em estudos anteriores;

-	avaliação dos dados obtidos no levantamento;

-	registro de sítios arqueológicos históricos segundo as normas do IPHAN;

-	seleção e escavação dos sítios históricos;

-	análise, interpretação e cadastro dos dados levantados;

-	resgate do patrimônio histórico.

- Instituições Envolvidas

Este programa deverá ser desenvolvido, a partir de convênio a ser firmado com instituições de pesquisa afins, em especial a Universidade Federal de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN.

8.12.	programa de REDIMENSIONAMENTO e relocação da infra-estrutura

- Objetivos Gerais

Para a implantação da Usina Hidrelétrica de barra Grande, algumas obras associadas ao empreendimento poderão interferir diretamente com a infra-estrutura local. De um modo geral, estas obras apresentam uma natureza benéfica, porque melhoram condições de tráfego, ampliam as estradas existentes, e, muitas vezes, urbanizam áreas que poderiam vir a ser utilizadas pela comunidade posteriormente. Há, no entanto, a possibilidade de interferências com a infra-estrutra local relativa à saúde, educação e habitação.

A construção do empreendimento, envolverá a contratação de 3.000 trabalhadores no pico das obras, atrairá populações em busca de empregos, podendo provocar uma sobrecarga na utilização da infra-estrutura de serviços públicos. Será necessário, portanto, monitorar estas possíveis impactos e propor medidas que diminuam sua magnitude, através de parcerias, especialmente    com o poder público municipal, no sentido de redimensionar e recompor a infra-estrutura existente,

O possível remanejamento da população da área de influência direta e a relocação da infra-estrutura ali existente, demandarão um planejamento integrado das ações de forma a não impactar, mais ainda, as estruturas urbanas dos municípios e permitir o restabelecimento dos vínculos dessa população com seu meio.

- Objetivo Específicos

Verificar, em cooperação com as instituições oficiais, as demandas adicionais por equipamentos públicos nos municípios de Pinhal da Serra e Anita Garibaldi, impactados pela construção da Usina e definir alternativas de atendimento.

Atualizar os levantamentos dos equipamentos e redes de serviço públicos existentes nas áreas de influência e averiguar, junto aos órgãos competentes, meios para redimensioná-los.

Definir uma política habitacional para a população diretamente vinculada à obra e respectivas famílias, evitando impactar as estruturas urbanas existentes.

Planejar a reorganização das áreas urbanas atingidas pelo remanso, prevendo novos usos paras as mesmas, de forma a evitar a ocupação da área por atividades indevidas.

Projetar, junto às áreas competentes, as relocações que se farão necessárias dos trechos de rodovias e benfeitorias ai localizadas, considerando prévias negociações com os proprietários das benfeitorias.

- Etapas de Desenvolvimento

-	levantamento de dados e formulação de prognósticos sobre a dinâmica populacional nas diferentes fases do Empreendimento, correlacionando com a capacidade de suporte da região;

-	elaboração de um plano de atendimento à demanda adicional por equipamentos sociais, considerando as variações relativas às diferentes etapas das obras, possibilitando assim a distribuição das família em diferentes sedes municipais, de acordo com a capacidade de absorção oferecida pelas mesmas;

-	cooperação técnica com as prefeituras, através de convênios, indicando meios para fazer frente aos problemas mais emergentes;

-	formulação, junto às administrações municipais, de alternativas de atendimento à demanda por equipamento de saúde, especialmente em Anita Garibaldi e Pinhal da Serra (quando efetivamente instalado enquanto município);

-	reorganização e relocação da infra-estrutura viária, em consonância com os remanejamentos de núcleos habitacionais, atividades econômicas e equipamentos sociais atingidos pela formação do reservatório, de forma a manter as ligações e atendimento antes existentes;

-	melhoramentos em estradas que dão acesso às obras, de forma a favorecer a regularização do tráfego de passagem nas rodovias de fluxos intensos.

- Instituições Envolvidas

O programa será implantado pelo empreendedor e deverá contar, em diversas etapas, com a participação das administrações locais, iniciativa privada, órgão de planejamento urbano, instituições de gerenciamento dos serviços públicos e departamentos responsáveis pelas rodovias impactadas.

TUNDISI, J.G., 1992 - Ambiente, represas e barragens. Ciência Hoje, ECO-BRASIl. 41-46.

CARNEIRO, P.R. & C.R.S.F. BIZERRIL, 1996 - Metodologia para avaliação de impactos sobre ecossistemas aquáticos e terrestres para subsidiar a seleçao de alternativas de divisão de queda em estudos de inventário hidrelétrico de bacias hidrográficas. In: VII CONGRESSO BRASILEIRO DE ENERGIA/II SEMINÁRIO LATINO AMERICANO DE ENERGIA, Anais - Volume II, Clube de Engenharia/UFRJ, Rio de Janeiro. 1584-1597.

BIZERRIL, C.R.S.F. (no prelo) - Relação entre geomorfologia fluvial e biodiversidade e sua aplicação no processo de avaliação ambiental. Arquivos de Biologia e Tecnologia, Paraná.

LUDWIG,  J.A. & J.F. REYNOLDS, 1985 - Statistical ecology. Jonh Wiley & Sons, New York. 337 pp.

SPELLENBERG, I.E., 1991 - Monitorig ecological change. Cambridge University Press, Cambridge.

VAZZOLER, A.E.A., 1996 - Biologia da reprodução de  peixes teleósteos: teoria e prática. UEM/SBI/CNPq/NUPELIA, Maringá.