# UHE DE ESTREITO – Ficha Resumo

| USINA HIDRELÉTRICA: |  |  |  |  |  |  | Estreito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EMPRESA: |  |  |  |  |  |  | CNEC Engenharia S.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ETAPA: |  |  |  |  |  |  | Estudos de Impacto Ambiental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |  |  |  |  |  |  | Dezembro - 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL: Licença Prévia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. LOCALIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RIO: | Tocantins |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB-BACIA: |  |  |  |  |  |  |  |  | Tocantins |  |  |  |  |  |  |  |  | BACIA: |  |  |  |  |  |  |  |  | Amazônica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LAT.: | 06° |  |  | º | 35’ |  |  |  | ‘ | 11’’ |  |  |  |  | S | DIST. DA FOZ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MUNICÍPIO M. DIR.: |  |  |  |  |  |  |  |  | Estreito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UF.: |  |  |  | MA |  |  |
| LONG.: |  | 47° |  | º | 27’ |  |  |  | ‘ | 27’’ |  |  |  |  | W | 855 |  |  |  |  |  | km |  |  |  | MUNICÍPIO M. ESQ.: |  |  |  |  |  |  |  |  | Aguiarnópolis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UF.: |  |  |  | TO |  |  |
| 2. DADOS HIDROMETEOROLÓGICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POSTOS FLUVIOMÉTRICOS DE REFERÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COD.: | 23600000 |  |  |  |  |  |  | NOME: |  |  |  | Tocantinópolis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RIO: Tocantins |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÁREA DE DRENAGEM DO BARRAM.ENTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 287.800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | km2 |  |  |  | VAZÃO MÁX. REGISTRADA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02 |  |  | / |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  | 32.722 |  |  |  |  |  |  |  | m3/s |
| PREC. MÉDIA ANUAL (BACIA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1718,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm |  | VAZÃO MIN. REGISTRADA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 |  |  | / |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  | 692 |  |  |  |  |  |  |  | m3/s |
| EVAP. MÉDIA ANUAL (BACIA.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1678,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm |  | VAZÃO OBRAS DE VERTEDOURO |  |  |  |  |  |  |  | (TR = |  |  |  |  |  |  |  | 10.000 |  |  | ANOS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.990 |  |  |  |  |  | m3/s |  |
| VAZÃO MLT – PERÍODO: 1931 a 1999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.301 |  |  |  |  |  |  | m3/s |  | VAZÃO OBRAS DE DESVIO |  |  |  |  |  |  |  | (TR = |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  | ANOS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.329 |  |  |  |  |  | m3/s |  |
| VAZÕES MÉDIAS MENSAIS (m³/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PERÍODO: 1931 – 1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JAN |  |  | FEV |  |  | MAR |  |  |  |  |  |  | ABR |  |  |  |  |  | MAI |  |  |  | JUN |  |  |  |  |  |  | JUL |  |  | AGO |  |  | SET |  |  |  |  |  | OUT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOV |  |  |  |  |  |  | DEZ |  |  |  |  |  |
| 7.040 |  |  | 8.422 |  |  | 8.940 |  |  |  |  |  |  | 7.342 |  |  |  |  |  | 4.035 |  |  |  | 2.362 |  |  |  |  |  |  | 1.712 |  |  | 1.330 |  |  | 1.213 |  |  |  |  |  | 1.570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.710 |  |  |  |  |  |  | 4.931 |  |  |  |  |  |
| EVAPORAÇÃO MÉDIA MENSAL (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JAN |  |  | FEV |  |  | MAR |  |  |  |  |  |  | ABR |  |  |  |  |  | MAI |  |  |  | JUN |  |  |  |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  | SET |  |  |  |  |  | OUT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOV |  |  |  |  |  |  | DEZ |  |  |  |  |
| 67,3 |  |  | 61,0 |  |  | 79,1 |  |  |  |  |  |  | 80,5 |  |  |  |  |  | 136,2 |  |  |  | 201,8 |  |  |  |  |  |  | 271,9 |  |  |  | 289,7 |  |  | 220,5 |  |  |  |  |  | 120,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,9 |  |  |  |  |  |  | 69,3 |  |  |  |  |
| 3. RESERVATÓRIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.A. DE MONTANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VOLUMES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MÍN. NORMAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | NO N.A. MÁXIMO NORMAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x 106m3 |  |  |  |
| MÁX. NORMAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | ÚTIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MÁX MAXIMORUM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | ABAIXO DA SOLEIRA DO VERTEDOURO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.A. DE JUSANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OUTRAS INFORMAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MÍNIMO:OPERACIONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | VIDA ÚTIL DO RESERVATÓRIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | > 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | anos |  |  |  |
| MÁX. NORMAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | VAZÃO REGULARIZADA (PER. CRÍTICO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3/s |  |  |  |
| ÁREAS INUNDADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PERÍMETRO DO RESERVATÓRIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | km |  |  |  |
| NO N.A. MÁX MAXIMORUM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  | km2 |  |  |  | PROFUNDIDADE MÉDIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |
| NO N.A. MÁX NORMAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 590 |  |  |  |  |  | km2 |  |  |  | PROFUNDIDADE MÁXIMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |
| NO N.A. MÍN. NORMAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 590 |  |  |  |  |  | km2 |  |  |  | TEMPO DE FORMAÇÃO DO RESERVATÓRIO (MÁXIMO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | dias |  |  |  |
| ÁREA TOTAL DO RESRVATÓRIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 744,68 |  |  |  |  |  | km² |  |  |  | TEMPO DE RESIDÊNCIA DA ÁGUA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | dias |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ÁREA DA CALHA DO RIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | km² |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EXTENSÃO DO RESERVATÓRIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | km |  |  |  |
| 4.ÁREAS INUNDADAS POR MUNICÍPIO/ESTADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Município (sem área do leito do rio) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Área inundada (ha) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % inundada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estreito/MA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Carolina/MA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.637 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Babaçulândia/TO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.099 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Barra do Ouro/TO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.231 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darcinópolis/TO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.527 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Filadélfia/TO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Goiatins/TO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 525 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Itapiratins/TO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Palmeirante/TO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.373 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Palmeiras do Tocantins/TO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.532 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5. DESVIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPO (Pelos vãos do vertedouro) |  |  |  |  | Canal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VAZÃO DE DESVIO (TR= |  | 50 | ANOS): |  | 33.329 |  |  | m3/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COTA DA SOLEIRA DO CANAL DE DESVIO |  |  |  |  | 125 |  |  | m |  | ENSECADEIRAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NÚMERO DE VÃOS |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | ATERRO COMPACTADO |  |  |  |  | 548.769 |  |  | m3 |  |
| LARGURA DO VÃO |  |  |  |  | 20 |  |  | m |  | ATERRO LANÇADO |  |  |  |  | 186.191 |  |  | m3 |  |
| ESCAVAÇÃO COMUM |  |  |  |  | 35.492 |  |  | m3 |  | ENROCAMENTO |  |  |  |  | 1.878.036 |  |  | m3 |  |
| 6. BARRAGEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO DE ESTRUTURA/MATERIAL |  |  |  |  | #### Terra/Enrocamento |  |  |  |  | COTA DA CRISTA COM OBRAS DE CONCRETO |  |  |  |  | 159 |  |  | m |  |
| COMPRIMENTO TOTAL DA CRISTA |  |  |  |  | 848 |  |  | m |  | ESCAVAÇÃO COMUM |  |  |  |  | 78.484 |  |  | m3 |  |
| ALTURA MÁXIMA |  |  |  |  | 40 |  |  | m |  | ATERRO COMPACTADO |  |  |  |  | 1.580.572 |  |  | m3 |  |
| COTA DA CRISTA DA BARRAGEM DE TERRA |  |  |  |  | 160 |  |  | m |  | FILTROS E TRANSIÇÕES |  |  |  |  | 152.557 |  |  | m3 |  |
| 7. SISTEMA EXTRAVASOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO: | #### Vertedouro de Superfície |  |  |  |  |  |  |  |  | COMPORTAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VAZÃO DE PROJETO |  |  |  |  | 64.990 |  |  | m3/s |  | TIPO |  |  |  | #### Segmento |  |  |  |  |  |
| COTA DA SOLEIRA |  |  |  |  | 135 |  |  | m |  | ACIONAMENTO |  |  |  | #### Óleo-Hidráulico |  |  |  |  |  |
| COMPRIMENTO TOTAL DA SOLEIRA |  |  |  |  | 402,50 |  |  | m |  | LARGURA |  |  |  | 20 |  |  |  |  | m |
| NÚMERO DE VÃOS |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | ALTURA |  |  |  | 21 |  |  |  |  | m |
| LARGURA DO VÃO |  |  |  |  | 20 |  |  | m |  | ESTRUTURA DE DISSIPAÇÃO DE ENERGIA |  |  |  | #### Bacia de dissipação |  |  |  |  |  |
| ESCAVAÇÃO COMUM |  |  |  |  | 4.946.960 |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESC. EM ROCHA A CÉU ABERTO |  |  |  |  | 7.620.659 |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONCRETO (CONVENCIONAL) |  |  |  |  | 542.215 |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. SISTEMA ADUTOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOMADA D’ÁGUA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COMPORTAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO |  |  |  |  | #### Gravidade |  |  |  |  | TIPO |  |  | #### Ensecadeira |  |  |  |  |  |  |
| NÚMERO DE TOMADAS |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | ACIONAMENTO |  |  | Pórtico Rolante |  |  |  |  |  |  |
| ESCAVAÇÃO COMUM |  |  |  |  | 2.933.299 |  | m3 |  |  | LARGURA |  |  | 7,70 |  |  |  |  | m |  |
| ESCAVAÇÃO EM ROCHA A CÉU ABERTO |  |  |  |  | 4.365.422 |  | m3 |  |  | ALTURA |  |  | 16,30 |  |  |  |  | m |  |
| CONCRETO |  |  |  |  | 149.160 |  | m3 |  |  | QUANTIDADE PARA 2 TOMADAS (3 COMPORTAS POR TOMADA) |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| COTA DA SOLEIRA |  |  |  |  | 125,50 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPORTAS DE EMERGÊNCIA (VAGÃO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUANTIDADE DE COMPORTAS (1 COMPORTA POR VAGÃO DE TOMADA) |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALTURA DE CADA COMPORTA |  |  |  |  | 15,80 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LARGURA DE CADA COMPORTA |  |  |  |  | 7,70 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. CASA DE FORÇA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO Convencional/Abrigada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ESCAVAÇÃO COMUM | 3.439.082 |  |  |  |  | m3 |  |  |
| Nº DE UNIDADES GERADORAS |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | ESC. EM ROCHA A CÉU ABERTO | 5.130.261 |  |  |  |  | m3 |  |  |
| LARG. DOS BLOCOS DAS UNIDADES |  |  |  |  |  | 85,32 |  |  | m |  | CONCRETO | 382.277 |  |  |  |  | m3 |  |  |
| COMPR. DOS BLOCOS DAS UNIDADES |  |  |  |  |  | 32 |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPR. DO BLOCO DA ÁREA DE MONTAGEM |  |  |  |  |  | 32 |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LARG. DA ÁREA DE MONTAGEM |  |  |  |  |  | 27 |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPR. DA ÁREA DE DESCARGA |  |  |  |  |  | 18 |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPRIMENTO TOTAL |  |  |  |  |  | 348 |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. TURBINAS HIDRÁULICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO |  |  |  | #### Kaplan de eixo vertcal |  |  |  |  |  |  | VAZÃO NOMINAL POR UNIDADE | 650 |  |  |  |  | m3/s |  |  |
| Nº DE UNIDADES GERADORAS |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | RENDIMENTO MÁXIMO | 93,00 |  |  |  |  | % |  |  |
| POTÊNCIA UNIT. NOMINAL |  |  |  |  |  | 123,3 |  |  | MW |  | DIÂMETRO DE SAÍDA DO ROTOR | 9,25 |  |  |  |  | m |  |  |
| ROTAÇÃO SÍNCRONA |  |  |  |  |  | 70,59 |  |  | rpm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUEDA NOMINAL |  |  |  |  |  | 21 |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.GERADORES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POTÊNCIA NOMINAL (MVA) |  |  |  |  |  | 134,02 |  |  |  |  | RENDIMENTO MÁXIMO (%) | 98,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| POTÊNCIA TOTAL (MW) |  |  |  |  |  | 1.087 |  |  |  |  | FATOR DE POTÊNCIA (cos  | 0,90 |  |  |  |  |  |  |  |
| ROTAÇÃO (rpm) |  |  |  |  |  | 70,59 |  |  |  |  | TENSÃO NOMINAL (kV) | 13,8 |  |  |  |  |  |  |  |

| 12. VOLUMES TOTAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESCAVAÇÃO COMUM |  |  |  |  | 2.108.393 |  |  |  |  | m3 |  |  |  | ATERRO LANÇADO |  |  |  | 52.822 |  |  |  |  |  | m3 |  |  |
| ESCAVAÇÃO EM ROCHA A CÉU ABERTO |  |  |  |  | 964.904 |  |  |  |  | m3 |  |  |  | ATERRO COMPACTADO |  |  |  | 2.087.611 |  |  |  |  |  | m3 |  |  |
| ENROCAMENTO LANÇADO |  |  |  |  | 48.018 |  |  |  |  | m3 |  |  |  | CONCRETO CONVENCIONA |  |  |  | 305.460 |  |  |  |  |  | m3 |  |  |
| ENROCAMENTO COMPACTADO |  |  |  |  | 179.167 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. CRONOGRAMA – PRINCIPAIS FASES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INÍCIO DAS OBRAS |  |  |  |  |  |  | mês |  |  |  |  | 05 |  | ENCHIMENTO DO RESERVATÓRIO |  |  |  |  |  | mês |  |  |  |  | 50 |  |
| DESVIO 1ª FASE |  |  |  |  |  |  | mês |  |  |  |  | 09 |  | GERAÇÃO COMERCIAL – 1ª UNIDADE |  |  |  |  |  | mês |  |  |  |  | 58 |  |
| DESVIO 2ª FASE |  |  |  |  |  |  | mês |  |  |  |  | 43 |  | GERAÇÃO COMERCIAL – 9ª UNIDADE |  |  |  |  |  | mês |  |  |  |  | 74 |  |
| 14. CUSTOS (x 103 R$) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUSTOS SÓCIO-AMBIENTAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTO TOTAL S/JDC |  |  |  | 1.890.950,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (R) RELOCAÇÕES |  |  |  |  |  | 81.645,91 |  |  |  |  |  |  |  | JUROS DURANTE A CONSTRUÇÃO |  |  |  | 420.358,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (C) COMPENSAÇÃO |  |  |  |  |  | 16.530,80 |  |  |  |  |  |  |  | CUSTO TOTAL C/JD |  |  |  | 2.311.308,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (E) PROGRAMAS AMBIENTAIS |  |  |  |  |  | 61.891,34 |  |  |  |  |  |  |  | CUSTO DE O + M |  |  |  | R$ 10,00/kW/ano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEIO AMBIENTE (R+C+E) |  |  |  |  |  | 160.068,04 |  |  |  |  |  |  |  | DATA DE REFERÊNCIA (MÊS/ANO) |  |  |  | #### Novembro/01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRAS CIVIS: |  |  |  |  |  | 662.447,42 |  |  |  |  |  |  |  | TAXA DE CÂMBIO (R$/US$) |  |  |  | 2,544 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS |  |  |  |  |  | 785.504,03 |  |  |  |  |  |  |  | RELAÇÃO CUSTO MA / CUSTO TOTAL S/JDC |  |  |  |  |  |  | 8,46 |  |  |  |  |  |
| CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  |  | 1.608.019,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUSTOS INDIRETOS |  |  |  |  |  | 282.931,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. ESTUDOS ENERGÉTICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUEDA BRUTA MÁXIMA |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  | m |  |  | ENERGIA FIRME |  |  |  | 587,30 |  |  |  | MW médios |  |  |  |  |
| POTÊNCIA DA USINA |  |  |  | 1.109,7 |  |  |  |  |  |  | MW |  |  | CUSTO ÍNDICE |  |  |  | 2126,32 |  |  |  | US$/kW |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTO DA ENERGIA GERADA |  |  |  | 22,7 |  |  |  | US$/MWh |  |  |  |  |
| 16. INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO DE INTERESSE RESTRITO A CENTRAL GERADORA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### LINHAS DE TRANSMISSÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ###### SUBESTAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Duas linhas com dois circuitos duplos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LOCALIZAÇÃO |  |  |  | A jusante da casa de força, margem direita. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Tensão: 525kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TIPO |  |  | Convencional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Extensão: 130Km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ESQUEMA DE MANOBRA |  |  |  |  | #### Barra dupla com disjuntor e meio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interligação com subestação de Imperatriz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CLASSE DE TENSÃO |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  | kV |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIMENSÕES APROXIMADAS |  |  |  |  | 280 x 300 |  |  |  |  |  |  |  | m |
| 17. IMPACTOS SÓCIO-AMBIENTAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POPULAÇÃO ATINGIDA (Nº DE HABITANTES) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FAMÍLIAS ATINGIDAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| URBANA: | 1.148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | URBANA: |  |  |  | 268 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RURAL: | 4.789 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RURAL: |  |  |  | 1.019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL: | 5.937 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL: |  |  |  | 1.287 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS AFETADOS: |  |  |  |  |  |  |  | 26 | Petroglífo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÁREAS PROTEGIDAS / PARQUES ESTADUAIS AFETADOS: |  |  |  |  |  |  |  | 01 | Monumento Natural das Árvores Fossilizadas (175 ha de inundação) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INUNDAÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE: 6.600 ha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMÓVEIS ATINGIDOS |  |  | URBANO: 301 (268 residências, 20 comerciais e 13 equipamentos públicos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RURAL: 909 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERFERÊNCIA EM EQUIPAMENTOS SOCIAIS E CULTURAIS RURAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 (2 igrejas e 9 escolas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERDA DE BENFEITORIAS RURAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.318 moradias, 398 currais e 1.450 km de cerca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OUTRAS ÁREAS DE RECREAÇÃO / LAZER AFETADAS: |  |  |  |  |  |  |  | 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Praias de Filadélfia, Babaçulândia, Palmeirante e Barra do Ouro; Cachoeira do São Romão, Ilha dos Botes e Balneários Praiolândia e Rio das Pedras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPACTOS NO SISTEMA VIÁRIO REGIONAL |  |  |  |  |  |  |  | EXTENSÃO: |  |  |  |  |  |  | 2,6 km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INUNDAÇÃO DE INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 portos de balsa e 1 atracadouro de barcos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OFERTA DE EMPREGOS TEMPORÁRIOS |  |  |  |  |  |  |  | DIRETOS: |  |  |  |  |  |  | 5.204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | INDIRETOS: |  |  |  |  |  |  | 15.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. IMPACTOS BIÓTICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESPÉCIES EM EXTINÇÃO AFETADAS: |  | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FAUNA: Macaco de ordem Primatis (Allouatta), cachorro-do-mato-vinagre, cachorro-do-mato-comum, guariba-preto (Alouatta caraya), saguis (Callithrix penicillata jordani), veado-campeiro, arara-azul-grande (Anodorhynchus hyacinthinus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. OBSERVAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° DE PROGRAMAS AMBIENTAIS: | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |