|  |  |  |  |  |  |  |  |  | FICHA DE INSPEÇÃO DA ESTAÇÃO HIDROLÓGICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTAÇÃO: |  | CURRALINHO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA INSPEÇÃO: |  |  |  |  |  |  | 13/02/2013 |  |  |  |
| CÓDIGO: |  | 49369000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LAT.: |  |  | 09° 43’ 18” S |  |  |  |  |  |  |  |  | RIO: |  |  |  |  | Rio São Francisco |  |  |  |  |  |
| TIPO: |  | FDPSQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LONG.: |  |  | 37° 36’ 13” W |  |  |  |  |  |  |  |  | BACIA: |  |  |  |  | Rio São Francisco |  |  |  |  |  |
| ACESSO: |  | X Fácil |  |  |  | □ Regular |  |  |  |  |  |  |  |  | □ Difícil |  |  |  |  |  | LIMPEZA: |  |  |  |  |  | X Boa |  |  |  |  | □ Regular |  |  | □ Ruim |  |  |
| EXPOSIÇÃO: |  | X Boa |  |  |  | □ Regular |  |  |  |  |  |  |  |  | □ Ruim |  |  |  |  |  | CONSERV.: |  |  |  |  |  | X Boa |  |  |  |  | □ Regular |  |  | □ Ruim |  |  |
| MATERIAL PERMANENTE DA ESTAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPAMENTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NUMERO DE REGISTRO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPAMENTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NUMERO DE REGISTRO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTAÇÃO PLUVIOMÉTRICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO DE CERCADO: |  |  |  |  |  | X Madeira |  |  |  |  |  | □ Metal |  |  |  |  |  |  |  | ESTADO: |  |  |  |  |  |  | X Bom |  |  |  |  | □ Regular |  |  | □ Ruim |  |  |
| PLUVIÔMETRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALTURA (cm): |  |  | 150 |  |  | No PROVETAS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | LEITURA: |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | HORA: |  |  | 09:00 |  |  |
| VAZAMENTOS: |  |  |  |  |  | □ Sim |  |  |  |  |  |  | X Não |  |  |  |  |  |  |  | NIVELAMENTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X Sim |  |  | □ Não |  |  |
| AMASSADURAS: |  |  |  |  |  | □ Sim |  |  |  |  |  |  | X Não |  |  |  |  |  |  |  | OBSTRUÇÕES: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ Sim |  |  | X Não |  |  |
| PLUVIÓGRAFO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALTURA (cm): |  |  |  |  |  | REGISTRO NO GRÁFICO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RELÓGIO: |  |  |  |  |  | □ Ok |  |  | □ Defeito |  |  |
| VAZAMENTOS: |  |  |  |  |  | □ Sim |  |  |  |  |  |  |  | □ Não |  |  |  |  |  |  | NIVELAMENTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ Sim |  |  | □ Não |  |  |
| AMASSADURAS: |  |  |  |  |  | □ Sim |  |  |  |  |  |  |  | □ Não |  |  |  |  |  |  | OBSTRUÇÕES: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ Sim |  |  | □ Não |  |  |
| LIMPEZA: |  | □ Boa |  |  |  | □ Regular |  |  |  |  |  |  |  | □ Ruim |  |  |  |  |  |  | SINFONADO COM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mm |  |  |
| HORA DE INSPEÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HORA DO GRÁFICO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □Atrasada |  |  |  |  |  | □Adiantada |  |  | □ Ok |  |  |
| ESTAÇÃO FLUVIOMÉTRICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LANCES DE RÉGUA (m): |  | □ 0/1 □ 1/2 X 2/3 X 3/4 X 4/5 X 5/6 X 6/7 X 7/8 X 8/9 X 9/10 X 10/11 X 11/12 X 12/13 X 13/14 □ 14/15 □ 15/16 □ 16/17 □ 17/18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FALTAM OS LANCES (m): |  | □ 0/1 X 1/2 □ 2/3 □ 3/4 □ 4/5 □ 5/6 □ 6/7 □ 7/8 □ 8/9 □ 9/10 □ 10/11 □ 11/12 □ 12/13 □ 13/14 X 14/15 □ 15/16 □ 16/17 □ 17/18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTABILID.: |  | X Boa |  |  |  | □ Regular |  |  |  |  | □ Ruim |  |  |  |  |  |  |  | Se ruim, quais lances: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LIMPEZA: |  | X Boa |  |  |  | □ Regular |  |  |  |  | □ Ruim |  |  |  |  |  |  |  | Se ruim, quais lances: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COTA NA INSPEÇÃO: |  |  |  |  |  | 2,67 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | HORA DA INSPEÇÃO: 10:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### REFERÊNCIAS DE NÍVEIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RN 01 | COTA: |  |  |  | 10554 | mm |  | #### RN 02 |  |  |  |  |  |  |  | COTA: |  |  |  |  |  | 12909 |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONSERV.: |  | X Boa |  |  |  | □ Regular |  |  |  |  | □ Ruim |  |  |  |  |  |  |  | ESTABILID.: |  |  |  |  |  |  | X Boa |  |  |  |  |  | □ Regular |  |  | □ Ruim |  |  |
| ### SEÇÃO DE MEDIÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACESSO: |  | X Bom |  |  |  |  | □ Regular |  |  | □ Ruim |  |  |  |  |  |  |  |  | TIPO DE MEDIÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X Guincho |  |  |  |  | □ Vau |  |  |

| MEDIÇÃO DE DESCARGA LÍQUIDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| METODOLOGIA: |  | Medição Convencional com Molinete Hidrométrico - Método Detalhado; e Medição com ADCP - mínimo de 4 travessias. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPAMENTOS UTILIZADOS: |  | - Molinete Newton HC Nº 22069 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - GPS de Navegação |  |  |  |  |  |
|  |  | - Guincho Fluviométrico e lastro de 30 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ADCP Rio Grande WorkHorse 1200 kHz (Teledyne RDI ®) |  |  |  |  |  |
|  |  | - Contador de Pulsos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Barco com Motor 25 HP |  |  |  |  |  |
| CRÍTICAS AO SERVIÇO REALIZADO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIÇÃO DE DESCARGA SÓLIDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| METODOLOGIA: |  | Amostragem por Integração Vertical e Penetração Vertical de Escavação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPAMENTOS UTILIZADOS: |  | - Amostrador de Sedimentos em Suspensão - AMS 8 - Saca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - GPS de Navegação |  |  |  |  |  |
|  |  | - Amostrador de Sedimento de Leito USBM 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Barco com Motor 25 HP |  |  |  |  |  |
|  |  | - Guincho Fluviométrico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÍTICAS AO SERVIÇO REALIZADO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUALIDADE DA ÁGUA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUAIS OS PARÂMETROS OBTIDOS? |  |  |  |  | □ pH |  | □ Temperatura |  |  |  | □ Oxigênio Dissolv. |  |  |  |  | □ Condutiv. Elétrica |  |  |
|  |  |  |  |  | Outros: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPAMENTOS UTILIZADOS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÍTICAS AO SERVIÇO REALIZADO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OUTRAS INFORMAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO OBSERVADOR: |  |  |  |  |  | ## Elmo Bezerra da Cruz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO: | □ Ótimo |  |  | X Bom |  |  |  | □ Regular |  | □ Fraco |  |  |  | PAGAMENTO (R$): 01 Salário Mínimo |  |  |  |  |
| PERÍODO: | JANEIRO/2013 |  |  |  |  |  |  |  | CADERNETAS RECOLHIDAS: |  |  |  |  |  |  |  | X Sim | □ Não |
| PLUVIOGRAMAS RECOLHIDOS: |  |  |  |  |  |  |  |  | BOLETINS RECOLHIDOS: |  |  |  |  |  | JANEIRO/2013 |  |  |  |
| EMPRESA EXECUTORA: |  |  |  |  | PETCON - Construção e Gerenciamento Ltda. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES: Estação operada pela PETCON. Feito nivelamento na seção de réguas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FISCAL RESPONSÁVEL: |  |  | Wilton Júnio Teixeira |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |