|  | FICHA DE NIVELAMENTO DE RÉGUA |  |
| --- | --- | --- |

RIO: SÃO FRANCISCO                      ESTAÇÃO: BELO MONTE                        CÓDIGO: 49385000

Nível D’água Antes: 3,46m Nível D’água Depois: 3,46 m Data: 12/01/2012 Hora: 16:35 Cota do Zero da Régua: Amplitude das réguas: 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 e 7/8

| Ponto | Ré | VANTE |  |  | Plano de Referência | Cota | Distância |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L - 3/4 | 3660 |  |  |  | 7660 | 4000 |  |
| NA |  |  | 3920 |  |  | 3740 |  |
| L – 4/5 |  |  | 3669 |  |  | 3991 |  |
| L - 5/6 |  |  | 2668 |  |  | 4992 |  |
| L – 6/7 |  |  | 1668 |  |  | 5992 |  |
| RN - 2 |  |  | 1501 |  |  | 6159 |  |
| BIS | 4630 |  |  |  | 10581 |  |  |
| L – 7/8 |  |  | 3588 |  |  | 6993 |  |
| RN - 1 |  |  | 650 |  |  | 9931 |  |

Observações: Corrigido o Lance 6/7