|  | FICHA DE NIVELAMENTO DE RÉGUA |  |
| --- | --- | --- |

RIO: SÃO FRANCISCO                      ESTAÇÃO: BELO MONTE                        CÓDIGO: 49385000

Nível D’água Antes: 3,58m Nível D’água Depois: 3,58 m Data: 19/03/2012 Hora: 14:00 Cota do Zero da Régua: Amplitude das réguas: 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 e 7/8

| Ponto | Ré | VANTE |  |  | Plano de Referência | Cota | Distância |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L - 3/4 | 3930 |  |  |  | 7930 | 4000 |  |
| NA |  |  | 4350 |  |  | 3580 |  |
| L – 4/5 |  |  | 3932 |  |  | 3998 |  |
| L - 5/6 |  |  | 2931 |  |  | 4999 |  |
| L – 6/7 |  |  | 1936 |  |  | 5994 |  |
| RN - 2 |  |  | 1764 |  |  | 6166 |  |
| BIS | 4620 |  |  |  | 10786 |  |  |
| L – 7/8 |  |  | 3789 |  |  | 6997 |  |
| RN - 1 |  |  | 852 |  |  | 9934 |  |

Observações: