|  | FICHA DE NIVELAMENTO DE RÉGUA |  |
| --- | --- | --- |

RIO: SÃO FRANCISCO                      ESTAÇÃO: BELO MONTE                        CÓDIGO: 49385000

Nível D’água Antes: 3,34 m Nível D’água Depois: 3,32 m Data: 26/06/2012 Hora: 13:00 Cota do Zero da Régua: Amplitude das réguas: 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 e 7/8

| Ponto | Ré | VANTE |  |  | Plano de Referência | Cota | Distância |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RN - 01 | 823 |  |  |  | 10754 | 9931 |  |
| L – 7/8 |  |  | 3760 |  |  | 6994 |  |
| RN - 02 |  |  | 4588 |  |  | 6166 |  |
| L - 6/7 |  |  | 4758 |  |  | 5996 |  |
| BIS | 1628 |  |  |  | 7624 |  |  |
| L – 5/6 |  |  | 2627 |  |  | 4997 |  |
| L – 4/5 |  |  | 3629 |  |  | 3995 |  |
| NA |  |  | 4303 |  |  | 3321 |  |
| L – 3/4 |  |  | 3623 |  |  | 4001 |  |
| CONTA NIVELAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |
| L – 3/4 | 3540 |  |  |  | 7540 | 4000 |  |
| NA |  |  | 4220 |  |  | 3320 |  |
| L – 4/5 |  |  | 3549 |  |  | 3991 |  |
| L – 5/6 |  |  | 2547 |  |  | 4993 |  |
| L – 6/7 |  |  | 1547 |  |  | 5993 |  |
| RN - 2 |  |  | 1378 |  |  | 6162 |  |
| BIS | 4500 |  |  |  | 10662 |  |  |
| L – 7/8 |  |  | 3663 |  |  | 6999 |  |
| RN - 01 |  |  | 728 |  |  | 9934 |  |

Observações:  A cota encontrada foi  3,34 , com uma diferença de 1,9cm,  a mesma foi corrigida para 3,32.