|  | FICHA DE NIVELAMENTO DE RÉGUA |  |
| --- | --- | --- |

RIO: SÃO FRANCISCO                      ESTAÇÃO: BELO MONTE                        CÓDIGO: 49385000

Nível D’água Antes: 1,95 m Nível D’água Depois: 1,95 m Data: 16/05/2013 Hora: 13:59 Cota do Zero da Régua: Amplitude das réguas: 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 e 7/8

| Ponto | Ré | VANTE |  |  | Plano de Referência | Cota | Distância |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RN - 01 | 208 |  |  |  | 10139 | 9931 |  |
| L – 7/8 |  |  | 3138 |  |  | 7001 |  |
| RN - 02 |  |  | 3968 |  |  | 6171 |  |
| L – 6/7 |  |  | 4135 |  |  | 6004 |  |
| BIS | 1033 |  |  |  | 7037 |  |  |
| L - 5/6 |  |  | 2036 |  |  | 5001 |  |
| L – 4/5 |  |  | 3032 |  |  | 4005 |  |
| L – 3/4 |  |  | 4037 |  |  | 3000 |  |
| BIS | 2660 | 566 |  |  | 5660 | 3000 |  |
| L – 2/3 |  |  | 3659 |  |  | 2001 |  |
| NA |  |  | 3710 |  |  | 1950 |  |

Observações:  Foi instalado o  lance1/3.

Foi realizado pintura em todas as estacas.

O RN-02 foi recuperado (foi recolocada a calota de alumínio, conforme consta no relatório fotográfico).