|  | FICHA DE NIVELAMENTO DE RÉGUA |  |
| --- | --- | --- |

RIO: SÃO FRANCISCO                      ESTAÇÃO: BELO MONTE                        CÓDIGO: 49385000

Nível D’água Antes: 2,31 m Nível D’água Depois: 2,31 m Data: 19/10/2013 Hora: 09:10 Cota do Zero da Régua: Amplitude das réguas: 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 e 7/8

| Ponto | Ré | VANTE |  |  | Plano de Referência | Cota | Distância |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/3 | 4130 |  |  |  | 7130 | 3000 |  |
| NA |  |  | 4820 |  |  | 2310 |  |
| L - 3/4 |  |  | 4130 |  |  | 3000 |  |
| L –4/5 |  |  | 3130 |  |  | 4000 |  |
| L – 5/6 |  |  | 2138 |  |  | 4992 |  |
| L - 6/7 |  |  | 1139 |  |  | 5991 |  |
| RN - 02 |  |  | 971 |  |  | 6159 |  |
| BIS | 4520 |  |  |  | 10679 |  |  |
| L – 7/8 |  |  | 3687 |  |  | 6992 |  |
| RN - 01 |  |  | 759 |  |  | 9920 |  |

Observações: Feito Nivelamento na seção de réguas.