|  | FICHA DE NIVELAMENTO DE RÉGUA |  |
| --- | --- | --- |

RIO: SÃO FRANCISCO                      ESTAÇÃO: CURRALINHO                        CÓDIGO: 49369000

Nível D’água Antes: 3,68 m Nível D’água Depois: 3,68 m Data: 12/10/2011 Hora: 16:45 Cota do Zero da Régua: Amplitude das réguas: 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8, 8/9, 9/10, 10/11, 11/12, 12/13 e 13/14m

| Ponto | Ré | VANTE |  |  | Plano de Referência | Cota | Distância |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L - 3/4 |  |  | 2870 |  | 6870 | 4000 |  |
| NA-ME |  |  | 3190 |  |  | 3680 |  |
| L – 4/5 |  |  | 2865 |  |  | 4005 |  |
| L – 5/6 |  |  | 1867 |  |  | 5003 |  |
| L– 6/7 |  |  | 864 |  |  | 6006 |  |
| BIS | 4941 |  |  |  | 10947 |  |  |
| L– 7/8 |  |  | 3944 |  |  | 7003 |  |
| L– 8/9 |  |  | 2947 |  |  | 8000 |  |
| L– 9/10 |  |  | 948 |  |  | 9999 |  |
| L – 10/11 |  |  | 949 |  |  | 9998 |  |
| BIS | 4270 |  |  |  | 14268 |  |  |
| RN – 1 |  |  | 3721 |  |  | 10547 |  |
| L – 11/12 |  |  | 3268 |  |  | 11000 |  |
| L – 12/13 |  |  | 2270 |  |  | 11998 |  |
| L – 13/14 |  |  | 1264 |  |  | 13005 |  |
| RN – 2 |  |  | 1364 |  |  | 12904 |  |

Observações: