|  | FICHA DE NIVELAMENTO DE RÉGUA |  |
| --- | --- | --- |

RIO: SÃO FRANCISCO                      ESTAÇÃO: CURRALINHO                        CÓDIGO: 49369000

Nível D’água Antes: 4,14 m Nível D’água Depois: 4,14 m Data: 16/03/2011 Hora: 16:30 Cota do Zero da Régua: Amplitude das réguas: 4/5, 5/6, 6/7, 7/8, 8/9, 9/10, 10/11, 11/12, 12/13 e 13/14m

| Ponto | Ré | VANTE |  |  | Plano de Referência | Cota | Distância |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L – 4/5 | 1795 |  |  |  | 6795 | 5000 |  |
| NA |  |  | 2655 |  |  | 4140 |  |
| L – 5/6 |  |  | 1797 |  |  | 4998 |  |
| L – 6/7 |  |  | 0795 |  |  | 6000 |  |
| BIS | 4755 |  |  |  | 10755 |  |  |
| L – 7/8 |  |  | 3753 |  |  | 7002 |  |
| L – 8/9 |  |  | 2755 |  |  | 8000 |  |
| L– 9/10 |  |  | 1755 |  |  | 9000 |  |
| L-10/11 |  |  | 0755 |  |  | 10000 |  |
| BIS | 3998 |  |  |  | 13998 |  |  |
| RN - 1 |  |  | 3443 |  |  | 10555 |  |
| L-11/12 |  |  | 3000 |  |  | 10998 |  |
| L-12/13 |  |  | 1998 |  |  | 12000 |  |
| L-13/14 |  |  | 0998 |  |  | 13000 |  |
| RN - 02 |  |  | 1092 |  |  | 12906 |  |

Observações: RN 02 foi cotado em 12906mm.