|  | ESTAÇÃO: PIRANHAS TIPO: FrDPSQ CÓDIGO: 49330000 RIO: SÃO FRANCISCO BACIA: RIO SÃO FRANCISCO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MUNÍCIPIO: PIRANHAS ESTADO: AL ÁREA DE DRENAGEM: 604.000 KM2 DRENAGEM GERAL: OCEANO ATLÂNTICO REDE HIDROMÉTRICA DA EMPRESA: AGÊNCIA NACIONAL DAS ÁGUAS - ANA ENTIDADE OPERADORA: SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL - CPRM |  |  |  |  |  |  |
| ESTAÇÃO |  | DATA DA INSTALAÇÃO | ENTIDADE | DATA DA REINSTALAÇÃO |  | ENTIDADE |
| FLUVIOMÉTRICA |  | 11/1926 | CPRM |  |  |  |
| FLUVIOGRÁFICA |  |  |  |  |  |  |
| SEDIMENTOMÉTRICA |  | 01/2005 | CPRM |  |  |  |
| QUALIDADE DAS ÁGUAS |  | 02/2002 | CPRM |  |  |  |
| TELEMETRIA ( SIVAM ) |  |  |  |  |  |  |
| REF. CARTOGRÁFICA: Coordenadas geográficas determinadas através de GPS de navegação GARMIN GPSMAP76. Sistema de projeção SAD69. LATITUDE: 09° 37’ 34,1” S LONGITUDE: 37° 45’ 22,7” W ALTITUDE: 130 m |  |  |  |  |  |  |
| LOCALIZAÇÃO: Margem esquerda do rio São Francisco, situada próxima ao centro de Piranhas – AL, a montante da orla. ACESSIBILIDADE: Chegando a parte antiga da cidade de Piranhas, às margens do Rio São Francisco, seguindo em direção a orla, dobrando a direita na praça em frente a praia e seguindo certa de 200 m em direção a montante. DESCRIÇÃO (INCLUINDO EQUIPAMENTOS E PROCESSOS E MEDIÇÕES) MIRA FLUVIOMÉTRICA: Consta inicialmente de doze (13) lances de réguas de alumínio, fixadas em estacas de madeira de lei, solidamente enterradas na margem esquerda e assim distribuídas: 0/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8, 8/9, 9/10, 10/11, 11/12, 12/14 e 14/15, m. SEGURANÇA DE NIVELAMENTO: RN 01 – COTA = 10394 mm. Calota de alumínio chumbada em bloco de concreto RN 02 – COTA = 13516 mm. Calota de aluminio chumbada em bloco de concreto. SEÇÃO DE MEDIÇÃO: Localizada 520 m a jusante do posto fluviométrico Piranhas, com distância de 400 m entre o PI e o PF. PROCESSO DE MEDIÇÃO: Medição convencional com molinete hidrométrico e guincho pelo método detalhado; e medição com ADCP (minímo de 4 travessias). POTAMOGRAFIA: O rio São Francisco percorre 2.900 km desde a sua nascente na Serra da Canastra até sua foz, nos municípios de Piaçabuçu – AL e Brejo Grande – SE. Percorre os Estados de Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Recebe vários afluentes em ambas as margens e deságua no Oceano Atlântico em Pontal da Barra. CONFORMAÇÃO EM PLANTA: Pouco sinuoso, com diversas quedas a montante e a jusante da seção. NATUREZA E INCLINAÇÃO DAS MARGENS: Margem de natureza arenosa e rochosa e de alta inclinação. NATUREZA DO LEITO: Leito de natureza arenosa com rochas. CONTROLE (TIPO): Largo COTA DE TRANSBORDAMENTO: A definir |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVADOR NOME: Maria José Clarindo da Silva PROFISSÃO: INSTRUÇÃO: GRATIFICAÇÃO: ENDEREÇO: Av. Antônio Rodrigues Pereira, 112. Piranhas – AL. DISTÂNCIA DA RESIDÊNCIA ATÉ A ESTAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |
| CROQUI |  |  |  |  |  |  |
| FOTO DA ESTAÇÃO FLUVIOMÉTRICA PIRANHAS RESPONSÁVEL: Wilton Junio Teixeira EM: 11/12/2010 |  |  |  |  |  |  |