|  | ESTAÇÃO: TRAIPU TIPO: FrDPSQ CÓDIGO: 49660000 RIO: SÃO FRANCISCO BACIA: RIO SÃO FRANCISCO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MUNÍCIPIO: TRAIPU ESTADO: AL ÁREA DE DRENAGEM: 622.600 KM2 DRENAGEM GERAL: OCEANO ATLÂNTICO REDE HIDROMÉTRICA DA EMPRESA: AGÊNCIA NACIONAL DAS ÁGUAS - ANA ENTIDADE OPERADORA: SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL - CPRM |  |  |  |  |  |  |
| ESTAÇÃO |  | DATA DA INSTALAÇÃO | ENTIDADE | DATA DA REINSTALAÇÃO |  | ENTIDADE |
| FLUVIOMÉTRICA |  | 11/1926 | CPRM |  |  |  |
| FLUVIOGRÁFICA |  | 11/1926 | CPRM |  |  |  |
| SEDIMENTOMÉTRICA |  | 02/1999 | CPRM |  |  |  |
| QUALIDADE DAS ÁGUAS |  | 06/1985 | CPRM |  |  |  |
| TELEMETRIA ( SIVAM ) |  |  |  |  |  |  |
| REF. CARTOGRÁFICA: Coordenadas geográficas determinadas através de GPS de navegação GARMIN GPSMAP76. Sistema de projeção SAD69. LATITUDE: 09° 58’ 18,6” S LONGITUDE: 37° 00’ 07,5” W ALTITUDE: 40 m |  |  |  |  |  |  |
| LOCALIZAÇÃO: Margem esquerda do rio São Francisco, situada próximo ao centro de Traipu – AL, a montante da orla. ACESSIBILIDADE: Deslocamento pela AL- 115 de 26 km de Arapiraca a Girau do Ponciano, entrando na AL 487 e deslocando-se mais 27 km até Traipu. DESCRIÇÃO (INCLUINDO EQUIPAMENTOS E PROCESSOS E MEDIÇÕES) MIRA FLUVIOMÉTRICA: Consta de seis (6) lances de réguas de alumínio, fixadas em estacas de madeira de lei, solidamente enterradas na margem esquerda e assim distribuídas: 0/2, 2/4, 4/6, 6/7, 7/9 e 9/11 m. SEGURANÇA DE NIVELAMENTO: RN 02 – COTA = 11395 mm. Calota de alumínio chumbada em bloco de concreto RN 05 – COTA = 14624 mm. Calota de aluminio chumbada em bloco de concreto. SEÇÃO DE MEDIÇÃO: Localizada aproximadamente 1,7 km a montante do posto fluviométrico Traipu, com distância de 794 m entre o PI e o PF. PROCESSO DE MEDIÇÃO: Medição convencional com molinete hidrométrico e guincho pelo método detalhado; e medição com ADCP (minímo de 4 travessias). POTAMOGRAFIA: O rio São Francisco percorre 2.900 km desde a sua nascente na Serra da Canastra até sua foz, nos municípios de Piaçabuçu – AL e Brejo Grande – SE. Percorre os Estados de Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Recebe vários afluentes em ambas as margens e deságua no Oceano Atlântico em Pontal da Barra. CONFORMAÇÃO EM PLANTA: Pouco sinuoso, com grande trechos retos e corre no sentido sudeste. NATUREZA E INCLINAÇÃO DAS MARGENS: Margem de natureza arenosa com rochas, inclinação acentuada na margem esquerda e suave na margem direita. NATUREZA DO LEITO: Leito de natureza arenosa. CONTROLE (TIPO): Largo-natural COTA DE TRANSBORDAMENTO: A definir |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVADOR NOME: Genivaldo Damasceno Santos PROFISSÃO: Pedreiro INSTRUÇÃO: Primário GRATIFICAÇÃO: ENDEREÇO: Rua do Sol, nº 60 DISTÂNCIA DA RESIDÊNCIA ATÉ A ESTAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |
| CROQUI |  |  |  |  |  |  |
| FOTO DA ESTAÇÃO FLUVIOMÉTRICA TRAIPU RESPONSÁVEL: Wilton Junio Teixeira EM: 14/12/2010 |  |  |  |  |  |  |