|  | ESTAÇÃO: PENEDO TIPO: FrDPSQ CÓDIGO: 49740000 RIO: SÃO FRANCISCO BACIA: RIO SÃO FRANCISCO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MUNÍCIPIO: PENEDO ESTADO: AL ÁREA DE DRENAGEM: 625.600 KM2 DRENAGEM GERAL: OCEANO ATLÂNTICO REDE HIDROMÉTRICA DA EMPRESA: COMPANHIA HIDRELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF ENTIDADE OPERADORA: PETCON – PLANEJAMENTO EM TRANSPORTE E CONSULTORIA LTDA |  |  |  |  |  |  |
| ESTAÇÃO |  | DATA DA INSTALAÇÃO | ENTIDADE | DATA DA REINSTALAÇÃO |  | ENTIDADE |
| FLUVIOMÉTRICA |  | 10/1926 | CHESF |  |  |  |
| FLUVIOGRÁFICA |  |  |  |  |  |  |
| SEDIMENTOMÉTRICA |  |  |  |  |  |  |
| QUALIDADE DAS ÁGUAS |  |  |  |  |  |  |
| TELEMETRIA ( SIVAM ) |  |  |  |  |  |  |
| REF. CARTOGRÁFICA: Coordenadas geográficas determinadas através de GPS de navegação GARMIN GPSMAP76. Sistema de projeção SAD69. LATITUDE: 10° 17’ 23,6” S LONGITUDE: 36° 35’ 11,1” W ALTITUDE: 28 m |  |  |  |  |  |  |
| LOCALIZAÇÃO: Margem esquerda do rio São Francisco, situada próxima ao centro de Penedo – AL, a jusante da balsa. ACESSIBILIDADE: Chegando a Penedo via balsa, entrada na 2ª rua a esquerda, passando em frente ao Hotel São Francisco. Ao final da rua, segue-se em frente por viela, entrando na 1a a esquerda, descendo o terreno até a Rocheira. DESCRIÇÃO (INCLUINDO EQUIPAMENTOS E PROCESSOS E MEDIÇÕES) MIRA FLUVIOMÉTRICA: Consta inicialmente de quatro (4) lances de réguas de alumínio, fixadas em estacas de madeira de lei, solidamente enterradas na margem esquerda e assim distribuídas: 1/3, 3/5, 5/6 e 6/8 m. SEGURANÇA DE NIVELAMENTO: RN 06 – COTA = 5225 mm. Calota de alumínio chumbada em bloco de concreto RN 07 – COTA = 7310 mm. Calota de alumínio chumbada em bloco de concreto SEÇÃO DE MEDIÇÃO: Localizada 2,3 km a jusante do posto fluviométrico Penedo, com distância de 1.014 m entre o PI e o PF. PROCESSO DE MEDIÇÃO: Medição convencional com molinete hidrométrico e guincho pelo método detalhado; e medição com ADCP (mínimo de 4 travessias). POTAMOGRAFIA: O rio São Francisco percorre 2.900 km desde a sua nascente na Serra da Canastra até sua foz, nos municípios de Piaçabuçu – AL e Brejo Grande – SE. Percorre os Estados de Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Recebe vários afluentes em ambas as margens e deságua no Oceano Atlântico em Pontal da Barra. CONFORMAÇÃO EM PLANTA: Pouco sinuoso, com grande trechos retos e corre no sentido sudeste. NATUREZA E INCLINAÇÃO DAS MARGENS: Margem de natureza rochosa com inclinação acentuada. NATUREZA DO LEITO: Leito de natureza rochosa. CONTROLE (TIPO): Rápido-natural COTA DE TRANSBORDAMENTO: A definir |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVADOR NOME: Verônica Augusta Peixoto Tenório PROFISSÃO: Funcionária Pública INSTRUÇÃO: Alfabetizada GRATIFICAÇÃO: ENDEREÇO: Rua Fernando Peixoto, 632 - Centro DISTÂNCIA DA RESIDÊNCIA ATÉ A ESTAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |
| CROQUI |  |  |  |  |  |  |
| FOTO DA ESTAÇÃO FLUVIOMÉTRICA PENEDO RESPONSÁVEL: Wilton Junio Teixeira EM: 16/12/2010 |  |  |  |  |  |  |