|  | ESTAÇÃO: CURRALINHO TIPO: FDPSQ CÓDIGO: 00937041 RIO: SÃO FRANCISCO BACIA: RIO SÃO FRANCISCO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MUNÍCIPIO: POÇO REDONDO ESTADO: SE REDE HIDROMÉTRICA DA EMPRESA: COMPANHIA HIDRELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF ENTIDADE OPERADORA: PETCON – PLANEJAMENTO EM TRANSPORTE E CONSULTORIA LTDA |  |  |  |  |  |  |
| ESTAÇÃO |  | DATA DA INSTALAÇÃO | ENTIDADE | DATA DA REINSTALAÇÃO |  | ENTIDADE |
| PLUVIOMÉTRICA |  | 01/2009 | CHESF |  |  |  |
| FLUVIOMÉTRICA |  | 01/2009 | CHESF |  |  |  |
| SEDIMENTOMÉTRICA |  |  |  |  |  |  |
| QUALIDADE DAS ÁGUAS |  |  |  |  |  |  |
| TELEMETRIA ( SIVAM ) |  |  |  |  |  |  |
| REF. CARTOGRÁFICA: Coordenadas geográficas determinadas através de GPS de navegação GARMIN GPSMAP76. Sistema de projeção SAD69. LATITUDE: 09° 43’ 24” S LONGITUDE: 37° 36’ 14” W ALTITUDE: 20 m |  |  |  |  |  |  |
| LOCALIZAÇÃO: Margem direita do rio São Francisco, situada a cerca de 11km de Poço Redondo - SE, na localidade de Curralinho - SE. ACESSIBILIDADE: Saindo de Canindé via rodoviária, entrada na 1ª rua a esquerda em Poço Redondo, seguindo pela esquerda até a localidade de Curralinho. DESCRIÇÃO (INCLUINDO EQUIPAMENTOS E PROCESSOS E MEDIÇÕES) MIRA FLUVIOMÉTRICA: Consta de treze (14) lances de réguas de alumínio, fixadas em estacas de madeira de lei, solidamente enterradas na margem esquerda e assim distribuídas: 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8, 8/9, 9/10, 10/11, 11/12, 12/13, 13/14, 14/15 m. SEGURANÇA DE NIVELAMENTO: RN 01 – COTA = 10554 mm. Calota de alumínio chumbada em bloco de concreto RN 02 – COTA = 12909 mm. Calota de aluminio chumbada em bloco de concreto. SEÇÃO DE MEDIÇÃO: Localizada em frente ao posto fluviométrico Belo Monte, com distância de 750 m entre o PI e o PF. PROCESSO DE MEDIÇÃO: Medição convencional com molinete hidrométrico e guincho pelo método detalhado; e medição com ADCP (mínimo de 4 travessias). POTAMOGRAFIA: O rio São Francisco percorre 2.900 km desde a sua nascente na Serra da Canastra até sua foz, nos municípios de Piaçabuçu – AL e Brejo Grande – SE. Percorre os Estados de Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Recebe vários afluentes em ambas as margens e deságua no Oceano Atlântico em Pontal da Barra. CONFORMAÇÃO EM PLANTA: Trecho retilíneo NATUREZA E INCLINAÇÃO DAS MARGENS: Margem de natureza argilo-arenosa com inclinação suave. NATUREZA DO LEITO: Leito de natureza arenosa. CONTROLE (TIPO): Largo-natural COTA DE TRANSBORDAMENTO: A definir |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVADOR NOME: Elmo Bezerra da Cruz PROFISSÃO: Dono de bar / Pescador INSTRUÇÃO: Alfabetizado GRATIFICAÇÃO: 1 salário mínimo / mês ENDEREÇO: DISTÂNCIA DA RESIDÊNCIA ATÉ A ESTAÇÃO: 410 metros |  |  |  |  |  |  |
| CROQUI |  |  |  |  |  |  |
| FOTO DA ESTAÇÃO PLUVIOMÉTRICA CURRALINHO RESPONSÁVEL: Wilton Junio Teixeira EM: 16/03/2011 |  |  |  |  |  |  |