|  | ESTAÇÃO: BELO MONTE TIPO: FDP CÓDIGO: 00937042 RIO: SÃO FRANCISCO BACIA: RIO SÃO FRANCISCO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MUNÍCIPIO: BELO MONTE ESTADO: AL REDE HIDROMÉTRICA DA EMPRESA: COMPANHIA HIDRELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF ENTIDADE OPERADORA: PETCON – PLANEJAMENTO EM TRANSPORTE E CONSULTORIA LTDA |  |  |  |  |  |  |
| ESTAÇÃO |  | DATA DA INSTALAÇÃO | ENTIDADE | DATA DA REINSTALAÇÃO |  | ENTIDADE |
| PLUVIOMÉTRICA |  |  |  |  |  |  |
| FLUVIOMÉTRICA |  | 11/1977 | CHESF |  |  |  |
| SEDIMENTOMÉTRICA |  |  |  |  |  |  |
| QUALIDADE DAS ÁGUAS |  |  |  |  |  |  |
| TELEMETRIA ( SIVAM ) |  |  |  |  |  |  |
| REF. CARTOGRÁFICA: Coordenadas geográficas determinadas através de GPS de navegação GARMIN GPSMAP76. Sistema de projeção SAD69. LATITUDE: 09° 49’ 44” S LONGITUDE: 37° 16’ 46” W ALTITUDE: 12 m |  |  |  |  |  |  |
| LOCALIZAÇÃO: Margem esquerda do rio São Francisco, próximo a quiosques instalados na praia e a delegacia de polícia, na cidade de Belo Monte. ACESSIBILIDADE: A partir do centro da cidade de Belo Monte, seguindo até a margem do rio. Localizada entre os quiosques e a delegacia de polícia. DESCRIÇÃO (INCLUINDO EQUIPAMENTOS E PROCESSOS E MEDIÇÕES) MIRA FLUVIOMÉTRICA: Consta de cinco (05) lances de réguas de alumínio, fixadas em estacas de madeira de lei, solidamente enterradas na margem esquerda e assim distribuídas: 2/4, 4/5, 5/6, 6/7 e 7/8m. SEGURANÇA DE NIVELAMENTO: RN 01 – COTA = 9931 mm. Calota de alumínio chumbada em bloco de concreto RN 02 – COTA = 6165 mm. Calota de aluminio chumbada em bloco de concreto. PROCESSO DE MEDIÇÃO: Medição convencional com molinete hidrométrico e guincho pelo método detalhado; e medição com ADCP (mínimo de 4 travessias). POTAMOGRAFIA: O rio São Francisco percorre 2.900 km desde a sua nascente na Serra da Canastra até sua foz, nos municípios de Piaçabuçu – AL e Brejo Grande – SE. Percorre os Estados de Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Recebe vários afluentes em ambas as margens e deságua no Oceano Atlântico em Pontal da Barra. CONFORMAÇÃO EM PLANTA: Trecho retilineo NATUREZA E INCLINAÇÃO DAS MARGENS: Margem de natureza argilo-arenosa e de média inclinação. NATUREZA DO LEITO: Leito de natureza arenosa com presença de rochas. CONTROLE (TIPO): Largo-natural COTA DE TRANSBORDAMENTO: A definir |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVADOR NOME: Nivia Maria Goes Vieira PROFISSÃO: Dona de casa INSTRUÇÃO: Alfabetizada GRATIFICAÇÃO: 1 salário mínimo / mês ENDEREÇO: Rua da Matriz s/n (Próximo a Igreja Matriz). Belo Monte – AL. |  |  |  |  |  |  |
| CROQUI |  |  |  |  |  |  |
| FOTO DA ESTAÇÃO PLUVIOMÉTRICA BELO MONTE RESPONSÁVEL: Wilton Junio Teixeira EM: 18/08/2012 |  |  |  |  |  |  |