|  | ESTAÇÃO: PIAÇABUÇU TIPO: FrDPSQ CÓDIGO: 01036007 RIO: SÃO FRANCISCO BACIA: RIO SÃO FRANCISCO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MUNÍCIPIO: PIAÇABUÇU ESTADO: AL REDE HIDROMÉTRICA DA EMPRESA: COMPANHIA HIDRELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF ENTIDADE OPERADORA: PETCON – PLANEJAMENTO EM TRANSPORTE E CONSULTORIA LTDA |  |  |  |  |  |  |
| ESTAÇÃO |  | DATA DA INSTALAÇÃO | ENTIDADE | DATA DA REINSTALAÇÃO |  | ENTIDADE |
| PLUVIOMÉTRICA |  |  |  |  |  |  |
| FLUVIOMÉTRICA |  | 04/1927 | CHESF |  |  |  |
| SEDIMENTOMÉTRICA |  |  |  |  |  |  |
| QUALIDADE DAS ÁGUAS |  |  |  |  |  |  |
| TELEMETRIA ( SIVAM ) |  |  |  |  |  |  |
| REF. CARTOGRÁFICA: Coordenadas geográficas determinadas através de GPS de navegação GARMIN GPSMAP76. Sistema de projeção SAD69. LATITUDE: 10° 24’ 00” S LONGITUDE: 37° 26’ 30” W ALTITUDE: 15 m |  |  |  |  |  |  |
| LOCALIZAÇÃO: Margem esquerda do rio São Francisco, na localidade denominada Barranca. ACESSIBILIDADE: Partindo de Piaçabuçu em direção a Penedo, aproximadamente a 3 km virar na placa indicando passeio de barco seguindo em frente até as margens do rio São Francisco. DESCRIÇÃO (INCLUINDO EQUIPAMENTOS E PROCESSOS E MEDIÇÕES) MIRA FLUVIOMÉTRICA: Consta de quatro (4) lances de réguas de alumínio, fixadas em estacas de madeira de lei, solidamente enterradas na margem esquerda e assim distribuídas: 3/4, 4/5, 5/6 e 6/8 m. SEGURANÇA DE NIVELAMENTO: RN 01 – COTA = 7621 mm. Calota de alumínio chumbada em bloco de concreto. SEÇÃO DE MEDIÇÃO: Localizada 1.600 m a montante do posto fluviométrico Piaçabuçu. Seção de medição é cortada por ilha, apresentando assim dois (2) PIs e PFs. Distância de 1.127 m entre o PI-1 e o PF-1 (M.E. – ILHA); e 360 m entre o PI-2 e o PF-2 (ILHA – M.D.). PROCESSO DE MEDIÇÃO: Medição convencional com molinete hidrométrico e guincho pelo método detalhado; e medição com ADCP (6 travessias, sendo 2 a cada 2 horas). POTAMOGRAFIA: O rio São Francisco percorre 2.900 km desde a sua nascente na Serra da Canastra até sua foz, nos municípios de Piaçabuçu – AL e Brejo Grande – SE. Percorre os Estados de Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Recebe vários afluentes em ambas as margens e deságua no Oceano Atlântico em Pontal da Barra. CONFORMAÇÃO EM PLANTA: Trecho retilíneo. NATUREZA E INCLINAÇÃO DAS MARGENS: Margem de natureza arenosa e de baixa inclinação. NATUREZA DO LEITO: Leito de natureza arenosa. CONTROLE (TIPO): Largo-natural COTA DE TRANSBORDAMENTO: A definir. |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVADOR NOME: Gerlaine Caetano Santosa PROFISSÃO: Dona de bar INSTRUÇÃO: Alfabetizada GRATIFICAÇÃO: 1 salário mínimo / mês ENDEREÇO: PV Sudene, s/n. Zona Rural. Piaçabuçu – AL. DISTÂNCIA DA RESIDÊNCIA ATÉ A ESTAÇÃO: 8 metros |  |  |  |  |  |  |
| CROQUI |  |  |  |  |  |  |
| FOTO DA ESTAÇÃO PLUVIOMÉTRICA PIAÇABUÇU RESPONSÁVEL: Wilton Junio Teixeira EM: 28/03/2010 |  |  |  |  |  |  |