|  | ESTAÇÃO: PROPRIÁ TIPO: FrDPSQ CÓDIGO: 01036048 RIO: SÃO FRANCISCO BACIA: RIO SÃO FRANCISCO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MUNÍCIPIO: PROPRIÁ ESTADO: SE REDE HIDROMÉTRICA DA EMPRESA: AGÊNCIA NACIONAL DAS ÁGUAS - ANA ENTIDADE OPERADORA: SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL - CPRM |  |  |  |  |  |  |
| ESTAÇÃO |  | DATA DA INSTALAÇÃO | ENTIDADE | DATA DA REINSTALAÇÃO |  | ENTIDADE |
| PLUVIOMÉTRICA |  |  | CPRM |  |  |  |
| FLUVIOMÉTRICA |  | 12/1926 | CPRM |  |  |  |
| SEDIMENTOMÉTRICA |  | 02/2000 | CPRM |  |  |  |
| QUALIDADE DAS ÁGUAS |  | 02/1981 | CPRM |  |  |  |
| TELEMETRIA ( SIVAM ) |  |  |  |  |  |  |
| REF. CARTOGRÁFICA: Coordenadas geográficas determinadas através de GPS de navegação GARMIN GPSMAP76. Sistema de projeção SAD69. LATITUDE: 10° 12’ 55.4” S LONGITUDE: 36° 49’ 16.6” S ALTITUDE: |  |  |  |  |  |  |
| LOCALIZAÇÃO: Margem direita do rio São Francisco, situada próxima ao centro de Propriá – SE, a aproximadamente 100 m a montante da ponte que liga Sergipe a Alagoas, na BR-101. ACESSIBILIDADE: DESCRIÇÃO (INCLUINDO EQUIPAMENTOS E PROCESSOS E MEDIÇÕES) MIRA FLUVIOMÉTRICA: Consta de oito (8) lances de réguas de alumínio, fixadas em estacas de madeira de lei, solidamente enterradas na margem esquerda e assim distribuídas:0/1, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 e 7/8 m. SEGURANÇA DE NIVELAMENTO: RN 10 – COTA = 6882 mm. Calota de alumínio chumbada em bloco de concreto RN 11 – COTA = 8230 mm. Calota de aluminio chumbada em bloco de concreto. SEÇÃO DE MEDIÇÃO: Localizada aproximadamente 650 m a jusante do posto fluviométrico Propriá, com distância de 875 m entre o PI e o PF. PROCESSO DE MEDIÇÃO: Medição convencional com molinete hidrométrico e guincho pelo método detalhado; e medição com ADCP (minímo de 4 travessias). POTAMOGRAFIA: O rio São Francisco percorre 2.900 km desde a sua nascente na Serra da Canastra até sua foz, nos municípios de Piaçabuçu – AL e Brejo Grande – SE. Percorre os Estados de Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Recebe vários afluentes em ambas as margens e deságua no Oceano Atlântico em Pontal da Barra. CONFORMAÇÃO EM PLANTA: Retilínea com ilhas a montante NATUREZA E INCLINAÇÃO DAS MARGENS: Margem de natureza arenosa com rochas e inclinação suave. NATUREZA DO LEITO: Leito de natureza arenosa. CONTROLE (TIPO): Largo-natural COTA DE TRANSBORDAMENTO: A definir |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVADOR NOME: Maria Elda dos Santos Silva PROFISSÃO: INSTRUÇÃO: GRATIFICAÇÃO: ENDEREÇO: Rua do América - 01, 1123. Propriá – SE. DISTÂNCIA DA RESIDÊNCIA ATÉ A ESTAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |
| CROQUI |  |  |  |  |  |  |
| FOTO DA ESTAÇÃO PLUVIOMÉTRICA PROPRIÁ RESPONSÁVEL: EM: |  |  |  |  |  |  |