Transporte de Sedimentos

A análise da amostra coletada no dia 20/12/2011, na estação Propriá, apresentou 5,527  mg/L de concentração de sólidos em suspensão.

Na amostragem de sedimentos em suspensão utilizou-se o método de integração vertical com verticais posicionadas a igual incremento de largura.

Com base nos dados obtidos nas medições de descarga líquida e concentração de sedimentos em suspensão, o valor de descarga sólida em suspensão foi o seguinte:

Qss = 0,0864*Q*Css

Qss = 0,0864*2521,73*5,527

Qss = 1204,209 t/dia

onde:

Qss = descarga sólida ou fluxo de sedimentos em suspensão (t/dia);

Q = descarga líquida ou vazão (m³/s);

Css = concentração de sedimentos em suspensão (mg/L).