Transporte de Sedimentos

A análise da amostra coletada no dia 21/03/2013, na estação Traipu, apresentou 0,161 mg/L de concentração de sólidos em suspensão.

Na amostragem de sedimentos em suspensão utilizou-se o método de integração vertical com verticais posicionadas a igual incremento de largura.

Com base nos dados obtidos nas medições de descarga líquida e concentração de sedimentos em suspensão, o valor de descarga sólida em suspensão foi o seguinte:

Qss = 0,0864*Q*Css

Qss = 0,0864*1473,93*0,161

Qss = 20,50 t/dia

onde:

Qss = descarga sólida ou fluxo de sedimentos em suspensão (t/dia);

Q = descarga líquida ou vazão (m³/s);

Css = concentração de sedimentos em suspensão (mg/L).