Data Emissão: 25/11/2009

###### DADOS DO CLIENTE

Cliente: Mineração Rio do Norte S/A

CNPJ/CPF: 04.932.216/0001-46

Solicitante: Mychelle Sarah

Endereço: Rua Rio Amazonas , s/n° - Cidade: Oriximiná - Bairro: Porto Trombetas - UF: PA - CEP: 68.275-000 - Caixa Postal:

Proposta Comercial Nº: 345/2009

OBJETIVO

Ensaios Laboratoriais Sem Comparativo.

#### DADOS DA AMOSTRA

Projeto Cliente: ---

Identificação TASQA: 18652/2009-1.0

Identificação Cliente: CAT (CATTANI)

Estado Físico: Líquida

Responsável pela Coleta: Solicitante - Responsável pelo Transporte: Transportadora

Dt Coleta: 11/11/2009 15:25 - Dt Recebimento: 16/11/2009 12:30

Análises VOC

Dt Preparação: 19/11/2009 - Dt Análise: 19/11/2009

Análises Regulares

Dt Início: 16/11/2009 - Dt Término: 25/11/2009

RESULTADOS:

Encontra(m)-se na(s) Tabela(s) da(s) página(s) seguinte(s) e refere-se exclusivamente à amostra analisada.

>>> Os resultados da amostra a seguir não fazem parte do escopo de acreditação deste Laboratório <<<

| Amostra: 18652/2009-1.0 BTEX |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parâmetro | [CAS] | Unidade | Resultados(3) | Incerteza Expandida(2) | LQ(1) | Método |
| Benzeno | [71-43-2] | µg/L | < LQ | ND | 2 | EPA 8260 B |
| Etilbenzeno | [100-41-4] | µg/L | < LQ | ND | 2 | EPA 8260 B |
| m + p-Xileno | [108-38-3] [106-42-3] | µg/L | < LQ | ND | 2 | EPA 8260 B |
| o-Xileno | [95-47-6] | µg/L | < LQ | ND | 2 | EPA 8260 B |
| Tolueno | [108-88-3] | µg/L | < LQ | ND | 4 | EPA 8260 B |

| Traçador (Surrogate) - Recuperação na Amostra (%) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parâmetro | Resultado da recuperação (%) (5) | Faixa aceitável de recuperação (%) |
| 4-Bromofluorbenzeno (VOC) | 74 | 70 - 130 |

| Amostra: 18652/2009-1.0 TPH (EPA 8015)-{L} |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parâmetro | [CAS] | Unidade | Resultados(3) | Incerteza Expandida(2) | LQ(1) | Método |
| Decano (C10) | [124-18-5] | µg/L | < LQ | ND | 1 | EPA 8015 D |
| Docosano (C22) | [629-97-0] | µg/L | < LQ | ND | 1 | EPA 8015 D |
| Dodecano (C12) | [112-40-3] | µg/L | < LQ | ND | 1 | EPA 8015 D |
| Dotriacontano (C32) | [544-85-4] | µg/L | < LQ | ND | 1 | EPA 8015 D |
| Eicosano (C20) | [112-95-8] | µg/L | < LQ | ND | 1 | EPA 8015 D |
| Fitano (C20) | [638-36-8] | µg/L | < LQ | ND | 1 | EPA 8015 D |
| Heneicosano (C21) | [629-94-7] | µg/L | < LQ | ND | 1 | EPA 8015 D |
| Hentriacontano (C31) | [630-04-6] | µg/L | < LQ | ND | 1 | EPA 8015 D |
| Heptacosano (C27) | [593-49-7] | µg/L | < LQ | ND | 1 | EPA 8015 D |
| Heptadecano (C17) | [629-79-7] | µg/L | < LQ | ND | 1 | EPA 8015 D |
| Heptatriacontano (C37) | [7194-84-5] | µg/L | < LQ | ND | 1 | EPA 8015 D |
| Hexacosano (C26) | [630-01-3] | µg/L | < LQ | ND | 1 | EPA 8015 D |
| Hexadecano (C16) | [544-76-3] | µg/L | < LQ | ND | 1 | EPA 8015 D |
| Hexatriacontano (C36) | [630-06-8] | µg/L | < LQ | ND | 1 | EPA 8015 D |
| Nonacosano (C29) | [630-03-5] | µg/L | < LQ | ND | 1 | EPA 8015 D |
| Nonadecano (C19) | [629-92-5] | µg/L | < LQ | ND | 1 | EPA 8015 D |
| Nonano (C9) | [111-84-2] | µg/L | 615 | ND | 1 | EPA 8015 D |
| Nonatriacontano (C39) | [7194-86-7] | µg/L | < LQ | ND | 1 | EPA 8015 D |
| Octacosano (C28) | [630-02-4] | µg/L | < LQ | ND | 1 | EPA 8015 D |
| Octadecano (C18) | [593-45-3] | µg/L | 6,53 | ND | 1 | EPA 8015 D |
| Octano (C8) | [111-65-9] | µg/L | < LQ | ND | 1 | EPA 8015 D |
| Octatriacontano (C38) | [7194-85-6] | µg/L | < LQ | ND | 1 | EPA 8015 D |
| Pentacosano (C25) | [629-99-2] | µg/L | < LQ | ND | 1 | EPA 8015 D |
| Pentadecano (C15) | [629-62-9] | µg/L | < LQ | ND | 1 | EPA 8015 D |
| Pentatriacontano (C35) | [630-07-9] | µg/L | < LQ | ND | 1 | EPA 8015 D |
| Pristano (C19) | [1921-70-6] | µg/L | < LQ | ND | 1 | EPA 8015 D |
| Tetracontano (C40) | [4181-95-7] | µg/L | < LQ | ND | 1 | EPA 8015 D |
| Tetracosano (C24) | [646-31-1] | µg/L | < LQ | ND | 1 | EPA 8015 D |
| Tetradecano (C14) | [629-59-4] | µg/L | < LQ | ND | 1 | EPA 8015 D |
| Tetratriacontano (C34) | [14167-59-0] | µg/L | < LQ | ND | 1 | EPA 8015 D |
| Triacontano (C30) | [638-68-6] | µg/L | < LQ | ND | 1 | EPA 8015 D |
| Tricosano (C23) | [638-67-5] | µg/L | < LQ | ND | 1 | EPA 8015 D |
| Tridecano (C13) | [629-50-5] | µg/L | < LQ | ND | 1 | EPA 8015 D |
| Tritriacontano (C33) | [630-05-7] | µg/L | < LQ | ND | 1 | EPA 8015 D |
| Undecano (C11) | [1120-21-4] | µg/L | < LQ | ND | 1 | EPA 8015 D |

| Traçador (Surrogate) - Recuperação na Amostra (%) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parâmetro | Resultado da recuperação (%) (5) | Faixa aceitável de recuperação (%) |
| 2-Fluorbifenil (TPH D) | 88 | 70 - 130 |

| Amostra: 18652/2009-1.0 TPH (EPA 8015)-{L}-Totais |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parâmetro | [CAS] | Unidade | Resultados(3) | Incerteza Expandida(2) | LQ(1) | Método |
| Mistura Complexa Não Resolvida (UCM) | --- | µg/L | 2118 | ND | --- | EPA 8015 D |
| n-Alcanos | --- | µg/L | 621 | ND | 1 | EPA 8015 D |
| TPH Total | --- | µg/L | 2739 | ND | 1 | EPA 8015 D |

CONTROLE DE QUALIDADE ANALÍTICO

| TPH (EPA 8015)-{L} 57570/2009-10 - Branco TPH (EPA 8015)-{L} |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parâmetro | [CAS] | Unidade | Branco (3) |
| Decano (C10) | [124-18-5] | µg/L | < LQ |
| Docosano (C22) | [629-97-0] | µg/L | < LQ |
| Dodecano (C12) | [112-40-3] | µg/L | < LQ |
| Dotriacontano (C32) | [544-85-4] | µg/L | < LQ |
| Eicosano (C20) | [112-95-8] | µg/L | < LQ |
| Fitano (C20) | [638-36-8] | µg/L | < LQ |
| Heneicosano (C21) | [629-94-7] | µg/L | < LQ |
| Hentriacontano (C31) | [630-04-6] | µg/L | < LQ |
| Heptacosano (C27) | [593-49-7] | µg/L | < LQ |
| Heptadecano (C17) | [629-79-7] | µg/L | < LQ |
| Heptatriacontano (C37) | [7194-84-5] | µg/L | < LQ |
| Hexacosano (C26) | [630-01-3] | µg/L | < LQ |
| Hexadecano (C16) | [544-76-3] | µg/L | < LQ |
| Hexatriacontano (C36) | [630-06-8] | µg/L | < LQ |
| Nonacosano (C29) | [630-03-5] | µg/L | < LQ |
| Nonadecano (C19) | [629-92-5] | µg/L | < LQ |
| Nonano (C9) | [111-84-2] | µg/L | < LQ |
| Octacosano (C28) | [630-02-4] | µg/L | < LQ |
| Octadecano (C18) | [593-45-3] | µg/L | < LQ |
| Octano (C8) | [111-65-9] | µg/L | < LQ |
| Octatriacontano (C38) | [7194-85-6] | µg/L | < LQ |
| Pentacosano (C25) | [629-99-2] | µg/L | < LQ |
| Pentadecano (C15) | [629-62-9] | µg/L | < LQ |
| Pentatriacontano (C35) | [630-07-9] | µg/L | < LQ |
| Pristano (C19) | [1921-70-6] | µg/L | < LQ |
| Tetracontano (C40) | [4181-95-7] | µg/L | < LQ |
| Tetracosano (C24) | [646-31-1] | µg/L | < LQ |
| Tetradecano (C14) | [629-59-4] | µg/L | < LQ |
| Tetratriacontano (C34) | [14167-59-0] | µg/L | < LQ |
| Triacontano (C30) | [638-68-6] | µg/L | < LQ |
| Tricosano (C23) | [638-67-5] | µg/L | < LQ |
| Tridecano (C13) | [629-50-5] | µg/L | < LQ |
| Tritriacontano (C33) | [630-05-7] | µg/L | < LQ |
| Undecano (C11) | [1120-21-4] | µg/L | < LQ |

| Traçador (Surrogate) - Recuperação no Branco (%) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parâmetro | Resultado da recuperação (%) (5) | Faixa aceitável de recuperação (%) |
| 2-Fluorbifenil (TPH D) | 103 | 70 - 130 |

| TPH (EPA 8015)-{L} 57571/2009-1.0 - Branco Fortificado TPH (EPA 8015)-{L} |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parâmetro | [CAS] | Recuperação em branco fortificado (%) (3) |
| Docosano (C22) | [629-97-0] | 106 |

| Traçador (Surrogate) - Recuperação no Branco Fortificado (%) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parâmetro | Resultado da recuperação (%) (5) | Faixa aceitável de recuperação (%) |
| 2-Fluorbifenil (TPH D) | 103 | 70 - 130 |

| VOC (EPA 8260)-{L} 58367/2009-10 - Branco VOC (EPA 8260) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parâmetro | [CAS] | Unidade | Branco (3) |
| Benzeno | [71-43-2] | µg/L | < LQ |
| Etilbenzeno | [100-41-4] | µg/L | < LQ |
| m + p-Xileno | [108-38-3] [106-42-3] | µg/L | < LQ |
| o-Xileno | [95-47-6] | µg/L | < LQ |
| Tolueno | [108-88-3] | µg/L | < LQ |

| Traçador (Surrogate) - Recuperação no Branco (%) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parâmetro | Resultado da recuperação (%) (5) | Faixa aceitável de recuperação (%) |
| 4-Bromofluorbenzeno (VOC) | 93 | 70 - 130 |

| VOC (EPA 8260)-{L} 58368/2009-1.0 - Branco Fortificado VOC (EPA 8260) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parâmetro | [CAS] | Recuperação em branco fortificado (%) (3) |
| Benzeno | [71-43-2] | 103 |
| Etilbenzeno | [100-41-4] | 101 |
| Tolueno | [108-88-3] | 93 |
| m + p-Xileno | [108-38-3] [106-42-3] | 96 |
| o-Xileno | [95-47-6] | 98 |

| Traçador (Surrogate) - Recuperação no Branco Fortificado (%) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parâmetro | Resultado da recuperação (%) (5) | Faixa aceitável de recuperação (%) |
| 4-Bromofluorbenzeno (VOC) | 93 | 70 - 130 |

Notas:

- (1) LQ = Limite de Quantificação.

- (2) A incerteza expandida (U) relatada é baseada na incerteza padrão combinada, multiplicada por um fator de abrangência k=2, para um nível de confiança de 95%. ND = Incerteza não determinada / NA = Incerteza não se aplica.

- (3) A forma de expressão dos resultados pode contemplar também: NA = Não Avaliado / ND = Não Detectado.

(5) NA = Não Avaliado devido a interferentes da matriz.

(6) Spike = Adição de uma concentração conhecida de uma solução padrão a uma amostra, submetida a todo o processo analítico (realizado em paralelo a análise da amostra sem adição do padrão) para avaliação do efeito matriz.

Métodos

- EPA = Environmental Protection Agency.

Resultado conferido e aprovado eletronicamente por: Vivian Rafaela Koenig. Supervisora Lab. Orgânica CRQ 04449813 - 4ª Região. _____________________________