Data Emissão: 08/01/2010

###### DADOS DO CLIENTE

Cliente: Mineração Rio do Norte S/A

CNPJ/CPF: 04.932.216/0001-46

Solicitante: Mychelle Sarah

Endereço: Rua Rio Amazonas , s/n° - Cidade: Oriximiná - Bairro: Porto Trombetas - UF: PA - CEP: 68.275-000 - Caixa Postal:

Proposta Comercial Nº: 345/2009

OBJETIVO

Determinações de Parâmetros do Artigo 34º da Resolução CONAMA 357  de 17 de Março de 2005 - Lançamento de Efluentes - valores alterados pela Resolução CONAMA 397 de 03 de Abril de 2008

#### DADOS DA AMOSTRA

Projeto Cliente: ---

Identificação TASQA: 18431/2009-1.0

Identificação Cliente: TP-2 - Efluente

Estado Físico: Líquida

Responsável pela Coleta: Solicitante - Responsável pelo Transporte: Transportadora

Dt Coleta: 17/12/2009 08:50 - Dt Recebimento: 28/12/2009 10:00

Análises Prioritárias

Dt Início: 28/12/2009 - Dt Término: 07/01/2010

Análises Regulares

Dt Início: 28/12/2009 - Dt Término: 07/01/2010

RESULTADOS:

Encontra(m)-se na(s) Tabela(s) da(s) página(s) seguinte(s) e refere-se exclusivamente à amostra analisada.

| Amostra: 18431/2009-1.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parâmetro | [CAS] | Unidade | Resultados(3) | Incerteza Expandida(2) | LQ(1) | Conama 357 - Artigo 34 alterado VMP(4) | Método |
| Alumínio | [7429-90-5] | mg/L | < LQ | 0,0037 | 0,07 | --- | SM21 3120 B |
| DQO | --- | mg/L | 16 | 2 | 5 | --- | SM21 5220 D |
| Fósforo Total | [7723-14-0] | mg/L | < LQ | ND | 0,01 | --- | SM21 3120 B |
| Manganês Total | [7439-96-5] | mg/L | < LQ | 0,00010 | 0,002 | --- | SM21 3120 B |
| Nitrato | --- | mg/L | 0,10 | ND | 0,10 | --- | SM21 4500- NO-3 F |
| Nitrito | --- | mg/L | 0,003 | ND | 0,002 | --- | SM21 4500- NO-2 B |
| Nitrogênio Orgânico | --- | mg/L | 1,42 | ND | 0,1 | --- | SM21 4500-Norg C |
| Óleos e Graxas | --- | mg/L | < LQ | 0,0040 | 0,5 | --- | SM21 5520 B |
| Turbidez | --- | NTU | 4,81 | 0,334 | 0,4 | --- | SM21 2130 B |

| Amostra: 18431/2009-1.0 Artigo 34º da Resolução CONAMA 357 de 17 de Março de 2005 - alterado segundo, Resolução CONAMA 397 de 03 de Abril de 2008 - Condições de Lançamento de Efluentes |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parâmetro | [CAS] | Unidade | Resultados(3) | Incerteza Expandida(2) | LQ(1) | Conama 357 - Artigo 34 alterado VMP(4) | Método |
| Materiais Sedimentáveis | --- | mL/L | < LQ | 0,00 | 0,07 | 1 | SM21 2540 F |

| Amostra: 18431/2009-1.0 Cópia de Artigo 34º da Resolução CONAMA 357 de 17 de Março de 2005 - Padrões de Lançamento de Efluentes - Inorgânicos - segundo, Resolução CONAMA 397 de 03 de Abril de 2008 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parâmetro | [CAS] | Unidade | Resultados(3) | Incerteza Expandida(2) | LQ(1) | Conama 357 - Artigo 34 alterado VMP(4) | Método |
| Ferro Dissolvido | [7439-89-6] | mg/L | 0,60 | 0,0276 | 0,002 | 15,0 | SM21 3120 B |
| Nitrogênio Amoniacal Total | [7664-41-7] | mg/L | 0,21 | 0,005 | 0,10 | 20,0 | SM21 4500- NH3 E |

CONTROLE DE QUALIDADE ANALÍTICO

| Metais ICP 65826/2009-1.0 - Branco Metais ICP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parâmetro | [CAS] | Unidade | Branco (3) |
| Alumínio | [7429-90-5] | mg/L | < 0,07 |
| Fósforo Total | [7723-14-0] | mg/L | < 0,011 |
| Manganês Total | [7439-96-5] | mg/L | < 0,002 |

| Metais ICP 65827/2009-10 - Branco Fortificado Metais ICP |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parâmetro | [CAS] | Recuperação em branco fortificado (%) (3) |
| Alumínio | [7429-90-5] | 76 |
| Manganês Total | [7439-96-5] | 87 |

Notas:

- (1) LQ = Limite de Quantificação.

- (2) A incerteza expandida (U) relatada é baseada na incerteza padrão combinada, multiplicada por um fator de abrangência k=2, para um nível de confiança de 95%. ND = Incerteza não determinada / NA = Incerteza não se aplica.

- (3) A forma de expressão dos resultados pode contemplar também: NA = Não Avaliado / ND = Não Detectado.

(4) VMP = Valor Máximo Permitido.

Métodos

- SM21 = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 21th Edition 2005.

- SM21 = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 21th Edition 2005.

- SM21 3120 B = quantificação de elementos por espectrometria de emissão atômica em plasma de argônio indutivamente acoplado, em extratos aquosos, e similar ao método de quantificação EPA 6010 B, após digestão ácida em sistema fechado com aquecimento por microondas pelos métodos EPA 3015 para amostras líquidas e EPA 3052 para amostras sólidas.

Parâmetros

- § 7o O parâmetro nitrogênio amoniacal total não será aplicável em sistemas de tratamento - Pelo § 7º da Resolução 397, o parâmetro nitrogênio amoniacal total não será aplicável em sistemas de tratamentode esgotos sanitários.

- Materiais Sedimentáveis: Validade: 24h após a coleta. Para o lançamento em lagos e lagoas , cuja velocidade de circulação seja praticamente nula, os materiais sedimentáveis deverão estar virtualmente ausentes.

>>> As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste Laboratório <<< INTERPRETAÇÃO: A amostra atende aos Padrões do(a) Artigo 34º da Resolução CONAMA 357 alterado pelo CONAMA 397 em relação ao(s) parâmetro(s) analisado(s) . Resultado conferido e aprovado eletronicamente por: Kátia F.Aires Bergamini; Ronaldo Secomandi. Supervisora Lab. Análise Metais/LAA CRQ 04452453 - 4ª Região; Supervisor Lab. Via Úmida/Potenc. CRQ 04458691 - 4ª Região. _____________________________