Data Emissão: 07/10/2009

###### DADOS DO CLIENTE

Cliente: Mineração Rio do Norte S/A

CNPJ/CPF: 04.932.216/0001-46

Solicitante: Mychelle Sarah

Endereço: Rua Rio Amazonas , s/n° - Cidade: Oriximiná - Bairro: Porto Trombetas - UF: PA - CEP: 68.275-000 - Caixa Postal:

Proposta Comercial Nº: 345/2009

OBJETIVO

Determinações de Parâmetros do Artigo 15º da Resolução CONAMA 357  de 17 de Março de 2005 - Águas Doces - Classe 2

#### DADOS DA AMOSTRA

Projeto Cliente: ---

Identificação TASQA: 41153/2009-1.0

Identificação Cliente: NBC 23

Estado Físico: Líquida

Responsável pela Coleta: Solicitante - Responsável pelo Transporte: Transportadora

Dt Coleta: 22/09/2009 11:10 - Dt Recebimento: 28/09/2009

Análises Prioritárias

Dt Início: 28/09/2009 - Dt Término: 29/09/2009

Análises Regulares

Dt Início: 28/09/2009 - Dt Término: 07/10/2009

RESULTADOS:

Encontra(m)-se na(s) Tabela(s) da(s) página(s) seguinte(s) e refere-se exclusivamente à amostra analisada.

NOTAS:

- PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL DESTE DOCUMENTO.

>>> Escopo de Acreditação Nº CRL 0165 <<<

| Amostra: 41153/2009-1.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parâmetro | [CAS] | Unidade | Resultados(3) | Incerteza Expandida(2) | LQ(1) | Conama 357 - Artigo 15 VMP(4) | Método |
| Alumínio | [7429-90-5] | mg/L | < LQ | 0,0037 | 0,07 | --- | SM21 3120 B |
| Cálcio Total | [7440-70-2] | mg/L | < LQ | 0,00057 | 0,01 | --- | SM21 3120 B |
| Magnésio Total | [7439-95-4] | mg/L | 0,08 | 0,0044 | 0,002 | --- | SM21 3120 B |
| Potássio Total | [7440-09-7] | mg/L | 0,13 | 0,0083 | 0,002 | --- | SM21 3120 B |
| Sódio Total | [7440-23-5] | mg/L | 0,32 | 0,02 | 0,05 | --- | SM21 3120 B |

| Amostra: 41153/2009-1.0 Artigo 15º da Resolução CONAMA 357 de 17 de Março de 2005 - Classe 2 - Águas Doces - Inorgânicos |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parâmetro | [CAS] | Unidade | Resultados(3) | Incerteza Expandida(2) | LQ(1) | Conama 357 - Artigo 15 VMP(4) | Método |
| Cloreto Total | [16887-00-6] | mg/L | < LQ | 0,081 | 2 | 250 | SM21 4500- Cl- D |
| Ferro Dissolvido | [7439-89-6] | mg/L | 0,08 | 0,0037 | 0,002 | 0,3 | SM21 3120 B |
| Manganês Total | [7439-96-5] | mg/L | < LQ | 0,00010 | 0,002 | 0,1 | SM21 3120 B |
| Mercúrio Total | [7439-97-6] | mg/L | < LQ | 0,00002 | 0,0001 | 0,0002 | EPA 7470 A |
| Nitrato | --- | mg/L | 0,20 | ND | 0,10 | 10 | SM21 4500- NO-3 F |
| Sulfato Total | [14808-79-8] | mg/L | 2,00 | 0,39 | 1,00 | 250 | SM21 4500- SO4-2 E |
| Turbidez | --- | NTU | < LQ | 0,0278 | 0,4 | 100 | SM21 2130 B |

>>> Os resultados da amostra a seguir não fazem parte do escopo de acreditação deste Laboratório <<<

| Amostra: 41153/2009-1.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parâmetro | [CAS] | Unidade | Resultados(3) | Incerteza Expandida(2) | LQ(1) | Conama 357 - Artigo 15 VMP(4) | Método |
| Sílica Total | [7631-86-9] | mg/L | 3,60 | 0,141 | 0,13 | --- | SM21 3120 B |

| Amostra: 41153/2009-1.0 Alcalinidade Bicarbonato (HCO3) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parâmetro | [CAS] | Unidade | Resultados(3) | Incerteza Expandida(2) | LQ(1) | Conama 357 - Artigo 15 VMP(4) | Método |
| Alcalinidade Bicarbonatos | --- | mg CaCO3/L | 7,56 | 0,0756 | 5 | --- | SM21 2320 |
| Alcalinidade Fenolftaleina | --- | mg CaCO3/L | < LQ | 0,05 | 5 | --- | SM21 2320 |
| Alcalinidade Total | --- | mg CaCO3/L | 7,56 | 0,0756 | 5 | --- | SM21 2320 |

| Amostra: 41153/2009-1.0 Alcalinidade Carbonato (CO3)-{L} |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parâmetro | [CAS] | Unidade | Resultados(3) | Incerteza Expandida(2) | LQ(1) | Conama 357 - Artigo 15 VMP(4) | Método |
| Alcalinidade Carbonatos | --- | mg CaCO3/L | < LQ | 0,05 | 5 | --- | SM21 2320 |

CONTROLE DE QUALIDADE ANALÍTICO

| Metais AAS 44196/2009-1.0 - Branco Metais AAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parâmetro | [CAS] | Unidade | Branco (3) |
| Mercúrio Total | [7439-97-6] | mg/L | < 0,0001 |

| Metais AAS 44195/2009-10 - Branco Fortificado Metais AAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parâmetro | [CAS] | Recuperação em branco fortificado (%) (3) |
| Mercúrio Total | [7439-97-6] | 108 |

| Metais ICP 44197/2009-1.0 - Branco Metais ICP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parâmetro | [CAS] | Unidade | Branco (3) |
| Alumínio | [7429-90-5] | mg/L | < 0,07 |
| Cálcio Total | [7440-70-2] | mg/L | < 0,012 |
| Magnésio Total | [7439-95-4] | mg/L | < 0,002 |
| Manganês Total | [7439-96-5] | mg/L | < 0,002 |
| Potássio Total | [7440-09-7] | mg/L | < 0,008 |
| Sódio Total | [7440-23-5] | mg/L | < 0,5 |

| Metais ICP 44198/2009-10 - Branco Fortificado Metais ICP |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parâmetro | [CAS] | Recuperação em branco fortificado (%) (3) |
| Alumínio | [7429-90-5] | 80 |
| Cálcio Total | [7440-70-2] | 79 |
| Magnésio Total | [7439-95-4] | 81 |
| Manganês Total | [7439-96-5] | 89 |
| Potássio Total | [7440-09-7] | 113 |
| Sódio Total | [7440-23-5] | 86 |

Notas:

- (1) LQ = Limite de Quantificação.

- (2) A incerteza expandida (U) relatada é baseada na incerteza padrão combinada, multiplicada por um fator de abrangência k=2, para um nível de confiança de 95%. ND = Incerteza não determinada / NA = Incerteza não se aplica.

- (3) A forma de expressão dos resultados pode contemplar também: NA = Não Avaliado / ND = Não Detectado.

(4) VMP = Valor Máximo Permitido.

Métodos

- SM21 = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 21th Edition 2005.

- SM21 = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 21th Edition 2005.

- SM21 3120 B = quantificação de elementos por espectrometria de emissão atômica em plasma de argônio indutivamente acoplado, em extratos aquosos, e similar ao método de quantificação EPA 6010 B, após digestão ácida em sistema fechado com aquecimento por microondas pelos métodos EPA 3015 para amostras líquidas e EPA 3052 para amostras sólidas.

- EPA = Environmental Protection Agency.

- EPA 7470 A = quantificação do vapor de mercúrio por espectrometria de absorção atômica, gerado após redução do mercúrio com solução de cloreto estanoso e arraste do vapor por fluxo de argônio até a cubeta no caminho ótico. O extrato de leitura foi obtido por digestão ácida em sistema fechado com aquecimento por microondas pelos métodos EPA 3015 para amostras líquidas e EPA 3052 para amostras sólidas.

Parâmetros

- NITRATO: Validade: 48h após a coleta.

- TURBIDEZ: Validade: 24h após a coleta.

>>> As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste Laboratório <<<

INTERPRETAÇÃO:

A amostra atende aos Padrões do(a) Artigo 15 do CONAMA 357 em relação ao(s) parâmetro(s) analisado(s) .

Resultado conferido e aprovado eletronicamente por:

|  |  |  |  |  |  | Kátia F.Aires Bergamini |  | Ronaldo Secomandi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Supervisora Lab. Análise Metais/LAA CRQ 04452453 - 4ª Região |  | Supervisor Lab. Via Úmida/Potenc. CRQ 04458691 - 4ª Região |

_____________________________