Data Emissão: 10/11/2009

###### DADOS DO CLIENTE

Cliente: Mineração Rio do Norte S/A

CNPJ/CPF: 04.932.216/0001-46

Solicitante: Mychelle Sarah

Endereço: Rua Rio Amazonas , s/n° - Cidade: Oriximiná - Bairro: Porto Trombetas - UF: PA - CEP: 68.275-000 - Caixa Postal:

Proposta Comercial Nº: 345/2009

OBJETIVO

Determinações de Parâmetros do Artigo 15º da Resolução CONAMA 357  de 17 de Março de 2005 - Águas Doces - Classe 2

#### DADOS DA AMOSTRA

Projeto Cliente: ---

Identificação TASQA: 18527/2009-1.0

Identificação Cliente: NSA-17

Estado Físico: Líquida

Responsável pela Coleta: Solicitante - Responsável pelo Transporte: Transportadora

Dt Coleta: 15/10/2009 09:00 - Dt Recebimento: 26/10/2009 14:00

Análises Prioritárias

Dt Início: 26/10/2009 - Dt Término: 29/10/2009

Análises Regulares

Dt Início: 27/10/2009 - Dt Término: 10/11/2009

RESULTADOS:

Encontra(m)-se na(s) Tabela(s) da(s) página(s) seguinte(s) e refere-se exclusivamente à amostra analisada.

>>> Escopo de Acreditação Nº CRL 0165 <<<

| Amostra: 18527/2009-1.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parâmetro | [CAS] | Unidade | Resultados(3) | Incerteza Expandida(2) | LQ(1) | Conama 357 - Artigo 15 VMP(4) | Método |
| Alumínio | [7429-90-5] | mg/L | < LQ | 0,0037 | 0,07 | --- | SM21 3120 B |
| Cálcio Total | [7440-70-2] | mg/L | < LQ | 0,00057 | 0,01 | --- | SM21 3120 B |
| Magnésio Total | [7439-95-4] | mg/L | 0,01 | 0,00054 | 0,002 | --- | SM21 3120 B |
| Potássio Total | [7440-09-7] | mg/L | 0,21 | 0,0134 | 0,002 | --- | SM21 3120 B |
| Sódio Total | [7440-23-5] | mg/L | < LQ | 0,0028 | 0,05 | --- | SM21 3120 B |

| Amostra: 18527/2009-1.0 Artigo 15º da Resolução CONAMA 357 de 17 de Março de 2005 - Classe 2 - Águas Doces - Inorgânicos |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parâmetro | [CAS] | Unidade | Resultados(3) | Incerteza Expandida(2) | LQ(1) | Conama 357 - Artigo 15 VMP(4) | Método |
| Cloreto Total | [16887-00-6] | mg/L | 5,84 | 0,235 | 2 | 250 | SM21 4500- Cl- D |
| Ferro Dissolvido | [7439-89-6] | mg/L | 0,02 | 0,00092 | 0,002 | 0,3 | SM21 3120 B |
| Manganês Total | [7439-96-5] | mg/L | < LQ | 0,00010 | 0,002 | 0,1 | SM21 3120 B |
| Nitrato | --- | mg/L | 0,10 | ND | 0,10 | 10 | SM21 4500- NO-3 F |
| Sulfato Total | [14808-79-8] | mg/L | 1,00 | 0,20 | 1,00 | 250 | SM21 4500- SO4-2 E |
| Turbidez | --- | NTU | < LQ | 0,0278 | 0,4 | 100 | SM21 2130 B |

>>> Os resultados da amostra a seguir não fazem parte do escopo de acreditação deste Laboratório <<<

| Amostra: 18527/2009-1.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parâmetro | [CAS] | Unidade | Resultados(3) | Incerteza Expandida(2) | LQ(1) | Conama 357 - Artigo 15 VMP(4) | Método |
| Sílica Total | [7631-86-9] | mg/L | 4,66 | 0,183 | 0,13 | --- | SM21 3120 B |

| Amostra: 18527/2009-1.0 Alcalinidade Bicarbonato (HCO3) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parâmetro | [CAS] | Unidade | Resultados(3) | Incerteza Expandida(2) | LQ(1) | Conama 357 - Artigo 15 VMP(4) | Método |
| Alcalinidade Bicarbonatos | --- | mg CaCO3/L | 7,56 | 0,0756 | 5 | --- | SM21 2320 |
| Alcalinidade Fenolftaleina | --- | mg CaCO3/L | < LQ | 0,05 | 5 | --- | SM21 2320 |
| Alcalinidade Total | --- | mg CaCO3/L | 7,56 | 0,0756 | 5 | --- | SM21 2320 |

| Amostra: 18527/2009-1.0 Alcalinidade Carbonato (CO3)-{L} |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parâmetro | [CAS] | Unidade | Resultados(3) | Incerteza Expandida(2) | LQ(1) | Conama 357 - Artigo 15 VMP(4) | Método |
| Alcalinidade Carbonatos | --- | mg CaCO3/L | < LQ | 0,05 | 5 | --- | SM21 2320 |

CONTROLE DE QUALIDADE ANALÍTICO

| Metais ICP 48354/2009-1.0 - Branco Metais ICP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parâmetro | [CAS] | Unidade | Branco (3) |
| Alumínio | [7429-90-5] | mg/L | < 0,07 |
| Cálcio Total | [7440-70-2] | mg/L | < 0,012 |
| Magnésio Total | [7439-95-4] | mg/L | < 0,002 |
| Manganês Total | [7439-96-5] | mg/L | < 0,002 |
| Potássio Total | [7440-09-7] | mg/L | < 0,008 |
| Sódio Total | [7440-23-5] | mg/L | < 0,5 |

| Metais ICP 48355/2009-10 - Branco Fortificado Metais ICP |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parâmetro | [CAS] | Recuperação em branco fortificado (%) (3) |
| Alumínio | [7429-90-5] | 79 |
| Cálcio Total | [7440-70-2] | 110 |
| Magnésio Total | [7439-95-4] | 88 |
| Manganês Total | [7439-96-5] | 85 |
| Potássio Total | [7440-09-7] | 95 |
| Sódio Total | [7440-23-5] | 87 |

Notas:

- (1) LQ = Limite de Quantificação.

- (2) A incerteza expandida (U) relatada é baseada na incerteza padrão combinada, multiplicada por um fator de abrangência k=2, para um nível de confiança de 95%. ND = Incerteza não determinada / NA = Incerteza não se aplica.

- (3) A forma de expressão dos resultados pode contemplar também: NA = Não Avaliado / ND = Não Detectado.

(4) VMP = Valor Máximo Permitido.

Métodos

- SM21 = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 21th Edition 2005.

- SM21 = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 21th Edition 2005.

- SM21 3120 B = quantificação de elementos por espectrometria de emissão atômica em plasma de argônio indutivamente acoplado, em extratos aquosos, e similar ao método de quantificação EPA 6010 B, após digestão ácida em sistema fechado com aquecimento por microondas pelos métodos EPA 3015 para amostras líquidas e EPA 3052 para amostras sólidas.

Parâmetros

- NITRATO: Validade: 48h após a coleta.

- TURBIDEZ: Validade: 24h após a coleta.

>>> As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste Laboratório <<< INTERPRETAÇÃO: A amostra atende aos Padrões do(a) Artigo 15 do CONAMA 357 em relação ao(s) parâmetro(s) analisado(s) . Resultado conferido e aprovado eletronicamente por: Kátia F.Aires Bergamini; Ronaldo Secomandi. Supervisora Lab. Análise Metais/LAA CRQ 04452453 - 4ª Região; Supervisor Lab. Via Úmida/Potenc. CRQ 04458691 - 4ª Região. _____________________________