Data Emissão: 05/06/2009

###### DADOS DO CLIENTE

Cliente: Mineração Rio do Norte S/A

CNPJ/CPF: 04.932.216/0001-46

Solicitante: Mychelle Sarah

Endereço: Rua Rio Amazonas , s/n° - Cidade: Oriximiná - Bairro: Porto Trombetas - UF: PA - CEP: 68.275-000 - Caixa Postal:

Proposta Comercial Nº: 345/2009

OBJETIVO

Determinações dos Parâmetros Físico-químicos e Microbiológicos de maior ocorrência em Águas Subterrâneas de Poços de Monitoramento - Resolução CONAMA 396 de 03 de Abril de 2008 - Anexo I.

#### DADOS DA AMOSTRA

Projeto Cliente: ---

Identificação TASQA: 18686/2009-1.0

Identificação Cliente: PZP-AR

Matriz: Líquida

Responsável pela Coleta: Solicitante - Responsável pelo Transporte: Transportadora

Dt Coleta: 14/05/2009 11:20 - Dt Recebimento: 21/05/2009

Análises Prioritárias

Dt Início: 21/05/2009 - Dt Término: 01/06/2009

Análises Regulares

Dt Início: 22/05/2009 - Dt Término: 05/06/2009

RESULTADOS:

Encontra(m)-se na(s) Tabela(s) da(s) página(s) seguinte(s) e refere-se exclusivamente à amostra analisada.

CONCLUSÃO:

A amostra atende aos Padrões do(a) Consumo Humano em relação ao(s) parâmetro(s) analisado(s) .

A amostra atende aos Padrões do(a) Dessedentação de animais em relação ao(s) parâmetro(s) analisado(s) .

A amostra não atende aos Padrões do(a) Irrigação em relação ao(s) parâmetro(s) analisado(s) Cloreto.

A amostra atende aos Padrões do(a) Recreação em relação ao(s) parâmetro(s) analisado(s) .

NOTAS:

- PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL DESTE DOCUMENTO.

Resultado conferido e aprovado eletronicamente por:

|  |  |  |  |  |  | Wagner R. dos Santos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Supervisor - Lab. Inorgânica CRQ 04418028 - 4ª Região |

| Amostra: 18686/2009-1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parâmetro | [CAS] | Unid | Resultados(3) | Incerteza Expandida(2) | LQ(1) | Consumo Humano VMP(4) | Dessedentação de animais VMP(4) | Irrigação VMP(4) | Recreação VMP(4) | Método |
| Cálcio Total | [7440-70-2] | mg/L | < LQ | 0,00068 | 0,012 | --- | --- | --- | --- | SM21 3120 B |
| Magnésio Total | [7439-95-4] | mg/L | < LQ | 0,00011 | 0,002 | --- | --- | --- | --- | SM21 3120 B |
| Potássio Total | [7440-09-7] | mg/L | 0,92 | 0,0587 | 0,002 | --- | --- | --- | --- | SM21 3120 B |
| Sílica Total | [7631-86-9] | mg/L | < LQ | 0,0051 | 0,13 | --- | --- | --- | --- | SM21 3120 B |

| Amostra: 18686/2009-1.0 Alcalinidade Bicarbonato (HCO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parâmetro | [CAS] | Unid | Resultados(3) | Incerteza Expandida(2) | LQ(1) | Consumo Humano VMP(4) | Dessedentação de animais VMP(4) | Irrigação VMP(4) | Recreação VMP(4) | Método |
| Alcalinidade Bicarbonatos | --- | mg CaCO3/L | < LQ | 0 | 5 | --- | --- | --- | --- | SM21 2320 |
| Alcalinidade Fenolftaleina | --- | mg CaCO3/L | < LQ | 0,05 | 5 | --- | --- | --- | --- | SM21 2320 |
| Alcalinidade Total | --- | mg CaCO3/L | < LQ | 0,05 | 5 | --- | --- | --- | --- | SM21 2320 |

| Amostra: 18686/2009-1.0 Alcalinidade Carbonato (CO3)-{L} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parâmetro | [CAS] | Unid | Resultados(3) | Incerteza Expandida(2) | LQ(1) | Consumo Humano VMP(4) | Dessedentação de animais VMP(4) | Irrigação VMP(4) | Recreação VMP(4) | Método |
| Alcalinidade Carbonatos | --- | mg CaCO3/L | < LQ | 0,05 | 5 | --- | --- | --- | --- | SM21 2320 |

| Amostra: 18686/2009-1.0 Resolução CONAMA 396 de 03 abril 2008 - Anexo I - Parâmetros inorgânicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parâmetro | [CAS] | Unid | Resultados(3) | Incerteza Expandida(2) | LQ(1) | Consumo Humano VMP(4) | Dessedentação de animais VMP(4) | Irrigação VMP(4) | Recreação VMP(4) | Método |
| Cloreto | [16887-00-6] | µg/L | 1121 | 87,0 | 20 | 250000 (1) | --- | 100000-700000 | 400000 | EPA 300.1 |
| Nitrato (como N) | --- | µg/L | 131 | 21,4 | 20 | 10000 | 90000 | --- | 10000 | EPA 300.1 |
| Sódio | [7440-23-5] | µg/L | 31096 | 1769 | 0,050 | 200000 (1) | --- | --- | 300000 | SM21 3120 B |
| Sulfato | [14808-79-8] | µg/L | 394 | 72,9 | 20 | 250000 (1) | 1000000 | --- | 400000 | EPA 300.1 |

CONTROLE DE QUALIDADE ANALÍTICO

| Metais ICP 24275/2009-10 - Branco Fortificado Metais ICP |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parâmetro | [CAS] | Recuperação em branco fortificado (%) (3) |
| Magnésio Total | [7439-95-4] | 100 |
| Potássio Total | [7440-09-7] | 101 |

NOTAS:

(1) LQ = Limite de Quantificação.

(2) A incerteza expandida (U) relatada é baseada na incerteza padrão combinada, multiplicada por um fator de abrangência k=2, para um nível de confiança de 95%. ND = Incerteza não determinada / NA = Incerteza não se aplica.

(3) A forma de expressão dos resultados pode contemplar também: NA = Não Avaliado / ND = Não Detectado.

(4) VMP = Valor Máximo Permitido.

Métodos

- SM21 = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 21th Edition 2005.

- SM21 3120 B = quantificação de elementos por espectrometria de emissão atômica em plasma de argônio indutivamente acoplado, em extratos aquosos, e similar ao método de quantificação EPA 6010 B, após digestão ácida em sistema fechado com aquecimento por microondas pelos métodos EPA 3015 para amostras líquidas e EPA 3052 para amostras sólidas.

- EPA = Environmental Protection Agency.

Parâmetros

(1) Efeito organoléptico.

_____________________________