Data Emissão: 18/01/2010

###### DADOS DO CLIENTE

Cliente: Mineração Rio do Norte S/A

CNPJ/CPF: 04.932.216/0001-46

Solicitante: Mychelle Sarah

Endereço: Rua Rio Amazonas , s/n° - Cidade: Oriximiná - Bairro: Porto Trombetas - UF: PA - CEP: 68.275-000 - Caixa Postal:

Proposta Comercial Nº: 345/2009

OBJETIVO

Determinações dos Parâmetros Físico-químicos e Microbiológicos de maior ocorrência em Águas Subterrâneas de Poços de Monitoramento - Resolução CONAMA 396 de 03 de Abril de 2008 - Anexo I.

#### DADOS DA AMOSTRA

Projeto Cliente: ---

Identificação TASQA: 18767/2009-1.0

Identificação Cliente: PZP-PAW

Estado Físico: Líquida

Responsável pela Coleta: Solicitante - Responsável pelo Transporte: Transportadora

Dt Coleta: 22/12/2009 14:27 - Dt Recebimento: 04/01/2010 13:00

Análises Prioritárias

Dt Início: 04/01/2010 - Dt Término: 07/01/2010

Análises Regulares

Dt Início: 04/01/2010 - Dt Término: 18/01/2010

RESULTADOS:

Encontra(m)-se na(s) Tabela(s) da(s) página(s) seguinte(s) e refere-se exclusivamente à amostra analisada.

| Amostra: 18767/2009-1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parâmetro | [CAS] | Unid | Resultados(3) | Incerteza Expandida(2) | LQ(1) | Consumo Humano VMP(4) | Dessedentação de animais VMP(4) | Irrigação VMP(4) | Recreação VMP(4) | Método |
| Cálcio Total | [7440-70-2] | mg/L | 0,31 | 0,0176 | 0,01 | --- | --- | --- | --- | SM21 3120 B |
| Ferro Dissolvido | [7439-89-6] | mg/L | < LQ | 0,00009 | 0,002 | --- | --- | --- | --- | SM21 3120 B |
| Magnésio Total | [7439-95-4] | mg/L | 0,03 | 0,0016 | 0,002 | --- | --- | --- | --- | SM21 3120 B |
| Potássio Total | [7440-09-7] | mg/L | 0,02 | 0,0013 | 0,002 | --- | --- | --- | --- | SM21 3120 B |
| Sílica Total | [7631-86-9] | mg/L | 2,52 | 0,099 | 0,13 | --- | --- | --- | --- | SM21 3120 B |
| Turbidez | --- | NTU | < LQ | 0,0278 | 0,4 | --- | --- | --- | --- | SM21 2130 B |

| Amostra: 18767/2009-1.0 Alcalinidade Bicarbonato (HCO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parâmetro | [CAS] | Unid | Resultados(3) | Incerteza Expandida(2) | LQ(1) | Consumo Humano VMP(4) | Dessedentação de animais VMP(4) | Irrigação VMP(4) | Recreação VMP(4) | Método |
| Alcalinidade Bicarbonatos | --- | mg CaCO3/L | 7,56 | 0,0756 | 5 | --- | --- | --- | --- | SM21 2320 |
| Alcalinidade Fenolftaleina | --- | mg CaCO3/L | < LQ | 0,05 | 5 | --- | --- | --- | --- | SM21 2320 |
| Alcalinidade Total | --- | mg CaCO3/L | 7,56 | 0,0756 | 5 | --- | --- | --- | --- | SM21 2320 |

| Amostra: 18767/2009-1.0 Alcalinidade Carbonato (CO3)-{L} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parâmetro | [CAS] | Unid | Resultados(3) | Incerteza Expandida(2) | LQ(1) | Consumo Humano VMP(4) | Dessedentação de animais VMP(4) | Irrigação VMP(4) | Recreação VMP(4) | Método |
| Alcalinidade Carbonatos | --- | mg CaCO3/L | < LQ | 0,05 | 5 | --- | --- | --- | --- | SM21 2320 |

| Amostra: 18767/2009-1.0 Resolução CONAMA 396 de 03 abril 2008 - Anexo I - Parâmetros inorgânicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parâmetro | [CAS] | Unid | Resultados(3) | Incerteza Expandida(2) | LQ(1) | Consumo Humano VMP(4) | Dessedentação de animais VMP(4) | Irrigação VMP(4) | Recreação VMP(4) | Método |
| Alumínio | [7429-90-5] | µg/L | < LQ | 0,430 | 4,00 | 200 (1) | 5000 | 5000 | 200 | SM21 3113 B |
| Cloreto | [16887-00-6] | µg/L | 877 | 68,1 | 20 | 250000 (1) | --- | 100000-700000 | 400000 | EPA 300.1 |
| Manganês | [7439-96-5] | µg/L | < LQ | 0,095 | 2,00 | 100 (1) | 50 | 200 | 100 | SM21 3120 B |
| Nitrato (como N) | --- | µg/L | 294 | 47,9 | 20 | 10000 | 90000 | --- | 10000 | EPA 300.1 |
| Sódio | [7440-23-5] | µg/L | 230 | 13,1 | 0,05 | 200000 (1) | --- | --- | 300000 | SM21 3120 B |
| Sulfato | [14808-79-8] | µg/L | 394 | 72,9 | 20 | 250000 (1) | 1000000 | --- | 400000 | EPA 300.1 |

CONTROLE DE QUALIDADE ANALÍTICO

| Metais ICP 65967/2009-1.0 - Branco Metais ICP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parâmetro | [CAS] | Unidade | Branco (3) |
| Cálcio Total | [7440-70-2] | mg/L | < 0,012 |
| Magnésio Total | [7439-95-4] | mg/L | < 0,002 |
| Manganês | [7439-96-5] | mg/L | < 0,002 |
| Potássio Total | [7440-09-7] | mg/L | 0,04 |
| Sódio | [7440-23-5] | mg/L | < 0,5 |

| Metais ICP 65968/2009-10 - Branco Fortificado Metais ICP |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parâmetro | [CAS] | Recuperação em branco fortificado (%) (3) |
| Cálcio Total | [7440-70-2] | 114 |
| Magnésio Total | [7439-95-4] | 106 |
| Manganês | [7439-96-5] | 103 |
| Potássio Total | [7440-09-7] | 106 |
| Sódio | [7440-23-5] | 103 |

| Metais AAS/FG 3065/2010-1.0 - Branco Metais AAS/FG |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parâmetro | [CAS] | Unidade | Branco (3) |
| Alumínio | [7429-90-5] | mg/L | < 0,002 |

| Metais AAS/FG 3064/2010-10 - Branco Fortificado Metais AAS/FG |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parâmetro | [CAS] | Recuperação em branco fortificado (%) (3) |
| Alumínio | [7429-90-5] | 87 |

Notas:

- (1) LQ = Limite de Quantificação.

- (2) A incerteza expandida (U) relatada é baseada na incerteza padrão combinada, multiplicada por um fator de abrangência k=2, para um nível de confiança de 95%. ND = Incerteza não determinada / NA = Incerteza não se aplica.

- (3) A forma de expressão dos resultados pode contemplar também: NA = Não Avaliado / ND = Não Detectado.

(4) VMP = Valor Máximo Permitido.

Métodos

- SM21 = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 21th Edition 2005.

- SM21 3120 B = quantificação de elementos por espectrometria de emissão atômica em plasma de argônio indutivamente acoplado, em extratos aquosos, e similar ao método de quantificação EPA 6010 B, após digestão ácida em sistema fechado com aquecimento por microondas pelos métodos EPA 3015 para amostras líquidas e EPA 3052 para amostras sólidas.

- SM21 3113 B = quantificação de elementos por espectrometria de absorção atômica pela técnica de atomização eletrotérmica, em extratos aquosos, após digestão ácida em sistema fechado com aquecimento por microondas pelos métodos EPA 3015 para amostras líquidas e EPA 3052 para amostras sólidas.

- EPA = Environmental Protection Agency.

Parâmetros

- (1) Efeito organoléptico.

>>> As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste Laboratório <<< INTERPRETAÇÃO: A amostra atende aos Padrões do(a) Consumo Humano em relação ao(s) parâmetro(s) analisado(s) . A amostra atende aos Padrões do(a) Dessedentação de animais em relação ao(s) parâmetro(s) analisado(s) . A amostra não atende aos Padrões do(a) Irrigação em relação ao(s) parâmetro(s) analisado(s) Cloreto. A amostra atende aos Padrões do(a) Recreação em relação ao(s) parâmetro(s) analisado(s) . Resultado conferido e aprovado eletronicamente por: Kátia F.Aires Bergamini; Ronaldo Secomandi. Supervisora Lab. Análise Metais/LAA CRQ 04452453 - 4ª Região; Supervisor Lab. Via Úmida/Potenc. CRQ 04458691 - 4ª Região. _____________________________