Data Emissão: 28/08/2009

###### DADOS DO CLIENTE

Cliente: Mineração Rio do Norte S/A

CNPJ/CPF: 04.932.216/0001-46

Solicitante: Mychelle Sarah

Endereço: Rua Rio Amazonas , s/n° - Cidade: Oriximiná - Bairro: Porto Trombetas - UF: PA - CEP: 68.275-000 - Caixa Postal:

Proposta Comercial Nº: 345/2009

OBJETIVO

Determinações dos Parâmetros Físico-químicos e Microbiológicos de maior ocorrência em Águas Subterrâneas de Poços de Monitoramento - Resolução CONAMA 396 de 03 de Abril de 2008 - Anexo I.

#### DADOS DA AMOSTRA

Projeto Cliente: ---

Identificação TASQA: 18666/2009-1.0

Identificação Cliente: PZP-UTC

Matriz: Líquida

Responsável pela Coleta: Solicitante - Responsável pelo Transporte: Transportadora

Dt Coleta: 13/08/2009 16:30 - Dt Recebimento: 17/08/2009

Análises Prioritárias

Dt Início: 17/08/2009 - Dt Término: 26/08/2009

Análises Regulares

Dt Início: 17/08/2009 - Dt Término: 28/08/2009

RESULTADOS:

Encontra(m)-se na(s) Tabela(s) da(s) página(s) seguinte(s) e refere-se exclusivamente à amostra analisada.

CONCLUSÃO:

A amostra atende aos Padrões do(a) Consumo Humano em relação ao(s) parâmetro(s) analisado(s) .

A amostra atende aos Padrões do(a) Dessedentação de animais em relação ao(s) parâmetro(s) analisado(s) .

A amostra não atende aos Padrões do(a) Irrigação em relação ao(s) parâmetro(s) analisado(s) Cloreto.

A amostra atende aos Padrões do(a) Recreação em relação ao(s) parâmetro(s) analisado(s) .

NOTAS:

- PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL DESTE DOCUMENTO.

Resultado conferido e aprovado eletronicamente por:

|  |  |  |  |  |  | Wagner R. dos Santos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Supervisor - Lab. Inorgânica CRQ 04418028 - 4ª Região |

| Amostra: 18666/2009-1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parâmetro | [CAS] | Unid | Resultados(3) | Incerteza Expandida(2) | LQ(1) | Consumo Humano VMP(4) | Dessedentação de animais VMP(4) | Irrigação VMP(4) | Recreação VMP(4) | Método |
| Cálcio | [7440-70-2] | mg/L | 0,59 | 0,0335 | 0,013 | --- | --- | --- | --- | SM21 3120 B |
| Magnésio | [7439-95-4] | mg/L | 0,34 | 0,0185 | 0,002 | --- | --- | --- | --- | SM21 3120 B |

| Amostra: 18666/2009-1.0 Resolução CONAMA 396 de 03 abril 2008 - Anexo I e Valores Orientadores CETESB - Águas - Parâmetros inorgânicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parâmetro | [CAS] | Unid | Resultados(3) | Incerteza Expandida(2) | LQ(1) | Consumo Humano VMP(4) | Dessedentação de animais VMP(4) | Irrigação VMP(4) | Recreação VMP(4) | Método |
| Arsênio | [7440-38-2] | µg/L | < LQ | 0,0535 | 1,11 | 10 | 200 | --- | 50 | SM21 3120 B mod |
| Cádmio | [7440-43-9] | µg/L | < LQ | 0,092 | 0,56 | 5 | 50 | 10 | 5 | SM21 3113 B |
| Chumbo | [7439-92-1] | µg/L | 6,36 | 0,906 | 2,22 | 10 | 100 | 5000 | 50 | SM21 3113 B |
| Cloreto | [16887-00-6] | µg/L | 1906 | 148 | 20 | 250000 (1) | --- | 100000-700000 | 400000 | EPA 300.1 |
| Cromo | [7440-47-3] | µg/L | 5,95 | 0,257 | 2,22 | 50 | 1000 | 100 | 50 | SM21 3120 B |
| Nitrato (como N) | --- | µg/L | 75,2 | 12,3 | 20 | 10000 | 90000 | --- | 10000 | EPA 300.1 |

CONTROLE DE QUALIDADE ANALÍTICO

| Metais ICP 38893/2009-1.0 - Branco Metais ICP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parâmetro | [CAS] | Unidade | Branco (3) |
| Arsênio | [7440-38-2] | mg/L | < 0,04 |
| Cálcio | [7440-70-2] | mg/L | < 0,012 |
| Cromo | [7440-47-3] | mg/L | < 0,002 |
| Magnésio | [7439-95-4] | mg/L | < 0,002 |

| Metais ICP 38894/2009-10 - Branco Fortificado Metais ICP |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parâmetro | [CAS] | Recuperação em branco fortificado (%) (3) |
| Arsênio | [7440-38-2] | 96 |
| Cromo | [7440-47-3] | 87 |
| Magnésio | [7439-95-4] | 83 |

| Metais AAS/FG 39376/2009-1.0 - Branco Metais AAS/FG |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parâmetro | [CAS] | Unidade | Branco (3) |
| Cádmio | [7440-43-9] | mg/L | < 0,0005 |
| Chumbo | [7439-92-1] | mg/L | < 0,002 |

| Metais AAS/FG 39375/2009-10 - Branco Fortificado Metais AAS/FG |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parâmetro | [CAS] | Recuperação em branco fortificado (%) (3) |
| Cádmio | [7440-43-9] | 106 |
| Chumbo | [7439-92-1] | 100 |

NOTAS:

(1) LQ = Limite de Quantificação.

(2) A incerteza expandida (U) relatada é baseada na incerteza padrão combinada, multiplicada por um fator de abrangência k=2, para um nível de confiança de 95%. ND = Incerteza não determinada / NA = Incerteza não se aplica.

(3) A forma de expressão dos resultados pode contemplar também: NA = Não Avaliado / ND = Não Detectado.

(4) VMP = Valor Máximo Permitido.

Métodos

- SM21 = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 21th Edition 2005.

- SM21 = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 21th Edition 2005.

- SM21 3120 B = quantificação de elementos por espectrometria de emissão atômica em plasma de argônio indutivamente acoplado, em extratos aquosos, e similar ao método de quantificação EPA 6010 B, após digestão ácida em sistema fechado com aquecimento por microondas pelos métodos EPA 3015 para amostras líquidas e EPA 3052 para amostras sólidas.

- SM21 3120 B mod = quantificação de elementos na forma de hidreto por espectrometria de emissão atômica em plasma de argônio indutivamente acoplado, em extratos aquosos submetidos a etapa de geração do hidreto, após digestão ácida em sistema fechado com aquecimento por microondas pelos métodos EPA 3015 para amostras líquidas e EPA 3052 para amostras sólidas.

- SM21 3113 B = quantificação de elementos por espectrometria de absorção atômica pela técnica de atomização eletrotérmica, em extratos aquosos, após digestão ácida em sistema fechado com aquecimento por microondas pelos métodos EPA 3015 para amostras líquidas e EPA 3052 para amostras sólidas.

- EPA = Environmental Protection Agency.

Parâmetros

(1) Efeito organoléptico.

_____________________________