| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA: 0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO ABRAHÃO SALITURE NETO CREA: 0500180280 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO COMPLEXO TÉCNICO – PRÉDIO 0100 – SALA 2 PONTE ROLANTE PR-TC-0100-2 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA |  |  |

| NOME; ASS.; DATA. |
| --- |
| AUTOR |  | NÚMERO | REV | TÍTULO |  |  |  |  | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00 | EMISSÃO INICIAL |  |  |  | 07/12/09 | RB | RB | MMA |  |
| REV | MODIFICAÇÃO |  |  |  | DATA | ELABORADO | RESPON. | APROV. |  |

CONTEÚDO

# 1. INTRODUÇÃO

2. EXTENSÃO DO FORNECIMENTO

2.1.	Equipamentos, Materiais e Serviços Incluídos no Fornecimento

2.2.	Equipamentos, Materiais e Serviços Excluídos do Fornecimento

3.	CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

4. 	DESCRIÇÃO GERAL DO FORNECIMENTO

4.1. 	Ponte Rolante

4.2.	Caminho de Rolamento

4.3.	Alimentação Elétrica e Controle

5. REQUISITOS PARA O PROJETO

5.1.	Generalidades

5.2.	Estrutura

5.3.	Mecanismos de Translação e Direção

5.4.	Mecanismos de Elevação

5.5.	Caminho de Rolamento

5.6.	Componentes Elétricos

6. PROJETO EXECUTIVO

6.1.	Geral

6.2.	Projeto Mecânico

6.3.	Projeto Elétrico

7. PROTEÇÃO SUPERFICIAL E PINTURA

7.1.	Geral

7.2.	Esquemas de Pintura.

8. INSPEÇÕES E TESTES DE FÁBRICA E DE OBRA

8.1.	Geral

8.2. 	Inspeções e Ensaios na Fábrica.

8.3.	Inspeções e Ensaios na Obra.

9. TRANSPORTE E DESCARGA NA OBRA

10. MONTAGEM

11. TESTES E ENSAIOS DE COMISSIONAMENTO

12. PEÇAS SOBRESSALENTES

13. INFORMAÇÕES A SEREM FORNECIDAS COM A PROPOSTA

1. INTRODUÇÃO

Estas Especificações Técnicas estabelecem os requisitos mínimos que deverão ser atendidos no projeto, aplicação de materiais, e mão-de-obra, fabricação, controle da qualidade, ensaios na fábrica, embalagem, transporte, descarga na Obra, montagem na Obra, execução dos testes pré-operacionais e colocação em operação da ponte rolante PR-TC-0100-2 a ser instalada na Sala 2 situada no Prédio 0100 do Complexo Técnico.

As Especificações Técnicas aqui apresentadas não pretendem descrever detalhadamente cada aspecto dos componentes que integram o equipamento. Os aspectos não abordados deverão ser projetados e detalhados pelo FORNECEDOR, que deverá aplicar a melhor tecnologia atual, de modo que o equipamento opere satisfatoriamente, tenha uma vida útil adequada à sua finalidade e possibilite fácil operação e manutenção.

O FORNECEDOR será responsável pelo projeto coordenado, completo e adequado conforme os requisitos destas Especificações Técnicas. Com base em sua experiência e prática, deverá fornecer um equipamento que atenda satisfatoriamente a todos estes requisitos.  Qualquer desvio destes requisitos estará sujeito à aprovação prévia da CONTRATANTE.

# 2. EXTENSÃO DO FORNECIMENTO

2.1. Equipamentos, Materiais e Serviços Incluídos no Fornecimento.

Deverão ser fornecidos os seguintes equipamentos, componentes e serviços cobertos por estas Especificações Técnicas:

- 01 (uma) ponte rolante com capacidade nominal de 200/50 kN, completa;

- 01 (um) caminho de rolamento, completo, incluindo trilhos, parafusos, porcas, arruelas de fixação, chapas de base, talas de junção, peças fixas embutidas no concreto secundário e batentes.

- Alimentação elétrica, completa, tipo “Feston”, incluindo cabo elétrico, roletes, elementos de fixação, proteções e terminais.

- Peças sobressalentes para 3 (três) anos de funcionamento.

- Pintura de fábrica do equipamento e de seus acessórios.

- Projeto completo do equipamento e de seus acessórios contendo, inclusive, todas as informações necessárias à elaboração, por terceiros, do projeto executivo civil e das instalações elétricas.

- Manuais de montagem, operação, manutenção e comissionamento da ponte rolante, além do plano de inspeções e testes e “data book” de fabricação.

- Pré-montagem de componentes e execução dos testes de na fábrica.

- Transporte e seguro do equipamento até a Obra, compreendendo embalagens, proteções, suportes temporários e olhais de suspensão.

- Montagem do equipamento na Obra.

- Ferramentas e dispositivos especiais eventualmente necessários à montagem, transporte, desmontagem ou manutenção do equipamento.

- Ensaios na Obra, e operação inicial dos equipamentos, compreendendo serviços, materiais, aparelhos e equipamentos, inclusive óleos e graxas de primeiro enchimento e de lubrificação inicial;

- Eletrodos para eventuais soldas a serem efetuadas na Obra.

- A execução de todos os retoques e/ou re-pintura das partes do equipamento eventualmente danificadas durante o transporte, armazenamento ou montagem.

2.2. Equipamentos, Materiais e Serviços Excluídos do Fornecimento

Estão excluídos do fornecimento objeto destas Especificações Técnicas:

- Partes em concreto e em alvenaria.

- Peças fixas embutidos no concreto primário.

- Alimentação elétrica para conexão ao “Feston” da ponte rolante.

- Escadas e plataformas para o acesso à ponte rolante.

## 3. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

A ponte rolante PR-TC-0100 –2 operará abrigada e se deslocará ao longo da Sala 2 localizada no Prédio 0100 do Complexo Técnico.

As principais características da ponte rolante são:

| a) Ponte Rolante |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vão entre eixos dos trilhos | m | 28,50 |
| Extensão aproximada do caminho de rolamento | m | 34,00 |
| Cota do topo do trilho | m | 15,10 |
| Velocidades de translação |  |  |
| Máxima | m/min | 32,00 |
| Mínima | m/min | 0,50 |
| Aceleração máxima | m/s2 | 0,10 |
| b) Carro |  |  |
| Velocidades de direção |  |  |
| Máxima | m/min | 12,00 |
| Mínima | m/min | 0,10 |
| Aceleração máxima | m/s2 | 0,10 |
| c) Elevação Principal |  |  |
| Capacidade nominal do gancho | kN | 200 |
| Curso do gancho | m | 14,50 |
| Velocidades do gancho |  |  |
| Máxima | m/min | 4,00 |
| Mínima | m/min | 0,20 |
| Aceleração máxima durante a elevação | m/s2 | 0,20 |
| Aproximações máximas do gancho |  |  |
| Do trilho direito | m | 2,00 |
| Do trilho esquerdo | m | 1,88 |
| Da extremidade A do prédio | m | 3,90 |
| Da extremidade B do prédio | m | 3,90 |
| d) Elevação Auxiliar |  |  |
| Capacidade nominal do gancho | kN | 50 |
| Curso do gancho | m | 14,50 |
| Velocidades do gancho com |  |  |
| Máxima | m/min | 4,00 |
| Mínima | m/min | 0,20 |
| Aceleração máxima durante a elevação | m/s2 | 0,20 |
| Aproximações máximas do gancho |  |  |
| Do trilho direito | m | 1,25 |
| Do trilho esquerdo | m | 1,12 |
| Da extremidade A do prédio | m | 3,90 |
| Da extremidade B do prédio | m | 3,90 |

# 4. DESCRIÇÃO GERAL DO EQUIPAMENTO

## 4.1.  Ponte Rolante.

A ponte rolante deverá possuir duas vigas principais, tipo caixão, apoiadas sobre vigas cabeceiras montadas sobre os truques. Os truques alojarão as rodas que, por sua vez, se deslocarão sobre o caminho de rolamento da ponte, realizando o movimento de translação.

Nas faces superiores das vigas principais da ponte serão instalados trilhos que se constituirão no caminho de rolamento do carro, que executará o movimento de direção.

Sobre o carro serão montados o mecanismos de elevação principal com capacidade nominal do gancho de 200 kN, e o mecanismo de elevação auxiliar com capacidade nominal no gancho de 50 kN.

O fornecedor deverá considerar que, durante a fase de operação da instalação, a ponte rolante poderá ficar inativa por longo tempo, não devendo este fato afetar os seus mecanismos, suas características, e sua disponibilidade.

## 4.2. Caminho de Rolamento.

A ponte rolante deslocar-se-á sobre um caminho de rolamento por toda a extensão da Sala 2 do Prédio 0100. Os trilhos do caminho de rolamento, cujos topos estarão na El. 15,10 m, apoiar-se-ão sobre as faces superiores das vigas de concreto. Nas extremidades dos caminhos de rolamento serão instalados batentes que absorverão os impactos transmitidos pelos de pára-choques instalados nos vigas de cabeceira da ponte.

## 4.3. Alimentação Elétrica e Controle

A alimentação elétrica da ponte será por meio de cabo de cobre tipo “Feston”, em 380 Vca, 60 Hz, trifásica, convenientemente protegido.

A ponte rolante será operada remotamente, através de botoeira e operador situado no piso da Sala 2.

# 5. REQUISITOS PARA O PROJETO

## 5.1. Generalidades

O projeto da ponte rolante deverá atender os requisitos da norma ABNT-NBR-8400 - "Cálculo de Equipamentos para Levantamento e Movimentação de Cargas", devendo as estruturas se enquadrar na classe de utilização A, estado de carga 1 e grupo 2.

Os mecanismos de translação, direção e elevação, deverão se enquadrar na classe de funcionamento V1, estado de solicitação 1 e grupo de mecanismo 1Bm.

O equipamento deverá ser projetado e fabricado de tal modo que seja fácil a desmontagem para fins de manutenção preventiva ou eventuais consertos. O acesso às partes mais sujeitas a desgaste ou avarias, deverá envolver o mínimo de desmontagens.

Todas as peças com peso maior que 500 N e, que pelas suas dimensões, formas ou outra razão, necessitem de recursos que facilitem o seu manuseio nas operações de transporte, montagem e desmontagem, deverão ser equipadas com alças de levantamento.

Os mancais deverão possuir rolamentos. Somente deverão ser utilizadas buchas em elementos de movimentos oscilatórios.

O projeto deverá prever um sistema de lubrificação que utilize óleo ou graxa, conforme os elementos móveis dos componentes da ponte rolante.

## 5.2 Estrutura

Os elementos estruturais da ponte rolante deverão ser de aço de qualidade estrutural, fabricados em chapas e/ou perfis de alma cheia, soldados, não sendo permitido o uso de estruturas treliçadas. As partes principais deverão ser projetadas para manter um paralelismo absoluto sob carga nominal.

A flecha máxima vertical na viga principal deverá ser inferior a 1/1000 do vão.

Deverá ser fornecida uma plataforma de circulação lateral às vigas principais, com pisos em chapa antiderrapante e guarda corpos.

Os elementos da estrutura que, por eventual limitação de transporte, devam ser enviados à Obra desmontados deverão ter as junções dotadas de pinos-guia ou calços de espera, que garantam o posicionamento correto durante a montagem na Obra.

Após a montagem, as junções deverão ser consolidadas com parafusos de alta resistência, montados com ajustes apropriados e torques de aperto controlados e pré-fixados em projeto.

As junções que não estiverem sujeitas a desmontagens futuras deverão ser totalmente unidas por solda.

O FORNECEDOR deverá prever todas as placas de junção necessárias à união dos diferentes elementos.

Nas extremidades das vigas de cabeceira ou dos truques deverão ser previstos limpa-trilhos e pára-choques que permitam a desaceleração suave da ponte, alinhados com os batentes instalados nas extremidades do caminho de rolamento.

Para facilitar a substituição e manutenção das rodas e dos eixos, a ponte rolante deverá ser equipada com sapatas para macacos, nas vigas cabeceira ou nos truques, e também na estrutura do carro.

A botoeira para o controle remoto da ponte deverá ser equipada com todos os comandos necessários à operação segura da ponte rolante.

## 5.3 Mecanismos de Translação e Direção

a) Rodas

As rodas da ponte e do carro deverão ser duplamente flangeadas, fabricadas com aço forjado qualidade ASTM-A-504-Grau C, ou equivalente.

Para a translação da ponte e direção do carro, pelo menos uma das rodas em cada trilho deverá ser motora. As rodas motoras de cada movimento deverão ser sincronizadas.

b) Acionamento

Os mecanismos de translação e direção deverão ser compostos por motores elétricos de indução e redutores acoplados diretamente aos eixos das rodas motoras. Caso sejam necessárias, as engrenagens junto às rodas deverão ser cilíndricas de dentes retos, totalmente protegidas e lubrificadas à graxa.

c) Freios

Os freios deverão ser tipo eletro-hidráulico ou eletromagnético, um para cada motor, tendo cada freio conjugado de frenagem em ambas as direções do movimento e igual a, pelo menos, 150% do conjugado nominal do motor.

O freio elétrico deverá liberar o motor sempre que o mesmo estiver energizado, devendo permanecer aliviado quando a tensão de alimentação do motor for igual a 80% de sua tensão nominal.

Por outro lado, com a interrupção da alimentação elétrica geral da ponte, o freio elétrico deverá atuar imediatamente podendo, tal operação, ser realizada pelo operador, em casos de emergência.

Os freios deverão ser dimensionados para que seja possível a parada da ponte e do carro em um espaço de 100 mm, estando a ponte com carga nominal e velocidade mínima. Na aceleração ou na frenagem não deverá haver escorregamento entre roda e trilho.

Os movimentos da ponte e do carro não deverão ser bruscos, para que as manobras de aproximação sejam efetuadas com a precisão exigida.

d) Chaves Fim de Curso

A ponte rolante deverá ser dotada de chaves de fim de curso que atuarão nos circuitos de alimentação dos motores e dos freios, para produzir a parada da ponte ou do carro antes que sejam atingidos os batentes situados nas extremidades dos respectivos caminhos de rolamento.

A ponte rolante deverá ser adicionalmente, equipada com chaves de fim de curso indicadoras de descarrilhamento, que desligarão as chaves magnéticas dos motores de translação da ponte e de direção do carro.

## 5.4.  Mecanismos de Elevação

Cada mecanismo de elevação será constituído por um motor de indução, freio, tambor, as respectivas engrenagens de acionamento, moitão e gancho.

Os freios de sustentação da carga deverão ser projetados de forma que, com a carga nominal suspensa no gancho, executem a parada total do gancho no espaço de 50 mm.

O gancho deverá ser de aço forjado conforme a norma DIN 15401 ou constituídos de chapas justapostas soldadas, equipado com trava de segurança.

A ponte rolante deverá ser equipada com contatos de fim de curso inferior e superior, tipo chave seletora, que desligarão o comando das chaves magnéticas correspondentes aos movimentos de descida e de subida dos ganchos.

O mecanismo de elevação deverá possuir dispositivo de cabo frouxo que deverá ocasionar a parada do motor e a imediata aplicação do freio quando a tensão no cabo reduzir-se para 50% da tensão correspondente ao peso do respectivo moitão descarregado.

Os inversores de freqüência dos mecanismos de elevação da ponte rolante deverão permitir a descida da carga apenas com o controle dos freios. Em caso de interrupção prolongada da alimentação elétrica, deverá ser utilizado um sistema de controle manual dos freios por meio de alavancas, que assegure a descida suave da carga.

## 5.5. Caminho de Rolamento da Ponte

O caminho de rolamento da ponte será composto por dois trilhos convenientemente dimensionados para suportar as cargas das rodas da ponte rolante e transmiti-las ao concreto.

Serão previstos batentes nas extremidades de cada trilho, de aço estrutural, soldado e convenientemente dimensionados, para suportarem o impacto dos pára choques da ponte rolante.

Os trilhos e batentes deverão ser ancorados às peças fixas embutidas em concreto primário, projetadas pelo FORNECEDOR e fornecidas pela COMPRADORA, através de chapas de apoio e hastes de ancoragem. As hastes de ancoragem deverão possibilitar o ajuste preciso das posições dos trilhos e dos batentes, e a manutenção destas posições durante a concretagem secundária.

As peças fixas embutidas ou apoiadas em concreto deverão ser dimensionadas considerando o módulo de elasticidade do concreto de 290.000 da N/cm2 e a pressão admissível sobre o concreto de 70 da N/cm2

## 5.6. Componentes Elétricos

a) Geral:

Os componentes elétricos da ponte rolante deverão ter, no mínimo, as seguintes características:

- Classe de isolamento	600 V

- Freqüência nominal	60 Hz

- Tensão aplicada (60 Hz, durante 1 min)	2,2 kV ef.

Os contatores e disjuntores deverão ter seus contatos dimensionados de forma que, em serviço normal, sejam percorridos por uma corrente inferior a 90% (noventa por cento) da corrente nominal, e serem facilmente substituíveis.

Seu funcionamento, bem como dos relés auxiliares, deverá ser garantido para uma tensão de alimentação que poderá variar em ±10% da tensão nominal em corrente alternada.

Os contatos dos relés auxiliares e contatores deverão ser dimensionados para a corrente nominal mínima de 10 A.

Os circuitos elétricos deverão utilizar as seguintes tensões:

- Força: 	380 V ±10%, 60 Hz, trifásico.

- Controle e desumidificação	110 V ±10%, 60 Hz, monofásico.

## b) Alimentação da Ponte.

A alimentação elétrica da ponte rolante será feita por meio de cabo de cobre, tipo “Feston”, convenientemente protegido contra contato acidental. A queda de tensão no cabo não deverá exceder 2,5 % (dois e meio por cento).

O fabricante fornecerá todos os equipamentos necessários à alimentação elétrica, tais como roletes, suportes para fixação ao concreto, isoladores, proteções, os bornes terminais adequados para receber a alimentação fornecida pela COMPRADORA, e todos os acessórios necessários à instalação. Os bornes terminais e os cabos de alimentação do equipamento deverão ser convenientemente identificados de modo a garantir a correta conexão durante a montagem.

O cabo deverá ser suspenso em roletes equipados com mancais de rolamento selados. Caso necessário, deverão ser previstos dispositivos para aliviar os esforços no cabo.

O projeto deverá considerar todas as facilidades para permitir o correto posicionamento, alinhamento e montagem do sistema de alimentação, não devendo ser prevista qualquer solda por ocasião da montagem na Obra.

## c) Alimentação do Carro.

A alimentação elétrica do carro também deverá ser constituída por cabo de cobre tipo “Feston”, devidamente protegido contra contato, com terminais permanentes no carro e na ponte, e meios suficientes para suportar, estender e retrair o cabo, permitindo o movimento relativo entre carro e ponte sem esforço e desgaste excessivos do cabo.

O cabo deverá ser suspenso em roletes equipados com mancais de rolamento selados. Caso necessário, deverão ser previstos dispositivos para aliviar os esforços no cabo.

## d) Painéis Elétricos

Os painéis elétricos de controle e proteção da ponte rolante deverão estar localizados sobre a ponte rolante, posicionados em locais que melhor se adaptem às condições de projeto. Nos painéis elétricos deverão estar instalados:

- Disjuntor tri-polar principal seco, com acionamento manual, tensão nominal de 500 V equipado com elementos termo-magnéticos nas três fases, para proteção contra sobrecarga (compensados contra variação da temperatura ambiente) e contra curto-circuito. A capacidade de ruptura simétrica (mínima) deverá ser 5 kA.

- Contator tri-polar principal, tensão nominal de 380 V, com contatos auxiliares NA-NF para sinalização e indicação da posição do contator através de lâmpada sinalizadora. Os circuitos de controle dos movimentos deverão ser desligados quando se desligar o contator principal.

- Relé de mínima tensão, falta de tensão e inversão de fase, para comandar a abertura do contator tri-polar principal, protegido por fusíveis “Diazed”.

- Transformador monofásico de 380/110 V - 60 Hz, para os circuitos de controle, proteção, sinalização e desumidificação, protegido por fusíveis “Diazed”, no primário e secundário (lado não aterrado).

- Bases completas com fusíveis NH e punho de extração, para cada um dos circuitos de alimentação dos motores.

- Duas chaves magnéticas tri-polares, de 380 V, para cada motor (ou movimento), sendo uma para cada sentido de rotação do motor, constituídas de contator tri-polar e relés térmicos (bi-metálicos) ajustáveis, para proteção contra sobrecarga e compensados contra variações da temperatura ambiente nas três fases, com sistema de rearme manual. Estas chaves deverão possuir inter-travamentos mecânico e elétrico, de modo que uma chave não possa ser energizada estando a outra ligada.

- Chaves magnéticas, contatores, relés auxiliares temporizados, resistências, resistores, lâmpadas de sinalização e de maneira geral, qualquer equipamento necessário ao comando e controle de cada motor. O FORNECEDOR deverá definir os tipos e características dos contatores e dos relés auxiliares, os quais estarão sujeitos à aprovação da COMPRADORA.

Os painéis deverão ser fabricados em perfis de chapa de aço, pintados e tratados contra corrosão. A espessura das chapas de aço não deverá ser inferior a 2,00 mm.

Cada painel deverá possuir grau de proteção IP-43 e porta de proteção na parte frontal, que permita o fácil acesso aos equipamentos nele instalados. A porta, assim como as chapas laterais removíveis, deverão ter juntas de borracha sintética para perfeita vedação. As portas deverão possuir maçanetas.

O FORNECEDOR deverá fornecer e instalar toda a fiação interna entre os equipamentos e entre os equipamentos e as réguas terminais dos painéis. Todos os fios, cabos e acessórios de fiação, incluindo conectores, blocos de conexões e seus suportes devem estar incluídos no fornecimento.

A instalação elétrica deverá ser executada de acordo com as modernas normas e práticas de fiação. Os cabos ou fios deverão ser criteriosamente arranjados. Nenhuma emenda nos cabos será permitida no trecho entre as réguas terminais e os terminais dos equipamentos.

A fiação deverá ser feita com cabos de cobre flexíveis e de diâmetros adequados às correntes a serem transportadas, porém não menores que 2,50 mm2, exceto nos casos de circuitos de transformadores de corrente, caso em que não deverão ser menores que 3,31 mm2.

O isolamento dos cabos deverá ser para 600 V, resistente a óleo e, externamente, coberto com material tipo chama não-propagante. Para facilidade de manutenção, os circuitos deverão ser codificados por cores, ou identificados externamente em todos os terminais, de acordo com os diagramas aprovados. O circuito deverá se projetado de tal modo que não haja mais que dois cabos em qualquer terminal das réguas ou dos equipamentos.

Todas as conexões deverão ser feitas com terminais dos instrumentos e das réguas-terminais por meio de parafusos tipo passante, quando sujeitos a vibrações excessivas. Os bornes terminais deverão ser tipo moldado, com barreiras entre bornes contíguos. Não será permitido o uso de réguas terminais em que o parafuso de fixação do terminal entre em contato direto com os fios, ou os prendam através de pressão de molas. Deverão ser de boa qualidade, resistentes a impactos e garantir boa fixação dos terminais, ainda que sujeitos a vibrações.

As conexões deverão ter marcação visível em cada borne, de acordo com esquemas funcionais e topográficos fornecidos. As conexões nas réguas terminais deverão ser agrupadas tendo em vista o arranjo e o destino dos cabos externos.

As réguas terminais deverão ser fornecidas com uma reserva de aproximadamente 10% de cada tipo de borne utilizado. As réguas terminais para a ligação de cabos externos deverão ser montadas em posição que facilitem a entrada, a instalação e o arranjo dos cabos.

Deverão ser fornecidos fusíveis ou disjuntores apropriados para a correta proteção dos equipamentos e fácil seleção dos circuitos com defeitos.

Deverá ser fornecida a fiação completa, facilmente acessível para manutenção, incluindo réguas terminais separadas para a alimentação,

Todos os painéis deverão ser equipados com resistências de aquecimento e termostatos para desumidificação, e possuir, em sua parte interna, um esquema das ligações correspondentes. Além disso, deverão possuir as seguintes identificações:

- Identificação do próprio painel e dos acessórios da vista frontal através de plaquetas.

- Identificação de todos os equipamentos internos, conforme simbologia utilizada nos documentos de projeto, através de plaquetas.

- Identificação da fiação interna, das réguas de bornes e dos bornes terminais.

## d) Cabos Elétricos Externos aos Painéis

Estes cabos deverão ser de classe de isolamento 600 V, com isolamento apropriado ao serviço.

## e) Motores

Os motores elétricos deverão atender os requisitos das normas brasileiras NBR 7094 e NBR 5383 da ABNT. Deverão ser tipo indução, trifásico, e previstos para partida sob tensão plena, com corrente não superior a seis vezes a sua corrente nominal, categoria N.

Os motores deverão ser previstos para regime de trabalho de 150 manobras por hora, com fator de duração do ciclo de 40 %. O isolamento deverá ser no mínimo, classe B e o conjugado máximo de, no mínimo, 250 % do conjugado nominal.

Os motores poderão partir sob tensão de 90 % da tensão nominal e deverão fornecer o torque necessário sob esta tensão.

Os motores deverão à prova de faísca, auto-ventilados, protegidos contra poeira fina e respingos, grau de proteção IP-54, e entregues equipados com os seguintes acessórios:

- Uma caixa de terminais tipo estanque, para ligação dos cabos ao seco.

- Dois mancais de rolamentos de esferas, ou de rolos, com dispositivos para abastecimento de óleo ou graxa durante o serviço, se necessário.

- Acessórios de fixação.

- Olhal de levantamento, caso o motores pese mais que 500 N.

- Placa de identificação, com o esquema de ligações.

- Resistências de aquecimento para evitar a condensação de umidade, ou então, um sistema de alimentação do próprio enrolamento por meio de transformador auxiliar incluído no fornecimento, desde que o período de garantia dos motores seja acrescido de 6 (seis) meses além do previsto no contrato. O sistema de aquecimento poderá ser dispensado para os motores de indução, tipo gaiola, de potência igual ou menor a 2,2 kW.

## f)  Sistema de Desumidificação dos Painéis e dos Motores

Para o sistema de desumidificação dos painéis e dos motores deverá ser fornecido um circuito em 110 V, 60 Hz, com fusível “Diazed”, completo, a ser ligado ao enrolamento secundário do transformador de controle. O sistema de desumidificação será desligado ao se ligar o contator geral.

Os circuitos de desumidificação dos painéis deverão ser dotados de termostatos reguláveis.

# 6. PROJETO EXECUTIVO

6.1. Geral.

Até 15 (quinze) dias após a assinatura do contrato o FORNECEDOR deverá enviar para a aprovação da CONTRATANTE:

- Relação de documentos técnicos a serem emitidos, com as respectivas datas de envios dos documentos para aprovação

- Cronograma executivo do fornecimento, detalhando as etapas de projeto, aprovisionamentos, fabricação, pré-montagens, testes de fábrica e transporte.

- Plano de inspeção e testes

6.2. Projeto Mecânico

Entre os documentos do projeto mecânico da ponte rolante, deverão ser fornecidos, no mínimo, os seguintes documentos:

- Conjunto e detalhes do caminho de rolamento;

- Conjunto e detalhes da ponte;

- Conjunto e detalhes da estrutura;

- Conjunto e detalhes do mecanismo de translação;

- Conjunto e detalhes do mecanismo de direção;

- Conjunto e detalhes dos mecanismos de elevação;

- Conjunto e detalhes dos moitões e ganchos;

- Memórias de cálculo do caminho de rolamento incluindo as informações necessárias ao projeto das estruturas de concreto a ser fornecido por terceiros, da estrutura da ponte e da estrutura do carro.

- Memórias de cálculo dos mecanismos de translação, direção e dos mecanismos de elevação.

- Manuais de montagem, operação e manutenção.

- Esquema de pintura.

- Catálogos técnicos completos dos itens padronizados.

- Os documentos acima devem ser fornecidos juntamente com as respectivas listas de materiais (quando aplicável).

6.3. Projeto Elétrico

No mínimo os seguintes documentos integrantes do projeto elétrico deverão ser enviados à CONTRATANTE:

- Conjunto e detalhes dos cabos de alimentação da ponte e do carro.

- Diagramas funcionais, unifilares e trifilares;

- Planta e vista dos painéis e réguas de bornes da alimentação elétrica, com indicações de dispositivos frontais, dimensões, detalhes de fixação, pontos de aterramento, pesos e detalhes da entrada de cabos e esquema de pintura;

- Desenhos das réguas de bornes dos painéis e réguas de bornes, com as respectivas interligações externas;

- Diagrama topográfico do painel e réguas de bornes;

- Diagrama de cablagem geral de interligação dos equipamentos incluídos no fornecimento (fiação externa);

- Dizeres das plaquetas de identificação dos painéis e componentes das vistas frontais;

- Catálogos de todos os dispositivos utilizados;

- Lista de materiais dos painéis elétricos;

- Lista de materiais externos aos painéis, com dados e placas dos motores, caixa de bornes, fim de curso, freios, etc;

- Memorial de cálculo dos cabos de alimentação elétrica da ponte e do carro, estabelecendo correntes; quedas de tensão, curto-circuito, aquecimento em regime, partida e curto circuito.

# 7. PROTEÇãO SUPERFICIAL e Pintura

## 7.1. Geral

Os componentes da ponte rolante deverão receber na fábrica as proteções superficiais e pintura conforme definidos nestas Especificações Técnicas. Após a montagem na Obra, as partes da pintura que tenham eventualmente sido danificadas durante o transporte e/ou a montagem, deverão ser retocadas ou refeitas pelo FORNECEDOR.

Após a assinatura do Contrato, A CONTRATANTE informará as cores a serem utilizadas na pintura de acabamento dos componentes.

7.2. Esquemas de Pintura

a) Caminho de Rolamento

As peças fixas de segunda concretagem que compõem o caminho de rolamento deverão ser limpas com escovas manuais e ou mecânicas, sendo que as graxas, óleos e demais materiais orgânicos deverão ser cuidadosamente removidos com o auxílio de solvente apropriado. Após a limpeza adequada as peças fixas deverão ser enviadas à Obra sem pintura.

b) Estruturas

As partes estruturais além das plataformas, guarda-corpos deverão receber o esquema de pintura a seguir definido:

- Limpeza: remoção de toda a sujeira, óleo ou graxas utilizando-se panos limpos embebidos em solvente apropriado, seguida da remoção minuciosa de todas as carepas de laminação solta através de escovas manuais ou mecânicas.

- Pintura de fundo: aplicação de 01 (uma) demão de tinta à base de epoxi rica em zinco, com espessura da película seca não inferior a 75 micra, seguida da aplicação de 01 (uma) demão de primer epoxi, com espessura de película seca não inferior a 30 micra.

- Pintura Intermediária: aplicação de 01 (uma) demão de tinta à base de epoxi bicomponente, com espessura da película seca não inferior a 130 micra.

- Pintura de acabamento: aplicação de 01 (uma) demão de tinta à base de poliuretano acrílico, com espessura da película seca não inferior a 65 micra.

c) Peças Usinadas

As peças usinadas deverão ser protegidas com graxa apropriada que possa ser facilmente removida na Obra, com o auxílio de solvente apropriado.

d) Componentes Padronizados

Os componentes padronizados tais como motores, redutores, freios deverão ser enviados à Obra com a pintura padronizada aplicada por seus Fabricantes.

f) Painéis Elétricos

Os painéis elétricos deverão receber o esquema de pintura a seguir definido:

- Preparação das superfícies: decapagem com ácido fosfórico e fosfatização com zinco e cálcio.

- Acabamento: pintura eletrostática a pó de base hídrica epoxi / poliester, com ciclo de cura de 10 min à 180 ºC, com espessura final de película não inferior a 80 micra.

8. INSPEÇÕES E TESTES

8.1. Geral

Sessenta dias após a assinatura do Contrato, O FORNECEDOR deverá enviar para aprovação da CONTRATANTE o Plano de Inspeção e Testes aplicável a cada parte dos componentes da ponte rolante, que servirá de base para que a CONTRATANTE selecione as inspeções e ensaios que pretende testemunhar.

8.2. Inspeções e Testes na Fábrica

As inspeções e testes a serem executados na fábrica do FORNECEDOR nas partes e componentes da ponte rolante deverão incluir, no mínimo:

- Exame dos certificados dos aços utilizados, emitidos pelas respectivas usinas siderúrgicas.

- Controle do visual dos acabamentos superficiais, em particular dos cordões de solda.

- Controle dimensional.

- Controle dos cordões de solda através de ultra-som e líquido penetrante.

- Controle da aplicação das demãos de tinta, e das espessuras das películas secas.

- Pré-montagem completa do carro e dos mecanismos de elevação.

- Teste em vazio do carro e dos mecanismos de elevação.

- Verificação da montagem dos painéis elétricos, com teste de tensão aplicada e continuidade da fiação.

- Verificação das embalagens para transporte.

8.3. Inspeções e Testes na Obra

Após o término da montagem na Obra da ponte rolante esta deverá ser submetida, no mínimo, às seguintes inspeções e ensaios:

- Controle da pintura final.

- Teste de carga estático.

- Teste de carga dinâmico.

- Medição da flechas.

- Medição das velocidades dos mecanismos de translação, direção e de elevação.

- Verificação das aproximações laterais e dos cursos dos ganchos.

9. TRANSPORTE E DESCARGA NA OBRA

Estarão incluídos no escopo do fornecimento o transporte e o seguro da ponte rolante completa, desde as instalações do FORNECEDOR até a Sala 2, no Prédio 0100 do Complexo Técnico.

Estará incluída, adicionalmente neste escopo, a descarga da ponte no interior do Prédio 0100.

10. MONTAGEM

A montagem completa da ponte rolante deverá ser executada pelo FORNECEDOR.  Para tanto, deverá alocar mão de obra qualificada e experiente em montagens mecânica e elétrica de pontes rolantes.

Todos os recursos necessários à montagem da ponte rolante deverão ser providenciados pelo FORNECEDOR.

11. TESTES E ENSAIOS DE COMISSIONAMENTO.

Caberá ao FORNECEDOR alocar um técnico experiente para supervisionar os testes e ensaios de comissionamento da ponte rolante, os quais serão executados pela CONTRATANTE.

# 12. PEÇAS SOBRESSALENTES

Deverão ser incluídas no fornecimento as peças sobressalentes recomendadas pelo FORNECEDOR necessárias a 3 anos de funcionamento. Entre estas peças deverão estar obrigatoriamente incluídas  as peças sobressalentes a seguir relacionadas:

- 100% (cem por cento) do retentores de óleo ou graxa.

- 2 (dois) jogos de pastilhas para cada freio.

- 1 (uma) bobina para cada freio eletromagnético.

- 1 (um) jogo de contatos para fim de curso.

- 1 (um) jogo de contatos para cada tipo de contator. (ver observação)

- 1 (uma) bobina para cada tipo de contator. (ver observação)

- 1 (um) relé auxiliar de cada tipo, temporizado ou não.

- 1 (um) relé térmico de cada tipo.

- 1 (um) jogo de “leds” e de lâmpadas de sinalização (se aplicável).

- 100% (cem por cento) dos fusíveis utilizados.

- 1 (um) jogo completo dos inversores de freqüência utilizados na ponte.

Observação:  Não existindo contatos e/ou bobinas de reposição, deverá ser fornecido 1 (um) contator completo de cada tipo.

# 13. INFORMAÇÕES A SEREM FORNECIDAS COM A Proposta

O FORNECEDOR deverá apresentar juntamente com sua Proposta uma descrição técnica detalhada de todo o equipamento, de seus componentes mecânicos e elétricos e dos principais materiais utilizados. Adicionalmente, O FORNECEDOR deverá informar as seguintes características técnicas da ponte rolante a ser fornecida:

- Capacidades nominais.

- Altura de elevação do gancho.

- Velocidades máximas e mínimas de elevação, direção e translação.

- Cotas superiores e inferiores dos ganchos.

- Trem-tipo da ponte rolante, com as cargas por roda, e o afastamento entre rodas.

- Tipo do trilho utilizado no caminho de rolamento da ponte rolante.

- Dados dos cabos de aço.

- Massa do carro completo.

- Massa da ponte completa (incluído o carro).

- Massa do caminho de rolamento.

- Especificação do barramento de alimentação elétrica.

- Potências dos motores.

- Esquemas de proteção e pintura.

- Fabricantes dos componentes principais (motores, redutores, fim de curso, painéis elétricos e seus componentes, etc.)

- Desenho de conjunto.

- Diagrama elétrico unifilar.

- Catálogos técnicos.

- Relação de peças sobressalentes