2.5. ANÁLISE DE METAL PESADO

2.5.1. MONITORAMENTO DE METAIS PESADOS NA MACROALGA Padina gymnospora NAS ADJACÊNCIAS DO EMPREENDIMENTO.

2.5.1.1 – Metodologia

As coletas foram realizadas nos costões rochosos de três pontos (Ilha do Gato, Ilha de Itacuruçá, Ilha do Martins) (Figura 125) entre os dias 27 e 29 de setembro de 2011, respeitando as áreas previamente demarcadas no estudo anterior.

Figura 125. Pontos de monitoramento de metais pesados em Padina gymnospora

P1 - Área de Influência Direta - Ilha do Gato;

P2 - Área de Influência Direta: Ilha de Itacuruçá, na parte voltada para o Porto de Sepetiba;

P3 - Área de Influência Direta: Ilha do Martins, na parte voltada para o Porto de Sepetiba.

Dois pesquisadores, utilizando equipamento de mergulho autônomo, sacos plásticos, facas e câmera fotográfica, percorreram os costões rochosos de cada ponto pré-determinado, objetivando localizar os bancos da alga Padina gymnospora (Figura 126). Uma vez encontrados, os pesquisadores retiraram três amostras de 200g de algas (peso úmido), acondicionando-as em sacos plásticos distintos devidamente etiquetados. Os sacos foram mantidos no gelo até a chegada ao laboratório de apoio, onde as amostras foram mantidas congeladas para posterior análise de metal pesado.

Figura 126. Locais de coleta de macroalgas e identificação no laboratório do IEAPM.

Inicialmente, foi realizada uma limpeza nas algas Padina gymnospora para a retirada de epífitas e efetuada uma lavagem com água salgada e água destilada. Em seguida, as algas foram secas a 60°C e posteriormente homogeneizadas em almofariz de porcelana. As amostras foram digeridas com ácido nítrico concentrado até a completa dissolução dos tecidos orgânicos. As concentrações de metais pesados Cd, Pb, Cu, Cr, Fe, Ni e Zn foram determinadas por meio do equipamento ICP-AES. A metodologia utilizada foi baseada nas normas EPA 3050B e 6010B.

2.5.1.2 – Resultados

Durante a III campanha de monitoramento (setembro/2011) observou-se uma diminuição na densidade da alga P. gymnospora nos locais de amostragem em relação às campanhas anteriores, o que impossibilitou a coleta de material suficiente para a realização das análises de metal pesado em triplicatas. Sendo assim, foram obtidas apenas duas sub-amostras na área da Ilha de Itacuruçá, uma na Ilha do Martins e uma na Ilha do Gato.

Os valores das concentrações dos metais pesados na alga Padina gymnospora estão expressos em g.g-1 ou mg/kg. As concentrações dos metais pesados obtidas na alga Padina gymnospora estão apresentadas na tabela 45.

Tabela 45. Concentrações de metais pesados na alga Padina gymnospora na Ilha do Gato (P1), Ilha de Itacuruçá (P2) e Ilha dos Martins (P3); média e desvio padrão (mg/kg) da área de estudo.

| Metais | P1 | P2 | P3 | Média | Des. P. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Cd | nd | nd | nd | nd | nd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pb | 1,1 | 1,2 | nd | 0,8 | 0,1 |
| Cu | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 0,2 |
| Cr | 2,3 | 1,6 | 1,1 | 1,7 | 0,6 |
| Fe | 1386,0 | 809,5 | 592,2 | 929,2 | 410,3 |
| Ni | nd | nd | nd | nd | nd |
| Zn | nd | nd | nd | nd | nd |

De acordo com a tabela 45, as concentrações de Pb e Cu estiveram abaixo das concentrações máximas permitidas nos pontos avaliados. Por outro lado, o metal Cr esteve acima dos valores permitidos (1,70,6 mg/kg). Os valores obtidos para o Fe estiveram elevados, porém as máximas concentrações permitidas não são apresentadas na literatura. Para os metais Cd, Ni e Zn as amostras não apresentaram valores mínimos para detecção.

2.5.1.3 – Discussão e Considerações Gerais

De acordo com a figura 127 as concentrações de Pb, Cu, Cr e Fe encontradas para a alga Padina gymnospora na presente campanha apresentaram valores inferiores aos encontrados nas duas campanhas anteriores.

| Figura 127. Concentrações de metais pesados em P. gymnospora nas três áreas (Martins, Itacuruçá e Gato) durante as três campanhas (janeiro, maio e setembro de 2011). |  |
| --- | --- |

Devido à falta de amostra em triplicata na presente campanha (Setembro/2011), não foi possível realizar as análises estatísticas comparando os dados com as campanhas anteriores. No entanto, vale ressaltar que o resultado das análises para os três pontos (Itacuruçá, Martins e Gato) entre as duas campanhas anteriores (janeiro e maio/2011) revelaram diferenças significativas apenas para os elementos Cd e Zn. Segundo Amado Filho e Pfeiffer (1998), as concentrações desses dois metais na alga P. gymnospora indicaram uma distribuição espacial ampla das suas concentrações na Baía de Sepetiba e uma evolução temporal, não sazonal relacionada à carga de lançamento de metais para a Baía.

Como descrito nos relatórios anteriores, os altos níveis de metais pesados na Baía de Sepetiba estão diretamente relacionados com as atividades industriais desenvolvidas na região. A literatura relata ainda, a Cia. Mercantil Ingá, que encerrou suas atividades em 1996, como a principal responsável pela contaminação da Baía de Sepetiba por Zn (Molisani et al., 2004).

Acrescido a este problema já existente, outros fatores determinaram a aceleração do processo de degradação ambiental, principalmente os relacionados à dragagem do sedimento de fundo para ampliação do Porto de Sepetiba. A dragagem resultou em significativa remobilização dos metais depositados no sedimento para áreas da Baía ainda não atingidas diretamente pelos efluentes industriais (Amado Filho, 1999). Isto explica, em parte, as concentrações encontradas na Ilha do Martins, ponto mais distante, porém onde as médias foram as mais elevadas na segunda campanha. Corroborando com estas observações, novas dragagens vêm sendo realizadas para a ampliação do complexo portuário na região, com a construção do Estaleiro e Base Naval de Submarinos, o que vêm contribuindo para um novo ciclo de remobilização dos metais depositados no sedimento influenciando as variações nas concentrações dos diferentes metais ao longo das três campanhas de monitoramento (Janeiro, Maio e Setembro de 2011).

De acordo com os resultados obtidos, as variações apresentadas nos níveis das máximas concentrações permitidas (MPC) para os metais analisados, sugerem que até o presente não foram observadas variações significativas a partir das informações dos dados pretéritos existentes para a área. Entretanto, além dos diferentes metais analisados, o Cr e o Zn, que são considerados contaminantes preocupantes na Baía de Sepetiba, apresentaram valores de MPC acima dos permitidos o que ratifica a continuidade dos monitoramentos.

2.5.2. MONITORAMENTO DE METAIS PESADOS NO PESCADO

2.5.2.1 – Metodologia

Para o monitoramento de metal pesado no pescado, foi empregada a mesma metodologia utilizada para o monitoramento da assembléia de peixes, realizando-se arrastos de fundo com redes do tipo “otter trawl” para a coleta de peixes demersais e bentônicos nos mesmos pontos de coleta definidos anteriormente (Figura 104).

- Após cada coleta, os exemplares selecionados para as análises foram mantidos resfriados, em caixas de isopor com gelo, até a chegada ao laboratório onde os peixes foram eviscerados para a retirada das amostras de músculo, fígado e brânquias. As amostras, devidamente etiquetadas, foram congeladas em freezer para posterior análise e determinação dos teores de metais pesados em laboratório especializado. Para a obtenção de material para as análises, apenas o número necessário de exemplares de 03 níveis tróficos por ponto foram coletados.

Para as análises, as brânquias, fígados e músculos dos peixes foram liofilizados e as amostras secas e trituras em gral de porcelana. Em seguida, as amostras foram digeridas em meio ácido (ácido nítrico) utilizando-se bloco de digestão sob aquecimento. Os elementos analisados, Cd, Pb, Cu, Cr, Fe, Ni e Zn, foram quantificados por espectroscopia de emissão atômica por plasma de argônio induzido (ICP-OES).

2.5.2.2 – Resultados

Durante as amostragens, foram selecionados indivíduos adultos de 04 espécies pertencentes a 04 famílias de peixes marinhos: Ariidae, Sciaenidae, Gerreidae e Centropomidae, totalizando 36 exemplares examinados, destacando-se dentre eles a presença de Centropomus undecimalis (n=03) considerada de grande importância comercial na pesca da região.

Ao todo foram analisados 09 exemplares de Genidens genidens (GEGE), peixes que pertencem à família Ariidae e apresentam hábitos carnívoros, 12 exemplares de Diapterus rhombeus (DIRH), espécie onívora, da família Gerreidae, 12 exemplares de Ophioscion punctatissimus (OPPU), espécie de hábito invertívoro, pertencente à família Sciaenidae além dos 03 exemplares de Centropomus undecimalis, predador de topo, de hábito carnívoro, citado anteriormente.

Os resultados das análises de metal pesado nas brânquias, fígados e músculos das quatro espécies selecionadas, de acordo com a área de coleta estão apresentados nas tabelas 46, 47, 48 e 49 e nas figuras 128, 129, 130 e 131.

De maneira geral as concentrações de Cd, Pb, Cu e Ni, quando detectadas nas amostras, apresentaram valores abaixo das máximas concentrações permitidas (MPC).

O Cr e o Fe foram metais que apresentaram valores médios acima das MPC em 100% das amostras analisadas, sendo que as maiores concentrações foram detectadas nos fígados das quatro espécies de peixes. Além desses dois metais, o Zn também apresentou altas concentrações nas amostras retiradas dos fígados dos bagres Genidens genidens coletados nas três áreas, das carapebas Diapterus rhombeus capturadas na ilha dos Martins e nos canguás Ophioscion punctatissimus capturados em Itacuruçá (Tabelas 46, 47 e 48 e Figuras 128, 129 e 130).

Os robalos Centropomus undecimalis, foram capturados apenas em Coroa Grande e também apresentaram concentrações médias elevadas de Zn nas brânquias (93,2 mg/kg) e nos músculos (96,7 mg/kg) analisados, sendo estas, ao contrário do observado para as outras espécies, mais elevadas do que nas amostras dos fígados (47,6 mg/kg) (Tabela 49 e Figura 131).

O Cd e o Pb apresentaram valores acima do permitido apenas no fígado de Diapterus rhombeus na área da ilha do Martins (Tabela 47 e Figura 129).

Os valores das concentrações dos metais pesados nos peixes (“Maximum Permissible Concentration – MPC”) foram expressos em mg/kg.

Tabela 46. Valores das concentrações de metais pesados (média e desvio-padrão) nas brânquias, fígado e músculo de Genidens genidens (GEGE) nas áreas de coleta.

| Genidens genidens |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Local |  | Cd | Pb | Cu | Cr | Fe | Ni | Zn |

| I. do Gato | Brânquia (n=03) | nd | nd | 0,5±0,1 | 0,3 | 71,3±2,9 | nd | 300,0±158,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fígado (n=03) | 0,4±0,2 | nd | 10,3±5,8 | 0,6±0,1 | 437,7±281,0 | nd | 925,6±136,8 |
|  | Músculo (n=03) | nd | nd | 0,4±0,1 | 7,8±5,9 | 69,3±45,5 | nd | 41,6±15,3 |
| Itacuruçá | Brânquia (n=02) | 0,2 | nd | 0,6±0,1 | 2,6 | 102,5±62,9 | nd | 284,7±178,5 |
|  | Fígado (n=02) | 0,7±0,4 | 2,7 | 10,8±3,5 | 1,5±0,6 | 3204,5±1108,0 | nd | 1140,8±741,3 |
|  | Músculo (n=02) | nd | nd | 0,4 | 1,2 | 18,5±3,5 | nd | 31,2±15,8 |
| I. do Martins | Brânquia (n=01) | nd | nd | 0,5 | nd | 44,0 | nd | 146,2 |
|  | Fígado (n=01) | nd | nd | 9,0 | 0,7 | 429,0 | nd | 236,5 |
|  | Músculo (n=01) | nd | nd | 0,3 | nd | 7,0 | nd | 20,0 |
| Coroa Grande | Brânquia (n=03) | nd | nd | 0,9±0,4 | nd | 57,7±66,0 | nd | 166,5±246,1 |
|  | Fígado (n=03) | 0,4±0,2 | 1,2±0,2 | 13,8±1,7 | 0,7±0,0 | 1767,3±70,9 | nd | 741,8±327,3 |
|  | Músculo (n=03) | nd | nd | 0,4±0,1 | nd | 15,0±2,6 | nd | 34,1±21,2 |

|  | MPC=1,0 mg/kg |
| --- | --- |
| MPC= 8,0 mg/kg |  |
| MPC= 0,1 mg/kg |  |
| MPC= 5,0 mg/kg | MPC= 50 mg/kg |

Figura 128. Comparação das diferentes concentrações de metais pesados (média e desvio-padrão) em Genidens genidens (GEGE) nas áreas de coleta.

Tabela 47. Valores das concentrações de metais pesados (média e desvio-padrão) nas brânquias, fígado e músculo de Diapterus rhombeus (DIRH) nas áreas de coleta.

| Diapterus rhombeus |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Local |  | Cd | Pb | Cu | Cr | Fe | Ni | Zn |

| I. do Gato | Brânquia (n=03) | 0,3 | nd | 0,8±0,3 | 4,5 | 145,7±36,3 | 176,3 | 32,7±6,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fígado (n=03) | nd | nd | 3,5 | 16,1±25,1 | 176,3±248,5 | 1,4 | 15,1±21,6 |
|  | Músculo (n=03) | 0,4 | 6,5 | 5,8±9,5 | 11,1±3,0 | 191,3±235,5 | nd | 141,8±218,1 |
| Itacuruçá | Brânquia (n=03) | nd | nd | 0,5±0,2 | nd | 127,7±46,7 | nd | 32,8±4,6 |
|  | Fígado (n=03) | 0,3 | 1,5 | 2,4±1,3 | 0,7±0,4 | 324,7±300,7 | nd | 38,6±31,2 |
|  | Músculo (n=03) | nd | nd | 0,3 | 2,7 | 14,0±8,7 | nd | 8,3±1,6 |
| I. do Martins | Brânquia (n=03) | 0,3 | nd | 4,0±5,1 | 2,7±2,8 | 424,0±406,3 | nd | 93,1±99,1 |
|  | Fígado (n=03) | 4,2±5,4 | 156,9±218,1 | 34,3±54,9 | 190,7±268,5 | 3162,0±5031,5 | 208,7 | 518,3±821,5 |
|  | Músculo (n=03) | nd | nd | 0,5±0,2 | 0,6±0,4 | 11,3±4,5 | nd | 10,6±3,5 |
| Coroa Grande | Brânquia (n=03) | nd | nd | 0,6±0,1 | 0,6±0,4 | 173,3±24,9 | nd | 28,7±2,6 |
|  | Fígado (n=03) | nd | 1,8 | 2,4±0,5 | 1,2±1,1 | 426,5±113,8 | nd | 30,6±7,0 |
|  | Músculo (n=03) | nd | nd | 0,3 | nd | 12,5±6,4 | nd | 6,3±1,5 |

|  | MPC= 1,0 mg/kg |
| --- | --- |
|  | MPC= 30,0 mg/kg |
| MPC= 5,0 mg/kg |  |

Figura 129. Comparação das diferentes concentrações de metais pesados (média e desvio-padrão) em Diapterus rhombeus (DIRH) nas áreas de coleta.

Tabela 48. Valores das concentrações de metais pesados (média e desvio-padrão) nas brânquias, fígado e músculo de Ophioscion punctatissimus (OPPU) nas áreas de coleta.

| Ophioscion punctatissimus |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Local |  | Cd | Pb | Cu | Cr | Fe | Ni | Zn |

| I. do Gato | Brânquia (n=03) | nd | nd | 0,4±0,1 | 1,1±1,1 | 148,7±27,2 | nd | 26,9±4,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fígado (n=03) | 0,5±0,4 | 4,0 | 8,0±3,6 | 2,4±3,4 | 513,3±242,5 | 1,6 | 55,9±20,5 |
|  | Músculo (n=03) | nd | nd | 0,3±0,1 | 1,5±1,4 | 15,7±9,0 | nd | 6,1±0,5 |
| Itacuruçá | Brânquia (n=03) | nd | nd | 0,6 | 0,4±0,2 | 200,3±74,5 | nd | 23,2±2,9 |
|  | Fígado (n=03) | nd | 2,4 | 5,9±3,0 | 0,7±0,4 | 315,0±107,8 | nd | 119,5±128,0 |
|  | Músculo (n=03) | nd | nd | 0,3 | nd | 11,7±2,1 | nd | 7,4±1,2 |
| I. do Martins | Brânquia (n=03) | nd | nd | 0,7±0,1 | 0,5±0,2 | 248,0±53,1 | nd | 25,7±8,0 |
|  | Fígado (n=03) | nd | nd | 3,7±2,2 | 0,6±0,1 | 215,7±80,4 | nd | 50,0±9,2 |
|  | Músculo (n=03) | nd | nd | 0,3 | nd | 15,7±5,5 | nd | 5,7±0,7 |
| Coroa Grande | Brânquia (n=03) | 0,7 | 1,8 | 1,6±1,7 | 1,6±1,9 | 922,7±1076,9 | 2,3 | 87,3±108,5 |
|  | Fígado (n=03) | 0,3 | nd | 6,8±5,7 | 2,3±2,3 | 229,7±162,2 | 18,0±7,1 | 36,1±24,2 |
|  | Músculo (n=03) | nd | nd | 0,3 | nd | 12,0±5,0 | nd | 5,1±1,2 |

|  | MPC=1,0 mg/kg |
| --- | --- |

Figura 130. Comparação das diferentes concentrações de metais pesados (média e desvio-padrão) em Ophioscion punctatissimus (OPPU) nas áreas de coleta.

Tabela 49. Valores das concentrações de metais pesados (média e desvio-padrão) nas brânquias, fígado e músculo de Centropomus undecimalis (CEUN) nas áreas de coleta.

| Centropomus undecimalis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Local |  | Cd | Pb | Cu | Cr | Fe | Ni | Zn |

| Coroa Grande | Brânquia (n=03) | nd | nd | 0,7±0,4 | 0,5 | 67,3±36,4 | nd | 93,2±98,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fígado (n=03) | 1,5 | nd | 4,8±3,1 | 0,9±0,1 | 522,0±193,1 | nd | 47,6±7,0 |
|  | Músculo (n=03) | nd | nd | 1,6±2,2 | 0,4 | 53,0±83,1 | nd | 96,7±158,5 |

|  | MPC=1,0 mg/kg |
| --- | --- |
| MPC=8,0 mg/kg | MPC=30,0 mg/kg |
| MPC=0,1 mg/kg | MPC= não disponível |
| MPC=5,0 mg/kg | MPC= 50,0 mg/kg |

Figura 131 Comparação das diferentes concentrações de metais pesados (média e desvio-padrão) em Centropomus undecimalis (CEUN) nas áreas de coleta.

2.5.2.3 – Discussão e Considerações Gerais

O ambiente marinho, assim como os demais ambientes da terra, é alvo de diversas agressões que apresentam caráter cumulativo, portanto, tendem a aumentar as suas concentrações ao longo do tempo podendo ser classificadas como diversos tipos de poluição (Bizerril e Lima, 2001).

Os metais pesados entram naturalmente no ambiente aquático a partir de processos de lixiviação de superfícies terrestres, atingindo os oceanos quando despejados diretamente ou carreados pelos rios. Adicionalmente, a esse processo, as atividades humanas também introduzem grandes quantidades de metais nos corpos d’água, causando distúrbios ainda maiores ao ecossistema (Deshpande et al., 2009).

Segundo Junior et al. (2002), certos metais em pequenas quantidades são necessários para os processos metabólicos individuais, sendo assimilados por organismos marinhos. Contudo, a capacidade dos metais de formar complexos com as substâncias orgânicas pode atingir concentrações até 1.000 vezes mais elevadas do que a sua assimilação e a sua fixação nos tecidos pode se tornar tóxica para os organismos.

Após a realização de três campanhas de monitoramento da biota aquática (janeiro, maio e setembro de 2011) pode-se observar uma grande variação nos valores das máximas concentrações permitidas (MPC) para os metais analisados.

De maneira geral, as concentrações de Pb e Ni mantiveram-se abaixo dos níveis permitidos durante as três campanhas corroborando com as observações de Lacerda et al.(1989) para as concentrações de Pb na região.

Com relação ao Cd, durante as campanhas anteriores as três espécies apresentaram valores elevados em amostras de fígado analisadas (3,0±4,3mg/kg), sendo o maior valor detectado para Genidens genidens (bagre) nas amostras de Coroa Grande. Entretanto, durante a terceira campanha os valores estiveram elevados apenas nas amostras de fígado (4,2±5,43mg/kg) de D. rhombeus coletados na área da ilha do Martins. Cabe ressaltar que, segundo Molisani et al. (2004) valores elevados de Cd e Zn no sedimento coletado na área da Ilha da Madeira podem ser provenientes de efluentes de oriundos de atividade de mineração na área.

Da mesma forma, o Cu apresentou valores abaixo das máximas concentrações permitidas (30mg/kg) em todas as amostras analisadas durante a campanha realizada em setembro de 2011. Da mesma forma, Lacerda et al.(1989) e Lima Junior et al. (2002) já haviam constatado anteriormente valores abaixo das MPCs em siris e em amostras de fígado e gônadas de peixes coletados na Baía de Sepetiba, o que sugere uma pequena alteração nas concentrações desses metais na região.

As concentrações de Cr vêm apresentando valores muito superiores aos observados por Pfeiffer et al. (1985), Carvalho et al. (2000) e Junior et al. (2002) especialmente nas amostras dos fígados de todas as espécies em todas as áreas avaliadas, sendo sempre muito mais elevados que o máximo permissível pelo Ministério da Saúde (0,1mg/kg) (1977). Valores muito elevados para esse metal também já haviam sido constatados anteriormente por Lacerda et al.(1989) na Baía de Sepetiba.  O Cr é reconhecido como um elemento traço essencial e não é encontrado livre na natureza (Hughes et al., 1994). Porém, este metal é altamente tóxico em sua forma hexavalente, apresentando características carcinogênicas e ulcerativas (Magioli, 1980).

O Zn foi um elemento que já apresentava taxas bastante elevadas, nas campanhas anteriores e continua com valores de MPC superiores a 100mg/kg nas áreas estudadas. Segundo Junior et al. (2002) as mais altas concentrações de Zn ocorrem em peixes que vivem associados ou se alimentam no substrato, como por exemplo, os bagres e as carapebas capturadas nas áreas estudadas. Segundo Molisani et al. 2004 e Lacerda et al. 2006, os valores muito elevados nas amostras de Zn na Baía de Sepetiba ainda são oriundos do despejo e do rejeito tóxico contendo metal pesado da Cia Mercantil Ingá na década passada.

Da mesma forma que nas campanhas anteriores, as concentrações de Fe continuaram altas nas amostras analisadas, variando de acordo com a espécie e o local de coleta. Entretanto, valores de MPC para o Fe ainda não foram estabelecidos o que muitas vezes torna difícil a comparação dos resultados obtidos. Mais uma vez os valores elevados, acima de1000mg/kg nas nossas amostras, foram observados nos tecidos de fígado amostrados. Valores mais elevados em amostras de fígado, também foram observados especialmente em G. genidens, na área de Sepetiba por Junior et al. (2002).

Uma das mais elevadas faixas de concentrações de metais observadas nas espécies estudadas foram obtidas para Fe e Zn. Este resultado pode ser associado a ambos serem metais essenciais, onde o Fe atua na composição de várias enzimas e está associado com a hemoglobina (proteína), que tem como função o transporte de oxigênio. Outro fator que pode acarretar esses altos valores de Fe são efluentes industriais.

De acordo com os resultados das campanhas realizadas (janeiro, maio e setembro de 2011), mesmo com o aumento da atividade portuária da região e em especial das dragagens e consequente remobilização do sedimento no interior da Baía de Sepetiba, os valores acima das máximas concentrações permitidas (MPC) principalmente para o Cd, Cr, Fe e o Zn estão relacionados ao aporte desses metais e sua biodisponibilidade na área ao longo do tempo.

Segundo Pfeiffer et al. (1992), os valores que constituem variações ao longo do tempo sugerem que o aumento das concentrações de Cd e Zn nos sedimentos do fundo da Baía de Sepetiba são provenientes predominantemente do aporte de rios na região (Rio Guandu e Canal de São Francisco). Por outro lado, a entrada de Cr, evidencia a grande carga oriunda dos efluentes industriais na região.

De acordo com Bizerril e Lima (2001) uma síntese dos estudos desenvolvidos na região apresenta o Cr, o Zn e o Cd como metais com concentrações críticas na região, além do Pb. Ressaltando ainda a contaminação do pescado como os peixes pelo Cr e as ostras, moluscos filtradores pelo Zn.

Com relação às concentrações de metais incorporados por peixes que ocupam diferentes posições na cadeia trófica, no caso desse estudo, carnívoros, onívoros e invertívoros, não foi observado até o momento nenhum padrão de incorporação pelos metais pesados analisados. Lima et al. (2002) ressaltam que em ambientes semi-abertos de baías costeiras, como Sepetiba, que apresentam baixas profundidades, até mesmo espécies carnívoras podem se alimentar no sedimento, especialmente quando estão à procura de invertebrados. Sendo assim, essas espécies apresentando uma forte relação com o substrato, que na maioria das vezes está contaminado por metais devido ao processo de sedimentação.

Cabe ressaltar ainda que os padrões na distribuição espacial e temporal desses metais são dinâmicos, e mesmo para os elementos que ainda se encontram dentro das concentrações permitidas a sua contínua deposição e/ou acúmulo pode acarretar impactos indesejáveis ao ecossistema.

3 – BIBLIOGRAFIA

- Plâncton

Bjornberg, T.K.S. Copepoda In: Atlas del Zooplancton del Atlântico Sudoccidental y métodos de trabalho. Edit. Demétio Boltovskoy. Plubic.Esp.Del.Indep.Mar del Plata Argentina 587 – 679. 1981.

Bjornberg, T.K.S. L.Forneris. Resultados cientificos do cruzeiro de “Baependi” e do “Vega” a Ilha de Trinidade. Copelata I.Contrib.Avulsas Inst.Oceanogr.Univ.São Paulo,1: 1 – 68. 1955

Boden, B.P., M.W. Johnson y E. Brinton,. The Euphausiacea (Crustacea) of the North Pacific. Bull. Scripps Inst. Oceanogr. 6(8): 287-400. 1955.

Boltovskoy, D. (ed.). South Atlantic Zooplankton. Leiden,Backhuys Publishers, 1705 p. 1999.

Boltovskoy, D. Ecological aspects of zooplankton (Foraminifera, Pteropoda and Chaetognatha) of the Southwestern Atlantic Ocean. Veliger, 18(2): 203-216.1975.

Boltovskoy, D.C. (ed). Atlas del zooplancton del Atlântico Sudoccidental metodos de trabajo com el zooplancton marine. Ed. INIDEP. Mar. Del Plata, Argentina:323 pp. 1981.

Bonecker,S.L.C (ed). Atlas de Zooplâncton da região central da zona Econômica Exclusiva. 2006

Bonecker,S.L.C. Distribuição da Classe Thalicea (Tunicada) em frente a costa do Estado do Rio de Janeiro. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Rio de Janeiro, 123 p. 1983.

BRANDINI, F.P.; LOPES, R.M.; GUTSEIT, K.S.; SPACH, H.L. & SASSI, R. Planctonologia na plataforma continental do Brasil - diagnose e revisão bibliográfica. Femar, Rio de Janeiro, 196p. 1997.

Cembella A.D. Chemical ecology of eukaryotic microalgae in marine ecosystems. Phycologia. 42:420–447. 2003.

CLARKE, K.R.; WARWICK, R.M. Change in marine communities: an approach to statistical analysis and interpretation. Natural Environmental Research Council (UK), Plymouth, UK, 144p. 1994.

COELHO-BOTELHO, M. J.; MAURO, J. B. N.; DIAS, C. de O.; KURTZ, F. W.; TRUZZI, A.C.; NOGUEIRA, C. R.; REIS, J. L. dos & MATHIAS, A. M. da F. Aspéctos do zooplâncton na baía de Sepetiba (RJ, Brasil). In: Silva, S. H. G. & Lavrado, H. P. eds. Ecologia dos ambientes costeiros do estado do Rio de Janeiro, ser. Oecologia Brasiliensis. Rio de Janeiro: PPGE-UFRJ, v.7, p.1-33. 1999.

CUSHING, D.H. Marine ecology and fisheries. Cambridge Univ. Press, Cambridge. 278 p. 1977.

Ducklow, H.W.; Steiberg, D.K. & Buesseler, K.O. Upper ocean carbon export and the biological pump. Oceanography, 14: 50-58. 2001.

Esnal, G.B. Appendicularia em “Atlas del Zooplâncton del Atlântico Suddocidental y métodos de trabajo com el Zooplanctôn marino” (D. Boltoveskoy, ed.), Public. Esp. INIDEP, Mordel Plata, pp: 809-827. 1981.

Esnal, G.B, Daponte,M.C. Salpidae.em Boltovskoy, D. (ed.) “Atlas del Zooplâncton del Atlântico Suddocidental y métodos de trabajo com el Zooplanctôn marino” Leiden, Backhuys Publishers, v.2, p. 1423 – 1444. 1999.

ESTEVES, F A. Fundamentos de Limnologia. Edit. Interciência Ltda: 575p, 1988.

Hold, G.L.; Smith; E.A.; Rappe, M.S.; Maas E.W.; Moore, E.R.B.; Stroempl, C.; Stephen, J.R.; Prosser, J.I.; Birkbeck, T.H. & Gallacher, S. Characterisation of bacterial communities associated with toxic and non-toxic dinoflagellates: Alexandrium spp. and Scrippsiella trochoidea. FEMS Microbiology Ecology, 37: 161-173p. 2001.

LEVINTON, J. S. Marine Ecology. Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs. 526p. 1982.

Montu, M. Eufáusidos de la plataforma Argentina y adjacencias. I, Distribution estacional en el sector patagonico. Ecosur, (Argentina) 4 (8): 187 – 225. 1977. 1977.

NYBAKKEN, J. W. Marine Biology: an ecological approach. HarperColling College Publishers, Nova Yorque, 462p. 1993.

PARSONS T. R; TANAKAHASHI M. & HARGRAVE B. Biological oceanographic processes (3rd edition). Pergamon Press, Oxford. 332p. 1984.

Ramirez, F.C. Eufáusideos de la Campaña Oceanográfica “Walther Hervig”, 1966. Physis (Buenos Aires), 32 (84),A: 105 – 114. 1973.

RAYMONT, J.E.G. Plankton and productivity in the oceans. Vol. 2, Zooplankton. 824p. 1980.

REDFIELD, A.C. The biological control of chemical factors in the environment. American Scientist, 46: 205-221. 1958.

REYNOLDS, C.S. The ecology of freshwater phytoplankton. Cambridge University Press, Cambridge. 384 p. 1984.

TANIGUSHI, G.M.; BICUDO, D.C. & SENNA, P.A.C. Gradiente litorâneo-limnético do fitoplâncton e ficoperifíton em uma lagoa da planície de inundação do Rio Mogi-guaçú. Revista Brasileira de Biologia, 28(1): 137-147. 2005.

TATTERSAL, W.M. Crustacea VIII Euphausiacea. Natur. Hist. Rep. British Ant. “Terra Nova” Exped, 8(1): 1-36. 1924.

TENENBAUM, D.R.; VILLAC, M.C.; VIANA, S.C.; MATOS,M.; HATHERLY, M.;  LIMA, I.V. & MENEZES, M. Phytoplankton Atlas of Sepetiba Bay, Brazil. GloBallast Monograph Series n° 16, IMO, London. 132 p. 2004.

UTERMÖHL, H. Perfeccionamento del metodo cuantitativo del fitoplancton. Comun. Assoc. Int. Limno. Teor. Apl., Michigan, n.9, 89 p. 1958.

VALENTIN J. L’écologie du plâncton dans la remontée de Cabo Frio (Brésil). These d’ Etat (Docteur ès-Scieneces). Univ. Marseille II. France: 1-258 + 9 annexes. 1983.

WATANABE, T. Etude de la relation entre le periphyton et la qualité chimique de l’eau des rivères: Utilization de bioessais “in situ” (substrates artificiels) pour caracteriser l’état de pollution des eaux. These de Doctorat. 1985.

WHITTON, B.A. & KELLY, M.G. Use of algae and other plants for monitoring rivers. Australian Journal of Ecology. 20: 45-56. 1995.

WHITTON, B.A.; ROTT, E. & FRIEDRICH, G. Use of algae for monitorin rivers. E. Rott, Publisher, Institut für Botanik, Universität Innsbruck, Austria. 1991.

- Bentos Consolidado

AMARAL, A.C.Z.; RIZZO, A.E.; ARRUDA, E.P. Manual de identificação dos invertebrados marinhos da região sudeste-sul do Brasil. Edusp, São Paulo, 287p. 2006.

ARAÚJO, F.G.; KURTZ, F.W.; GOMES, I.D.; AZEVEDO; M.C.C.; SIMÃO, S.M.; PARADAS, W.C.; CRUZ-FILHO, A.G. Caracterização da Biota Aquática.  In ROSA, A.N. Informações Complementares ao Diagnóstico Ambiental do Meio Biótico após a Terceira Campanha de Fauna para o Estudo de Impacto Ambiental do Estaleiro e Base Naval para a Construção de Submarinos Convencionais e de Propulsão Nuclear, em Itaguaí – Rio de Janeiro. 580 p. 2010.

BOFFI, A.V. Moluscos Brasileiros de Interesse Médico e Econômico. Editora Hucitec, São Paulo, 182 p. 1979.

BREVES-RAMOS, A. Distribuição, abundância relativa e estrutura populacional de Isognomon bicolor (Adams, 1845) no litoral do estado do Rio de Janeiro, Brasil. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, 110 p. 2004.

COUTINHO, R. & ZALMON, I.R. O Bentos de Costões Rochosos. In PEREIRA, R.C. & SOARES-GOMES, A. Biologia Marinha. Interciência, Rio de Janeiro, 631 p. 2009.

COSTA-PAIVA, E. M. Estudo taxonômico de Branchiomma nigromaculatum (Baird, 1865) (Annelida:Polychaeta:Sabellidae) na costa brasileira. Dissertação de Mestrado (Zoologia). Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. 2006.

FARRAPEIRA, C.M.R. Cirripedia Balanomorpha del estuario del Río Paripe (Isla de Itamaracá, Pernambuco, Brasil). Biota Neotrop., 8 (3): 31-39. 2008

FERNANDES, R.C.; RAPAGNÃ, L.C.; BUENO, G.B.D. Estudo da população do bivalve exótico Isognomon bicolor (C.B. Adams, 1845) (Bivalvia; Isognomonidae) na Ponta de Fortaleza em Arraial do Cabo. In SILVA, J.S.V. & SOUZA, R.C.C.L. Água de lastro e bioinvasão. Interciência, Rio de Janeiro, 224 p. 2004.

FERREIRA-SILVA, M.A. Variação temporal da estrutura e das relações interespecíficas na comunidade bentônica invadida por Isognomon bicolor (Adams, 1845) (Mollusca: Bivalvia) no costão rochoso da Praia Vermelha (RJ, Brasil). Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, 112p. 2008

JUNQUEIRA, A.O.R.; TAVARES, M.D.S.; SCHAFFER-NOVELLI, Y.; RADASHEVSKY, V.I.; CIRELLI, J.O; JULIO, L.M.; ROMAGNOLI, F.C.; SANTOS, K.C. & FERREIRA-SILVA, M.A.G. Zoobentos. In LOPES, R.M. Informe sobre as Espécies Exóticas Invasoras Marinhas no Brasil. Ministério de Meio Ambiente, Brasília, 439p. 2009.

LACOMBE, D. & MONTEIRO, W. Balanídeos como indicadores de poluição na Baía de Guanabara. Rev. Brasil. Biol, 34 (4): 633-644. 1974.

LÓPEZ, M.S. O bivalve invasor Isognomon bicolor (C.B. Adams, 1845) e seu papel nas comunidades de entremarés rochoso na região do Cabo Frio. Tese de Doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, 225p. 2008

RIOS, E.C. Seashells of Brazil. Fundação Universidade do Rio Grande, Museu Oceanográfico, Rio Grande, 329 p., 102 pls. 1985.

RIOS, E.C. Seashells of Brazil, 2d ed. Fundação Universidade do Rio Grande, Museu Oceanográfico, Rio Grande, 368 p., 113 pls. 1994.

ROCHA, F.M. Recrutamento e sucessão de uma comunidade bentônica de mesolitoral dominada pela espécie invasora Isognomon bicolor (Bivalvia; Isognomonidae) em dois costões rochosos submetidos a diferentes condições de batimento de ondas. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, 87 p. 2002.

SIMONE, L.R.L. & GONÇALVES, E.P. Anatomical study on Myoforceps aristatus, an invasive boring bivalve in S.E. Brazilian coast (Mytilidae). Papéis Avulsos de Zoologia, 46: 57-65. 2006.

SILVA, J.S.V. Comunidades macrobentônicas de substratos consolidados naturais e artificiais da Baía de Sepetiba/RJ com ênfase na dinâmica das espécies introduzidas. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro/Museu Nacional, 169 p. 2008.

- Bentos Inconsolidado

AMARAL, A.C.Z. & NONATO, E.F. Annelida Polychaeta: características, glossário e chaves para famílias e gêneros da costa brasileira. Editora da UNICAMP, Campinas, SP. 124 p. 1996.

ELEFTHERIORE, A. & HOLME, D.J. The macrobenthic infauna of the offshore northern North Sea. Journal of Marine Biological Association United Kingdon, 69: 123 – 143. 1984.

Gaston, G.R.; Bartlett, J.H.W.; McAllister, A . P. & Heard, R.W. Biomassa variations of estuarines preserved in ethanol and formalin. Estuaries, 19 (3): 674 – 679. 1996.

KEOUGH, M.J. & QUINN, G.P. Causality and the choice of measurements for detecting human impacts in marine environments. Aust. J. mar. Freshwat. Res., 42 (5): 539 – 554. 1991.

MARTINS, E.S. Diversidade e biomassa no maior biótopo bêntico da Baía de Sepetiba, RJ: variação espacial da macrofauna dos substratos inconsolidados sublitorais. Dissertação de Mestrado, Universidade Santa Úrsula, 58 p. 2001.

MORGADO, E.H. & AMARAL, A. C. Z. Onuphidae (Annelida, Polychaeta) da região de Ubatuba, litoral norte do Estado de São Paulo, Brasil. Revta. bras. Zool., 14(1): 45 – 56. 1997.

RIOS, E. C. Compendium of brazilian sea shells. Evangraf, Rio Grande, RS. 676 p. 2009.

SHANNON, C.E. A Mathematical Theory of Communication, Bell System Technical Journal, Vol. 27. 1948

PIELOU, E.C.. Mathematical ecology. New York: John Wiley. 385p. 1977.

- Bentos Praias Arenosas

AMARAL, A.C.Z. & NONATO, E.F. Annelida Polychaeta: características, glossário e chaves para famílias e gêneros da costa brasileira. Editora da UNICAMP, Campinas, SP. 124 p. 1996.

BORZONE, C.A. ; SOUZA, J.R.B. & SOARES, A. G. Morphodynaic onfluence on the structure of inter and subtidal macrofaunal communities of subtropical sandy beaches. Revista Chilena de Historia Natural, 69: 565 – 577. 1996.

BROWN, A. C. & McLACHLAN, A. Ecology of sandy shores. Elsevier, Amsterdan, Holland, 328 p. 1990.

ELEFTHERIORE, A. & HOLME, D.J. The macrobenthic infauna of the offshore northern North Sea. Journal of Marine Biological Association United Kingdon, 69: 123 – 143. 1984.

Gaston, G.R.; Bartlett, J.H.W.; McAllister, A . P. & Heard, R.W. Biomassa variations of estuarines preserved in ethanol and formalin. Estuaries, 19 (3): 674 – 679. 1996.

RIOS, E. C. Compendium of brazilian sea shells. Evangraf, Rio Grande, RS. 676 p. 2009.

SHANNON, C.E. A Mathematical Theory of Communication, Bell System Technical Journal, Vol. 27. 1948.

- Indice de Integridade Biótica

ARAUJO, F. G.; FICHBERG, I.; PINTO, B. C. T. AND PEIXOTO M. G. A preliminary index of biotic integrity for monitoring condition of the Rio Paraíba do Sul, Southeast Brazil. Environmental Management, 32, 516-526. 2003.

KARR, J. R. & DUDLEY, D. R. Ecological perspective on water quality goals. Environmental Management, 5: 55 – 68. 1981.

KARR, J. R.; FAUSCH, K. D.; ANGERMEIER, P. L.; YANT, P.R. AND SCHLOSSER, I. J. Assessing biological integrity in running waters: a method and its rationale. Illinois Natural History Survey Special Publication, 5, 1-28. 1986.

KARR, J. R. Biological Integrity: A long-neglacted aspect of wather resource management. Ecological Application,1: 66-85. 1991.

LIMA-JUNIOR, R.G.S. Adaptação do índice de integridade Biótica para a baia deSepetiba, RJ e analise de metais pesados em peixes. Rio de Janeiro, Brasil. 2001, 145p. Tese de Mestrado, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 2001

SANTOS, A.L.B. Sedimento e comunidades de peixes como indicadores da qualidade ambiental em praias insulares e continentais na baía de Sepetiba, RJ. 2007, 29p. Monografia de Graduação, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 2007.

- Assembleía de Peixes/Pescado

AUYVAZIAN, S. G., DEEGAN, L. A. & FINN, J. T. Comparision of habitat use by estuarine fish assemblages in the Acadian and Virginian zoogeographic provinces. Estuaries, 15 (3): 368-383. 1992.

BAYNE, C. K., BEAUCHAMP, J. J., BEGOVICH, C. L. & KANE, V. E. Monte Carlo comparasions of selected clustering procedures. Pattern Recognition, 12: 51-62. 1980

BROWN A. C. & MCLACHLAN A.. Ecology of sandy shores. Elsevier, Amsterdam, 328p. 1990.

CERVIGÓN, F. FAO Field guide to the commercial marine and brackish-water resources of the northern coast of south America. Roma, FAO, 586p. 1993.

EDELBROCK, C. & MCLAUGHLIN, B. Hierarchial Cluster Analysis Using Interclass Correlations: A Mixture Model Study.  Multi. Behav. Res., 15: 299-318. 1980.

FAGUNDES NETTO, E. B. & GAELZER, L. R. Associações de peixes bentônicos e demersais na região do Cabo Frio, RJ, Brasil. Nerítica, 6 (1-2): 139-156. 1991.

FIGUEIREDO, J.L. & MENEZES, N.A. Manual de peixes marinhos do sudeste do Brasil. II Teleostei (1). São Paulo, Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo,110p. 1978

_________ Manual de peixes marinhos do sudeste do Brasil. II Teleostei (2). São Paulo, Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, 90p. 1980.

FISCHER, W. FAO species identification sheets for fishery proposes. Western Central Atlantic (Fishing Area 31). Roma, FAO, vol. I-VII. 1978.

GRASSHOFF, K.. Determination of nitrite. In: Grasshoff, K., Erhardt. M., Kremling K., (eds.). Methods of seawater analysis. Verlag Chemie, Cap. 7: 85-96. 1983

JONGMAN, R. H., TER BRAAK, C. J. F. & VAN TONGEREN, O. F. R. Data analysis in Community and Landscape Ecology. Cambridge University Press, 299p.1995

KAUFMAN, L. & ROUSSEEUW, P.J.. Finding Group in Data – An Introduction. New York. John Wiley & Sons, INC. 184p. 1990.

KREBS, C. J. Ecological Methodology. New York. Harper & Row Publishers, 654p. 1991.

KOROLEFF, K., Determination of phosphorus. In: Grasshoff, K., Erhardt. M., Kremling K., (eds.). Methods of seawater analysis. Verlag Chemie, Cap. 9: 125-139. 1983.

MENEZES, N.A. & FIGUEIREDO, J.L. Manual de peixes marinhos do sudeste do Brasil. II Teleostei (3). São Paulo, Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, 96p. 1980.

_________ Manual de peixes marinhos do sudeste do Brasil. II Teleostei (4). São Paulo, Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, 105p. 1985.

MONTGOMERY, D.C., Design and analysis of experiments. New York. 3aed. John Wiley & Sons, 164p. 1991.

NORMAN, J.R. A Systematic Monograph of the Flatfishes (Heterostomata) vol. I. Psettodidae, Bothidae, Pleuronectidae. The Trustees of the British Museum, 139-160. 1934.

OVIATT, A. C. & NIXON, S. W. The demersal fish of Narraganset Bay: an analysis of community structure, distribution and abundance. Estuar. Coast. Mar. Sci., 1: 361-368. 1973.

PAES, E.T. Um critério multivariado para eliminação de espécies raras em análises de classificação: um exemplo de aplicação na comunidade de peixes demersais do litoral de Ubatuba-SP. Resumos do Encontro Brasileiro de Ictiologia, 11, Campinas, p.M5. 1995.

PALMER, M. W. Putting things in even better order: The advantages of canonical correspondence analysis. Ecology, 74 (8): 2215-2230. 1993.

PARSONS, T. R., MATA, Y. & LALLI, C. M. A manual of chemical and biological methods for seawater analysis. Oxford, Pergamon Press, 173p. 1984.

PICKETT, S. T. A. & WHITE, P. W. The Ecology of Natural Disturbance and Patch Dynamics. New York, Academic Press, 478p. 1985.

ROMESBURG, H.C. Cluster analysis for researches. Belmonte, Lifetime Learning, 334p. 1984.

STRICKLAND, J. D. H. & PARSONS, T. R.. A practical handbook of seawater analysis. J. Fish. Res. Bd. Can. Bull., 167: 1-311. 1972

TER BRAAK, C. J. F. Canoco – a fortran program for canonical community ordination by partial detrended canonical correspondence analysis and redundance analysis (versio2.1). Technical Report L W A 88-02. Wageningen, Agriculture Mathematics group, 95p. 1988.

- Metal Pesado

AMADO FILHO, G.M.; ANDRADE, L.R.; KAREZ, C.S.; FARINA, M. & PFEIFFER, W.C.. Brown algae species as biomonitors of Zn and Cd at Sepetiba Bay, Rio de Janeiro, Brazil. Mar. Environ. Res. 48: 213-224. 1999.

AMADO FILHO, G.M. & PFEIFFER, W.C.. Utilização de macrófitas marinhas no monitoramento da contaminação por metais pesados: O caso da Baía de Sepetiba, RJ. Acta bot. bras. 12(3): 411-419. 1998.

BARCELLOS, C. C. Distribuição e Comportamento de Metais Pesados em uma área de lançamentos de rejeitos de uma indústria de zinco e cádmio (Baía de Sepetiba, RJ) Tese de Mestrado – Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, UFRJ, 98pp. 1991.

BIZERRIL, C.R.S.F. Peixes marinhos do estado do Rio de Janeiro. Bizerril, C.R.S.F. e Costa, P.A.S. (eds). FEMAR, RJ: SEMADS, 234pp. 2001.

CARVALHO, C. E. V.; LACERDA, L. D. & GOMES, M. P. Heavy Metals contamination of the Marine Bentic Biota of Rio de Janeiro Coast, SE-Brazil. Water, Air and Soil Pollution, 57 – 58: 645 – 653. 1991.

CARVALHO, C. E. V.; FARIA, V. V.; CAVALCANTE, M. P. O.; GOMES, M. P. & REZENDE, C. E. Distribuição de metais pesados em peixes costeiros bentônicos da região de Macaé, R.J., Brasil. Ecotoxicology and Environmental Restoration 3 (2): 64-68. 2000.

DESHPANDE, A.; BHENDIGERI, S.; SHIRSEKAR, T.; DHAWARE, D. & KHANDEKAR, R. N. Analysis of heavy metals in marine fish from Mumbai Docks. Environ. Monit. Assess. 159: 493–500. 2009.

FEEMA - Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente.. Levantamento de Metais Pesados no Estado do Rio de Janeiro, Relatório Preliminar. Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente. Rio de Janeiro. 94 p. 1980

FÖRSTNER, U. E. & WITTMANN, G. T. W. Metal Pollution in the Aquatic Environment. 2º Ed. Springer-Verlag, 485 pp. 1983.

HUGHES, K., MEEK, M. E., SEED, L. J., SHEDEEN, J. Chromium and compounds evaluation of risk to health from environmental expousure in Canada. Environ. Carcino & Ecotox. Revs., 2: 237-255 pp. 1994.

JUNIOR R. G. S. L.; ARAUJO F. G.; MAIA M. F.; PINTO A. S. S. B. Evaluation of heavy metals in fish of the Sepetiba and Ilha Grande bays Rio de Janeiro, Brazil. Environmental Research Section A 89, 171-179. 2002.

KAREZ, C. S., et al. Trace metal accumulation by algae in Sepetiba Bay, Brazil. Environm. Pol., n.83, 351-356. 1994.

LACERDA, L. D.; PFEIFFER, W. C.; FISZMAN, M. Heavy metal distribution, availability and fate in Sepetiba Bay,S. E. Brazil. Sci. Total Environ., 65, 163-73. 1987.

LACERDA, L. D.; CARVALHO, C. E. V.; GOMES, M. P.. Nota sobre a distribuição de Mn, Zn e Cu em siris da Baía de Sepetiba. Revista Brasileira de Biologia, 49 (3): 847 – 849 pp. 1989.

LACERDA, L. D.; CARVALHO, C. E. V.; REZENDE, C. E. AND PFEIFFER, W. C. Mercury in sediments from the Paraíba do Sul river continental shelf, SE. Brazil. Marine Pollution Bulletin, Vol. (26): 220-222. 1993.

MAGALHÃES, V. F.; CARVALHO, C. E. V.; PFEIFFER, W. C. Arsenic contamination and dispersion in the Engenho inlet, Sepetiba Bay, SE, Brazil. . Water, Air and Soil Pollution, v. 129, n. 1/4, p. 83-90. 2001.

MAGIOLI, R. C. P. Levantamento de metais pesados no estado do Rio de Janeiro. Depol Feema (Relatório Preliminar), 26 pp. 1980.

MOLISANI, R.V. et al. Environmental changes in Sepetiba Bay, SE Brazil. Regional Environm. Change, v. 4, 17-27. 2004.

MINISTÉRIO DA SAÚDE Decreto nº 55871 de 26 de janeiro de 1965. Legislação Federal do Setor de Saúde, Editora Brasília, Consultoria Jurídica, Vol. 2, 498 – 545 pp. 1977.

PFEIFFER, W.C., LACERDA, C. D., FISZMAN, M., LIMA, N. R. W. Metais pesados no pescado da Baía de Sepetiba, Rio de Janeiro, RJ. Ciência e Cultura, 37: 297-302 pp. 1985.

PULICH, WM. Heavy metal accumulation by selected Halodule wrightii Aschers populations in the Corpus Christi Bay area. Contrib. Mar. Sci. v. 23, 89-100. 1980.

SEMA - Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Rio de Janeiro. Macroplano de gestão e saneamento ambiental da bacia da Baía de Sepetiba. Vol I, Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 1998.

4 – EQUIPE TÉCNICA

| FUNÇÃO | NOME | FORMAÇÃO | REGISTRO PROFISSIONAL |
| --- | --- | --- | --- |
| COORDENAÇÃO GERAL | Dr. Luiz Ricardo Gaelzer | Biólogo | CRBio. 07481/02 |
| COORDENAÇÃO ADJUNTA | Dra. Eliane G. Rodriguez | Bióloga | CRBio. 01966/02 |
| EQUIPE TÉCNICA | Dr. Ricardo Coutinho | Biólogo | 812676 – 8 - IFP |
|  | Dr. Flavio da Costa Fernandes | Biólogo | 453631 - MB |
|  | Dra. Maria Helena B. Neves | Bióloga | CRBio. 0388/02 |
|  | Dra. Elizabeth Martins | Bióloga | CRBio. 02099/02 |
|  | Dr. Wanderson Carvalho | Biólogo | CRBio. 21.138/02 |
|  | Dr. Júlio César Monteiro | Biólogo | CRBio. 32.320/02 |
|  | Dr. Eduardo Barros Fagundes Netto | Biólogo | CRBio. 02199/02 |
|  | Dr. Lohengrin Dias de Almeida Fernandes | Biólogo | CRBio. 21940/02 |
|  | MSc. Wanda Ribas | Bióloga | CRBio. 07577/02 |
|  | MSc. CC. (T) Lúcia Artusi | Geóloga | Militar |
|  | MSc. José Eduardo Arruda Gonçalves | Biólogo | CRBio 12.333/02 |

A

B

B

A

A

A

B

A

1%

Outros

2%

Crustacea

2%

Nemertinea

11%

Gastropoda

4%

Bivalvia

49%

Nematoda

31%

Polychaeta

GRUPO 3

GRUPO 2

GRUPO 1

Faixa C

Faixa B

Faixa A

Faixa B

Faixa A

Faixa C

Faixa C

Faixa B

Faixa A

Faixa C

Faixa B

Faixa A

B

A

Temp

Turb.

Vector scaling: 2,64

Redox

TSS

OD

Sal

Transp

Temp

Vector scaling: 2,05

Redox

Turb.

TSS

OD

Sal

Transp

pH

2.01

1.61

1.21

0.80

0.40

-2.01

-1.61

-1.21

-0.80

-0.40

2.01

1.61

1.21

0.80

0.40

-2.01

-1.61

-1.21

-0.80

-0.40

Tripa

Syin

Syte

Sthi

Strra

Spte

Prpu

Orru

Oppu

Olsa

Meli

Lygr

Lusy

Gooc

Gege

Euar

Etlo

Dira

Dirh

Dagu

pH

2.6

2.1

1.6

1.1

0.5

-2.6

-2.1

-1.6

-1.1

-0.5

2.6

2.1

1.6

1.1

0.5

-2.6

-2.1

-1.6

-1.1

-0.5

Syin

Stti

Sthi

Spte

Parali

Orru

Oppu

Olsa

Mucu

Lygr

Heba

Gugu

Gege

Euar

Dirh

Cysp

Cima

Chch

Cala

Atbr

Alvu

Coroa Grande

Martins

Itacuruçá

Gato

Eixo 2

Eixo 1

Dace

Davo

Cymi

Cyle

Cysp

Cisp

Chch

Ceun

Acli

Coroa Grande

Martins

Itacuruçá

Gato

Eixo 2

Eixo 1