II.7.2.D.1 - PROJETO DE GERENCIAMENTO DE EFLUENTES E RESÍDUOS SÓLIDOS DA EMBARCAÇÃO MAERSK BOULDER- FASE DE INSTALAÇÃO.

APRESENTAÇÃO

É apresentado a seguir, o projeto de gerenciamento de efluentes e resíduos sólidos da embarcação Maersk Boulder, embarcação de apoio do tipo AHTS (Anchor Handling, Tug and Supply Vessels), que poderá ser utilizada durante a fase de instalação do FPSO Cidade do Rio de Janeiro. Cabe relembrar que no Relatório de Avaliação Ambiental, apresentado à CGPEG/IBAMA em 08.12.05, foi apresentado o projeto de gerenciamento de efluentes e resíduos sólidos das embarcações Far Santana, Far Sailor e Far Senior, embarcações que também poderão atuar na fase de instalação.

Cabe ressaltar que as embarcações LSV (Laying Support Vessel), DSV (Diving Support Vessel) e RSV (Remote Operation Vehicle Support Vessel) que também participarão das atividades de instalação estão contempladas no Projeto Continuado de Controle da Poluição, apresentado à CGPEG/IBAMA por meio do Ofício UN-BC/SMS/CLA 104.123/2004, de 04.10.2004 e aprovado por meio do Parecer Técnico ELPN/IBAMA nº 205/04, de 26.11.2004, encaminhado à Petrobras por meio do Ofício IBAMA/DILIQ/ELPN nº 847/04, de 26.11.2004.

1-Justificativa

O presente projeto se justifica pela necessidade de garantir o controle e a mitigação dos impactos associados à geração de resíduos e efluentes líquidos provenientes da embarcação Maersk Boulder, que atuará na fase de instalação do FPSO Cidade do Rio de Janeiro.

2-Objetivos

2.1 - Objetivo geral

Gerenciamento dos resíduos e efluentes líquidos gerados durante as atividades de instalação, promovendo o tratamento adequado dos efluentes e a coleta seletiva, acondicionamento temporário, transporte e destinação final dos resíduos gerados, em conformidade com a Legislação Ambiental.

2.2 - Objetivos específicos

- Segregação dos resíduos de acordo com as suas características e adoção do Programa de Coleta Seletiva;

- Realização do efetivo controle dos resíduos desde a sua geração até sua disposição final;

- Tratamento dos efluentes líquidos gerados (oleoso e sanitário) antes de seu descarte no mar.

3-Metas

- Segregar 100% dos resíduos recicláveis atendendo ao Programa de Coleta Seletiva;

- Rastrear 100% dos resíduos gerados a bordo da embarcação (Classe I, II-A e II-B), efetuando a sua segregação, acondicionamento, transporte e destinação final em conformidade com a sua classificação segundo a NBR 10004/04;

- Tratar 100% dos efluentes oleosos gerados antes de seu descarte no mar;

- Tratar 100% dos efluentes sanitários gerados antes de seu descarte no mar.

4- Indicadores de Implementação das Metas

Os indicadores relacionados às metas propostas estão relacionados abaixo:

- Percentual dos resíduos recicláveis segregados na unidade e encaminhados para reciclagem;

- Percentual de resíduos gerados na unidade e rastreados por meio de documentação até sua disposição final;

- Quantitativo de resíduos destinados corretamente, conforme previsto neste projeto;

- Percentual de efluente oleoso tratado e descartado no mar atendendo as especificações previstas pela legislação (TOG<15mg/l). Este indicador não poderá ser implementado, pois a embarcação Maersk Boulder não possui sistema que permita registrar e gerar gráficos/tabelas dos valores de TOG descartados on line;

- Percentual de efluente sanitário tratado antes de seu descarte no mar.

5- Público Alvo

O público alvo deste projeto são todos os trabalhadores lotados na embarcação Maersk Boulder, bem como os funcionários da base em terra relacionados aos registros e verificações dos transportes e destinações finais dos resíduos.

6 - Metodologia

6.1 - Efluentes gerados nas embarcações

A embarcação Maersk Boulder efetua a coleta e o tratamento dos efluentes sanitários gerados antes de seu descarte no mar. O sistema de tratamento de esgotos consiste em uma unidade de tratamento de esgotos biológica que obedece às seguintes etapas de tratamento:

1ª Etapa: ocorre na câmara de ativação que recebe as águas servidas dos banheiros, pias e vasos sanitários tanto por gravidade como por vácuo. O oxigênio é periodicamente suprido de maneira uniforme para estimular o crescimento das bactérias e degradar a matéria orgânica.

2ª Etapa: O processo aeróbico continua na câmara de ativação “02”, onde também é fornecido oxigênio.

3ª Etapa: Esta etapa consiste na sedimentação da lama ativada na câmara “03”.

4ª Etapa: A água clarificada é direcionada para a câmara “04”, onde passa por uma desinfecção com cloro e é bombeada para o mar pela bomba de descarga.

O tanque de acúmulo dessa unidade é projetado para atendimento a 42 pessoas e tem capacidade de 17 m3, sendo a vazão máxima de operação do sistema de 23m3/dia. A retirada do lodo do sistema de tratamento de efluente sanitário é realizada com uma periodicidade média de 45 dias, quando a embarcação atraca. De acordo com o certificado do fabricante, o equipamento foi testado e as análises apresentaram os seguintes resultados:

Concentração de Sólidos em Suspensão do efluente tratado: 6mg/l;

DBO5 do efluente tratado: 2,47 Kg/dia;

Visando o tratamento dos efluentes oleosos, o navio possui um sistema separador de água e óleo que processa a separação do efluente oleoso com concentração residual de óleo permitida, teor de óleos e graxas menor que 15 mg/l, de acordo com o Regulamento da IMO MEPC 60(33). Este sistema possui um mostrador digital para monitoramento dos valores de TOG bem como alarme sonoro no equipamento e sirene na praça de máquinas.

O sistema possui um sensor ótico, que mede permanentemente a concentração residual de óleo no efluente tratado. Se a concentração de óleo na água for maior que 15mg/l, a parte eletrônica do monitor para a bomba fecha a válvula de descarga para o mar e abre a válvula de recirculação, conduzindo o efluente para o sistema novamente. O resíduo oleoso retido no tanque é retirado e bombeado para tambores, desembarcado e encaminhado para rerrefino. O sistema de controle não permite registrar e gerar gráficos/tabelas dos valores do TOG descartados on line.

O sistema de dreno no convés da embarcação é composto por quatro drenos que ficam fechados durante procedimentos de abastecimento ou manuseio de resíduos oleosos. A Maersk Boulder possui duas tomadas de abastecimento que ficam contidas dentro de caixas metálicas. Na eventualidade de um vazamento, o óleo fica contido dentro das mesmas.

6.2 - Resíduos gerados nas embarcações durante a realização das atividades

O gerenciamento de resíduos sólidos gerados na embarcação é parte imprescindível do projeto de controle da poluição, tendo em vista os efeitos negativos causados ao meio ambiente se descartados de forma inadequada. Desta forma, o gerenciamento dos resíduos não depende apenas de aspectos técnicos do tratamento ou de locais específicos para armazenamento na embarcação, mas também de um acompanhamento sistematizado envolvendo todo o ciclo do resíduo, controlando-o desde a geração até a sua disposição final.

Os resíduos sólidos gerados a bordo da embarcação Maersk Boulder serão segregados, armazenados e encaminhados para disposição final.  Todas estas etapas serão executadas de acordo com procedimentos internos, normas e legislação vigente. A segregação dos resíduos será baseada na classificação segundo a Norma Técnica NBR 10004/04. Os resíduos serão coletados, identificados de acordo com o seu conteúdo, para posterior acondicionamento em contêineres, cestas ou caçambas, também identificados, para transporte.  Os coletores utilizados no acondicionamento dos resíduos seguem o código de cores estabelecido pela resolução CONAMA nº 275/01. A empresa responsável pelo gerenciamento dos resíduos sólidos gerados é a Tecnosol Comércio e Serviços Ltda.

Os resíduos orgânicos (restos de alimentos) serão triturados em partículas de tamanho menor ou igual a 25 mm e descartados ao mar, conforme permitido pelo anexo 5 da MARPOL 73/78 – Regulamento de Resíduo Orgânico.

Em atendimento à DZ nº 1310 R6/02 - FEEMA, todos os resíduos encaminhados para reciclagem, tratamento e/ou disposição final estarão acompanhados do MR – Manifesto de Resíduos.  Esse documento será assinado pelo gerador do resíduo, pelo transportador na ocasião do transporte e pelo receptor final, quando este receber o resíduo.  Posteriormente, o receptor final irá encaminhar a via assinada por todos ao gerador.

Os Manifestos de Resíduos emitidos serão arquivados, ficando a disposição para consulta dos Órgãos Ambientais, durante o período de cinco anos, contados a partir da data de transporte dos resíduos.

O procedimento de controle do processo de destino final dos resíduos sólidos está em vias de ser modificado, com a implantação de um sistema on line de informações. No entanto, as empresas gerenciadoras de resíduos, inclusive a TECNOSOL, continuarão a utilizar o procedimento atual até serem notificadas pela FEEMA.

O descumprimento do estabelecido na DZ-1310 (FEEMA), sujeitará o infrator às penalidades previstas no Sistema de Licenciamento de Atividades Poluidoras e na Legislação complementar.

A Tabela II.7.2.D.1-1, a seguir, resume as informações a respeito dos resíduos a serem gerados na embarcação AHTS, constando para cada tipo de resíduo, a classificação, o local de geração, a empresa responsável pelo transporte e a empresa responsável pelo tratamento e disposição final, o número da licença de operação expedida pelo órgão ambiental competente, bem como a sua data de validade.

Tabela II.7.2.D.1-1 – Tipos de resíduos previstos de serem gerados na embarcação Maersk Boulder

| Gerenciamento de Resíduos Maersk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de Resíduos | Classificação | Formas de Armazenamento à bordo | Empresas Responsaveis pelo Transporte Terrestre entre Maersk e Tecnosol |  |  | Empresas Responsaveis pelo Transporte Terrestre Tecnosol e Destinação Final |  |  | Empresas Responsáveis pela destinação final |  |  |  |
|  |  |  | Nome | Lic. De Operação | Validade | Nome | Lic. De Operação | Validade | Destinação | Nome | Licença de Operação | Validade |
| Resíduos Oleosos | I | Recolhimento em tambores lacrados | Quimitrans | 004079 | 28/12/2009 | Petrolub | 173/2000 | 04/04/2008 | Re-refino | Petrolub | 173/2000 | 04/04/2008 |
|  |  |  | Transprado | 010096 | 09/12/2010 |  |  |  |  |  |  |  |
| Borra Oleosa | I | Recolhimento em tambores metálicos lacrados | Quimitrans | 004079 | 28/12/2009 | Quimitrans | 004079 | 28/12/2009 | Co- processamento | Concrebrás | 176/2002 | 04/04/2007 |
|  |  |  | Transprado | 010096 | 09/12/2010 | Transprado | 010096 | 09/12/2010 |  |  |  |  |
| Água Oleosa | I | Tanque | Quimitrans | 004079 | 28/12/2009 | Quimitrans | 004079 | 28/12/2009 | Co- processamento | Concrebrás | 176/2002 | 04/04/2007 |
|  |  |  | Transprado | 010096 | 09/12/2010 | Transprado | 010096 | 09/12/2010 |  |  |  |  |
| ResÍduos Contaminados Com óleo | I | Caixa metálica selada | Quimitrans | 004079 | 28/12/2009 | Quimitrans | 004079 | 28/12/2009 | Co- processamento | Concrebrás | 176/2002 | 04/04/2007 |
|  |  |  | Transprado | 010096 | 09/12/2010 | Transprado | 010096 | 09/12/2010 |  |  |  |  |
| Tintas e Vernizes vencidos ou sobras | I | Acondicionados preferencialmente na embalagem original e bombonas | Quimitrans | 004079 | 28/12/2009 | Quimitrans | 004079 | 28/12/2009 | Co- processamento | Concrebrás | 176/2002 | 04/04/2007 |
|  |  |  | Transprado | 010096 | 09/12/2010 | Transprado | 010096 | 09/12/2010 |  |  |  |  |
| Pilhas e Baterias | I | Coletores | Quimitrans | 004079 | 28/12/2009 | Quimitrans | 004079 | 28/12/2009 | Reciclagem | Suzaquim | 784366 | Permanente |
|  |  |  | Transprado | 010096 | 09/12/2010 | Transprado | 010096 | 09/12/2010 |  |  |  |  |
| Lâmpadas Fluorescente | I | Caixas | Quimitrans | 004079 | 28/12/2009 | Quimitrans | 004079 | 28/12/2009 | Reciclagem | Brasil Recicle | 067/04 e 068/04 | 2006/2007 |
|  |  |  | Transprado | 010096 | 09/12/2010 | Transprado | 010096 | 09/12/2010 |  | HG | 075/02 | 2008 |
| Lixo comum | II A | Coletores | Quimitrans | 004079 | 28/12/2009 | Quimitrans Transprado CTRVV | 004079 010096 032/2005 | 28/12/2009 09/12/2010 09/03/2009 | Aterro sanitário | CTRVV | SL 032/2005 | 09/03/2009 |
|  |  |  | Transprado | 010096 | 09/12/2010 |  |  |  |  |  |  |  |
| Papel/Plástico | II B | Coletores | Quimitrans | 004079 | 28/12/2009 | Quimitrans Transprado | 004079 | 28/12/2009 | Reciclagem | CTRVV | SL 032/2005 | 09/03/2009 |
|  |  |  | Transprado | 010096 | 09/12/2010 |  | 010096 | 09/12/2010 |  |  |  |  |
| Metal | II B | Coletores | Quimitrans | 004079 | 28/12/2009 | Quimitrans | 004079 | 28/12/2009 | Reciclagem | Guerdau | 202302 | 2008 |
|  |  |  | Transprado | 010096 | 09/12/2010 | Transprado | 010096 | 09/12/2010 |  |  |  |  |
| Papel/plástico | II B | Coletores | Quimitrans | 004079 | 28/12/2009 | Quimitrans Transprado CTRVV | 004079 010096 032/2005 | 28/12/2009 09/12/2010 09/03/2009 | Aterro sanitário | CTRVV | SL 032/2005 | 09/03/2009 |
|  |  |  | Transprado | 010096 | 09/12/2010 |  |  |  |  |  |  |  |
| Madeira | II B | Cestas | Quimitrans | 004079 | 28/12/2009 | Quimitrans | 004079 | 28/12/2009 | Co- processamento | Cerâmica Marajó | FE3093/03 | 2006 |
|  |  |  | Transprado | 010096 | 09/12/2010 | Transprado | 010096 | 09/12/2010 |  |  |  |  |
| Cartuchos e impressoras | I | Caixa de Papelão | Quimitrans | 004079 | 28/12/2009 | Quimitrans | 004079 | 28/12/2009 | Co- processamento | Concrebrás | 176/2002 | 04/04/2007 |
|  |  |  | Transprado | 010096 | 09/12/2010 | Transprado | 010096 | 09/12/2010 |  |  |  |  |
| Embalagens de detergentes, solventes,tintas | I | Coletores | Quimitrans | 004079 | 28/12/2009 | Quimitrans | 004079 | 28/12/2009 | Co- processamento | Concrebrás | 176/2002 | 04/04/2007 |
|  |  |  | Transprado | 010096 | 09/12/2010 | Transprado | 010096 | 09/12/2010 |  |  |  |  |
| Resíduos de Saúde | I | Caixas seladas | Quimitrans | 004079 | 28/12/2009 | Quimitrans | 004079 | 28/12/2009 | Auto Clave | S A Paulista | 2793 | 06/02/2008 |
|  |  |  | Transprado | 010096 | 09/12/2010 | Transprado | 010096 | 09/12/2010 |  |  |  |  |
| Vidros Vazios | I | Sacolas Plásticas | Quimitrans | 004079 | 28/12/2009 | Quimitrans | 004079 | 28/12/2009 | Co- processamento | Concrebrás | 176/2002 | 04/04/2007 |
|  |  |  | Transprado | 010096 | 09/12/2010 | Transprado | 010096 | 09/12/2010 |  |  |  |  |
| OBS.: Quando necessário usar Quimitrans e Transprado, para transporte de resíduo fora do Estado do RJ é feita uma solicitação ao Òrgão Ambiental para qual estado o resíduo está sendo transportado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 6.3 - Recursos Necessários

Os recursos necessários para este Projeto são os dispositivos de tratamento e controle de efluentes, recipientes para a coleta seletiva de resíduos, unidades e serviços contratados para transporte, armazenagem temporária, tratamento e disposição final de resíduos.

Os recursos humanos serão selecionados dentre os funcionários da empresa que estiverem nas funções relacionadas com o controle das informações e as atividades realizadas pelas embarcações.

7 - Acompanhamento e Avaliação

O acompanhamento e a avaliação do Projeto serão realizados durante todo o período de atividade da embarcação Maersk Boulder durante a fase de instalação do FPSO Cidade do Rio de Janeiro, através da elaboração e análise de relatório, que deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:

- Quantitativo de resíduos gerados;

- Quantitativo de resíduos enviados para reciclagem;

- Apresentação dos resultados das metas e dos indicadores propostos no Projeto;

- Discussão dos resultados e conclusão;

O prazo para envio do respectivo relatório será definido em função de condicionante específica estabelecida na Licença de Instalação a ser emitida pela CGPEG/IBAMA.

8 - Resultados Esperados

Tratamento dos efluentes gerados (oleoso e sanitário) na embarcação antes de seu descarte no mar, bem como a segregação, destinação adequada e o rastreamento (através de registros e documentação) de 100% dos resíduos gerados.

9 - Inter-relação com outros projetos

O Projeto de Controle da Poluição se relaciona com o Projeto de Educação Ambiental dos Trabalhadores, o qual aborda, dentre outros, temas inerentes ao gerenciamento de resíduos sólidos e efluentes líquidos.

10 - Atendimento a Requisitos Legais e/ou outros Requisitos

O Projeto tem como um de seus objetivos a conformidade com a legislação ambiental aplicável ao tema. Logo, em sua especificação, foram levadas em consideração as leis, resoluções, normas e diretrizes pertinentes às descargas de efluentes no mar e ao gerenciamento de resíduos.

Os principais dispositivos referentes às descargas de efluentes no mar e ao gerenciamento de resíduos são apresentados a seguir:

Lei nº 9.605/98 – Lei de Crimes Ambientais: Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.

Lei nº 9.966/00 – Lei do Óleo: Dispõe sobre a prevenção, controle e fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional e dá outras providências.

Resolução CONAMA nº 357/05: Dispõe sobre a classificação das águas doces, salobras e salinas, em todo o Território Nacional, bem como determina os padrões de lançamento.

Resolução CONAMA nº 358/05: Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências.

Resolução CONAMA nº 362/05: Determina que todo o óleo lubrificante usado ou contaminado seja, obrigatoriamente, recolhido e tenha uma destinação adequada, de forma a não afetar negativamente o meio ambiente, e dá outras providências.

Resolução CONAMA nº 237/97: Dispõe sobre o Licenciamento Ambiental.

Resolução CONAMA nº 257/99: Delibera sobre a destinação final ambientalmente adequada de pilhas e baterias, que contenham em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos.

Resolução CONAMA nº 275/01: Estabelece o código de cores para os diferentes tipos de resíduos, a ser adotado na identificação de coletores e transportadores, bem como nas campanhas informativas para a coleta seletiva.

Resolução CONAMA nº 358/05: Dispõe sobre o tratamento e a destinação final dos resíduos dos serviços de saúde.

Resolução CONAMA 313/02: Dispõe sobre o inventário nacional de resíduos sólidos industriais.

Instrução Normativa IBAMA Nº 01, de 29 de janeiro de 1999: Determina que toda a empresa que importa, comercializa e/ou utiliza Halons, deve cadastrar-se junto ao IBAMA e enviar anualmente inventário com os dados de todo e qualquer quantitativo utilizado em equipamentos portáteis ou em sistemas fixos de combate a incêndio.

Decreto nº 2.508/98: Promulga a Convenção Internacional para Prevenção da Poluição Causada por Navios (MARPOL).

Portaria MT nº 204/97: Dispõe sobre o Transporte Rodoviário e Ferroviário de Produtos Perigosos.

DZ-1310.R-6/02 FEEMA: Diretriz do Sistema de Manifesto de Resíduos.

Convenção Internacional para Prevenção da Poluição Causada por Navios – MARPOL 73/78: Anexo I – regulamenta a prevenção da poluição por óleo e Anexo IV – regulamenta a prevenção da poluição por esgoto.

Norma ABNT NBR 10.004/04: Classificação de Resíduos Sólidos.

Norma ABNT NBR 11.174: Armazenamento de Resíduos Classe II – não inertes e Classe III – inertes.

Norma ABNT NBR 12.235: Armazenamento de Resíduos Sólidos Perigosos.

11 - Cronograma Físico

É apresentado a seguir o cronograma de execução do projeto de gerenciamento dos efluentes e resíduos da embarcação Maersk Boulder para o período de instalação do FPSO Cidade do Rio de Janeiro.

| # ETAPAS | MESES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T=0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Emissão da LI pelo IBAMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementação do projeto e acompanhamento dos indicadores | Durante todo o período de atividade da embarcação - Fase de instalação do FPSO Cidade do Rio de Janeiro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

12 - RESPONSABILIDADE INSTITUCIONAL PELA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO

A instituição responsável pela implementação do Projeto é a PETROBRAS/E&P-SERV/US-TA, por meio da Gerência Setorial de Segurança, Meio Ambiente e Saúde (SMS).

Endereço: Av. Elias Agostinho, 665,  Imbetiba – Macaé – RJ / CEP: 27913-350

Telefone: (22) 2761- 6470

13-RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CONTROLE DA POLUIÇÃO.

| Nome | Formação | Registro IBAMA | Conselho Regional | Assinatura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Leonardo Bravo de M Bastos | Engenheiro Civil | 195317 | CREA 1993102519 |  |

14 - Referências Bibliográficas e citações

- Resolução CONAMA 313/02 (Dispõe sobre o inventário nacional de resíduos sólidos industriais).

- Resolução CONAMA nº 275/01: Código de Cores utilizado na coleta seletiva.

- MARPOL 73/78 - Convenção Internacional Para Prevenção da Poluição por Navios, emendas de 1984, consolidada em 1997.

- DZ.1310 FEEMA: Diretriz de Implantação do Sistema de Manifesto de Resíduos Industriais.

- Norma ABNT NBR-10004 - Classificação de Resíduos Sólidos.

- MGR - Manual de Gerenciamento de Resíduos – PETROBRAS