| DESCRIÇÃO DA EMBARCAÇÃO MAERSK CHIEFTAIN |  |
| --- | --- |
| Nome da Embarcação: | Maersk Chieftain |
| Armador/Operador: Proprietário: | A. P. Moller |
| Tipo: | AHTS |
| Bandeira: | Dinamarquesa |
| Ano de Construção: | 1985 |
| Classificação: | DNV -1ª 1 REBOCADOR E SUPPLY |
| Nº no Sistema de Transporte Marítimo (STM): | D 23501 |

| CERTIFICADO | VALIDADE |
| --- | --- |
| Certificado IOPP | 01/07/2010 |
| Certificado dos Equipamentos de Segurança | 01/07/2010 |
| Certificado de Prevenção de Poluição por Esgoto Sanitário | 01/07/2010 |
| Declaração de Conformidade da Marinha | 03/11/2006 |
| ESTRUTURA / CARACTERÍSTICAS GERAIS |  |
| Comprimento | 76,40M |
| Largura (Boca) | 17,94m |
| Calado | 6,10m máxima de verão |
| Velocidade | 16,5 nós com 100% de PITCH |
| Deslocamento | 5211,4 T |

| CAPACIDADE DOS TANQUES | Quantidade | Volume Total |
| --- | --- | --- |
| Tanques de lastro | 11 | 1610 m3 |
| Tanques de óleo lubrificante | 10 | (1) Motores Auxiliares- 3,2m3-TQ 40 (1) Máquina do Leme- 8,7m3-TQ 36 (3) Tubo de Ré- 36,2m3-TQS 37,38,39 (3) Motor Principal- 36,2m3-TQS 37,38,39 (2) Óleo Hidráulico para os guinchos- 21,3m3- TQS 42, 43 (1) Óleo Hidráulico para Hélices Variáveis-3,2m3-TQ 41 Total- 08(os tanques do motor principal são os mesmos do tubo de ré) |
| Tanques de diesel | 12 | 1856 m3 |
| Tanques sépticos | 01 | 23,6 m3 |
| Tanques de detritos (tanque de borra e óleos sujos) | 02 | TANQUE DE ÓLEO SUJO = 11,1 m3 TANQUE DE BORRA = 11,0 m³ |
| Tanques de granel | NIL |  |
| Tanque de recolhimento de água oleosa | 01 | 106,3 m3 |

| ALOJAMENTO |  |
| --- | --- |
| Capacidade máxima de alojamento de pessoal a bordo | Total 20 pessoas |
| HELIPONTO |  |
| Não Possui |  |

| SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA |  |  |
| --- | --- | --- |
| ITEM | POTÊNCIA | QUANT. |
| Geradores Principais | 3300 KVA | 02 |
| Geradores Auxiliares | 280 KVA | 02 |
| Geradores de Emergência | 164 KVA | 01 |
| Sistemas de alimentação de emergência | 200 KVA | 01 |

| CONTROLE DA PROPULSÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| EQUIPAMENTO | QUANTIDADE | CARACTERÍSTICAS |
| Eixo(s) propulsor(es) | 02 | Passo variável |
| Stern Thruster(s) | 01 | 1200 HP (13,5 t ) |
| Bow Thruster | 02 | 1200 HP (13,5 t ) cada |
| Azimuth thruster | NIL |  |

# DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE POSICIONAMENTO

Posicionamento através de Joystick., com auxilio do Programa Hydropro Navigation. Não temos sistema de posicionamento dinâmico a bordo.

SISTEMAS DE DETECÇÃO DE VAZAMENTOS E DISPOSITIVOS PARA CONTENÇÃO E BLOQUEIO

# Todos os pocetos da sala de máquinas são equipados com alarmes de nível alto. A partir destes pocetos, os líquidos são bombeados para o tanque de fluido contaminado dos pocetos. Alarmes são acionados na sala de máquinas, na ponte e na cabine do engenheiro de serviço. # Para qualquer acidente com vazamento de óleo no mar será acionado o PEI. O navio possui 01 kit SOPEP a bordo (convés das baleeiras BB ) contendo: Almofadas absorventes – 50 unidades Cilindros absorventes – 12 m Serragem – 20 kg Macacão plástico – 2 unidades Botas de borracha – 2 unidades Óculos de proteção – 2 unidades Luvas plásticas – 2 unidades Vassoura – 1 unidade Balde plástico 15 l – 1 unidade. O Navio também possui 01 kit SOPEP, para as operações de carga e descarga de óleo diesel.

Na área de operações, os principais equipamentos hidráulicos, como guinchos, guindastes, possuem bandejas de contenção para o caso de qualquer vazamento. Estas são limpas periodicamente, com os resíduos bombeados para o tanque de águas oleosas.

Os níveis de tanques são monitorados por meio de um painel de sondagem pneumatica no CCM (Centro de Controle de Máquinas) . Cada tanque é sondado de forma manual (com trena) semanalmente. C

SISTEMAS DE MANUTENÇÃO

O planejamento de manutenção, bem como pedidos de sobressalentes são executados através de um programa de computador chamado RDRM. Ok

SISTEMA DE MEDIÇÃO E MONITORAMENTO

A monitoração dos efluentes : - Separador de água e óleo – É feito através de um sensor fotoelétrico digital. - Óleo Diesel – Através de um fluxômetro digital (para transferência de óleo de uma embarcação para a outra) e através de um fluxômetro analógico (para consumo interno) - Tanques de óleo Diesel, Água doce e água salgada – Através de uma sondagem pneumática com os mostradores localizados no CCM (Centro de Controle de Máquinas). Os tanques são também sondados manualmente. - Água doce – através de um fluxômetro digital quando recebendo ou transferindo.ok

SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA DE EMERGÊNCIA

02 geradores de eixo: cada um 2640 KW; 3300 KVA; 3 x 440 Volt; 60Hz à uma vel de 1800rpm 02 geradores auxiliares: 280 KW; 350 KVA; 3 x 440 Volt; 60 Hz à uma velocidade de 1800 rpm 01 gerador de emergência: 160KW; 200 KVA; 3 x 440 Volt; 60Hz à uma velocidade 1800 rpm. Os grupos geradores estão interligados ao sistema de gerenciamento automático de energia.

SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES – ESGOTOS E ÁGUAS RESIDUAIS

O sistema de tratamento de esgotos consiste de um tanque de armazenamento com capacidade 23,6 M3 (100 %), uma bomba de descarga de esgoto (10 M3 / h) e um ejetor (10 M3 / h). Todos os efluentes são captados para dentro deste tanque recebendo tratamento de cloro ( em forma de pastilha) 3 vezes por semana. O tanque é provido de um alarme de nível alto quando a capacidade do tanque atinge 90 %. Após o tratamento de aproximadamente 1 semana, o resíduo é descarregado no Mar. A descarga dos efluentes praticada pela embarcação, bem como seu tratamento obedece às regras nacionais e Internacionais.

SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES – DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

A drenagem de águas pluviais não é contida, sendo descartada ao mar através dos embornais nas laterais da embarcação.

SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES – ÁGUAS OLEOSAS

O navio possui um sistema separador de água e óleo que processa a separação do efluente oleoso com concentração residual de óleo permitida, TOG menor que 15 ppm, de acordo com o Regulamento da IMO MEPC 60(33). O sistema é digital e possui um sensor ótico que mede permanentemente a concentração residual de óleo no efluente tratado. Quando a concentração de óleo na água chega a 15 ppm, um alarme é acionado na praça de máquinas e em toda a sua extensão (operando com máquina desguarnecida) e a descarga do resíduo é automaticamente desviada para o tanque de borra devido a sua automação. Neste momento, o operador do separador de água e óleo o tira de operação, concluindo uma vez que o óleo remanescente no tanque, do qual o separador de água e óleo estava aspirando, deve ser transferido para uma unidade de recolhimento deste, seja em terra (caminhões) ou à bordo (tanques fretados). Toda manobra é rigorosamente anotada no Livro de Registros de Óleo pelo responsável (nesta companhia é o 1º OM).

CARACTERIZAÇÃO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Há coleta seletiva implementada a bordo com existência de coletores padronizados e identificados nas seguintes cores: vermelha para plástico, azul para papel, amarela para metal, cinza para resíduos oleosos e verde para vidro. Na cozinha existem coletores do tipo azul, vermelho, amarelo e verde; no passadiço nas cores azul e vermelha e na oficina da Praça de Máquinas nas cores azul, vermelha e amarela. Não há incineração a bordo. Os recibos de entrega de resíduo são arquivados, bem como um livro que registra as quantidades geradas a bordo descarregadas via porto; Os registros do descartes são feitos por meio do Manifesto de Resíduos.

PROCEDIMENTO PARA TRANSFERÊNCIA DE DIESEL

Toda operação de Óleo Diesel é iniciada com o preenchimento de uma lista de verificação, onde deverão ser executados todos os itens nela relacionada. Existem dois tipos de transferência: Transferência interna - Esta é feita de tanques de fundo-duplo ( 4.2 BB ou BE; 6.1 BB ou BE) para tanques os laterais (5.31 BB ou BE; 5.32 BB ou BE; 6.3 BB ou BE) utilizando uma bomba de transferência de óleo diesel com o objetivo de consumo próprio. Transferência externa – Esta é feita quando ocorre a descarga / recebimento de óleo cuja a operação envolva um outro agente externo, como por exemplo o fornecimento de óleo para uma plataforma ou o recebimento de óleo diesel de um navio tanque. O óleo diesel é bombeado do/para os tanques de fundo-duplos (4.2 BB ou BE; 6.1 BB ou BE). Quando ocorre o recebimento de óleo, a transferência é efetuada pelo fornecedor, ficando ao barco somente o trabalho de controlar a transferência de óleo para o(s) tanque(s) pré-determinados. Quando ocorre a descarga de óleo, são utilizadas bombas hidráulicas. A transferência interna também é feita através do purificador de óleo diesel, que tem aspiração em todos os tanques laterais citados acima com o acréscimo dos tanques de serviços dos MCPs, MCAs e gerador de emergência. A descarga do Purificador pode ser feita somente para os tanques de serviços MCPs, MCAs e gerador de emergência. Todos os tanques possuem válvulas pneumáticas de fechamento rápido com controle à distância. Uma vez acionada, o reset deve ser feito manualmente. Todos os tanques são equipados também com alarmes de nível alto ( 85% da capacidade).

PROCEDIMENTO PARA TRANSFERÊNCIA DE DIESEL

Segue abaixo descrição completa dos procedimentos para abastecimento/transferencia de combustível. Os seguintes procedimentos podem ser também aplicados com lubrificantes e resíduos oleosos. # PRECAUÇÕES DURANTE O ABASTECIMENTO Precauções para abastecimento, inclusive Lista de Verificação para Abastecimento 1) O Comandante da embarcação envolvida no abastecimento deverá assegurar que o abastecimento só ocorra se: 1.1) As autoridades portuárias receberem notificação sobre a intenção do abastecimento com antecedência, declarando o local, o tipo do abastecimento, o óleo a ser transferido e o horário estimado do início; e 1.2) As perguntas na lista de verificação anexa forem confiável e afirmativamente respondidas. 2) O Comandante da embarcação não deverá iniciar o abastecimento, a menos que assegure que: 2.1) Os embornais estejam firmemente fechados; 2.2) A tubulação de transferência não utilizadas estejam bem bujonadas; 2.3) As mangueiras de abastecimento estejam devidamente apoiadas; 2.4) As mangueiras de abastecimento tenham folga suficiente; 2.5) A conexão de abastecimento tenha sido fornecida com boa vedação; 2.6) Haja um parafuso bem apertado em cada orifício de parafuso nos flanges de conexão do tubo de abastecimento; 2.7) Haja uma bandeja de transbordamento grande o suficiente sob a conexão do tubo de abastecimento; e 2.8) Qualquer operação de manuseio de carga em progresso não represente um risco para a operação de abastecimento 3) O Comandante de uma embarcação abastecedora não deverá iniciar a operação de abastecimento a menos que assegure que: 3.1) A embarcação abastecedora esteja seguramente amarrada; 3.2) As mangueiras de abastecimento estejam em boas condições 3.3) As mangueiras de abastecimento tenham folga o suficiente 3.4) A conexão de abastecimento tenha sido fornecida com boa vedação e 3.5) Haja um parafuso bem apertado em cada orifício de parafuso nos flanges de conexão do tubo de abastecimento; 4) O Comandante de uma embarcação envolvida em um abastecimento deverá assegurar que as condições descritas nos parágrafos 2 e 3 permaneçam satisfeitas durante todo o processo de abastecimento 5) Tanto o Comandante de uma embarcação quanto o da embarcação abastecedora deverão assegurar que seja mantida inspeção visual durante toda a operação de transferência. 6) Tanto o Comandante de uma embarcação quanto o da embarcação abastecedora deverão assegurar que todos os embornais estejam fechados e que haja material absorvente o suficiente disponível para o caso de um acidente de derramamento. 7) Se não se puder assegurar durante toda a operação de abastecimento que as exigências estabelecidas neste procedimento serão cumpridas, o Comandante da embarcação e/ou o da embarcação abastecedora deverão cessar imediatamente a operação de abastecimento. 8) Neste procedimento, o abastecimento deve significar a transferência de óleo combustível, que é um líquido inflamável necessário para a propulsão e/ou a operação auxiliar de uma embarcação ou líquido destinado à lubrificação do motor da embarcação ou outro maquinário desta. O Imediato e o Chefe de Máquinas, em cooperação conjunta deverão assegurar que o estabelecido acima será atendido, inclusive quanto ao preenchimento da Lista de Verificação Pré-Transferência. O Chefe de Máquinas deverá assegurar que: 1) Todos os dispositivos de auto-fechamento nos tubos de sondagem para os tanques de fundo duplo na praça de máquinas e no túnel do eixo estejam operando correta e facilmente. 2) Os dispositivos de auto-fechamento nos tubos de sondagem estejam fechados após o uso. 3) Antes do abastecimento, os tubos de ar dos tanques fundo duplo estejam em ordem. Isto inclui a verificação de que o medidor de segurança não esteja obstruído por tinta, reduzindo assim o fluxo de ar. Quando houver válvulas Bolaco, elas deverão ser verificadas quanto ao movimento livre. 4) Vapores pesados de óleo combustível são medidos quanto à presença de Sulfito de Hidrogênio (H2S), preferivelmente a bordo da barcaça. O nível de aceitação de H2S na atmosfera do tanque é de até 200 ppm. Se o H2S na atmosfera do tanque estivem além de 200 PPM, o combustível deverá ser rejeitado e as partes encarregadas da transferência do combustível pela embarcação fornecedora deverá ser devidamente informada. O H2S pode ser detectado por diversos meios de equipamentos portáteis de medição. Para embarcação utilizando equipamento 'Gastec', o tubo adequado para o propósito é chamado Gastec 'Sulfito de Hidrogênio, medindo entre 1 - 240 ppm. A embarcação utilizando tubos de teste são solicitadas a ter 30 pçs como estoque padrão, inclusive as 20 pçs mencionadas no capítulo 19 do manual de cargas perigosas. O limite de TLV para H2S é 5ppm. Deste modo, se houver transporte de combustível com altas leituras de H2S, é necessário que o pessoal que opera diretamente com o óleo combustível, ex. durante limpeza de filtros, medição de H2S no local de trabalho observe as práticas de trabalho seguro, providenciando ventilação suficiente – se necessário, providenciando um ventilador extra. 5) É política da empresa que a taxa de enchimento em uma rede individual não exceda 2m/seg. As taxas de enchimento aplicáveis para diferentes diâmetros de tubos são: Diâmetro nominal do tubo (mm); 100; 125; 150; 200; 250; 300; 350; 400. Taxa (m3/h); 63; 97; 144; 243; 383; 548; 652; 855. 6) Se, por exemplo, três tanques forem simultaneamente cheios, cada um com uma rede de enchimento de 100mm, então a taxa máxima de 3 x 63 = 189 m3/h poderá ser solicitada.Deste modo, o limite da taxa de enchimento não é determinada pela rede de abastecimento principal. 7) A taxa deverá ser reduzida proporcionalmente conforme o número de tanques a serem cheios diminuir. Quando o tanque final estiver quase cheio, a taxa de fluxo deverá ser reduzida mais ainda para permitir mais tempo para a distribuição do óleo. 8) O enchimento dos tanques de combustível nunca ocorre à base de alarme de alto nível. 9) A embarcação sem sistema e alarme de transbordamento deverá evitar infortúnios tomando as seguintes medidas de precaução: A) Os tanques de combustível deverão ser cheios somente até um máximo de 95 %. B) Os controladores de temperatura para aquecimento de vapor dos tanques de abastecimento de óleo combustível devem ser checados quanto à precisão de leitura de “setpoint” x temperatura real. Normalmente 45ºC é suficiente. 10) O abastecimento não deverá iniciar: 10.1; Até que o Imediato tenha confirmado que os itens de 2.1 a 2.8 tenham sido cumpridos. 10.2; O Imediato tenha providenciado bastante material absorvente para o “manifold” de abastecimento.. 10.3; O Imediato tenha preparado o equipamento de combate a incêndio para uso imediato.. 10.4; Sem que os vigilantes tenham sido apontados para monitoramento constante do “manifold”, da mangueira, da amarração da barcaça de abastecimento e dos tanques a serem enchidos.. 10.5; Até que o Imediato tenha confirmado que os itens de 3.1 a 3.5 acima tenham sido cumpridos.. 10.6; O representante do fornecedor do combustível esteja presente ou seja capaz de parar instantaneamente o abastecimento.. ## PLANO PRÉ-ABASTECIMENTO: O plano de pré-abastecimento deverá serpreparado antes da sessão de treinamento e uma cópia dele deverá ser fixada em um local facilmente observado pelo pessoal envolvido no abastecimento. O Plano de pré-carga deve incluir: - Identificação, local e capacidade dos tanques de abastecimento da embarcação que receberão o óleo. - O nível e o tipo do líquido em cada tanque de abastecimento antes do horário programado para o abastecimento. - % de capacidade disponível final de cada tanque de abastecimento a ser completado. - Seqüência na qual os tanques de abastecimento serão completados. - Procedimento para monitorar regularmente todos os níveis do tanque de abastecimento e alinhamentos de válvulas. ## REUNIÕES DE PRÉ-ABASTECIMENTO: Todas as precauções para evitar poluição durante a transferência e descarga de combustível deverão ser tomadas e as precauções deverão ser planejadas durante a reunião de pré-abastecimento. A reunião de pré-planejamento deverá ser registrada. O Comandante e o Chefe de Máquinas deverá assegurar, durante a reunião de pré-abastecimento, que o pessoal envolvido na transferência de combustível esteja familiarizado com todas as precauções a serem tomadas. O pessoal da embarcação deverá ainda estar familiarizado com os Procedimentos de Prevenção de Derramamento e facilidades delineadas no Plano de Emergência de Poluição por Óleo (SOPEP/SMPEP) e exigências locais aplicáveis para o abastecimento. ## TREINAMENTO DE PRÉ-ABASTECIMENTO: 48 horas antes do abastecimento / transferência de combustível, deverá ser realizada uma sessão de treinamento de abastecimento. Este treinamento deverá ter a participação de todo o pessoal relacionado à operação de transferência de combustível. O treinamento deverá incluir: - Plano de pré-abastecimento. - Penalidades civis / criminais e responsabilidades. - Procedimento de transferência de óleo da embarcação. - Frases em inglês e sinais manuais para comunicação. - Procedimentos para fechamento de emergência. - A data e a hora da sessão de treinamento deverá ser registrada no diário de convés juntamente com o nome e função de todas as pessoas que participarem do treinamento.

SISTEMA DE SEGURANÇA E SALVATAGEM

- A embarcação possui 2 balsas infláveis com capacidade para 20 pessoas, e 25 pessoas - 02 baleeiras com capacidade para 20 pessoas cada; - 47 coletes salva-vidas para todos os tripulantes - Roupas de imersão disponíveis em todos os camarotes.

SISTEMA DE INCÊNDIO - EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO

Os equipamentos para combate a incêndio disponíveis no navio são: - 1 bomba de combate a incêndio de 100 m3/h - 1 bomba de emergência de incêndio de 25 m3/h - 1 bomba de serviços gerais 100 m3/h - 1 sistema fixo de CO2: 44 cilindros de 45 Kg. Assim distribuídos: 40 para a praça de máquinas, 03 para o compartimento do gerador de emergência e 01 para o paiol de tintas Extintores de Incendio: 58 Postos de incendio: 14 - Equipamentos de bombeiro: 03 Equipamentos completos, 04 equipamentos de respiração autônoma completos e 04 ampolas de ar comprimido de 300 bar sobressalentes.