Descritivo da Embarcação Maersk Handler

| DESCRIÇÃO DA EMBARCAÇÃO MAERSK HANDLER |  |
| --- | --- |
| Nome da Embarcação: | Maersk Handler |
| Armador/Operador: Proprietário: | Maersk Company London Ltda. |
| Tipo: | AHTS |
| Bandeira: | Inglesa / Isle Of Man |
| Ano de Construção: | 2002 |
| Classificação: | 1A1 Tug Supply OILREC SF ICE-C E0 DYNPOS-AUT |
| Nº no Sistema de Transporte Marítimo (STM): | 9246724 |

| CERTIFICADO | VALIDADE |
| --- | --- |
| Certificado IOPP | 06 de Junho de 2007 |
| Certificado dos Equipamentos de Segurança | 06 de Junho de 2007 |
| Certificado de Prevenção de Poluição por Esgoto Sanitário | 07 de Junho de 2007 |
| Declaração de Conformidade da Marinha | 20 de Janeiro de 2007 |

| ESTRUTURA / CARACTERÍSTICAS GERAIS |  |
| --- | --- |
| Comprimento | 80.0 metros |
| Largura (Boca) | 18.0 metros |
| Calado | 6.59 metros |
| Velocidade | 16 nós |
| Deslocamento | 6410.0t |

| CAPACIDADE DOS TANQUES | Quantidade | Volume Total |
| --- | --- | --- |
| Tanques de lastro | 11 | 1147 |
| Tanques de óleo lubrificante | 13 | Motor Auxiliar- 1.9 m3 Reducao Principal- 4.3 m3 Eixo de Ré- 3.1 m3 Motor Principal-10.4 m3 Oleo hidraulico-22.6 m3 Oleo Hidraulico p/ o cpp-10.9 m3 Total- 53.2 m3 |
| Tanques de diesel | 19(incl HFO) | 1030 m3 (90% capacidade) |
| Tanques sépticos | 1 | 13.9 m3 |
| Tanques de detritos (tanque de borra e óleos sujos) | 2 | 28 m3 |
| Tanques de granel | 4 | 284 m3 |
| Tanque de recolhimento de água oleosa | 2 | 11.7 m3 |

| ALOJAMENTO |  |
| --- | --- |
| Capacidade máxima de alojamento de pessoal a bordo | 25 |

HELIPONTO

Não Possui

| GERAÇÃO DE ENERGIA |  |  |
| --- | --- | --- |
| ITEM | POTÊNCIA | QUANT. |
| Geradores Principais | 2240 kw cada | 2 |
| Geradores Auxiliares | 750 kw cada | 2 |
| Geradores de Emergência | 170 kw | 1 |
| Sistemas de alimentação de emergência | 24v | Baterias |

| CONTROLE DA PROPULSÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| EQUIPAMENTO | QUANTIDADE | CARACTERÍSTICAS |
| Eixo(s) propulsor(es) | 2 | Passo Variável |
| Stern Thruster(s) | 1 | 1200BHP |
| Bow Thruster | 1 | 1200BHP |
| Azimuth thruster | 1 | 1200BHP |

# DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE POSICIONAMENTO

Navio opera com sistema de posicionamento dinâmico através de 02 propulsores principais com potência de 8750 BHP cada um, 01 propulsor lateral de proa 1200 BHP, 01 propulsor lateral de popa de 1200 BHP de potência e 01 propulsor azimutal de 1200 BHP de potência, todos controlados por um sistema de posicionamento dinâmico modelo SINRAD SDP 11. Sistema de referencia utilizado são 2 x DGPS e 1 x unidade Fanbeam. A embarcação é DP classe 1.

SISTEMAS DE DETECÇÃO DE VAZAMENTOS E DISPOSITIVOS PARA CONTENÇÃO E BLOQUEIO

O navio possui um kit SOPEP a bordo (convés principal BE Área do guincho) contendo cada um: 2 caixas de sacos plásticos de serviços pesados 10 sacos com cordame 4 macacões plásticos 4 pares de botas Wellingtons 4 pares de luvas de pvc 2 x 2 baldes plástico p/ serviços pesados 2 rodos de 24 polegadas 2 pazinhas de plástico 2 pás de plástico 1 balde de polipro. Com torção operado por pé 2 esfregões de polipropileno 400x 3m placas absorventes 2 pacotes de 3M barreira solvente T270 400 x sorbaide pom pons.

Os equipamentos da praça de máquinas possuem bandejas que contem possíveis gotejamentos de óleo, direcionando-os para o tratamento de óleo..

Com respeito aos tanques de combustível, todas os suspiros estão em um sistema fechado. Qualquer possibilidade de transbordamento é passado através de um pequeno tanque intermediário com sensor de alarme antes de entrar e o tanque intermediário é de 33 m3 de capacidade.

Todos os meios de descargas de carga podem ser controlados pelo passadiço ou pelos computadores do controle de máquinas, com dispositivos de parada de emergência. Existem também paradas de emergências local no convés onde qualquer problema observado pelos marinheiros.

SISTEMAS DE MANUTENÇÃO

A embarcação opera um sistema CMS baseado na aprovação do DNV Classificadora Amos 4W. Este sistema de plano de manutenção abrange toda a manutenção da embarcação e critério de inspeção. A disponibilidade a bordo de pecas sobressalentes para a manutenção corretiva e preventiva esta incluída no modulo de manutenção de bordo de pecas sobressalentes – S Parts.

SISTEMA DE MEDIÇÃO E MONITORAMENTO

Aprovado pela classificadora o UMAS sistema de computador monitora todos os parâmetros maquinários necessários, fornecendo alarmes e controles requeridos para cobertura UMS. O sistema mostra também por minuto níveis de tanques para vários produtos. Ambos sistema de combustível, água de lastro, água potável, lama, brine, e níveis de base oil estão todos incluídos. Alarme de nível alto do tipo Gatilho flutuante são utilizados para tanques de retenção de óleo e esgoto.

Durante o abastecimento e descarga do sistema de carga combustível, o UMAS retransmite um monitoramento de vazão (Flow meter) lendo para ambos os monitores da sala de controle e passadiço.

SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA DE EMERGÊNCIA

### Geradores Especificação Alternador de eixo fabricante ( 2 pecas) : AVK Tipo : DSG 99k1-4w Saída Kva : 2800 Kva voltagem : 440v Hz : 60hz Tipo de Mancal : rolo Alternador auxiliar fabricante (2 pecas) : Leroy Somers Tipo : Dsg 62 L 2-4w Saída Kva : 937 Kva Voltagem : 450 v Hz : 60 hz Tipo de Mancal : rolo Alternador de emergência fabricante : Caterpillar Tipo : 3306 Dita Saída Kva : 440 v 285 a Voltagem : 450 v Hz : 60 hz Tipo de Mancal : rolo

SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES – ESGOTOS E ÁGUAS RESIDUAIS

Armazenamento de resíduo em tanques com capacidade de 11,35 m³ (fossa séptica). Não existe tratamento do resíduo, somente armazenamento e descarga em alto mar ou em outras situações através da bomba de esgoto para caminhão ou unidade em terra.

SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES – DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

A drenagem de águas pluviais não é contida, sendo descartada ao mar através dos embornais nas laterais da embarcação.

SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES – ÁGUAS OLEOSAS

Turbulo - Instalado na praça de maquinas, este tendo o seu alarme visual no painel frontal instalado do analisador de 15 ppm. Descrição de funcionamento: - Bomba do separador aspira do tanque/dala a água oleosa (água e óleo) - A água oleosa é processada (separada) no interior do separador. - A água depois de processada passa pelo analisador de 15 ppm. - Água abaixo de 15 ppm é descarregada para o mar. A água acima de 15 ppm, alarma no equipamento e então é feita a comutação na válvula solenóide de 3 vias, descarregando esta para o tanque / dala. - Óleo retido no separador depois do processo, descarrega automaticamente para o tanque de armazenamento de borra.

CARACTERIZAÇÃO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Os resíduos coletados a bordo são repassados a Tecnosol. Há coleta seletiva implementada a bordo com existência de coletores padronizados e identificados; Temos tambores localizados no convés principal nas seguintes cores: vermelha para plástico, azul para papel, amarela para metal, cinza para resíduos oleosos e verde para vidro. Na cozinha do tipo azul, vermelho, amarelo e verde; no passadiço nas cores azul e vermelha e na oficina da Praça de Máquinas nas cores azul, vermelha e amarela. Não há incinerador a bordo. Recibos de entrega de resíduo à Tencosol são arquivados, bem como um livro que registra as quantidades geradas a bordo descarregadas via porto e restos de alimentos descarregados ao mar. Os registros do descartes são feitos por meio do Livro de Registro de Lixo, mantido a bordo. Recibos de cada lixo deixadas pela embarcação também são mantidas a bordo.

PROCEDIMENTO PARA TRANSFERÊNCIA DE DIESEL

Abaixo é um extrato dos procedimentos da Maersk Company envolvendo o abastecimento/transferecia de combustível. Este podendo abranger, também aplicando-se a transferência de óleo lubrificante e restos de óleo(sludge). Precauções para abastecimento, inclusive Lista de Verificação para Abastecimento 1) O Comandante da embarcação envolvida no abastecimento deverá assegurar que o abastecimento só ocorra se: 1.1) As autoridades portuárias receberem notificação sobre a intenção do abastecimento com antecedência, declarando o local, o tipo do abastecimento, o óleo a ser transferido e o horário estimado do início; e 1.2) As perguntas na lista de verificação anexa forem confiável e afirmativamente respondidas. 2) O Comandante da embarcação não deverá iniciar o abastecimento, a menos que assegure que: 2.1) Os embornais estejam firmemente fechados; 2.2) A tubulação de transferência não utilizadas estejam bem bujonadas; 2.3) As mangueiras de abastecimento estejam devidamente apoiadas; 2.4) As mangueiras de abastecimento tenham folga suficiente; 2.5) A conexão de abastecimento tenha sido fornecida com boa vedação; 2.6) Haja um parafuso bem apertado em cada orifício de parafuso nos flanges de conexão do tubo de abastecimento; 2.7) Haja uma bandeja de transbordamento grande o suficiente sob a conexão do tubo de abastecimento; e 2.8) Qualquer operação de manuseio de carga em progresso não represente um risco para a operação de abastecimento 3) O Comandante de uma embarcação abastecedora não deverá iniciar a operação de abastecimento a menos que assegure que: 3.1) A embarcação abastecedora esteja seguramente amarrada; 3.2) As mangueiras de abastecimento estejam em boas condições 3.3) As mangueiras de abastecimento tenham folga o suficiente 3.4) A conexão de abastecimento tenha sido fornecida com boa vedação e 3.5) Haja um parafuso bem apertado em cada orifício de parafuso nos flanges de conexão do tubo de abastecimento; 4) O Comandante de uma embarcação envolvida em um abastecimento deverá assegurar que as condições descritas nos parágrafos 2 e 3 permaneçam satisfeitas durante todo o processo de abastecimento 5) Tanto o Comandante de uma embarcação quanto o da embarcação abastecedora deverão assegurar que seja mantida inspeção visual durante toda a operação de transferência. 6) Tanto o Comandante de uma embarcação quanto o da embarcação abastecedora deverão assegurar que todos os embornais estejam fechados e que haja material absorvente o suficiente disponível para o caso de um acidente de derramamento. 7) Se não se puder assegurar durante toda a operação de abastecimento que as exigências estabelecidas neste procedimento serão cumpridas, o Comandante da embarcação e/ou o da embarcação abastecedora deverão cessar imediatamente a operação de abastecimento. 8) Neste procedimento, o abastecimento deve significar a transferência de óleo combustível, que é um líquido inflamável necessário para a propulsão e/ou a operação auxiliar de uma embarcação ou líquido destinado à lubrificação do motor da embarcação ou outro maquinário desta. O Imediato e o Chefe de Máquinas, em cooperação conjunta deverão assegurar que o estabelecido acima será atendido, inclusive quanto ao preenchimento da Lista de Verificação Pré-Transferência. O Chefe de Máquinas deverá assegurar que: 1) Todos os dispositivos de auto-fechamento nos tubos de sondagem para os tanques de fundo duplo na praça de máquinas e no túnel do eixo estejam operando correta e facilmente. 2) Os dispositivos de auto-fechamento nos tubos de sondagem estejam fechados após o uso. 3) Antes do abastecimento, os tubos de ar dos tanques fundo duplo estejam em ordem. Isto inclui a verificação de que o medidor de segurança não esteja obstruído por tinta, reduzindo assim o fluxo de ar. Quando houver válvulas Bolaco, elas deverão ser verificadas quanto ao movimento livre. 4) Vapores pesados de óleo combustível são medidos quanto à presença de Sulfito de Hidrogênio (H2S), preferivelmente a bordo da barcaça. O nível de aceitação de H2S na atmosfera do tanque é de até 200 ppm. Se o H2S na atmosfera do tanque estivem além de 200 PPM, o combustível deverá ser rejeitado e as partes encarregadas da transferência do combustível pela embarcação fornecedora deverá ser devidamente informada. O H2S pode ser detectado por diversos meios de equipamentos portáteis de medição. Para embarcação utilizando equipamento 'Gastec', o tubo adequado para o propósito é chamado Gastec 'Sulfito de Hidrogênio, medindo entre 1 - 240 ppm. A embarcação utilizando tubos de teste são solicitadas a ter 30 pçs como estoque padrão, inclusive as 20 pçs mencionadas no capítulo 19 do manual de cargas perigosas. O limite de TLV para H2S é 5ppm. Deste modo, se houver transporte de combustível com altas leituras de H2S, é necessário que o pessoal que opera diretamente com o óleo combustível, ex. durante limpeza de filtros, medição de H2S no local de trabalho observe as práticas de trabalho seguro, providenciando ventilação suficiente – se necessário, providenciando um ventilador extra. 5) É política da empresa que a taxa de enchimento em uma rede individual não exceda 2m/seg. As taxas de enchimento aplicáveis para diferentes diâmetros de tubos são: Diâmetro nominal do tubo (mm); 100; 125; 150; 200; 250; 300; 350; 400. Taxa (m3/h); 63; 97; 144; 243; 383; 548; 652; 855. 6) Se, por exemplo, três tanques forem simultaneamente cheios, cada um com uma rede de enchimento de 100mm, então a taxa máxima de 3 x 63 = 189 m3/h poderá ser solicitada.Deste modo, o limite da taxa de enchimento não é determinada pela rede de abastecimento principal. 7) A taxa deverá ser reduzida proporcionalmente conforme o número de tanques a serem cheios diminuir. Quando o tanque final estiver quase cheio, a taxa de fluxo deverá ser reduzida mais ainda para permitir mais tempo para a distribuição do óleo. 8) O enchimento dos tanques de combustível nunca ocorre à base de alarme de alto nível. 9) A embarcação sem sistema e alarme de transbordamento deverá evitar infortúnios tomando as seguintes medidas de precaução: A) Os tanques de combustível deverão ser cheios somente até um máximo de 95 %. B) Os controladores de temperatura para aquecimento de vapor dos tanques de abastecimento de óleo combustível devem ser checados quanto à precisão de leitura de “setpoint” x temperatura real. Normalmente 45ºC é suficiente. 10) O abastecimento não deverá iniciar: 10.1; Até que o Imediato tenha confirmado que os itens de 2.1 a 2.8 tenham sido cumpridos. 10.2; O Imediato tenha providenciado bastante material absorvente para o “manifold” de abastecimento.. 10.3; O Imediato tenha preparado o equipamento de combate a incêndio para uso imediato.. 10.4; Sem que os vigilantes tenham sido apontados para monitoramento constante do “manifold”, da mangueira, da amarração da barcaça de abastecimento e dos tanques a serem enchidos.. 10.5; Até que o Imediato tenha confirmado que os itens de 3.1 a 3.5 acima tenham sido cumpridos.. 10.6; O representante do fornecedor do combustível esteja presente ou seja capaz de parar instantaneamente o abastecimento.. ## Plano Pré-Abastecimento O plano de pré-abastecimento deverá ser preparado antes da sessão de treinamento e uma cópia dele deverá ser fixada em um local facilmente observado pelo pessoal envolvido no abastecimento. Plano de pré-carga deve incluir: - Identificação, local e capacidade dos tanques de abastecimento da embarcação que receberão o óleo. - O nível e o tipo do líquido em cada tanque de abastecimento antes do horário programado para o abastecimento. - % de capacidade disponível final de cada tanque de abastecimento a ser completado. - Seqüência na qual os tanques de abastecimento serão completados. - Procedimento para monitorar regularmente todos os níveis do tanque de abastecimento e alinhamentos de válvulas. ## Reuniões de Pré-Abastecimento Todas as precauções para evitar poluição durante a transferência e descarga de combustível deverão ser tomadas e as precauções deverão ser planejadas durante a reunião de pré-abastecimento. A reunião de pré-planejamento deverá ser registrada. O Comandante e o Chefe de Máquinas deverá assegurar, durante a reunião de pré-abastecimento, que o pessoal envolvido na transferência de combustível esteja familiarizado com todas as precauções a serem tomadas. O pessoal da embarcação deverá ainda estar familiarizado com os Procedimentos de Prevenção de Derramamento e facilidades delineadas no Plano de Emergência de Poluição por Óleo (SOPEP/SMPEP) e exigências locais aplicáveis para o abastecimento. ## Treinamento de Pré-Abastecimento 48 horas antes do abastecimento / transferência de combustível, deverá ser realizada uma sessão de treinamento de abastecimento. Este treinamento deverá ter a participação de todo o pessoal relacionado à operação de transferência de combustível. O treinamento deverá incluir: Plano de pré-abastecimento. Penalidades civis / criminais e responsabilidades. Procedimento de transferência de óleo da embarcação. Frases em inglês e sinais manuais para comunicação. Procedimentos para fechamento de emergência. A data e a hora da sessão de treinamento deverá ser registrada no diário de convés juntamente com o nome e função de todas as pessoas que participarem do treinamento.

SISTEMA DE SEGURANÇA E SALVATAGEM

- A embarcação possui 4 balsas infláveis com capacidade para 25 pessoas cada; - 1 bote MOB (Man Over Board) para 06 pessoas; - 30 coletes salva-vidas para todos os tripulantes, - 8 bóias salva-vidas; - 41 roupas de imersão.

SISTEMA DE INCÊNDIO - EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO

Os equipamentos para combate a incêndio disponíveis no navio são: - 1 bomba de combate a incêndio principal e 1 bomba de emergência ambas podendo ser ligadas do passadiço. - 1 bomba de incêndio / serviços gerais - 1 sistema fixo tipo Hi Fog Marrioff cobrindo, maquina principal, maquinas auxiliares, HFO modulo, separadores, caldeira e compartimento de lixo. 1 sistema fixo de CO2: 28 x 45 kg cilindros no compartimento do CO2 cobrindo, praça de maquinas, centro de controle, e compartimento dos purificadores. 1 x 45kg cada para o paiol especial, Paiol de tinta, e compartimento do gerador. Equipamentos de bombeiro: 4