| DESCRIÇÃO DA EMBARCAÇÃO MAERSK HELPER |  |
| --- | --- |
| Nome da Embarcação | Maersk Helper |
| Armador/ Operador/ Proprietário | Maersk Company London Ltd |
| Tipo | AHTS |
| Bandeira | Isle of Man |
| Ano de Construção | 2002 |
| Classificação | 1A1 Tug Supply OILREC SF ICE-C E0 DYNPOS-AUT |
| Nº no Sistema de Transporte Marítimo (STM) | 9246736 |

| CERTIFICADO | VALIDADE |
| --- | --- |
| Certificado IOPP | 28 de julho de 2007 |
| Certificado dos Equipamentos de Segurança | 28 de julho de 2007 |
| Certificado de Prevenção de Poluição por Esgoto Sanitário | 28 de julho de 2007 |
| Declaração de Conformidade para Operação em AJB | 09 de agosto de 2007 |

| ESTRUTURA / CARACTERÍSTICAS GERAIS |  |
| --- | --- |
| Comprimento | 80 m |
| Largura (Boca) | 18.0 m |
| Calado | 6.59 m |
| Velocidade | 16 nós |
| Deslocamento | 6410.0 ts |

| CAPACIDADE DOS TANQUES | Quantidade | Volume Total |
| --- | --- | --- |
| Tanques de lastro | 11 | 1.640 |
| Tanques de óleo lubrificante (incluindo tanque de óleo hidráulico) | 13 | Máquina auxiliar – 1.9 m3 Engrenagens redutoras – 4.3 m3 Tubo telescópico – 3.1 m3 Máquina principal – 10.4 m3 Óleo hidráulico – 22.6 m3 Óleo hidráulico para cpp – 10.9 m3 Total – 53.2 m3 |
| Tanques de diesel | 19 (inc HFO) | 1030 m3 (90% capacidade) |
| Tanques sépticos | 1 | 13.9 m3 |
| Tanques de detritos (tanque de borra e óleos sujos) | 2 | 28 m3 |
| Tanques de granel | 4 | 284 m3 |
| Tanque de recolhimento de água oleosa | 2 | 11.7 m3 |

| ACOMODAÇÕES |  |
| --- | --- |
| Capacidade máxima de alojamento de pessoal a bordo | 25 |

HELIPONTO

Não Possui

| GERAÇÃO DE ENERGIA |  |  |
| --- | --- | --- |
| ITEM | POTÊNCIA | QUANT. |
| Geradores Principais | 2240 KW cada | 2 |
| Geradores Auxiliares | 750 KW cada | 2 |
| Geradores de Emergência | 170 KW | 1 |
| Sistemas de alimentação de emergência | 24v | Baterias |

| CONTROLE DA PROPULSÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| EQUIPAMENTO | QUANTIDADE | CARACTERÍSTICAS |
| Eixo(s) propulsor(es) | 2 | passo variável |
| Stern Thruster(s) | 1 | 1200 BHP |
| Bow Thruster | 1 | 1200 BHP |
| Azimuth thruster | 1 | 1200 BHP |

# DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE POSICIONAMENTO

O navio opera com um sistema de posicionamento dinâmico composto por dois hélices principais com 8750 BHP cada, 01 Bow thruster com 1200 BHP, 01 Stern thruster com 1200 BHP e 01 Thruster azimutal com 1200 BHP, todos controlados por um sistema de posicionamento dinâmico da marca SIMRAD SDP 11. Os sistemas de referência conectados são 02 DGPS & 01 unidade de Fanbeam. O navio e classificado com DP classe 01.

SISTEMAS DE DETECÇÃO DE VAZAMENTOS E DISPOSITIVOS PARA CONTENÇÃO E BLOQUEIO

O navio é provido de um kit SOPEP (localizado por boreste no compartimento dos guinchos) contendo: 02 cx com sacos plásticos; 10 sacos com fechamento em cordas pela boca; 04 macacões brancos descartáveis; 04 pares de botas; 04 conjuntos de luvas; 02 baldes plásticos de dois galões; 02 rodos de 24 polegadas; 02 conchas; 02 pás plásticas; 01 balde; 02 esfregões de polipropileno; 400 x 3m blocos absorventes t156; 02 pacotes solvente 3M Bom T270; 400 x Sorbaide Pom Poms;

Os equipamentos da praça de máquinas são providos de bandejas de contenção de óleo, que tem como objetivo conter eventuais vazamentos ou derramamentos de óleo. Estes drenos seguem direto para o tanque de retenção de esgoto.

Os tanques de granel (tanques utilizados para armazenamento de granéis líquidos, tais como: lama salmoura, etc. ou granéis sólidos tais como baritina, betonita, cimento e calcário), possuem ventilações com sistema de retenção. O granel é passado para um pequeno tanque com um sensor de alarme antes de transbordar e o tanque de transbordo tem capacidade de 33m3.

Toda a carga a ser descarregada pode ser controlada pelos computadores do passadiço ou praça de máquinas, com a facilidade da parada de emergência. Existe também a parada de emergência local no convés que a qualquer problema observado pelo marinheiro pode ser acionada.

### SISTEMAS DE MANUTENÇÃO

O navio opera com um sistema CMS aprovado pela classificadora DNV “Amos4W”. Este sistema de manutenção planejada envolve todo critério de manutenção e inspeção. A viabilidade de material sobressalente para embarcação e manutenção corretiva esta incluída no modulo de manutenção de bordo – S Parts.

### SISTEMA DE MEDIÇÃO E MONITORAMENTO

O sistema computadorizado UMAS aprovado pela classificadora monitora todo parâmetro necessário do maquinário em funcionamento, provendo alarmes os controles requeridos de cobertura do UMAS. O sistema também mostra o nível to tanque minuciosamente para maiores comodidades. Ambos sistemas de nível de combustível, água de lastro, água potável, lama, salmoura, e base oil estão todos incluídos. Alarmes de nível alto são montados ao tanque de retenção de óleo e resíduo.

Durante abastecimento e descarga do sistema de carga de combustível, o fluxometro do UMAS reveza a leitura para ambos os displays do passadiço e praça de máquinas. Isto não á válido para o sistema do tanque do HFO.

| ### SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA DE EMERGÊNCIA |  |
| --- | --- |
| ## GERADORES | ## ESPECIFICACAO |
| Fabricante do alternador de eixo (2 um) | AVK |
| Tipo | DSG 99k1-4w |
| Saída Kva | 2800 kva |
| Voltagem | 440v |
| Freqüência | 60 hz |
| Tipo de orientação |  |
| Fabricante do alternador auxiliar (2 um) | Leyroy Somers |
| Tipo Gerador | Dsg 62 L 2-4w |
| Saída kVA | 937 kva |
| Voltagem | 450v |
| Freq. | 60 hz |
| Tipo de orientação | Roller |
| Fabricante do alternador de emergência | Caterpillar |
| Tipo | 3306 Dita |
| Saída | 440v 285ª |
| Voltagem | 450v |
| Freq. | 60 hz |
| Tipo de orientação | Roller |

SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES – ESGOTOS E ÁGUAS RESIDUAIS

Armazenamento de resíduo em tanques com capacidade de 11,35 m³ (fossa séptica). Não existe tratamento do resíduo, somente armazenamento e descarga em alto mar ou em outras situações através da bomba de esgoto para caminhão ou unidade em terra.

### SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES – DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

A drenagem de água não é estocada. Esta é despejada no mar através dos embornais nas laterais do navio.

### SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES – ÁGUAS OLEOSAS

Turbulo - Instalado na praça de maquinas, este tendo o seu alarme visual no painel frontal instalado do analisador de 15 ppm. Descrição de funcionamento: - Bomba do separador aspira do tanque/dala a água oleosa (água e óleo) - A água oleosa é processada (separada) no interior do separador. - A água depois de processada passa pelo analisador de 15 ppm. - Água abaixo de 15 ppm é descarregada para o mar. A água acima de 15 ppm, alarma no equipamento e então é feita a comutação na válvula solenóide de 3 vias, descarregando esta para o tanque / dala. - Óleo retido no separador depois do processo, descarrega automaticamente para o tanque de armazenamento de borra.

CARACTERIZAÇÃO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

A Maersk mantém contrato com uma empresa devidamente licenciada para operar instalação relativa à atividade de preparação, tratamento e beneficiamento de resíduos classe I, II-A e II-B. Os resíduos gerados a bordo são segregados respeitando a Resolução CONAMA 275/01 e dispõe dos seguintes recipientes: Convés: vermelho (plástico), azul (papel), amarelo (metal), preto (resíduo oleoso) e verde (vidros). Cozinha: azul, vermelho, amarelo e verde. Passadiço: azul, vermelho e amarelo. Praça de máquinas: azul, vermelho, amarelo e preto. Não há incinerador a bordo O desembarque de resíduos é evidenciado por meio de registros em livro e em recibos, permitindo que os resíduos sejam rastreados.

PROCEDIMENTO PARA TRANSFERÊNCIA DE DIESEL

Segue abaixo descrição completa dos procedimentos para abastecimento / transferência de combustível. Os seguintes procedimentos também podem ser aplicados com lubrificantes e resíduos oleosos. # 1074 – Precauções durante o Abastecimento Precauções para abastecimento, inclusive Lista de Verificação para Abastecimento. 1) O Comandante da embarcação envolvida no abastecimento deverá assegurar que o abastecimento só ocorra se: 1.1) As autoridades portuárias receberem notificação sobre a intenção do abastecimento com antecedência, declarando o local, o tipo do abastecimento, o óleo a ser transferido e o horário estimado do início; e 1.2) As perguntas na lista de verificação anexa forem confiável e afirmativamente respondidas. 2) O Comandante da embarcação não deverá iniciar o abastecimento, a menos que assegure que: 2.1) Os embornais estejam firmemente fechados; 2.2) As tubulações de transferência não utilizadas estejam bem bujonadas; 2.3) As mangueiras de abastecimento estejam devidamente apoiadas; 2.4) As mangueiras de abastecimento tenham folga suficiente; 2.5) A conexão de abastecimento tenha sido fornecida com boa vedação; 2.6) Haja um parafuso bem apertado em cada orifício de parafuso nos flanges de conexão do tubo de abastecimento; 2.7) Haja uma bandeja de transbordamento grande o suficiente sob a conexão do tubo de abastecimento; e 2.8) Qualquer operação de manuseio de carga em progresso não represente um risco para a operação de abastecimento 3) O Comandante de uma embarcação abastecedora não deverá iniciar a operação de abastecimento a menos que assegure que: 3.1) A embarcação abastecedora esteja seguramente amarrada; 3.2) As mangueiras de abastecimento estejam em boas condições; 3.3) As mangueiras de abastecimento tenham folga o suficiente; 3.4) A conexão de abastecimento tenha sido fornecida com boa vedação e 3.5) Haja um parafuso bem apertado em cada orifício de parafuso nos flanges de conexão do tubo de abastecimento; 4) O Comandante de uma embarcação envolvida em um abastecimento deverá assegurar que as condições descritas nos parágrafos 2 e 3 permaneçam satisfeitas durante todo o processo de abastecimento; 5) Tanto o Comandante de uma embarcação quanto o da embarcação abastecedora deverão assegurar que seja mantida inspeção visual durante toda a operação de transferência. 6) Tanto o Comandante de uma embarcação quanto o da embarcação abastecedora deverão assegurar que todos os embornais estejam fechados e que haja material absorvente o suficiente disponível para o caso de um acidente de derramamento. 7) Se não se puder assegurar durante toda a operação de abastecimento que as exigências estabelecidas neste procedimento serão cumpridas, o Comandante da embarcação e/ou o da embarcação abastecedora deverão cessar imediatamente a operação de abastecimento. 8) Neste procedimento, o abastecimento deve significar a transferência de óleo combustível, que é um líquido inflamável necessário para a propulsão e/ou a operação auxiliar de uma embarcação ou líquido destinado à lubrificação do motor da embarcação ou outro maquinário desta. O Imediato e o Chefe de Máquinas, em cooperação conjunta deverão assegurar que o estabelecido acima será atendido, inclusive quanto ao preenchimento da Lista de Verificação Pré-Transferência. O Chefe de Máquinas deverá assegurar que: 1) Todos os dispositivos de auto-fechamento nos tubos de sondagem para os tanques de fundo duplo na praça de máquinas e no túnel do eixo estejam operando correta e facilmente. 2) Os dispositivos de auto-fechamento nos tubos de sondagem estejam fechados após o uso. 3) Antes do abastecimento, os tubos de ar dos tanques fundo duplo estejam em ordem. Isto inclui a verificação de que o medidor de segurança não esteja obstruído por tinta, reduzindo assim o fluxo de ar. Quando houver válvulas Bolaco, elas deverão ser verificadas quanto ao movimento livre. 4) Vapores pesados de óleo combustível são medidos quanto à presença de gás sulfídrico (H2S), preferivelmente a bordo da barcaça. O nível de aceitação de H2S na atmosfera do tanque é de até 200 ppm. Se o H2S na atmosfera do tanque estivem além de 200 PPM, o combustível deverá ser rejeitado e as partes encarregadas da transferência do combustível pela embarcação fornecedora deverá ser devidamente informada. O H2S pode ser detectado por diversos meios de equipamentos portáteis de medição. Para embarcação utilizando equipamento 'Gastec', o tubo adequado para o propósito é chamado Gastec 'Sulfito de Hidrogênio, medindo entre 1 - 240 ppm. A embarcação utilizando tubos de teste são solicitadas a ter 30 pçs como estoque padrão, inclusive as 20 pçs mencionadas no capítulo 19 do manual de cargas perigosas. O limite de TLV para H2S é 5ppm. Deste modo, se houver transporte de combustível com altas leituras de H2S, é necessário que o pessoal que opera diretamente com o óleo combustível, ex. durante limpeza de filtros, medição de H2S no local de trabalho observe as práticas de trabalho seguro, providenciando ventilação suficiente – se necessário, providenciando um ventilador extra. 5) É política da empresa que a taxa de enchimento em uma rede individual não exceda 2m/seg. As taxas de enchimento aplicáveis para diferentes diâmetros de tubos são: Diâmetro nominal do tubo (mm); 100; 125; 150; 200; 250; 300; 350; 400. Taxa (m3/h); 63; 97; 144; 243; 383; 548; 652; 855. 6) Se, por exemplo, três tanques forem simultaneamente cheios, cada um com uma rede de enchimento de 100mm, então a taxa máxima de 3 x 63 = 189 m3/h poderá ser solicitada. Deste modo, o limite da taxa de enchimento não é determinada pela rede de abastecimento principal. 7) A taxa deverá ser reduzida proporcionalmente conforme o número de tanques a serem cheios diminuir. Quando o tanque final estiver quase cheio, a taxa de fluxo deverá ser reduzida mais ainda para permitir mais tempo para a distribuição do óleo. 8) O enchimento dos tanques de combustível nunca ocorre à base de alarme de alto nível. 9) A embarcação sem sistema e alarme de transbordamento deverá evitar infortúnios tomando as seguintes medidas de precaução: A) Os tanques de combustível deverão ser cheios somente até um máximo de 95 %. B) Os controladores de temperatura para aquecimento de vapor dos tanques de abastecimento de óleo combustível devem ser checados quanto à precisão de leitura de “setpoint” x temperatura real. Normalmente 45ºC é suficiente. 10) O abastecimento não deverá iniciar: 10.1; Até que o Imediato tenha confirmado que os itens de 2.1 a 2.8 tenham sido cumpridos. 10.2; O Imediato tenha providenciado bastante material absorvente para o “manifold” de abastecimento.. 10.3; O Imediato tenha preparado o equipamento de combate a incêndio para uso imediato.. 10.4; Sem que os vigilantes tenham sido apontados para monitoramento constante do “manifold”, da mangueira, da amarração da barcaça de abastecimento e dos tanques a serem enchidos.. 10.5; Até que o Imediato tenha confirmado que os itens de 3.1 a 3.5 acima tenham sido cumpridos.. 10.6; O representante do fornecedor do combustível esteja presente ou seja capaz de parar instantaneamente o abastecimento.. ## Plano Pré-Abastecimento O plano de pré-abastecimento deverá ser preparado antes da sessão de treinamento e uma cópia do mesmo deverá ser fixada em um local facilmente observado pelo pessoal envolvido no abastecimento. O plano de pré-carga deve incluir: - Identificação, local e capacidade dos tanques de abastecimento da embarcação que receberão o óleo. - O nível e o tipo do líquido em cada tanque de abastecimento antes do horário programado para o abastecimento. - % de capacidade disponível final de cada tanque de abastecimento a ser completado. - Seqüência na qual os tanques de abastecimento serão completados. - Procedimento para monitorar regularmente todos os níveis do tanque de abastecimento e alinhamentos de válvulas. ## Reuniões de Pré-Abastecimento Todas as precauções para evitar poluição durante a transferência e descarga de combustível deverão ser tomadas e as precauções deverão ser planejadas durante a reunião de pré-abastecimento. A reunião de pré-planejamento deverá ser registrada. O Comandante e o Chefe de Máquinas deverá assegurar, durante a reunião de pré-abastecimento, que o pessoal envolvido na transferência de combustível esteja familiarizado com todas as precauções a serem tomadas. O pessoal da embarcação deverá ainda estar familiarizado com os Procedimentos de Prevenção de Derramamento e facilidades delineadas no Plano de Emergência de Poluição por Óleo (SOPEP/SMPEP) e exigências locais aplicáveis para o abastecimento. ## Treinamento de Pré-Abastecimento 48 horas antes do abastecimento / transferência de combustível, deverá ser realizada uma sessão de treinamento de abastecimento. Este treinamento deverá ter a participação de todo o pessoal relacionado à operação de transferência de combustível. O treinamento deverá incluir: Plano de pré-abastecimento. Penalidades civis / criminais e responsabilidades. Procedimento de transferência de óleo da embarcação. Frases em inglês e sinais manuais para comunicação. Procedimentos para fechamento de emergência. A data e a hora da sessão de treinamento deverá ser registrada no diário de convés juntamente com o nome e função de todas as pessoas que participarem do treinamento.

SISTEMA DE SEGURANÇA E SALVATAGEM

- O navio possui 4 balsas infláveis com capacidade para 25 pessoas cada - 01 bote de resgate para 06 pessoas - 30 coletes salva-vidas para toda a tripulação - 08 bóias salva-vidas - 41 roupas de imersão

SISTEMA DE INCÊNDIO - EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO

O equipamento contra incêndio de bordo consiste de: - 01 bomba principal e 01 bomba de emergência, ambas podendo ser dada a partida do passadiço - 01 sistema fixo de vaporização em alta pressão cobrindo o motor principal, motores auxiliares, separadores, caldeira e compartimento de lixo. - 01 sistema fixo de CO2 com 28 cilindros de 45kg no compartimento de CO2 cobrindo a praça de maquinas, sala de controle de maquinas e sala dos separadores. 01 garrafa de 45 kg cobrindo o paiol especial, paiol de tinta e a sala dos geradores de emergência. - 04 roupas de bombeiro.