PETROBRAS – PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL

Atividade de Produção e Escoamento da

Produção de Petróleo e Gás Natural

Campo de Roncador – Bacia de Campos

Relatório Técnico

CPM RT 061 / 02

Volume I / III

Junho / 02

APRESENTAÇÃO

O presente documento refere-se ao Relatório de Avaliação Ambiental – RAA, para a Atividade de Produção e Escoamento de Petróleo e Gás Natural no Campo de Roncador – Bacia de Campos, desenvolvido pela CEPEMAR - Serviços de Consultoria em Meio Ambiente Ltda., para a Petróleo Brasileiro S/A – PETROBRAS.

Os estudos concernentes ao presente trabalho foram desenvolvidos por equipe multidisciplinar, em consonância com o Termo de Referência nº 020/02 de 27/02/2002, elaborado pelo ELPN/IBAMA – Escritório de Licenciamento das Atividades de Petróleo e Nuclear/Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, observando-se as diretrizes básicas da Resolução CONAMA 01/86.

Espera-se que este documento venha atender à necessidade básica de conservação do meio ambiente, em consonância com o desenvolvimento sócio-econômico local e nacional.

Vitória (ES), Junho de 2002.

Conteúdo

VOLUME I /III

I	Objetivo	001/01

II	Relatório de Avaliação Ambiental	001/02

# II.1	IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE E DO EMPREENDEDOR	001/02

# II.1.1	Denominação Oficial da Atividade	001/02

# II.1.2	Identificação do Empreendedor	001/02

# II.1.3	Identificação da Unidade de Produção	001/02

## II.2	CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE	001/82

## II.2.1	Apresentação	001/82

## II.2.2	Histórico do Empreendimento	006/82

# II.2.3	Justificativas para o Empreendimento	009/82

# II.2.4	Descrição das Atividades	013/82

# II.3	ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS	001/01

II.4	ÁREA DE INFLUÊNCIA DA ATIVIDADE	001/06

II.4.1	Considerações Preliminares	001/06

II.4.2	Área de Influência Direta	002/06

II.4.3	Área de Influência Indireta	004/06

VOLUME II / III

II.5		DIAGNÓSTICO AMBIENTAL	001/444

# II.5.1	Meio Físico	011/444

# II.5.1.1	Meteorologia	011/444

II.5.1.2	Geologia e Geomorfologia	016/444

II.5.1.2.1	Evolução Tectônica e Arcabouço Estrutural	016/444

II.5.1.2.2	Estratigrafia	023/444

II.5.1.2.3	Geomorfologia	029/444

II.5.1.2.4	Cobertura Sedimentar e Faciologia	039/444

II.5.1.2.5	Estabilidade do Talude	045/444

II.5.1.2.6	Recursos Minerais	047/444

# II.5.1.3	Oceanografia	051/444

# II.5.2	Meio Biótico	143/444

# II.5.2.1	Unidades de Conservação	143/444

# II.5.2.2	Ecossistema Costeiro	143/444

# II.5.2.3	Fitoplâncton	145/444

# II.5.2.4	Zooplâncton	173/444

# II.5.2.5	Ictioplâncton	194/444

# II.5.2.6	Bentos	217/444

II.5.2.7	Nécton	246/444

II.5.2.7.1	Ictiofauna	246/444

II.5.2.7.2	Quelônios 	255/444

II.5.2.7.3	Cetáceos 	260/444

II.5.3	Socioeconômico	267/444

II.5.3.1	Introdução	267/444

II.5.3.2	A Área de Estudo e sua Formação Histórica	267/444

II.5.3.3	Organização Social	279/444

II.5.3.4	Uso e Ocupação do Solo	289/444

II.5.3.5	Dinâmica Populacional	292/444

II.5.3.6	Fluxos Migratórios	297/444

II.5.3.7	Infra-Estrutura	299/444

II.5.3.8	Estrutura Produtiva	332/444

II.5.3.9	Educação	349/444

II.5.3.10	Mão-de-Obra	369/444

II.5.3.11	Lazer, Turismo e Cultura	370/444

II.5.3.12	Atividade Pesqueira	391/444

II.5.4	Análise Integrada e Síntese da Qualidade Ambiental	420/444

II.5.4.1	Introdução	420/444

II.5.4.2	Análise Integrada	420/444

II.5.4.3	Síntese da Qualidade Ambiental	432/444

II.5.4.4	Qualidade Ambiental Futura da Área	441/444

VOLUME III / III

II.6	IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS	001/045

II.6.1	Modelagem da Dispersão de Óleo	029/045

II.6.1.1	Introdução 	029/045

II.6.1.2	Casos de Análise 	030/045

II.6.1.3	Dados Utilizados 	030/045

II.6.1.4	Simulações e Resultados 	040/045

II.7	MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS E PROJETOS DE

CONTROLE E MONITORAMENTO	001/063

II.7.1	Projeto de Monitoramento Ambiental	010/063

II.7.2	Projeto de Controle da Poluição	021/063

II.7.2.1	Projeto de Gerenciamento de Emissões Atmosféricas	021/063

- II.7.2.2	Projeto de Gerenciamento de Efluentes Líquidos	025/063

II.7.2.3	Projeto de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	030/063

II.7.3	Projeto de Comunicação Social	042/063

II.7.4	Projeto de Educação Ambiental	047/063

II.7.4.1	Projeto de Capacitação para Multiplicadores em Educação Ambiental	047/063

##### II.7.5	Projeto de Treinamento dos Trabalhadores	053/063

II.7.5.1	Projeto de Educação Ambiental para Trabalhadores	053/063

II.7.6	Projeto de Desativação	057/063

# II.8	ANÁLISE, GERENCIAMENTO DE RISCOS E PLANO DE AÇÃO DE

# EMERGÊNCIA	001/093

## II.8.1	Análise de Riscos 	001/093

## II.8.1.1	Descrição das Instalações e do Processo	001/093

## II.8.1.2	Estudo da Possibilidade de Ocorrência de Zonas de Alta Pressão	026/093

## II.8.1.3	Análise Histórica de Acidentes	026/093

## II.8.1.4	APP - Análise Preliminar de Perigos	046/093

### II.8.1.4.1	Identificação dos Trechos Isoláveis	049/063

### II.8.1.4.2	Diagramas Esquemáticos dos Trechos Isoláveis	051/093

## II.8.1.4.3	Cenários Acidentais	055/093

## II.8.1.5	Conclusão	086/093

### II.8.2	Gerenciamento dos Riscos 	088/093

### II.8.2.1	Plano de Gerenciamento de Riscos	088/093

### II.8.2.2	Risco Residual	091/093

### II.8.3	Plano de Ação de Emergência 	093/093

II.9	CONCLUSÃO	001/002

II.10	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	001/038

## II.11	GLOSSÁRIO	001/005

II.12	ANEXOS	001/014

II.13	EQUIPE TÉCNICA	001/003

TABELAS

Tabela II.2.1-1	Cronograma de Implantação de todas as etapas do empreendimento	001/82

Tabela II.2.1-2	Localização dos poços	002/82

Tabela II.2.1-3	Características dos poços injetores	002/82

Tabela II.2.1-4	Características dos poços produtores	005/82

Tabela II.2.2-1	Produção dos poços antes do acidente com a P-36.	007/82

Tabela II.2.4-1	Características do FPSO Brasil	018/82

Tabela II.2.4-2	Características do turret do FPSO Brasil	020/82

Tabela II.2.4-3	Características das linhas dos poços produtores e do MSGL.	032/82

Tabela II.2.4-4	Características das linhas dos poços injetores de água	032/82

Tabela II.2.4-5	Valores relativos à produção prevista	039/82

Tabela II.2.4-6	Tipos de resíduos gerados no FPSO Brasil	046/82

Tabela II.2.4-7	Características do sistema de ancoragem do FPSO Brasil	047/82

Tabela II.2.4-8	Coordenadas das âncoras do FPSO Brasil	047/82

Tabela II.2.4-9	Descrição e localizações dos sensores de gás no FPSO Brasil	062/82

Tabela II.2.4-10	Previsão de produção para a o Módulo 1A	075/82

Tabela II.2.4-11	Previsão de produção para a o Módulo 2 Leste	076/82

Tabela II.2.4-12	Previsão de produção para a o Módulo 2 Oeste	077/82

Tabela II.2.4-13	Previsão de produção do campo de Roncador	078/82

Tabela II.5.1.1-1	Valores característicos mensais de temperatura do ar (C) conforme

dados Coletados na Bacia de Campos entre 1987 e 1998 pela

INFRAERO	011/444

Tabela II.5.1.1-2	Precipitação média mensal em Cabo Frio entre 1961 e 1990	012/444

Tabela II.5.1.1-3	Evaporação média mensal em Cabo Frio entre 1961 e 1990	013/444

Tabela II.5.1.1-4	Freqüências de ocorrência de intensidade e direção do vento na Bacia

de Campos	014/444

Tabela II.5.1.3-1	Dados de maré medidos em 200 metros de lâmina d’água na Bacia de

Campos	062/444

Tabela II.5.1.3-2	Valores de temperaturas (em oC) registradas em cada estação nos

diferentes estratos, na campanha de primavera 2001 no campo de

Roncador	067/444

Tabela II.5.1.3-3	Valores de salinidade (S) registrados em cada estação nos diferentes

estratos, na campanha de primavera 2001 no campo de Roncador	070/444

Tabela II.5.1.3-7	Coordenadas previstas como estações de coleta para a Campanha

Roncador 2001/1 – CENPES/UFRJ	081/444

Tabela II.5.1.3-8 diferentes estratos em cada estação de coleta, na campanha de

primavera 2001 no campo de Roncador. São as profundidades:

Superfície, na subsuperfície ou cerca de 1 m de profundidade; Acima,

amostras coletadas acima da termoclina; termoclina, amostras coletadas

na profundidade da termoclina; Abaixo, amostras coletadas abaixo da profundidade de termoclina	082/444

Tabela II.5.1.3-9	Dados sobre o controle de qualidade analítico para as determinações de ortofosfato, nitrito, nitrato e silicato, obtidos através da determinação de soluções padrão da OSI	083/444

Tabela II.5.1.3-10	Valores de oxigênio dissolvido (OD - mL.L-1) registrados em cada estação

nos diferentes estratos, na campanha de primavera 2001 no campo de Roncador	084/444

Tabela II.5.1.3-11	Valores de pH registrado em cada estação nos diferentes estratos, na campanha de primavera 2001 no campo de Roncador	086/444

Tabela II.5.1.3-12	Valores de ortofosfato (µM) registrado em cada estação nos diferentes

estratos, na campanha de primavera 2001 no campo de Roncador	088/444

Tabela II.5.1.3-13	Valores de fósforo total (µM) registrados em cada estação nos diferentes estratos, na campanha de primavera 2001 no campo de Roncador	090/444

Tabela II.5.1.3-14	Valores de nitrito (µM) registrado em cada estação nos diferentes

estratos, na campanha de primavera 2001 no campo de Roncador	092/444

Tabela II.5.1.3-15	Valores de nitrato (µM) registrados em cada estação nos diferentes

estratos, na campanha de primavera 2001 no campo de Roncador	094/444

Tabela II.5.1.3-16	Valores de silicato (µM) registrados em cada estação nos diferentes

estratos, na campanha de primavera 2001 no campo de Roncador	096/444

Tabela II.5.1.3-17	Valores de clorofila a (µg.L-1) registrada em cada estação nos diferentes estratos, na campanha de primavera 2001 no campo de Roncador	099/444

Tabela II.5.1.3-18 Controle analítico da determinação de carbono e nitrogênio através de

um Analisador de Elementos CHNS/O Perkin Elmer (2400 Series II).

DP = desvio-padrão	104/444

Tabela II.5.1.3-19	Distribuição granulométrica média nos pontos de amostragem

(Valores em %)	106/444

Tabela II.5.1.3-20	Concentração média de Carbono, Nitrogênio e Fósforo nos pontos de amostragem	107/444

Tabela II.5.1.3-21	Concentrações médias de carbono orgânico, (Corg), nitrogênio total

(Ntotal) e razões (C:N)a de sedimentos do Campo de Roncador e das Plataformas de Pampo e Pargo	108/444

Tabela II.5.1.3-22	Concentração média de metais pesados nas estações de amostragem

do Campo de Roncador	109/444

Tabela II.5.1.3-23	Quadro comparativo entre a concentração média de metais pesados no

Campo de Roncador com outros estudos (Fe e Al em mg.g-1; Hg em

µg.kg-1 e os demais metais em µg.g-1)	110/444

Tabela II.5.1.3-24	Síntese das operações de coleta de sedimento na área de Roncador,

Bacia de Campos.	111/444

Tabela II.5.1.3-25	Exemplo dos componentes monitorados para análise de TPAH	113/444

Tabela II.5.1.3-26	Resultados das medidas (em ppb) de n-alcanos e TPAH do sedimento

na área de Roncador, Bacia de Campos	114/444

Tabela II.5.1.3-27	Conversão de número das amostras	118/444

Tabela II.5.2.3-1	Referências utilizadas para o levantamento de dados pretéritos	145/444

Tabela II.5.2-3.2	Número total de espécies identificadas por classes taxonômicas na

Bacia de Campos	146/444

Tabela II.5.2.3-3	Estações de coleta, com suas respectivas coordenadas e

profundidades	147/444

Tabela II.5.2.3-4	Riqueza de espécies, densidade celular (cel.L-1) e estatística descritiva

dos diversos grupos taxonômicos das 40 amostras analisadas.	148/444

Tabela II.5.2.3-5	Comparação da densidade celular (cel.L-1) do microfitoplâncton de

diversas áreas de estudo.	149/444

Tabela II.5.2.3-6	Estatística descritiva da densidade celular (cel.L-1) das  classes

taxonômicas e do total do microfitoplâncton por estratos de coleta	150/444

Tabela II.5.2.3-7	Estatística descritiva da riqueza celular (número) das classes

taxonômicas e do total do microfitoplâncton por estratos de coleta

de espécies	155/444

Tabela II.5.2.3-8	Freqüência de ocorrência das unidades taxonômicas do microfitoplâncton

no total das amostras analisadas	158/444

Tabela II.5.2.3-9	Relação das espécies quantitativamente importantes. Os valores

correspondem ao número de amostras em que foram observadas concentrações acima de 10% da densidade celular	159/444

Tabela II.5.2.3-10	Número de espécies de fitoplâncton comuns a todos os estudos

realizados na Bacia de Campos e novas citações introduzidas a partir

do levantamento para Roncador	160/444

Tabela II.5.2.3-11:Relação de todas as espécies de fitoplâncton identificadas para a

região compreendida entre Itabapoana e Cabo Frio (RJ),

Bacia de Campos	160/444

Tabela II.5.2.4-1	Relação dos grupos taxonômicos do zooplânction identificados para a

área de estudo. Os grupos e espécies que ocorreram na região de

Roncador estão representadas com (*)	177/444

Tabela II.5.2.4-2	Densidades dos grupos e espécies zooplanctônicas encontradas nas

amostras coletadas com a rede de 200 um em arrasto oblíquo na área

de Roncador	183/444

Tabela II.5.2.4-3	Densidades das larvas de decápoda encontradas nas amostras coletadas com a rede de 500m em arrasto oblíquo na área de Roncador	193/444

Tabela II.5.2.5-1	Relação dos grupos taxonômicos de ovos e larvas de peixes identificados

para a área de estudo.	197/444

Tabela II.5.2.5-2	Composição do ictioplâncton coletado nas quatro radiais, durante a

campanha de outubro de 2001, no campo de Roncador	209/444

Tabela II.5.2.5-3	Valores de volume (m3), número de ovos e larvas de peixes, densidade

de ovos e larvas (ind. 100 m-3), densidade média e desvio de ovos e

larvas, coletados em cada radial, na área da plataforma de Roncador	213/444

Tabela II.5.2.5-4	Densidade média (larva.100 m-3) de cada táxon de larvas de peixes

coletadas em cada radial, durante a campanha de outubro de 2001, na

área da plataforma de Roncador	215/444

Tabela II.5.2.6-1	Principais campanhas oceanográficas de bentos realizadas em áreas da

Bacia de Campos (1960-2000)	217/444

Tabela II.5.2.6-2	Localização geográfica, profundidade e número de réplicas obtidas em

cada uma das estações de coleta na  área de Roncador – Bacia de

Campos	221/444

Tabela II.5.2.6-3	Lista de táxons encontrados em Roncador (setembro/outubro de 2001),

entre 1200 e 1700m	225/444

Tabela II.5.2.6-4	Espécies de organismos bentônicos encontrados em Roncador comuns

aos trabalhos anteriores, na Bacia de Campos	239/444

Tabela II.5.2.7.1-1	Listagem das principais espécies de peixes demersais encontradas

entre 200 e 2000 m de profundidade na Bacia de Campos-RJ	250/444

Tabela II.5.2.7.1-2	Características das amostras obtidas na região de quebra de

plataforma e talude superior na Bacia de Campos-RJ.	250/444

Tabela II.5.2.7.1-3	Número de ordens, famílias e espécies de peixes demersais registrados

nos levantamentos realizados entre 200 e 2000 m de profundidade na

Bacia de Campos	251/444

Tabela II.5.2.7.3-1	Espécies de cetáceos registradas até o momento na Bacia de

Campos - RJ, com seu nome vulgar, nome científico, forma de registro (Avistagem, Encalhe, Captura Acidental,  Caça) e status de conservação

para a costa brasileira, segundo IBAMA (1997).	261/444

Tabela II.5.3.3-1	Quadro sintético das necessidades básicas indicadas pelos

segmentos sociais	287/444

Tabela II.5.3.5-1	População dos Municípios Considerados - Censo 2000	292/444

Tabela II.5.3.5-2	População dos Municípios por Situação de Domicílio. (Censo 2000 )	296/444

Tabela II.5.3.5-3	Densidades Populacionais na Área Considerada	296/444

Tabela II.5.3.5-4	Estrutura etária da população nos municípios estudados	296/444

Tabela II.5.3.7-1	Estabelecimentos de Saúde Pública (1999)	324/444

Tabela II.5.3.7-2	Leitos Contratados (1999)	325/444

Tabela II.5.3.7-3	Unidades Ambulatoriais Existentes em 1999	325/444

Tabela II.5.3.7-4	Mortalidade no município de São João da Barra (ano 2000)	328/444

Tabela II.5.3.7-5	Taxa Bruta de Mortalidade Geral (Óbitos por 1.000hab)	331/444

Tabela II.5.3.7-6	Taxa Bruta de Mortalidade Infantil (menores de 1 ano p/1.000

nascidos vivos)	331/444

Tabela II.5.3.7-7	Óbitos Registrados segundo as Principais Causas (1999)	332/444

Tabela II.5.3.8-1	Estabelecimentos Agropecuários, 1996	333/444

Tabela II.5.3.8-2	Pessoal Ocupado em 31/12/95	333/444

Tabela II.5.3.8-3	População Ocupada, na faixa de 10 a 14 anos, com Domicílio Rural	334/444

Tabela II.5.3.8-4	Expressão da Produção Canavieira	334/444

Tabela II.5.3.8-5	Expressão da Produção Canavieira	334/444

Tabela II.5.3.8-6	Efetivo do Rebanho Bovino	337/444

Tabela II.5.3.8-7	Produção Leiteira, 1996	337/444

Tabela II.5.3.9-8	Principais culturas agrícolas e suas extensões na região de Presidente

Kenedy	342/444

Tabela II.5.3.7-9	Estabelecimentos Industriais, 1995-1997	344/444

Tabela II.5.3.7-10	Estabelecimentos Comerciais, 1995-1997	344/444

Tabela II.5.3.7-10	Estabelecimentos Hoteleiros, por Tipo de Serviço, 1996/1997	345/444

Tabela II.5.3.9-1	Número de Escolas, por Nível de Ensino, segundo a Dependência Administrativa (1999)	350/444

Tabela II.5.3.9-2	Matricula Inicial no Sistema de Ensino, por Dependência Administrativa

(1999)	350/444

Tabela II.5.3.9-3	Rede Municipal de Ensino – São João da Barra	358/444

Tabela II.5.3.9-4	Rede Estadual de Ensino – São João da Barra	359/444

Tabela II.5.3.9-5	Número de docentes no ensino pré escolar	359/444

Tabela II.5.3.9-6	Número de docentes no ensino fundamental	359/444

Tabela II.5.3.10-1	Razão Emprego Formal/ População Total (Cidades selecionadas no

Estado do Rio de Janeiro)	369/444

Tabela II.5.3.12-1	Desembarque Pesqueiro nos Principais Pontos da Bacia Oceânica de

Campos (t/ano)	399/444

Tabela II.5.3.12-2	Pesca Marítima, por espécie e por mês, em Kg. (2000) 1º Semestre	402/444

Tabela II.5.3.12-3	Pesca Marítima r, por espécie e por mês, em Kg. (2000) 1º Semestre	403/444

Tabela II.5.3.12-4	Produção Registrada pela Cooperativa de Macaé	409/444

Tabela II.5.4.2-1	Matriz de correlação entre os eixos das espécies e as variáveis

ambientais obtidas na Análise de Correspondência Canônica	431/444

Tabela II.6-1	Mostra o tempo de repouso necessário após a agitação e a altura para

a realização da pipetagem de cada fração (alterada de Villena, 1999)	003/045

Tabela II.6-2	Produtos (tipo e volume) armazenados na unidade FPSO	010/045

Tabela II.6-3	Valores a serem pagos para os Municípios, como Royalties da produção petrolífera prevista para o FPSO Brasil	022/045

Tabela II.6-4	Empregos diretos gerados pelo empreendimento de Roncador

(total x 2 turnos)	022/045

Tabela II.6.1.2-1	Cenários Modelados	030/045

Tabela II.6.1.3-1	Dados de entrada e ferramentas de análise utilizadas no estudo	032/045

Tabela II.6.1.4-1	Concentrações e áreas das manchas para 2, 9 e 10 HRS após o

Derrame	044/045

Tabela II.6.1.4-2	Tempo a partir do vazamento para se atingir concentração de 20 ppm	044/045

Tabela II.7.1-1	Cronograma de Implementação do Projeto de Monitoramento

Ambiental	019/063

Tabela II.7.2.1-1	Cronograma do Projeto de Controle da Poluição.	024/063

Tabela II.7.2.2-1	Cronograma de Projeto de Gerenciamento de Efluentes Líquidos	029/063

#### Tabela II.7.2.3-1	Informações sobre os Resíduos Gerados no FPSO Brasil	034/063

Tabela II.7.2.3-2	Estimativa da Quantidade de Resíduos a ser gerada no FPSO Brasil (*)

(Classificação segundo a NBR 10.004)	036/063

Tabela II.7.3-1	Cronograma de Implementação do Projeto de Comunicação Social	045/063

Tabela II.7.4.1-1	Número de multiplicadores a serem formados em cada município	048/063

Tabela II.7.4.1-2	Módulos do curso de Capacitação de Multiplicadores	049/063

Tabela II.7.4.1-3	Cronograma de Implementação do Projeto de Educação Ambiental	050/063

Tabela II.7.5.1-1	Módulos instrucionais do projeto de Educação Ambiental para

Trabalhadores	054/063

Tabela II.7.5.1-2	Cronograma de Implementação do projeto de Educação Ambiental

para trabalhadores (Primeiro 6 meses).	055/063

Tabela II.8.1.1-1	Características das linhas dos poços produtores e do MSGL.	03/093

Tabela II.8.1.1-2	Características das linhas dos poços injetores de água	03/093

Tabela II.8.1.3-1	Número de Falhas e de Vazamentos em Pipelines do Mar do Norte	027/093

Tabela II.8.1.3-2	Experiência de Operação em Oleodutos – Mar do Norte	028/093

Tabela II.8.1.3-3	Experiência de Operação em Gasodutos – Mar do Norte	028/093

Tabela II.8.1.3-4	Número de Falhas em Pipelines do Golfo do México	028/093

Tabela II.8.1.3-5	Distribuição das Falhas para dutos com Ø > 10” – Golfo do México	029/093

Tabela II.8.1.3-6	Distribuição Percentual das Falhas para dutos com Ø > 10” – Golfo do

México	029/093

Tabela II.8.1.3-7	Número de Falhas de Pipelines e Risers no Golfo do México	031/093

Tabela II.8.1.3-8	Número de falhas de acordo com o tipo de falha, diâmetro do duto e o

produto transferido	032/093

Tabela II.8.1.3-9	Freqüência (ocorrência/104ano) de Perda de Conteúdo para Risers	033/093

Tabela II.8.1.3-10	Risers flexíveis: observação e freqüência de falha categorizada por

causa	033/093

Tabela II.8.1.3-11	Parâmetros que Influenciam a Taxa de Falha	034/093

Tabela II.8.1.3-12	Probabilidade de ignição típica (plataforma integrada)	034/093

Tabela II.8.1.3-13	Probabilidade de ignição histórica para linha de gás, onshore	035/093

Tabela II.8.1.3-14	Tipo de Acidente vs Número de Ocorrências e Número de Acidentes.

Todas as Unidades, no Mundo inteiro, de 1970 – 1997.	038/093

Tabela II.8.1.3-15	Número de Ocorrências; Tipo de Acidente vs Modo de Operação.
Todas as Unidades, no Mundo inteiro, de 1970 – 1997	038/093

FIGURAS

Figura II.1.3-1	FPSO Brasil no estaleiro.	002/002

Figura II.2.1-1	Mapa de Localização (polígono de concessão do campo de Roncador	003/082

Figura II.2.1-2	Arranjo submarino FPSO Brasil	004/082

Figura II.2.1-3 	Produção de petróleo por UN em 2001 e FPSO Brasil no segundo ano	006/082

Figura II.2.3-1 	Desempenho industrial do RJ em comparação à média nacional

(fonte- IBGE).	011/082

Figura II.2.3-2 	Desempenho da industria extrativa mineral do RJ (fonte- IBGE)	011/082

Figura II.2.4-1 	Representação esquemática do FPSO Brasil, seus poços e navio

aliviador	013/082

Figura II.2.4-2 	Representação esquemática do sistema de ancoragem das

linhas de escoamento	016/082

Figura II.2.4-3 	Vista geral da estrutura do turret	019/082

Figura II.2.4-4 	Sistema de Processamento de Óleo e Água Produzida – Manifolds	022/082

Figura II.2.4-5 	Sistema de Processamento de Óleo e Água Produzida e de

Compressão Booster	023/082

Figura II.2.4-6 	Sistema de Compressão de Gás Lift	024/082

Figura II.2.4-7 	Sistema de Desidratação de Gás e Gás Combustível	025/082

Figura II.2.4-8 	Campo de Roncador FPSO Brasil plano de capacidade	026/082

Figura II.2.4-9 	Sistema de Flare	027/082

Figura II.2.4-10 	Sistema de Offloading	028/082

Figura II.2.4-11 	Sistema de injeção de água	031/082

Figura II.2.4-12	Diagrama unifilar de interligação de poços	033/082

Figura II.2.4-13	Composição de uma linha flexível	034/082

Figura II.2.4-14	Esquema de engenharia do Manifold MSGL	035/082

Figura II.2.4-15	Arranjo sbmarino parcial exportação de gás – gasoduto RG-2	036/082

Figura II.2.4-16 	Gráfico das produções de petróleo, gás natural e água produzida	040/082

Figura II.2.4-17 	Representação esquemática do hidrociclone	043/082

Figura II.2.4-18 	Sistema de tratamento de água produzida	043/082

Figura II.4.2-1	Mapa da área de influência direta	003/006

Figura II.4.3-1	Área de influência indireta para os Meios Físicos e Bióticos	005/006

Figura II.4.3-2	Área de influência indireta para o Meio socioeconomico	006/006

Figura II.5.1.1-1 	Valores médios de temperatura do ar (0C) para a cidade do Rio de

Janeiro, entre 1931 e 1960 (linha vermelha) e entre 1961 e 1990

(linha verde)	011/444

Figura II.5.1.1-2 	Valores médios de evaporação para o território brasileiro entre os

anos de 1931 e 1990 (Nunes e Lima, 2000)	012/444

Figura II.5.1.1-3 	Descrição dos centros de pressão atmosférica que geram os

ventos mais freqüentes na Bacia de Campos. A condição

predominante são os ventos de leste gerados a partir do

Anti-Ciclone Semi-Estacionário do Atlântico Sul (A1). Ventos

de sul/sudoeste podem atingir a região a partir de frentes

frias se deslocando da Antártida (linha cheia entre os centros

de alta pressão A2a/A2b e A1)	013/444

Figura II.5.1.1-4 	Freqüência de ocorrência e intensidade média dos ventos na Bacia

de Campos	015/444

Figura II.5.1.2.1-1	Mapa mostrando as Bacias Sedimentares Brasileiras (alterada de

Viro et all, 1985)	017/444

Figura II.5.1.2.1-2	Seção geológica esquemática longitudinal ao longo da Margem

Continental Brasileira, na qual temos a Bacia de Campos e os

Altos de Vitória e Cabo Frio (alterado de Asmus e Guazelli, 1981)	017/444

Figura II.5.1.2.1-3	Mapa Estrutural do Topo do Embasamento indicando as falhas principais

da Bacia de Campos  com o Campo de Roncador (PETROBRAS)	019/444

Figura II.5.1.2.1-4	Mapa Estrutural do Topo do Cretáceo indicando algumas falhas

da Bacia de Campos  com o Campo de Roncador (PETROBRAS)	020/444

Figura II.5.1.2.1-5	Mapa indicando algumas falhas da Bacia de Campos e as

Províncias Geológicas descritas por Dias (alterado de Dias, 1991)	021/444

Figura II.5.1.2.1-6	Seção Geológica Esquemática representativa do Campo de Roncador

(PETROBRAS)	022/444

Figura II.5.1.2.2-1	Carta Estratigráfica da Bacia de Campos, incluindo a locação do

campo de Roncador	024/444

Figura II.5.1.2.2-2	Seção Estratigráfica Esquemática do Campo de Roncador

(PETROBRAS)	028/444

Figura II.5.1.2.3-1	Trecho do Mapa Fisiográfico da Margem Continental Brasileira entre

Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro, e Rio Doce, no estado

do Espírito Santo (alterado de Zembruscki e Costa, 1979)	030/444

Figura II.5.1.2.3-2	(Mapa Batimétrico) da Bacia de Campos	031/444

Figura II.5.1.2.3-3	(Mapa Gradiente) da Bacia de Campos	032/444

Figura II.5.1.2.3-4	Perfil Batimétrico a norte do Cabo de São Tomé (Castro, 1992)	033/444

Figura II.5.1.2.3-5	Perfil Batimétrico a sul do Cabo de São Tomé (Castro, 1992)	033/444

Figura II.5.1.2.3-6	Perfil Batimétrico típico do talude na porção a norte do Cabo de

São Tomé (Castro, 1992)	034/444

Figura II.5.1.2.3-7	Perfil Batimétrico típico do talude na porção a sul do Cabo de São

Tomé (Castro, 1992)	035/444

Figura II.5.1.2.3-8	Perfil Batimétrico do talude ao sopé continental mostrando o

escarpamento que limita o Platô de São Paulo (Castro, 1992)	037/444

Figura II.5.1.2.3-9	Mapa Faciológico e Batimétrico da Área do FPSO – Brasil, do

Campo de Roncador	038/444

Figura II.5.1.2.4-1	Confronto entre datações por C14 em amostras da Plataforma

Continental Brasileira e a curva de variação do nível do mar de

Milliman e Emery (alterada de Kowsmann e Costa, 1979)	039/444

Figura II.5.1.2.4-2	Trecho entre Cabo Frio (RJ) e Rio Doce (ES) do Mapa Faciológico

dos Sedimentos Superficiais da Plataforma; e Sedimentação

Quaternária no Oceano Profundo (alterado de Kowsmann e

Costa, 1979b)	040/444

Figura II.5.1.2.4-3	Mapa Fisiográfico e Fonológico Regional da Bacia de Campos	041/444

Figura II.5.1.2.4-4	Classificação da Área do Campo de Roncador em função dos

aspectos geológicos	044/444

Figura II.5.1.2.6-1	Mapa de Recursos Minerais da Plataforma Continental	049/444

Figura II.5.1.3-1a	Perfis medidos de temperatura, salinidade e densidade da água

do mar em uma lâmina d’água de 206 metros na Bacia de Campos	052/444

Figura II.5.1.3-1b	Comportamento sazonal da termoclina	052/444

Figura II.5.1.3-2 	Distribuição horizontal do campo de temperatura (°C) em região da

Bacia de Campos	053/444

Figura II.5.1.3-3	Medições dos campos de temperatura (0C) e correntes marinhas (m/s)

em uma seção oceanográfica na Bacia de Campos, saindo de Macaé e

indo no sentido do oceano profundo, na Primavera de 1992	056/444

Figura II.5.1.3-4	Medições dos campos de temperatura (0C) e correntes marinhas (m/s) em uma seção oceanográfica na Bacia de Campos, saindo de Macaé e indo no sentido do oceano profundo, no Verão de 1993	057/444

Figura II.5.1.3-5 	Localização geográfica dos pontos de coleta de informações

correntométricas junto ao fundo (+), dos pontos de fundeio para

correntometria na massa d’água (•), e das estações meteorológicas ().057/444

Figura II.5.1.3-6: 	Direção preferencial das correntes a 50m de profundidade.

O primeiro verso representa 77% dos casos	058/444

Figura II.5.1.3-7 	Condições típicas de ondas na Bacia de Campos, associadas com

diferentes direções de propagação e sistemas meteorológicos	060/444

Figura II.5.1.3-8 	Valores de Altura Significativa de Onda (Hs) (m) por direção de

pico do espectro	061/444

Figura II.5.1.3-9 	Mapa com estações de coleta planejadas para a área de Roncador

na Bacia de Campos durante a Campanha Roncador 2001/1.	063/444

Figura II.5.1.3-10	Diagrama representando as massas d’água que ocorrem na

margem continental brasileira no sudeste do Brasil associado às

informações de correntes coletadas no Campo de Roncador, Bacia

de Campos	064/444

Figura II.5.1.3-11 	Bacia de Campos – Campo de Roncador: Perfis de Temperatura e

Salinidade	065/444

Figura II.5.1.3-12	Bacia de Campos – Campo de Roncador: dados obtidos com

perfilagens do  correntógrafo RCM 7 nas estações 3, 7, 10 e 12,

adquiridos por técnicos da PEG	065/444

Figura II.5.1.3-13 	Bacia de Campos – Campo de Roncador: diagrama Temperatura-

Salinidade (T-S). Salinidade mínima caracterizando a massa d’água

intermediária Antártica (AIA)	066/444

Figura II.5.1.3-14	Valores de temperatura obtidos na superfície, acima da termoclina,

na termoclina, abaixo da termoclina e em 200, 500 e 1000 m	067/444

Figura II.5.1.3-15	Isolinhas de temperatura na superfície, acima da termoclina, na

termoclina, abaixo da termoclina e em 200, 500 e 1000m.	068/444

Figura II.5.1.3-16	Diagramas de caixa expressando a diferença da temperatura em

função dos extratos ou profundidades de coleta das amostras.	069/444

Figura II.5.1.3-17	Valores de salinidade obtidos na superfície, acima da termoclina,

na termoclina, abaixo da termoclina e em 200, 500 e 1000m	070/444

Figura II.5.1.3-18	Isolinhas de salinidade na superfície, acima da termoclina, na

termoclina, abaixo da termoclina e em 200, 500 e 1000m. 	071/444

Figura II.5.1.3-19	Diagramas de caixa expressando a diferença das salinidades em função dos  extratos ou profundidades de coleta das amostras.	072/444

Figura II.5.1.3-20	Mapa com estações de coleta planejadas para a área de Roncador na

Bacia de Campos durante a Campanha Roncador 2001/1.	081/444

Figura II.5.1.3-21	Valores de oxigênio dissolvido (OD) obtido na superfície, acima da termoclina, na termoclina, abaixo da termoclina e em 200, 500 e 1000m	084/444

Figura II.5.1.3-22	Isolinhas de oxigênio dissolvido (OD) na superfície, acima da termoclina, na termoclina, abaixo da termoclina e em 200, 500 e 1000m.	085/444

Figura II.5.1.3-23 Valores de pH obtido na superfície, acima da termoclina, na termoclina, abaixo da termoclina e em 200, 500 e 1000m	086/444

Figura II.5.1.3-24	Isolinhas de pH na superfície, acima da termoclina, na termoclina,

abaixo da termoclina e em 200, 500 e 1000m.	087/444

Figura II.5.1.3-25	Valores de ortofosfato obtidos na superfície, acima da termoclina,

na termoclina, abaixo da termoclina e em 200, 500 e 1000m	088/444

Figura II.5.1.3-26	Isolinhas de ortofosfato na superfície, acima da termoclina, na

termoclina, abaixo da termoclina e em 200, 500 e 1000m.	089/444

Figura II.5.1.3-27	Valores de fósforo total obtidos na superfície, acima da termoclina, na termoclina, abaixo da termoclina e em 200, 500 e 1000m	090/444

Figura II.5.1.3-28	Isolinhas de fósforo total na superfície, acima da termoclina, na

termoclina, abaixo da termoclina e em 200, 500 e 1000m.	091/444

Figura II.5.1.3-29	Valores de nitrito observados na superfície, acima da termoclina, na termoclina, abaixo da termoclina e em 200, 500 e 1000m	092/444

Figura II.5.1.3-30	Isolinhas de nitrito na superfície, acima da termoclina, na termoclina,

abaixo da termoclina e em 200, 500 e 1000m.	093/444

Figura II.5.1.3-31	Valores de nitrato obtidos na superfície, acima da termoclina, na termoclina,  abaixo da termoclina e em 200, 500 e 1000m	094/444

Figura II.5.1.3-32	Isolinhas de nitrato na superfície, acima da termoclina, na termoclina,

abaixo da termoclina e em 200, 500 e 1000m.	095/444

Figura II.5.1.3-33	Valores de silicato obtidos na superfície, acima da termoclina,

na termoclina, abaixo da termoclina e em 200, 500 e 1000m	096/444

Figura II.5.1.3-34	Isolinhas de silicato na superfície, acima da termoclina, na termoclina, abaixo da termoclina e em 200, 500 e 1000m.	097/444

Figura II.5.1.3-35	Valores de clorofila a obtidos na superfície, acima da termoclina, na

termoclina,  e abaixo da termoclina.  A Clorofila a  não foi detectada

nas profundidades de 200, 500 e 1000m	099/444

Figura II.5.1.3-36	Isolinhas de clorofila a na superfície, acima da termoclina, na

termoclina, e abaixo da termoclina.	100/444

Figura II.5.1.3-37	Diagramas de caixa expressando a diferença das variáveis em

função dos extratos ou profundidades de coleta das amostras.	101/444

Figura II.5.1.3-38	Percentual médio das frações granulométricas do sedimento nas 5

estações de coleta	106/444

Figura II.5.1.3-39	Concentração de metais presentes no sedimento avaliados na

Bacia de Campos – Campo de Roncador.	109/444

Figura II.5.1.3-40a	Gráfico comparativo do teor de n-alcanos das amostras do projeto

074G com os teores observados em sedimentos da Bacia de

Campos do banco de dados da Analytical Solutions	115/444

Figura II.5.1.3-40b	Perfil cromatográfico das amostras coletadas na estação BC01

indicando a presença de produto refinado de petróleo (diesel)

apenas na composição da réplica 2	116/444

Figura II.5.1.3-41	Gráfico comparativo do teor de TPAH das amostras do projeto

074G com os teores observados em outros ambientes aquáticos.	117/444

Figura II.5.1.3-42	Resultados de Alcalinos, Amostra 074G001	119/444

Figura II.5.1.3-43	Resultados de Alcalinos, Amostra 074G002	120/444

Figura II.5.1.3-44	Resultados de Alcanos, Amostra 074E003	121/444

Figura II.5.1.3-45	Resultados de Alcanos, Amostra 074G004	122/444

Figura II.5.1.3-46	Resultados de Alcanos, Amostra 074G005	123/444

Figura II.5.1.3-47	Resultados de alcanos, amostra 074G006	124/444

Figura II.5.1.3-48	Resultados de Alcanos, Amostra 074G007	125/444

Figura II.5.1.3-49	Resultados de Alcanos, Amostra 074G008	126/444

Figura II.5.1.3-50	Resultados de Alcanos, Amostra 074G009	127/444

Figura II.5.1.3-51	Resultados de Alcanos, Amostra 074G010	128/444

Figura II.5.1.3-52	Resultados de Alcanos, Amostra 074G011	129/444

Figura II.5.1.3-53	Resultados de Alcanos, Amostra 074G012	130/444

Figura II.5.1.3-54	Resultados de Hpa, Amostra 074G001	131/444

Figura II.5.1.3-55	Resultados de Hpa, Amostra 074G002	132/444

Figura II.5.1.3-56	Resultados de Hpa, Amostra 074G003	133/444

Figura II.5.1.3-57	Resultados de Hpa, Amostra 074G004	134/444

Figura II.5.1.3-58	Resultados de Hpa, Amostra 074G005	135/444

Figura II.5.1.3-59	Resultados de Hpa, Amostra 074G006	136/444

Figura II.5.1.3-60	Resultados de Hpa, Amostra 074G007	137/444

Figura II.5.1.3-61	Resultados de Hpa, Amostra 074G008	138/444

Figura II.5.1.3-62	Resultados de Hpa, Amostra 074G009	139/444

Figura II.5.1.3-63	Resultados de Hpa, Amostra 074G010	140/444

Figura II.5.1.3-64: Resultados de Hpa, Amostra 074G011	141/444

Figura II.5.1.3-65	Resultados de Hpa, Amostra 074G012	142/444

Figura II.5.2.1-1	Mapa de Localização das Unidades de Conservação Federais e

Estaduais na Área de Estudo	144/444

Figura II.5.2.3-1	Distribuição da densidade celular do microfitoplâncton nas 8

estações de amostragem ordenadas pelas cotas batimétricas e

profundidade de coleta: superfície (S), acima da termoclina (ACT),

termoclina (T), abaixo da termoclina (ABT) e fundo (F)	150/444

Figura II.5.2.3-2	Distribuição espacial da densidade celular (cel.L-1) nas cinco

profundidades de coleta.	151/444

Figura II.5.2.3-3	Densidade celular das principais classes taxonômicas do

microfitoplâncton nas 8 estações de amostragem ordenadas

pelas cotas batimétricas e profundidade de coleta: S= superfície (S),

acima da termoclina (ACT), termoclina (T), abaixo da termoclina

(ABT) e no fundo (F)	152/444

Figura II.5.2.3-4	Densidade celular relativa (%) das classes taxonômicas por

estação de amostragem nas cinco profundidades de coleta	153/444

Figura II.5.2.3-5	Distribuição espacial da riqueza de espécies (número de espécies)

nas cinco profundidades de coleta	154/444

Figura II.5.2.3-6	Contribuição relativa da riqueza de espécies das classes taxonômicas

por estação de amostragem nas cinco profundidades de coleta.......157/444

Figura II.5.2.4-1	Percentual dos principais grupos zooplanctônicos obtidos nas radiais

da área de Roncador	183/444

Figura II.5.2.4-2	Variação dos valores de densidade média de Copepoda (ind.m-3)

nas quatro radiais coletadas na área de Roncador	186/444

Figura II.5.2.4-3	Percentagens das sete espécies mais abundantes de Copepoda,

em cada radial coletada na a área de Roncador	186/444

Figura II.5.2.4-4	Variação dos valores de densidade média de Chaetognatha (ind.m-3)

nas radiais coletadas na área de Roncador	187/444

Figura II.5.2.4-5	Percentagens das quatro espécies mais abundantes de Chaetognatha

em cada radial na área de Roncador	188/444

Figura II.5.2.4-6	Variação dos valores de densidade total de Appendicularia

(ind.m-3), nas radiais coletadas na área de Roncador	188/444

Figura II.5.2.4-7	Percentagens das cinco espécies mais abundantes de Appendicularia,

em cada radial na área de Roncador	189/444

Figura II.5.2.4-8	Variação dos valores de densidade média de Salpidae (ind.m-3),

nas radiais coletadas na área de Roncador	190/444

Figura II.5.2.4.9	Percentagens das cinco espécies identificadas da família Salpidae

nas radiais coletadas na área de Roncador	190/444

Figura II.5.2.4-10	Variação dos valores da densidade média de Doliolidae (ind.m-3),

nas quatro radiais coletadas na área de Roncador	191/444

Figura II.5.2.4-11	Percentagens das três espécies da família Doliolidae em cada radial na

área de Roncador	191/444

Figura II.5.2.4-12	Variação dos valores de densidade média de larvas de Decapoda

(ind.m-3), nas radiais coletadas na área de Roncador	192/444

Figura II.5.2.4-13	Percentagens das larvas de Decapoda identificadas em cada radial na

área de Roncador	193/444

Figura II.5.2.5-1	Densidade média de ovos de peixes (ovos.100 m-3) e desvio

padrão das amostras coletadas em cada radial, na área da plataforma

de Roncador	214/444

Figura II.5.2.5-2	Densidade média de larvas de peixes (larvas.100 m-3) e desvio

padrão das amostras coletadas em cada radial, na área da plataforma de Roncador	214/444

Figura II.5.2.5-3	Percentual das densidades médias das larvas de peixes pelágicas,

demersais, meso e batipelágicas em cada radial, na área da plataforma de Roncador	216/444

Figura II.5.2.6-1	Box-Corer da Ocean Instruments, tipo USNEL MK I, utilizada na

coleta da macrofauna bentônica na área de Roncador	221/444

Figura II.5.2.6-2	Metodologia de amostragem para cada Box corer recolhida com

sedimento: a. “Vegematic” Box corer; b. Estratificação de cada

testemunho do sedimento para análise posterior	223/444

Figura II.5.2.6-3	Densidade de Mollusca (no ind.0,09 m-2) nas estações amostradas na

área de Roncador. Estações 1, 2 e 3, na isóbata de 1200m,

estação 4, na isóbata de 1350m e estação 10, na isóbata

de 1700m	240/444

Figura II.5.2.6-4	Densidade de Poychaeta (no ind.0,09 m-2) nas estações amostradas na

área de Roncador. Estações 1,2 e 3, na isóbata de 1200m, estação 4,

na isóbata de 1350m e estação 10, na isóbata de 1700m	240/444

Figura II.5.2.6-5	Densidade de Crustacea (no ind.0,09 m-2) nas estações amostradas na

área de Roncador. Estações 1,2 e 3, na isóbata de 1200m, estação 4,

na isóbata de 1350m e estação 10, na isóbata de 1700m	241/444

Figura II.5.2.6-6	Distribuição vertical dos moluscos no sedimento na área de Roncador

Estações 1 a 3 (1200m), 4 (1350m) e 10 (1700m de profundidade)	241/444

Figura II.5.2.6.7	Distribuição vertical dos poliquetos no sedimento na área de Roncador

Estações 1 a 3 (1200m), 4 (1350m) e 10 (1700m de profundidade)	242/444

Figura II.5.2.6-8	Distribuição vertical dos crustáceos no sedimento na área de Roncador

Estações 1 a 3 (1200m), 4 (1350m) e 10 (1700m de profundidade)	242/444

Figura II.5.2.6-9	Média dos valores de diversidade (H’) e uniformidade (J’), da

endofauna em Roncador.	243/444

Figura II.5.2.6-10	Média dos valores de riqueza (S) e densidade total (N) da endofauna

em Roncador.	243/444

Figura II.5.2.6-11	Valores médios do índice de rarefação de Hurlbert (1971) ao

longo das estações na área de Roncador. Estações 1 a 3 (1200m),

4 (1350m) e 10 (1700m de profundidade).	244/444

Figura II.5.2.6-12	Curvas de rarefação de Hurlbert para a macrofauna total

para todas as amostras das estações 1, 2 e 3 (1200m),

4 (1350m) e 10 (1700m)	244/444

Figura II.5.2.7.1-1 (a) Localização dos arrastos de fundo realizados pelo N/O “Marion

Dufresne” e “Thalassa” na Bacia de Campos; (b) Distribuição das

capturas totais em N/ind e  (c) em peso	252/444

Figura II.5.2.7.1-2	Agrupamento das estações de arrasto (a) e associações entre as

espécies (b), utilizando o coeficiente de similaridade de Sorensen

aplicado sobre a matriz de dados binários a partir do método de

agrupamento não ponderado (UPGMA)	254/444

Figura II.5.2.7.1-3	Distribuição batimétrica das principais espécies da ictiofauna

Demersal encontrada no talude da Bacia de Campos-RJ	255/444

Figura II.5.2.7.2-1	Eclosão média dos ovos de Caretta caretta na Base Bacia de

Campos (as barras representam o erro padrão)	258/444

Figura II.5.2.7.2-2	Tempo médio de incubação dos ovos de Caretta caretta na Base

Bacia de Campos (as barras representam o erro padrão)	258/444

Figura II.5.2.7.2-3	Quantidade de desovas registradas até o momento nas praias onde

atua a Base Bacia de Campos	259/444

Figura II.5.2.7.2-4	Percentual de desovas por praia, onde atua a Base Bacia de Campos	259/444

Figura II.5.3.5-1	Mapa da distribuição da população nos municípios da área de

influência indireta	293/444

Figura ii.5.3.5-2	Incremento populacional na área de influência	294/444

Figura II.5.3.5-3	Incremento populacional nos municípios considerados	294/444

Figura II.5.3.5-4	Distribuição das Populações por Grupos de Idade	297/444

Figura II.5.3.6-1	População residente originária de outros locais (1996)	298/444

Figura II.5.3.6-2	Composição da população migrante	298/444

Figura II.5.3.7-1	Produção da cana-de-açúcar - Estado do Rio de Janeiro/1998	335/444

Figura II.5.3.12-1  Mapa da área de pesca artesanal com arrasto	393/444

Figura II.5.3.12-2  Mapa da área de pesca industrial com arrasto duplo	394/444

Figura II.5.3.12-3  Mapa da área de pesca com rede de cerco	395/444

Figura II.5.3.12-4  Mapa da área de pesca de espinhel e linha de (fundo, vara e isca-viva)	396/444

Figura II.5.3.12-5  Mapa da área de pesca com espinhel de superfície e redes	397/444

Figura II.5.4.2-1	Bacia de Campos – Campo de Roncador: posição da termoclina cada

estação (cf. com fitoplâncton e nutrientes	423/444

Figura II.5.4.2-2	Bacia de Campos – Campo de Roncador: perfis verticais

A) Oxigênio Dissolvido; B) pH e C) Material Particulado	424/444

Figura II.5.4.2-3	Bacia de Campos-Campo de Roncador: perfis verticais de nutrientes

(fosfatos) A) Fósforo Total; B) Ortofosfatos	425/444

Figura II.5.4.2-4	Bacia de Campos-Campo de Roncador: perfis verticais de nutrientes

(compostos nitrogenados). A) Amônia; B) Nitrito; e  C) Nitrato	425/444

Figura II.5.4.2-5	Bacia de Campos-Campo de Roncador: A) perfis verticais de

Silicato B) Clorofila a e C) Feofitina a	426/444

Figura II.5.4.2-6	Bacia de Campos – Campo de Roncador: perfis verticais.

Diatomáceas; B) Dinoflagelados; C) Cocolitoforídeos	426/444

Figura II.5.4.2-7	Análise de Correspondência Canônica realizada com a matriz biológica

(espécies x amostras) e variáveis ambientais. A) Espécies; B) Estações	427/444

Figura II.5.4.2-8	MDS plot das 8 estações de coleta (40 amostras em 5 profundidades).

Com base na matriz de dissimilaridade de Bray-Curtis da abundância

de 279 espécies de fitoplâncton (raiz quadrada transformada),

Stress = 0.22. Comparar com o dendrograma na Figura II.5.4.2-9	428/444

Figura II.5.4.2-9	Dendrograma das agregações de estações com base nas

similaridades de Bray-Curtys (Raiz quadrada da abundância de

cada espécie de fitoplâncton). Comparar com a plotagem em

MDS na Figura II.5.2.4-8	429/444

Figura II.5.4.2-10	Análise de Correspondência Canônica realizada com a matriz

biológica (espécies x amostras) e variáveis ambientais.

Os triângulos representam as estações e suas respectivas réplicas.

Os vetores representam as variáveis abióticas: AMF (areia muito fina),

silte, Carbono total (C) e Nitrogênio total (N) do sedimento, profundidade

(Prof), metais (V, Hg , Al, Fe, Cr. Mn, Ba, Pb) e hidrocarbonetos (HPA)	431/444

Figura II.6.1.1-1	Local do FPSO Brasil	029/045

Figura II.6.1.3-1	Tipos de corrente e de massas d’água na Plataforma e no Talude

Continental	031/045

FiguraII.6.1.3-2	Imagem de AVHRR (sensor que fornece a temperatura da água)

no litoral do Rio de Janeiro e Espírito Santo. A coloração verde e

azul indica a presença das águas mais frias junto ao litoral,

por causa do fenômeno da ressurgência. O limite entre as colorações

verde e vermelha representa o contorno oeste da Corrente do Brasil	032/045

Figura II.6.1.3-3	Dados de Entrada e Saída do programa ADIOS para PETRÓLEO,

vazamento instantâneo de 83 m3 com grau API igual a 30,

para o VERÃO		034/045

Figura II.6.1.3-4	Dados de Entrada e Saída do programa ADIOS para PETRÓLEO,

vazamento instantâneo de 83 m3 com grau API igual a 30,  para o

INVERNO	034/045

Figura II.6.1.3-5	Dados de Entrada e Saída do programa ADIOS para PETRÓLEO,

vazamento instantâneo de 23269 m3 com grau API igual a 30,

para o INVERNO	035/045

Figura II.6.1.3-6	Dados de Entrada e Saída do programa ADIOS para PETRÓLEO,

vazamento instantâneo de 23269 m3 com grau API igual a 30,

para o VERÃO	035/045

Figura II.6.1.3-7	Dados de Entrada e Saída do programa ADIOS para PETRÓLEO,

vazamento instantâneo de 79494 m3 com grau API igual a 30,

para o VERÃO.	063/045

Figura II.6.1.3-8	Dados de Entrada e Saída do programa ADIOS para PETRÓLEO,

vazamento instantâneo de 79494 m3 com grau API igual a 30,

para o INVERNO	036/045

Figura II.6.1.3-9	Dados de Entrada e Saída do programa ADIOS para DIESEL,

vazamento instantâneo de 0,5 m3 com grau API igual a 35,  para

o VERÃO.  Utilizamos o modelo ADIOS versão 1 que tinha um

diesel mais parecido com o usado na Bacia de Campos	037/045

Figura II.6.3-10	Dados de Entrada e Saída do programa ADIOS para DIESEL,

vazamento instantâneo de 0,5 m3  com grau API igual a 35,

para o INVERNO. Utilizamos o modelo ADIOS versão 1 que

tinha um diesel mais parecido com o usado na Bacia de Campos	038/045

Figura II.6.1.3-11	Dados de Entrada e Saída do programa ADIOS para PETRÓLEO,

vazamento instantâneo de 38862 m3 com grau API igual a 30,

para o VERÃO	039/045

Figura II.6.1.3-12	Dados de Entrada e Saída do programa ADIOS para PETRÓLEO,

vazamento instantâneo de 38862 m3 com grau API igual a 30,

para o INVERNO	039/045

Figura II.6.1.4-1	Posição média da mancha após 9 horas, VERÃO	041/045

Figura II.6.1.4-2	Posição média da mancha após 9 horas, INVERNO	041/045

Figura II.6.1.4-3	Posições de 1000 vazamentos após 10 horas, VERÃO	042/045

Figura II.6.1.4-4	Posições de 1000 vazamentos após 10 horas, INVERNO	042/045

Figura II.6.1.4-5 	Posições de 1000 simulações após 133 horas, VERÃO	043/045

Figura II.6.1.4-6 	Posições de 1000 simulações após 106 horas, INVERNO	043/045

Figura II.7.1-1 	Desenho esquemático da malha amostral no campo de Roncador	012/063

Figura II.8.1.1-1 	FPSO Brasil no Estaleiro	002/093

Figura II.8.1.1-2 	Representanção Esquemática do FPSO Brasil, seus poços e navio

aliviador	002/093

Figura II.8.1.1-3	Diagrama Unifilar de interligação de poços	005/093

Figura II.8.1.1-4:	Mapa de Localização polígono de concessão do campo de Roncador	010/093

Figura II.8.1.1-5	Arranjo submarino FPSO – Brasil	011/093

Figura II.8.1.3-1 	Coluna da Plataforma P-36	044/093

Figura II.8.1.4.2-1	Sistema de Processamento de Óleo e Água Produzida – Manifolds	052/093

Figura II.8.1.4.2-2	Sist. de Processamento de Óleo e Água Produzida e de Compressão

Booste	053/093

Figura II.8.1.4.2-3	Sistema de Compressão de Gás Lift	053/093

Figura II.8.1.4.2-4	Sistema de Desidratação de Gás e Gás Combustível	054/093

Figura II.8.1.4.2-5	Manifold de Gás Lift e Exportação	054/093

Figura II.8.1.4.2-6	Sistema de Offloading	055/093