# PLANILHA DE CLASSIFICAÇÃO E VALORAÇÃO DOS PROVÁVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

# E PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS MITIGADORAS PARA OS MEIOS FÍSICO E BIÓTICO.

|  | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS | IMPACTOS POTENCIAIS | TIPO |  | CATEGORIA |  | ÁREA DE ABRANGÊNCIA |  | DURAÇÃO |  | REVERSIBILIDADE |  | MAGNITUDE |  |  | PRAZO |  |  | OBSERVAÇÕES | PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS MITIGADORAS/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Direto | Indireto | Positivo | Negativo | Local | Regional | Temporário | Permanente | Reversível | Irreversível | Fraco | Médio | Forte | Imediato | Médio | Longo |  | POTENCIALIZADORAS |
| ###### FASE DE IMPLANTAÇÃO | Ancoragem da Unidade e Lançamento do Manifold e das Linhas de Escoamento e Injeção | - Revolvimento do sedimento | X |  |  | ## X | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  |  |  |  |
|  |  | - Abandono de dutos no fundo | X |  |  | ## X | X |  |  | X |  | X | X |  |  | X |  |  |  |  |
|  |  | - Morte de organismos bentônicos | X |  |  | ## X | X |  | X |  |  | X | X |  |  | X |  |  |  |  |
|  | Descarte de Efluentes Líquidos e de Resíduos do Navio SUNRISE 2000 | - Interferência no ambiente marinho pelo descarte de efluentes sanitários e resíduos | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  |  |  | - Garantir tratamento adequado do esgoto sanitário - Garantir disposição adequado dos resíduos sólidos |
|  |  | - Morte de organismos planctônicos pelo descarte de efluentes dos testes hidrostáticos | X |  |  | X | X |  | X |  |  | ## X | X |  |  | X |  |  |  | - Seguir os procedimentos pré-estabelecidos visando a máxima dispersão do fluído - Utilizar contraste biodegradável |
| FASE DE OPERAÇÃO | Produção, Transferência e Armazenamento de Petróleo / Gás | - Introdução de espécies biológicas incrustantes exóticas | X |  | X |  | X |  |  | X | X |  |  |  | X |  | X* |  | * período de 15 dias | - Não interferir no desenvolvi- mento dessas comunidades. |
|  |  | - Atração de espécies nectônicas |  | X | X |  | X* | X* |  | X | X |  |  |  | X |  | X |  | * Atrair espécies da área de influência direta e indireta | - Não interferir nas atividades de incrustação e atração da população nectônica. |
|  |  | - Contaminação ambiental por derrame acidental de óleo. |  | X |  | X | * | * | X |  | X |  | * | * | * | X |  |  | * Área de Abrangência e Magnitude variável dependendo da proporção de vazamento ou locais atingidos | - Desenvolvimento e imple-mentação dos Programa de Segurança e manutenção, - Implantação de Plano de Emergência |
|  | Embarque/Desembarque de Materiais na Unidade FPSO Brasil por Embarcações de Apoio | - Introdução de espécies biológicas incrustantes exóticas |  | X | X |  | X |  |  | X | X |  | X |  |  |  | X |  |  | - Não interferir na atividade de incrustação dessa comunidade. |
|  |  | - Contaminação ambiental por acidente na movimentação de carga |  | X |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  |  |  | - Treinamento dos opera- dores das embarcações de apoio. - Manutenção das embarcações. |
|  | Descarte de Efluentes Líquidos e Resíduos da Unidade FPSO Brasil e das Embarcações de Apoio | - Interferência no ambiente marinho pelo descarte de efluentes sanitários e resíduos. | X |  | X |  | X |  |  | X | X |  | X |  |  | X |  |  |  | - Tratamento do efluente. |
|  |  | - Alteração da temperatura das águas marinhas superficiais por descarte de águas de resfriamento. | IMPACTO NÃO SIGNIFICATIVO, DECORRENTE DA PREVISÃO DE DESCARTE DE ÁGUA COM TEMPERATURA MENOR QUE 40ºC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Introdução de resíduos oleosos, por água de lavagem e chuva, com contaminação da água e biota marinha | IMPACTO NÃO SIGNIFICATIVO PELO BAIXO TEOR DE ÓLEOS E GRAXAS DO EFLUENTE DEVIDO AO TRATAMENTO PRÉVIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Realizar monitoramento do efluente e manutenção do sistema de tratamento. |
|  |  | - Alteração da composição química e temperatura das águas marinhas locais pelo descarte de água de produção. | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  |  |  |  |  |  | - Realizar monitoramento do efluente e manutenção do sistema de tratamento. |
|  |  | - Efeito na biota local pelo descarte de água de produção. |  | X |  | X | X |  |  | X |  | X | X |  |  |  | X |  |  | - Efetuar tratamento da água de produção. |
|  | Queima de Gás Natural e Outros Combustíveis | - Emissões atmosféricas | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  |  | X |  |  |  | - Realizar manutenção e operação adequada do flare. |