II.7.2 - PROJETO DE CONTROLE DA POLUIÇÃO

O controle da poluição envolve áreas específicas relativas ao gerenciamento ambiental de emissões atmosféricas, efluentes líquidos e resíduos sólidos. Portanto, foram elaborados Projetos individualizados para cada uma destas áreas conforme apresentado a seguir:

II.7.2.1 - Projeto de Gerenciamento de Emissões Atmosféricas

No FPSO Brasil, as emissões atmosféricas serão geradas basicamente através do queimador (flare) e na descarga dos motores de combustão interna.

### A) JUSTIFICATIVA

O presente Projeto se justifica pela existência de emissões atmosféricas na unidade de produção FPSO Brasil e pela necessidade de se garantir o controle das mesmas.

##### B) OBJETIVOS

##### OBJETIVOS GERAL

O Projeto aqui apresentado tem como objetivo geral o controle das emissões atmosféricas geradas no FPSO Brasil.

##### OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Como objetivos específicos, são propostos:

- Garantir o controle e a redução da quantidade de gás a ser direcionada para o sistema de flare.

##### C) METAS

As principais metas deste Projeto são:

- Manter o Tempo Médio entre Falhas (TMF) dos equipamentos no nível de uma falha operacional a cada 145 horas;

- Manter o Índice de Disponibilidade (ID) em, no mínimo, 80%;

- Apresentar inventário de emissões atmosféricas associadas à queima de gás, nos primeiros seis meses de operação da Unidade;

- Elaborar todos (100%) os Procedimentos Operacionais e Programas de Manutenção preventiva, necessários ao gerenciamento dos sistemas de compressão de gás.

Abaixo são definidos os índices a serem utilizados para o cálculo das metas propostas:

Tempo Médio entre Falhas (TMF) = Traduz o tempo, em horas, de operação dos equipamentos da unidade de compressão sem a ocorrência de falha que venha a acarretar despressurização da unidade de compressão de gás e, conseqüente, queima no flare.

TMF=Total de horas operadasNúmero de falhas

Índice de Disponibilidade (ID) = Traduz percentualmente o tempo em que a Unidade de compressão de gás está disponível para operação, não acarretando despressurização e conseqüente queima de gás no flare.

ID=Tempo total - horas paradas para manutençãoTempo total.100

##### D) INDICADORES AMBIENTAIS

Os indicadores ambientais desse projeto serão as emissões provenientes da queima de gás no flare.

- Média mensal de hidrocarbonetos emitidos

- Média mensal de CO emitido

- Média mensal de CO2 emitido

- Média mensal de SOx emitido

- Média mensal de NOx emitido

##### E) PÚBLICO-ALVO

Equipes de Operação e Manutenção do PFSO Brasil, que trabalhem especificamente nos sistemas de compressão de gás.

##### F) METODOLOGIA E DESCRIÇÃO DO PROJETO

##### SISTEMAS DE COMPRESSÃO DE GÁS

O Programa de Gerenciamento das Emissões Atmosféricas pretende monitorar as emissões indiretamente, através do período de tempo em que os equipamentos dos sistemas de compressão de gás se apresentem indisponíveis, acarretando queima adicional no flare.  Deve-se controlar a redução dessas emissões através da diminuição da quantidade de gás não aproveitado.

O sistema de flare tem a finalidade de coletar todos os alívios de segurança da planta de processo, ou seja, todos os gases residuais que sejam liberados de válvulas PSVs (Válvulas de Segurança Sobre-Pressão), válvulas BDVs, etc.  Esses gases são conduzidos para queima em local seguro e sem emissão de fumaça, durante a operação normal ou em situações de emergência.

O sistema é constituído de dois subsistemas muito simples e independentes, um de alta e outro de baixa pressão, possuindo, cada um, um vaso para retenção de condensados e uma rede que conduz os gases a uma única torre vertical, onde os queimadores de alta e baixa pressão estão instalados.

O queimador é de um tipo não poluidor, com baixas emissões de Nox.  Embora seja previsto que, durante a operação normal, somente o piloto dos queimadores será mantido aceso, já que todo o gás produzido, excetuando-se a parcela relativa ao gás combustível, será exportado, cada um dos sistemas dos queimadores é projetado para queima contínua em caso de emergência.

Abaixo seguem a composição média e as características físico-químicas do gás natural:

| COMPOSIÇÃO MÉDIA DO GÁS NATURAL |  |
| --- | --- |
| Cadeias de 1 carbono ( metano ) | 98,4 % |
| Cadeias de 2 carbonos | 0,6 % |
| Cadeias de 3 carbonos | < 1 % |
| N2 | 0,2 % |
| CO2 | 0,7 % |

| CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DO GÁS NATURAL |  |
| --- | --- |
| Densidade do vapor | 0,6 |
| Calor de combustão | 12500 Kcal/Kg |
| Calor latente de vaporização | 120 Kcal/kg |
| Temperatura de auto ignição | 482 a 632 º C |
| Peso molecular | de 16,4 a 18,1 |

Um número menor de falhas de máquinas se traduzirá em uma menor quantidade de gás a ser despressurizada e, conseqüentemente, queimada no flare, reduzindo, por sua vez, as emissões para a atmosfera.

O gerenciamento das emissões para a atmosfera, realizado através do controle operacional das unidades compressoras de gás, terá como resultado a minimização do impacto deste empreendimento sobre a qualidade do ar.

##### PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E MONITORAMENTO

Serão elaborados Procedimentos Operacionais para o Sistema de Compressão de Gás.  Todos os operadores do sistema em questão deverão receber treinamento nos mesmos.

Serão elaborados Programas de Manutenção Preventiva para todos os equipamentos que compõem o Sistema de Compressão de Gás.  Tal programa deverá contemplar manutenções e inspeções semestrais desses equipamentos.

Será introduzida sistemática para registro de eventos de máquinas do Sistema de Compressão de Gás.  Considera-se evento de máquina qualquer mudança do status do equipamento, ou seja “equipamento operando”, “equipamento em stand-by” ou “equipamento em manutenção”. Os dados registrados deverão proporcionar, após uma análise, a identificação de problemas, crônicos ou não, para que seja possível uma ação imediata sobre as causas, de tal forma que as mesmas não venham a comprometer as metas do Projeto.

##### G) INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PLANOS E PROJETOS

O Projeto de Gerenciamento de Emissões Atmosféricas se relaciona com o Projeto de Treinamento dos Trabalhadores.

##### H) ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS E/OU OUTROS REQUISITOS

O projeto em questão deve atender à seguinte regulamentação:

- Lei nº 9.479/97: Dispõe sobre a política energética nacional, as atividades relativas ao monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo e dá outras providências.

- Lei nº 9.605/98: Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.

##### I) ETAPAS DE EXECUÇÃO

As principais etapas previstas para a realização deste Projeto são apresentadas na tabela II.7.2.1-1.

Tabela II.7.2.1-1: Cronograma do Projeto de Controle da Poluição.

| # ATIVIDADES | MESES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ### Procedimentos Operacionais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Elaboração |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Treinamento dos operadores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Manutenção Preventiva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Elaboração dos Programas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Implantação/divulgação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Execução da manutenção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .... |
| Monitoramento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Registro dos eventos de máquina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .... |
| ### Inventário de Emissões |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Elaboração do Inventário |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### J) RECURSOS NECESSÁRIOS

- Pessoal qualificado de operação e manutenção, pertencente aos quadros do FPSO Brasil.

##### K) CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

O cronograma físico está apresentado no item I – Etapas de Execução.

Quanto ao cronograma financeiro, não se justifica a sua apresentação tendo em vista que este é um Projeto interno da Petrobras, executado pela empresa contratada que irá operar o FPSO Brasil (SBM do Brasil) e tem como principal recurso a mão-de-obra alocada na própria unidade.

##### L) ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

O projeto será acompanhado pela equipe da Petrobras/UN-RIO/SMS, através da análise de relatórios a serem elaborados pela Gerência de Turbomáquinas do Ativo de Produção de Roncador em parceria com a SBM do Brasil.

O acompanhamento e avaliação do Projeto serão realizados através das  seguintes atividades:

- Acompanhamento da operação do Sistema de Compressão de Gás, especificando os períodos de parada deste sistema para manutenção e o volume de gás queimado como conseqüência;

- Apuração semestral das médias mensais de emissão de hidrocarbonetos, CO, CO2, SOx e NOx , através do cálculo da disponibilidade do sistema e de análise estequiométrica;

- Verificação do atendimento às metas pré-estabelecidas.

##### M) RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO

A instituição responsável pela implementação do Projeto é a Petrobras/UN-RIO, através da Gerência de Turbomáquinas do Ativo de Produção de Roncador.

##### N) RESPONSÁVEL TÉCNICO

- Ana Paula Athanazio Coelho

Engenheira Química, M.Sc.

CRQ nº 03314958

Cadastro Técnico Federal do IBAMA nº 3/33/2001/000194-1

O) BIBLIOGRAFIA

- Comunicação Técnica – Emissões Atmosféricas a partir do Flare do FPSO 2 – CT-SEAMB nº 01/2000-08-31, CENPES/SUPAB/SEAMB – Rio de Janeiro, 2000.

- II.7.2.2 - Projeto de Gerenciamento de Efluentes Líquidos

Os efluentes líquidos gerados em unidades produtoras de petróleo são constituídos basicamente de esgotos sanitários e águas contaminadas com óleos, incluindo as águas de produção.

A) JUSTIFICATIVA

A produção de óleo em plataformas offshore, implica na obtenção de petróleo com teores de água salgada associado. Esta água produzida deve ser removida por duas razões fundamentais:

- Enquadrar o petróleo dentro  dos  padrões técnicos requeridos nas refinarias para que possa ser feito o seu processamento;

- Economizar energia no bombeio do petróleo para os terminais, já que a remoção da água diminui o volume a ser bombeado.

Para tratamento dos efluentes oleosos (água produzida e efluentes oriundos dos sistemas de drenagem), o FPSO Brasil é dotado de sistemas que permitem obter uma diminuição no teor de óleo presente visando impedir a contaminação ou agressão ao meio ambiente pelo descarte de efluentes contaminados com óleos e graxas. Os efluentes oriundos desse processo são monitorados antes de serem descartados, garantindo assim o teor máximo de 20 ppm de óleos e graxas e temperatura inferior a 40º C.  Vale ressaltar que não está previsto descarte de água de produção nos primeiros quatro anos de operação da unidade.

Para tratamento dos efluentes sanitários, a unidade é dotada de estação de tratamento compacta onde os efluentes são tratados aerobicamente sendo, posteriormente, clorados antes de serem descartados ao mar.

O presente Projeto justifica-se pela necessidade de mitigar e controlar os impactos associados ao descarte dos efluentes líquidos produzidos na unidade.

### B) OBJETIVOS

- OBJETIVOS GERAL

O presente Projeto tem por objetivo geral o estabelecimento de diretrizes para gerenciamento, minimização e controle dos efluentes gerados na unidade.

- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Como objetivos específicos, são propostos:

- Garantir que a água oleosa gerada na unidade seja descartada dentro das especificações propostas, de forma a mitigar o impacto ao meio ambiente na sua área de influência.

- Garantir que os efluentes sanitários sejam corretamente tratados antes de serem descartados ao mar.

##### C) METAS

Visando o acompanhamento do atendimento aos objetivos propostos no Projeto de Gerenciamento de Efluentes Líquidos, as seguintes metas são propostas:

- Tratar 100% da água oleosa produzida na unidade antes do seu descarte;

- Tratar 100% do esgoto sanitário produzido na unidade antes do seu descarte;

- Elaborar todos (100%) os Procedimentos Operacionais e Programas de Manutenção necessários ao gerenciamento dos Sistemas de Tratamento de Efluentes;

### D) INDICADORES AMBIENTAIS

Os indicadores ambientais deste Projeto, relacionados às metas propostas são os seguintes:

- Percentual de descargas de água oleosa produzida na unidade com teor de óleos e graxas inferior a 20 ppm;

- Percentual de efluentes sanitários descartados após tratamento;

### E) PÚBLICO ALVO

Equipes de Operação e Manutenção do FPSO Brasil,  que trabalhem especificamente nos sistemas de tratamento e controle de efluentes líquidos.

### F) METODOLOGIA E DESCRIÇÃO DO PROJETO

- TRATAMENTO DA ÁGUA PRODUZIDA

O objetivo do tratamento da água produzida é enquadrá-la na especificação exigida (concentração máxima de 20 ppm de óleos e graxas e temperatura máxima de 40º C) antes do descarte.  Vale ressaltar que só haverá produção de água no FPSO Brasil após quatro anos de operação, sendo que o pico de produção de água é estimado em 200 m3/dia em dezembro do  ano de 2006.  A desativação do FPSO Brasil está prevista para ocorrer em dezembro de 2007.  Portanto, conclui-se que  haverá pouco descarte de água durante a vida útil desse empreendimento.

O Processamento Primário do óleo produzido é constituído de um sistema com aquecedor e separador trifásico.  A água separada nesse ponto segue para o Sistema de Tratamento de Água Produzida, enquanto que o gás segue para o Sistema de Processamento de Gás.

O óleo proveniente do Sistema de Processamento Primário é novamente aquecido e segue para o Separador Atmosférico.  Da separação atmosférica, o óleo é encaminhado por bombas ao Tratador Eletrostático e a água produzida ainda presente na corrente vai para o Sistema de Tratamento de Água Produzida.

Vale ressaltar que, em todos os equipamentos onde ocorre separação de água do óleo, a água removida do processo é conduzida para o Sistema de Tratamento de Água Produzida.

O Sistema de Tratamento de Água Produzida é constituído de um vaso de flash para desgaseificação, dois tanques de separação (slops) - onde a água oleosa decanta por diferença de densidade e o óleo separado é transferido por bombas até os tanques de armazenamento - hidrociclones, filtros que fazem a separação final das frações de óleo presentes na água e sistemas de drenos direcionados a esses equipamentos.

O Sistema de Drenagem destina-se a coletar e tratar adequadamente a água oleosa resultante de operações de drenagem na unidade.

O Sistema de Drenagem do turret é dividido em dreno aberto e dreno fechado.  O dreno aberto tem por objetivo coletar respingos de óleo e água de chuva das bandejas instaladas abaixo dos recebedores de pig, filtros e equipamentos localizados no turret.  O líquido coletado é direcionado para uma bandeja circular que fica ao redor do turret e desta, após passar por um sifão, é despejado no coletor de dreno aberto da estrutura do convés.  O dreno fechado do turret tem como objetivo coletar o óleo drenado nas operações de limpeza das tubulações de produção, conduzindo-o de volta para o processo.  O sistema consiste de um tubo coletor que recebe os drenos dos manifolds de produção e dos lançadores e recebedores de pig, direcionando-os para o tanque de coleta, de onde o líquido coletado é bombeado de volta para o início do processo.

O Sistema de Drenagem do convés tem por objetivo atender a todos os equipamentos localizados na estrutura do convés, os quais estão montados sobre estruturas de suporte com bandejas (skids), que por sua vez estão montadas sobre estruturas maiores (módulos), também com bandejas. As bandejas dos equipamentos são dotadas de um ou mais ralos, dependendo da dimensão, que coletam respingos de óleo e água da chuva, direcionando-os para o coletor de drenagem ao longo do convés. Deste coletor, o líquido é conduzido para os tanques de coleta de dreno e água produzida (slops), que fazem parte do Sistema de Tratamento de Água Produzida.

Eventuais vazamentos de óleo e a água de lavagem do convés principal são contidos pelo dique existente em toda sua extensão e direcionados também para o tanque de drenagem em decorrência do caimento da embarcação. A drenagem do laboratório é enviada para um pequeno tanque e depois bombeada para o sistema de tratamento de água produzida.

Os óleos sujos coletados nas diversas operações do FPSO são injetados na corrente de óleo produzido, não representando um resíduo do processo.

Os efluentes do processo e a água proveniente do tanque de drenagem oleosa do navio são monitorados antes de serem descartados, garantindo assim uma concentração máxima de 20 ppm de óleos e graxas. As correntes de água produzida são direcionadas para um trocador de calor, de forma a atingir temperaturas inferiores a 40oC. Tanto o teor de óleos e graxas presentes na água quanto a temperatura, são monitorados  continuamente na  Sala  de  Controle  do FPSO, por instrumentos  instalados  em  linha.  Antes  que atinjam os valores máximos acima  citados, estes instrumentos disparam alarmes na Sala de Controle, para que as ações de correção sejam tomadas a tempo.  No caso de se atingir um dos valores limites pré-estabelecidos, será efetuado o fechamento da válvula na linha de descarte, interrompendo o lançamento e redirecionando o fluxo para um novo tratamento. Como o início da produção de água é previsto somente para o ano de 2006, nos primeiros anos de operação o monitoramento será pontual, sempre que houver acumulado volume suficiente de água de drenagem, para que possa ser tratado e descartado.

- TRATAMENTO DO ESGOTO SANITÁRIO

O sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário recebe o esgoto “in natura” de vasos sanitários, chuveiros, mictórios e outros sistemas sanitários por meio de vácuo. Após a coleta, estes efluentes são encaminhados a uma Estação de Tratamento Compacta, onde os efluentes recebem tratamento aeróbio e cloração, antes de serem descartados ao mar.

Estima-se que o volume tratado na unidade de tratamento de esgotos do FPSO Brasil seja da ordem de 15 m3/dia, considerando uma tripulação de, aproximadamente, 80 pessoas embarcadas gerando diariamente, cada uma, 200 L de esgoto.

A unidade de tratamento de esgoto instalada no FPSO Brasil possui os seguintes equipamentos:

- Compartimento de Aeração

- Compartimento de Sedimentação

- Compartimento de Desinfecção

- Sopradores de Ar (ventiladores)

- Bombas de Descarga de Efluentes

- Unidade de Cloração

- Painel de Controle

Vale ressaltar que a Unidade de Tratamento de Esgotos dispõe de capacidade de tancagem para absorver os efluentes nos períodos de tempo necessários às intervenções de manutenção.

O registro de descarte dos efluentes de esgotos sanitários tratados são feitos mensalmente, utilizando-se a FCDR (Ficha de  Controle e Disposição de Resíduos), acessada através do SIGRE (Sistema de Gerenciamento de Resíduos).

### PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E MONITORAMENTO

Deverão ser elaborados Procedimentos Operacionais para todos os sistemas de tratamento de efluentes.  Todos os operadores dos sistemas em questão deverão receber treinamento nos mesmos.

Deverão ser elaborados Programas de Manutenção Preventiva para todos os Sistemas de Tratamento de Efluentes.  Tal programa deverá contemplar manutenções e inspeções semestrais desses equipamentos.

### G) INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROJETOS

O Projeto de Gerenciamento de Efluentes Líquidos se relaciona principalmente com o Projeto de Monitoramento Ambiental e com o Projeto de Treinamento dos Trabalhadores.

### H) ATENDIMENTO À REQUISITOS LEGAIS E/OU OUTROS REQUISITOS

O projeto em questão deve atender às seguintes regulamentações:

- Lei nº 9.966/00: Dispõe sobre a prevenção, controle e fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional e dá outras providências.

- Decreto nº 2508/98:  Promulga a Convenção Internacional para Prevenção da Poluição Causada por Navios (MARPOL).

- Convenção Internacional para Prevenção da Poluição Causada por Navios – MARPOL 73/78: Anexo I – regulamenta a prevenção da poluição por óleo e Anexo IV – regulamenta a prevenção da poluição por esgoto.

- Resolução CONAMA nº 20/86: Estabelece a classificação das águas doces, salobras e salinas e os padrões de descarga permitidos

###### I) ETAPAS DE EXECUÇÃO

Na tabela II.7.2.2-1 é apresetado o cronograma de execução do Projeto de Gerenciamento de Efluentes Líquidos.

Tabela II.7.2.2-1: Cronograma de Projeto de Gerenciamento de Efluentes Líquidos

| # ATIVIDADES | MESES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ### Procedimentos Operacionais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Elaboração |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Treinamento dos operadores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Manutenção Preventiva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Elaboração do Projeto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Implantação/divulgação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Execução manutenção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .... |
| Monitoramento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Contínuo de óleos e graxas, com emissão de relatórios anuais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .... |

### J) RECURSOS NECESSÁRIOS

- Pessoal qualificado.

- Instrumentos de medição de óleos e graxas e de temperatura (sensores “on line”).

### K) CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

O cronograma físico está apresentado no item I – Etapas de Execução.

O cronograma financeiro não é apresentado em razão de ser este um Projeto interno da Petrobras que tem como principal recurso a mão-de-obra alocada nas unidades operacionais e os instrumentos de medição que foram orçados na época de concepção do empreendimento.

### L) ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

O Projeto será acompanhado pela equipe da Petrobras/UN-RIO/SMS, através da análise de relatórios a serem elaborados pela Gerência de Operação do FPSO Brasil.  O acompanhamento e avaliação do Projeto serão realizados através das  seguintes atividades:

- Acompanhamento da operação do Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário, especificando os períodos de parada deste sistema para manutenção;

- Acompanhamento das concentrações de óleos e graxas e da temperatura dos efluentes líquidos descartados;

- Verificação do atendimento às metas pré-estabelecidas.

### M) RESPONSÁVEIS PELA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO

A instituição responsável pela implementação do projeto é a Petrobras/UN-RIO, através da Gerência de Turbomáquinas do Ativo de Produção de Roncador.

### N) RESPONSÁVEL TÉCNICO

- Ana Paula Athanazio Coelho

Engenheira Química, M.Sc.

CRQ nº 03314958

Cadastro Técnico Federal do IBAMA nº 3/33/2001/000194-1

O) BIBLIOGRAFIA

- Resolução CONAMA nº20/86: Classificação das Águas e Padrões de Lançamento.

- MARPOL 73/78: Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios.

II.7.2.3 - Projeto de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

O Projeto de Gerenciamento de Resíduos Sólidos desempenha papel fundamental no controle e mitigação dos impactos associados ao empreendimento, tendo em vista os efeitos negativos que os resíduos sólidos podem causar no ambiente natural se descartados de forma incorreta. Desta forma, seu gerenciamento não depende apenas dos aspectos técnicos do tratamento ou de locais específicos para armazenamento, mas sim da associação dessas medidas com a conscientização de todos os envolvidos em sua geração.

Dessa forma, o Projeto apresenta duas vertentes de atuação: uma relativa à apresentação das diretrizes e premissas constantes do Manual de Gerenciamento de Resíduos - MGR e outra relativa ao treinamento e conscientização de toda a tripulação, em seus níveis de competência/abrangência, com relação a esses procedimentos.

A) JUSTIFICATIVA

O Projeto de Gerenciamento de Resíduos Sólidos se faz necessário pela necessidade de mitigar e controlar os impactos associados à geração desse tipo de resíduo e para informar à tripulação do FPSO Brasil quanto às práticas a serem adotadas, tomando como base o MGR.

### B) OBJETIVOS

- OBJETIVOS GERAL

O objetivo geral desse Projeto é garantir a correta disposição dos resíduos gerados e o controle efetivo sobre seu gerenciamento, buscando a conformidade com a legislação ambiental.

- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Como objetivos específicos, propõe-se:

- Minimizar a geração de resíduos

- Implementar o Programa de Coleta Seletiva

- Coletar, acondicionar, armazenar, tratar e dispor adequadamente todos os resíduos gerados.

- Sensibilizar toda a tripulação embarcada no FPSO Brasil quanto às praticas a serem adotadas no manuseio dos resíduos.

### C) METAS

Visando o acompanhamento do atendimento aos objetivos do Projeto de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, as seguintes metas são propostas:

- Segregar 100% dos resíduos cuja incineração seja viável no incinerador do FPSO;

- Reciclar 100% dos resíduos segregados recicláveis (papel e papelão, vidros, metais, plásticos, madeira e cartuchos de impressora);

  - Reciclar 100% dos resíduos segregados recicláveis;

  - Coletar, armazenar, tratar e dispor corretamente100% dos resíduos gerados;

  - Treinar 100% da tripulação do FPSO Brasil nos procedimentos do MGR, de acordo com seus níveis de competência/abrangência;

  - Instalar 100% dos coletores de resíduos previstos para a unidade, em todas as áreas em que há geração de resíduos.

### D) INDICADORES AMBIENTAIS

Os indicadores relacionados às metas propostas são os seguintes:

- Quantidade de resíduos Classe I, Classe II e Classe III gerados a bordo;

- Quantidade de resíduos recicláveis segregados e enviados para reciclagem;

- Quantidade de resíduos oleosos adequadamente coletados, armazenados e enviados para empresa licenciada para disposição final;

- Número de pessoas treinadas no MGR;

### E) PUBLICO ALVO

Todos os trabalhadores embarcados no FPSO Brasil.

### F) METODOLOGIA

- TRATAMENTO DOS RESÍDUOS

O tratamento de todos os resíduos gerados a bordo do FPSO Brasil seguirá os procedimentos constantes do Manual de Gerenciamento de Resíduos da UN-RIO.  Cabe ressaltar que esse Manual faz parte do Sistema de Gerenciamento de Resíduos da Bacia de Campos, baseado no PDCA de melhorias.

O MGR tem como sustentação as seguintes premissas básicas:

- Acondicionamento: todo resíduo deve ser acondicionado de maneira segura e devidamente identificado quanto a sua natureza, grau de risco, volume, origem e outras orientações específicas.

- Transporte: todo transporte de resíduo só deve ser executado com o prévio conhecimento dos riscos e características de manuseio dos mesmos.  Os resíduos Classe I devem ser transportados juntamente com a Ficha de Emergência.

- Armazenamento: todo o resíduo só deve ser armazenado em locais apropriados, de acordo com as respectivas características, tanto nas Unidades Marítimas como nas Terrestres.

- Tratamento:  todo tratamento deve contemplar a adequação do resíduo à forma de disposição final e à minimização do seu volume.

- Disposição final: toda disposição final deve obedecer à legislação pertinente e às diretrizes da Política de Meio Ambiente da Petrobras.

- Controle: a geração, o recebimento e a disposição final dos resíduos deve ser controlada através da emissão da FCDR – Ficha de Controle e Disposição de resíduos, acessada através do SIGRE – Sistema de Gerenciamento de Resíduos.

A CPR – Comissão Permanente de Resíduos é o grupo de trabalho responsável pelo Gerenciamento de Resíduos na Bacia de Campos.  Caso haja geração de algum resíduo não contemplado no MGR, o gerador deverá fazer uma consulta à CPR para que esta forneça orientações quanto ao seu acondicionamento, armazenamento, tratamento e/ou disposição final.

Segue abaixo lista com os procedimentos do MGR implantados na UN-RIO:

# PG-2A-00003 - Manual de Gerenciamento de Resíduos;

- PE-2A-00002 – FCDR - Ficha de Controle e Disposição de Resíduos – Emissão;

- PE-2A-01490- Avaliação de Produtos Químicos sem Identificação, com Validade Vencida e/ou Supostamente fora de Especificação;

- PE-2A-01491 - Disposição de Tintas, Vernizes e Catalisadores;

- PE-2A-01492 - Disposição de óleos lubrificantes usados ou queimados;

- PE-27-01493 - Disposição de resíduos líquidos oleosos;

- PE-2A-01494 - Disposição de borra oleosa;

- PE-2A-01495 - Disposição de embalagens plásticas;

- PE-2A-01496 - Disposição de embalagens metálicas;

- PE-2A-01497 - Controle e Registro de CFC e HALON;

- PE-2A-01498 - Disposição de Areia de Jateamento Usada

- PE-2A-01500 - Disposição de Carvão Ativado

- PE-2A-01501 - Disposição  de  Detetores de Fumaça

- PE-2A-01502 - Disposição de Embalagens de Produtos Químicos Sólidos (Sacaria)

- PE-2A-01503 - Disposição de Entulho de Obra de Construção Civil

- PE-2A-01504 - Disposição de Lã de Vidro

- PE-2A-01505 - Disposição de Lâmpadas Fluorescentes e a Vapor de Mercúrio

- PE-2A-01506 - Disposição de Lixo Comum (não contaminado com óleo)

- PE-2A-01507 - Disposição de Mercúrio e/ou Materiais Contaminados com Mercúrio

- PE-2A-01508 - Disposição de Pilhas, Baterias, Acumuladores e seus Compostos

- PE-2A01509 - Disposição de Recicláveis

- PE-2A-01510 - Disposição de Resíduo Contaminado com Óleo e/ou Produtos Químicos

- PE-2A-01511 - Disposição de Resíduos Químicos Provenientes de Laboratório

- PE-2A-01512 - Disposição de Sinalizadores Pirotécnicos

- PE-2A-01513 - Disposição de Sucata Metálica (Ferrosa e Não Ferrosa)

- PE-2A-01515 - Disposição dos Resíduos do Serviço de Saúde

- PE-2A-01558 - Disposição de Lanternas Elétricas Automáticas - Facho Holmes

## PE-2A-01559 - Disposição de Fluidos de Intervenções em Poços

- PE-2A-01560 - Disposição de Cascalhos de Perfuração

- PE-2A-01562 - Disposição de Carepas de Tintas

- PE-2A-01570 - Disposição de Fluido Contaminado com Cromato e/ou Contaminado por Óleo

- PE-2A-01283 - MR - Manifesto de Resíduos – Emissão

- PE-2A-01362 - Sinalização para Coletores de Resíduos e Modelos de Coletores

A Tabela II.7.2.3-1 traz algumas informações sobre os resíduos gerados no FPSO Brasil como classificação, local de geração, armazenamento intermediário e disposição final.  Toda a documentação citada na tabela encontra-se no anexo desse capítulo.

#### Tabela II.7.2.3-1: Informações sobre os Resíduos Gerados no FPSO Brasil

| TIPO DE RESÍDUO | PROCEDIMENTO (MGR) | CLASSIFICAÇÃO (NBR 10004) | LOCAL DE GERAÇÃO | ARMAZENAMENTO INTERMEDIÁRIO | DISPOSIÇÃO FINAL | LICENÇA DE OPERAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baterias industriais | PE-2A-01508 | Classe I | Sistema de Utilidades | Ensacadas, acondicionadas em tambores metálicos com tampa, cintados e identificados; enviadas para armazenamento intermediário no PT. | Vendidas para reciclagem | LO nº 244 – Tudor e Ofício FEEMA |
| Bombonas plásticas vazias | PE-2A-01509 | Classe II | Sistema de Utilidades; Laboratório, sistemas de tratamento de óleo, gás e água de injeção. | Enviadas em caçambas ou cestas para armazenamento intermediário no PT. | Reutilizadas | Enviadas para a Petrobras Distribuidora – área no PT. |
| Borras oleosas | PE-2A-01494 | Classe I | Tratador eletrostático, vasos separadores, permutadores de calor. | Ensacadas, acondicionadas em tambores metálicos com tampa, cintados e identificados; enviadas para armazenamento intermediário nos galpões da UTROC. | Tratada por Coprocessa-mento em Cimenteira (Ambiência) ou encapsulada na UTROC. | LO nº 681/98 – Ambiência, Termo de Compromisso celebrado entre SEMADS, FEEMA e Petrobras, Ofício FEEMA e notificação |
| Cartuchos de impressora | PE-2A-01509 | Classe II | Escritórios; Almoxarifado; Sala de controle | Dispostos em coletores identificados, enviados para armazenamento intermediário no PT. | Reutilizados | Requerimento LO FEEMA – NOR TEC e Ofício FEEMA |
| Cordas de sisal | PE-2A-01506 | Classe III | Sistema de utilidades | Armazenado em caçambas de lixo para desembarque no Pier de serviços de Macaé. | Encaminhado para o aterro sanitário de Macaé | Ofício Nº 087/01 – Prefeitura Munic. de Macaé/Secretaria Munic. de Meio Ambiente e Ofício FEEMA |
| Embalagens metálicas | PE-2A-01496 | Classe III | Sistema de utilidades; Manutenção; Cozinha; sistemas de tratamento de óleo, gás e água de injeção. | Enviadas em caçambas ou cestas para armazenamento intermediário no PT. | Vendidas para reciclagem | Ofício FEEMA |
| Embalagens plásticas | PE-2A-01509 | Classe II | Sistema de utilidades; Laboratório; Cozinha. | Enviadas em caçambas ou cestas para armazenamento intermediário no PT | Vendidas para reciclagem | Certidão nº 140/2002 – CFM e Ofício FEEMA |
| Filtros de óleo | PE-2A-01510 | Classe I | Sistema de utilidades | Ensacados, acondicionados em tambores metálicos com tampa, cintados e identificados; enviados para armazenamento intermediário nos galpões da UTROC. | Encaminhados para incineração | LO nº 681/98 – Ambiência e Ofício FEEMA |
| Lâmpadas fluorescentes | PE-2A-01505 | Classe I | Toda a unidade | Acondicionadas em caixas de papelão e enviadas para armazenamento intermediário no PT. | Encaminhadas para recuperação do vapor de mercúrio | LF nº 37000042 e Autorização nº 2156 - Apliquim e Ofício FEEMA |
| Latas de alumínio | PE-2A-01509 | Classe III | Cozinha | Enviadas em caçambas ou cestas para armazenamento intermediário no PT | Vendido para reciclagem | Certidão nº 140/2002 – CFM e Ofício FEEMA |
| Latas de flandres | PE-2A-01509 | Classe III | Cozinha | Enviadas em caçambas ou cestas para armazenamento intermediário no PT | Vendido para reciclagem | Certidão nº 140/2002 – CFM e Ofício FEEMA |
| Lixo comum | PE-2A-01506 | Classe II | Toda a unidade | Armazenado em caçambas de lixo para desembarque no Pier de serviços de Macaé. | Encaminhado para o aterro sanitário de Macaé | Ofício Nº 087/01 – Prefeitura Munic. de Macaé/Secretaria Munic. de Meio Ambiente e Ofício FEEMA |

Tabela II.7.2.3-1: Informações sobre os Resíduos Gerados no FPSO Brasil (continuação).

| TIPO DE RESÍDUO | PROCEDIMENTO (MGR) | CLASSIFICAÇÃO (NBR 10004) | LOCAL DE GERAÇÃO | ARMAZENAMENTO INTERMEDIÁRIO | DESTINAÇÃO | LICENÇA DE OPERAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Madeira | PE-2A-01509 | Classe III | Almoxarifado, Sistema de Utilidades, Cozinha | Enviadas em caçambas ou cestas metálicas para armazenamento intermediário no PT. | Reutilizada | LO Nº 293/01 e Nº 309/01 – Cerâmica Ki Joinha e Ofício FEEMA |
| Óleo lubrificante usado ou queimado | PE-2A-01492 | Classe I | Sistema de utilidades; equipamentos rotativos da planta de processo de óleo e gás e da planta de injeção de água. | Alinhados ao processo | - | - |
| Papel e papelão não contaminados | PE-2A-01509 | Classe III | Almoxarifado; Escritórios; Cozinha. | Armazenados em sacos plásticos e despachados em caçambas ou containers para armazenamento intermediário no PT | Vendidos para reciclagem | Certidão nº 140/2002 – CFM e Ofício FEEMA |
| Resíduo orgânico de alimentação | PE-2A-00002 | Classe III | Cozinha | Triturado em partículas com tamanho inferior a 25mm e recolhidos em latões | Lançados ao mar | - |
| Resíduos contaminados com óleo | PE-2A-01510 | Classe I | Sistema de Utilidades; Produtos químicos; vasos separadores, tratador eletrostático, permutadores de calor. | Ensacados, acondicionados em tambores metálicos com tampa, cintados e identificados; enviados para armazenamento intermediário nos galpões da UTROC. | Incinerado (Ambiência) ou Encaminhado para recuperação do óleo na UTROC | LO nº 681/98 – Ambiência, Termo de Compromisso celebrado entre SEMADS, FEEMA E Petrobras e Ofício FEEMA |
| Resíduo do serviço de saúde | PE-2A-01515 | Classe I | Enfermaria | Acondicionados em recipientes apropriados e identificados e enviados para armazenamento temporário no PT. | Célula especial do Aterro Sanitário de Macaé | Declaração da Prefeitura Munic. de Macaé – Secretaria Munic. de Serviços Públicos |
| Resíduo químico proveniente de laboratório | PE-2A-01511 | Classe I | Laboratórios | Tratado na unidade marítima seguindo procedimento do MGR, quando apropriado, ou enviado para o Laboratório de Fluidos para armazenamento temporário, em bombonas identificadas. | Incineração (CETREL S.A) | LO Processo CEPRAM nº 970701057/6 e nº 980701033/0 – CETREL S.A e Ofício FEEMA |
| Sucata de metais ferrosos e não ferrosos | PE-2A-01513 | Classe III | Toda a unidade | Armazenadas em caçambas e enviadas para armazenamento no PT | Vendido para reciclagem (área de siderurgia) | Ofício FEEMA |
| Tintas, vernizes e catalisadores | PE-2A-01491 | Classe I | Utilidades. | Armazenadas no Parque de Tubos em sua embalagem original | Alienadas em leilão | Ofício FEEMA |
| Vidros | PE-2A-01509 | Classe III | Cozinha | Enviadas em cestas para armazenamento intermediário no PT | Vendido para reciclagem | Certidão nº 140/2002 – CFM e Ofício FEEMA |

A Tabela II.7.2.3-2 mostra uma estimativa dos resíduos que devem ser gerados, classificados segundo a NBR 10.004.

Tabela II.7.2.3-2: Estimativa da Quantidade de Resíduos a ser gerada no FPSO Brasil (*)

(Classificação segundo a NBR 10.004)

|  | #### CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plataforma | #### Classe I | Classe II |  | Classe III |
| FPSO BRASIL | #### Perigoso | #### Não inerte |  | #### Inerte |
|  | 740 kg/mês | 7.261 kg/mês |  | 3.095 kg/mês |

(*) As quantidades apresentadas acima foram calculadas tendo como base a quantidade de resíduos geradas no FPSO Espadarte, devido à similaridade que esta apresenta com o FPSO Brasil.

Cabe ressaltar que todas as Unidades Marítimas da Petrobras que operam na Bacia de Campos participam do Programa de Coleta Seletiva Reciclar – Uma Idéia Inteligente.  Nesse programa, o dinheiro arrecadado com a venda dos recicláveis é destinado para a compra de cestas básicas de alimentos, doadas a instituições filantrópicas situadas no município de Macaé.  Os recicláveis são vendidos através de processos de licitação às empresas recicladoras, cuja relação encontra-se no cadastro de empresas aptas a participarem de licitações na Petrobras.

Em atendimento à DZ 1310/02 - FEEMA, a Petrobras adota o Sistema de Manifesto de Resíduos.  Todos os resíduos encaminhados para reciclagem, tratamento e/ou disposição final fora das instalações da UN-BC devem estar acompanhados do MR – Manifesto de Resíduos.  Esse documento é assinado pelo gerador do resíduo, pelo transportador na ocasião do transporte e pelo receptor final, quando este recebe o resíduo.  Posteriormente, o receptor final encaminha a via assinada por todos os atores ao gerador.  Os MRs ficam então arquivados na Petrobras e podem ser solicitados pelo órgão ambiental estadual durante um período de cinco anos contados à partir da data de transporte dos resíduos.  Além disso, ainda em atendimento à DZ 1310/02, é encaminhado trimestralmente ao órgão ambiental estadual o Relatório Simplificado Ambiental (RSA) do Sistema de Manifesto de Resíduos – Gerador, com informações sobre os tipos de resíduos, acondicionamento, quantidade, tratamento/disposição, transportador e receptor.  Desta forma, garante-se um processo de rastreamento dos resíduos até sua disposição final.  Encontra-se no anexo desse capítulo uma cópia do RSA entregue a FEEMA, referente aos resíduos gerados entre dezembro/01 e janeiro/02.

A borra oleosa gerada no FPSO Brasil será encapsulada ou remetida para incineração. A escolha entre uma destas opções se dará pelo custo do tratamento e  pela disponibilidade da UTROC - Unidade de Tratamento de Resíduos Oleosos de Cabiúnas, na época do tratamento do resíduo.  A produção de borra oleosa no FPSO Brasil deverá ser pequena, visto que o empreendimento será desativado ao final do ano de 2007.

Com relação ao processo de encapsulamento, utilizado em grande escala para tratamento de borras oleosas geradas na Bacia de Campos, este recebe um acompanhamento da FEEMA, conforme o Ofício e a Notificação apresentados no anexo deste capítulo, sendo seus resultados encaminhados àquele órgão.

A FEEMA vem autorizando a disposição final da borra oleosa tratada como material para capeamento de aterro sanitário.  Este material, após tratamento, é caracterizado como Resíduo Classe II, conforme norma ABNT 10.004.

# TREINAMENTO

Serão proferidas palestras de sensibilização para toda a tripulação à bordo do FPSO Brasil (aproximadamente 100 pessoas), sobre como tratar os resíduos gerados (acondicionamento, transporte, armazenamento, tratamento, disposição final e controle) e sobre os respectivos impactos causados ao meio ambiente, tendo como base o que preconiza o MGR (redução na geração de volumes, controle efetivo até a disposição final, segurança do homem e do meio ambiente).

Como forma de acompanhamento do atendimento da meta vinculada a este treinamento, serão mantidas listas de presença nas palestras.  Estas listas serão confrontadas com a listagem dos trabalhadores embarcados a fim de medir o indicador referente ao percentual de trabalhadores treinados.

### G) INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PLANOS E PROJETOS

O Projeto de Gerenciamento de Resíduos Sólidos se inter-relaciona com o Projeto de Treinamento de Trabalhadores.

### H) ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS E/OU OUTROS REQUISITOS

- Resolução CONAMA nº 06/88:  Estabelece a classificação de resíduos em perigosos, não-perigosos e inertes.  Define requisitos para o gerenciamento e disposição adequada dos resíduos assim classificados.

- Resolução CONAMA nº 05/93: Define condições para o gerenciamento e disposição de resíduos de serviços médicos, instalações portuárias e terminais de transporte.

- Resolução CONAMA nº 275/01: Estabelece o código de cores para os diferentes tipos de resíduos, a ser adotado na identificação de coletores e transportadores, bem como nas campanhas informativas para a coleta seletiva.

- Decreto nº 2508/98:  Promulga a Convenção Internacional para Prevenção da Poluição Causada por Navios (MARPOL).

- Convenção Internacional para Prevenção da Poluição Causada por Navios – MARPOL 73/78: Anexo V – regulamenta a prevenção da poluição por lixo.

- NBR 10.004: Classificação de Resíduos Sólidos.

- NBR 11.174: Armazenamento de Resíduos Classe II – não inertes e Classe III – inertes.

- NBR 12.235: Armazenamento de Resíduos Sólidos Perigosos.

- Portaria MT nº 204/97: Dispõe sobre o Transporte Rodoviário e Ferroviário de Produtos Perigosos.

### I) ETAPAS DE EXECUÇÃO

### TRATAMENTO DOS RESÍDUOS

  - Acondicionamento: os resíduos e os recicláveis são acondicionados em recipientes apropriados e corretamente identificados, seguindo o código de cores da Resolução CONAMA nº 275/01.

  - Transporte: o transporte marítimo é realizado pela Petrobras.  Só é transportado o resíduo que apresente FCDR (citando quantidade e características do resíduo) anexada ao DUTC – Documento Único de Transporte de Cargas.  Os resíduos Classe I são transportados com a Ficha de Emergência do resíduo anexada.  O transporte terrestre de resíduos Classe I é realizado por empresas licenciadas para essa atividade.

  - Armazenamento: na Unidade Marítima, os resíduos ficam dispostos no almoxarifado, em condições adequadas, aguardando transporte.  Em terra, são armazenados no Parque de Tubos, que possui toda infra-estrutura necessária para essa atividade.  A borra oleosa e os resíduos contaminados com óleo e/ou produtos químicos ficam armazenados em galpões na UTROC - Unidade de Tratamento de Resíduos Oleosos de Cabiúnas.

  - Tratamento e Disposição Final: os resíduos são tratados ou dispostos segundo os procedimentos do MGR.  A Tabela II.7.2.3-1 cita a disposição final a ser dada aos resíduos gerados no FPSO Brasil.

  - Controle:  o controle do gerenciamento de resíduos é realizado através da emissão da FCDR, sempre que o resíduo for disposto e/ou transportado dentro das unidades da Petrobrás – Bacia de Campos.  A FCDR possui campos para cadastramento do recebimento dos resíduos e para disposição final dos resíduos.  Esses campos são preenchidos pelos funcionários responsáveis por essas tarefas.  O acesso às FCDRs é dado através do SIGRE.

O Gerenciamento de Resíduos será implantado de forma integrada, durante toda a operação do FPSO Brasil.  As etapas acima descritas serão executadas à medida que os resíduos forem gerados.

## TREINAMENTO

As palestras de sensibilização nos padrões do MGR serão realizadas logo que os trabalhadores embarcarem na Unidade.  O controle será feito através de listas de presença.  Esse treinamento deve ser dado a todos os empregados novos, que entrem em qualquer época para trabalhar no FPSO Brasil.

### J) RECURSOS NECESSÁRIOS

- TRATAMENTO DOS RESÍDUOS

- Tambores identificados para acondicionamento dos resíduos.

- Coletores para os recicláveis.

- Conteineres de armazenagem.

- Área própria para armazenagem, tanto na Unidade Marítima como nas Unidades Terrestres.

- Computadores, para acesso às FCDRs;

- Pessoal qualificado nas áreas de recebimento dos resíduos.

  - TREINAMENTO

- Instrutor

- Aparelho de TV

- Vídeo Cassete

- Data Show

- Fitas de vídeo

- Sala de treinamento

### K) CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Não se justifica a apresentação do cronograma físico financeiro pelos seguintes motivos:

- As etapas constantes do Gerenciamento de Resíduos serão executadas à medida que os resíduos forem gerados.

- As palestras de sensibilização nos procedimentos do MGR serão dadas por funcionários da Petrobrás, com competência adequada.

### L) ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

O Projeto deverá ser acompanhado pela equipe da Petrobras/UN-RIO/SMS, através da análise dos documentos abaixo:

- Relatório Semestral do Sistema de Manifesto de Resíduos.

- Relatório Corporativo do Programa Reciclar – Uma Idéia Inteligente.

- Relatório Corporativo do Programa de Gerenciamento de Resíduos.

### M) RESPONSÁVEIS PELA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO

- A instituição responsável pela coleta, segregação e envio dos resíduos para as Unidades Terrestres é a Petrobras/UN-RIO, através da Gerência de Turbomáquinas do Ativo de Produção de Roncador.

- A instituição responsável pelo tratamento e disposição final dados aos resíduos é a Petrobras/UN-BC/SMS.

- A instituição responsável pela implementação do treinamento é a Petrobras/UN-RIO, através da Gerência de Turbomáquinas do Ativo de Produção de Roncador.

### N) RESPONSÁVEL TÉCNICO

- Ana Paula Athanazio Coelho

Engenheira Química, M.Sc.

CRQ nº 03314958

Cadastro Técnico Federal do IBAMA nº 3/33/2001/000194-1

### O) BIBLIOGRAFIA

- Resolução CONAMA nº 06/88: Gerenciamento de Resíduos.

- Resolução CONAMA nº 275/01: Código de Cores utilizado na coleta seletiva.

- MARPOL 73/78: Convenção internacional para a prevenção da Poluição por Navios.

- NBR 10.004: Classificação de Resíduos Sólidos

- PG-2A-00003 e seus padrões complementares: MGR – Manual de Gerenciamento de Resíduos.

P) ANEXOS

- Ofício FEEMA à Petrobras

- Notificação FEEMA sobre processo de encapsulamento

- Termo de Compromisso firmado entre FEEMA, SEMADS e PETROBRAS, e seus aditivos

- Licenças e Certidões das empresas tratadoras de resíduos

- RSA - Relatório Simplificado Ambiental - Gerador

ANEXOS