TÍTULO DO ESTUDO:

Teste de Biodegradabilidade em Água Marinha

para A AMOSTRA 105G003.

LABORATÓRIO CONTRATADO: Tecam- Tecnologia Ambiental Ltda.

EMPRESA: ANALYTICAL SOLUTIONS S/A.

Código TECAM: T14594-01.

relatório nº: RLT14594BD.

Início do estudo: 22/01/02.

Término do estudo: 11/03/02.

EMISSÃO DO RELATÓRIO: 18/03/02.

diretor de estudo: Regina Sawaia Sáfadi (PhD).

PESQUISADOR PRINCIPAL: Alice Fumie Aita, Bióloga.

pg. 1/10

ÍNDICE

DECLARAÇÃO de conformidade do estudo	3

RESUMO	4

Abstract	4

INTRODUÇÃO	5

MATERIAIS E MÉTODOS	5

1. Substância-teste	5

2. Sistema-teste	5

3. Água de diluição	5

4. Preparo das soluções	6

5. Condições de teste e procedimentos	7

6. Tratamento dos resultados	7

RESULTADOS	7

CONCLUSÃO	8

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	8

TABELAs	9

Figura	10

DECLARAÇÃO de conformidade do estudo

O presente estudo com a amostra 105G003 requerido pela empresa ANALYTICAL SOLUTIONS S/A foi conduzido de acordo com o protocolo descrito nesse relatório e sob a orientação e supervisão do Diretor de Estudo. O relatório final representa um registro preciso e verdadeiro dos resultados obtidos e contém informações estritamente confidenciais. Os dados brutos do estudo encontram-se à disposição da empresa solicitante no endereço do Tecam - Tecnologia Ambiental Ltda, à R. Fábia, 59 - S. Paulo - SP.

18/03/02

regina sawaia sáfadi (PhD)

Diretor de Estudo

____ / ____ / ____

ANALYTICAL SOLUTIONS S/A

resumo

O objetivo deste estudo foi determinar a biodegradabilidade da amostra 105G003 (T14594-01) em água marinha. Após 28 dias de incubação a 25 ± 1 ºC e no escuro, foi observado que a concentração 2 mg/L da amostra não apresentou biodegradação, mas não foram detectados toxicidade nem consumo abiótico de oxigênio na amostra.

ABSTRACT

This study was carried out to determine the biodegradability of the sample 105G003 (T14594-01) in seawater. After 28 days of incubation at 25 ± 1 ºC in the dark, the concentration 2 mg/L of the sample was not biodegradable, but no toxicity or abiotic removal of oxygen were observed.

Introdução

O objetivo deste estudo foi avaliar a biodegradabilidade da amostra 105G003 em água marinha. O método consiste na diluição de uma concentração pré-estabelecida da amostra, seguida de exposição a microorganismos presentes em água marinha natural filtrada. A solução é mantida em frascos de DBO fechados, no escuro, sob temperatura constante, e a degradação é acompanhada por análises da concentração de oxigênio dissolvido durante um período de 28 dias. Tal procedimento permite determinar a porcentagem de biodegradação da amostra após 28 dias.

A metodologia adotada segue a norma OECD 306 - Biodegradabillity in Seawater (OECD, 1992). Conforme estabelecido nesta norma, a avaliação deve ser feita a partir de uma solução de 2 mg/L da amostra, podendo ser de até 10 mg/L em casos especiais.

MATERIAIS E MÉTODOS

1. Substância-teste

A amostra 105G003 (Código Tecam T14594-02) foi recebida no laboratório em 22/01/02, acondicionada em garrafa plástica e sob refrigeração. A demanda química de oxigênio (DQO) da amostra foi analisada em 128620 mg/L.

2. Sistema-teste

Foram utilizadas várias espécies de microorganismos naturalmente presentes na água marinha, não identificadas individualmente. No início e durante o teste foram realizadas análises microbiológicas da água, através do método de contagem padrão de bactérias heterotróficas.

3. Água de diluição

Para o preparo das soluções-teste foi utilizada água marinha natural filtrada, enriquecida com nutrientes minerais.

A água marinha foi coletada em 21/01/02, próximo à Ilha de Urubuqueçaba, no litoral da cidade de Santos (SP). A qualidade desta água foi caracterizada através das seguintes análises:

. Salinidade: 33 ‰

. Demanda química de oxigênio (DQO): 390 mg/L

. Nitrato: 0,4 mg/L

. Amônia: 0,18 mg/L

. Fósforo total: 0,09 mg/L

. Contagem padrão de bactérias: 240 UFC/mL

Após a coleta, a água foi mantida no laboratório por 14 dias, sob aeração suave, na mesma temperatura de teste e no escuro. Antes de ser utilizada no teste, foi filtrada em papel de filtro para remover partículas grosseiras e organismos planctônicos. Em seguida, foram adicionados nutrientes (nitrogênio e fósforo) para garantir a sobrevivência dos microorganismos.

4. Preparo das soluções

Foi preparada uma solução de 2 mg/L da amostra em água de diluição em volume suficiente para preencher oito frascos de incubação (dois frascos para cada dia de leitura). Para avaliar a atividade dos microorganismos presentes na água foi preparada uma solução 2 mg/L com a substância de referência, anilina. Foram, também, preparados um controle somente com água marinha enriquecida (controle branco) e outro idêntico à solução da amostra, porém sem atividade microbiológica devido à adição de cloreto de mercúrio (controle físico-químico). A ocorrência de efeitos inibitórios devido à toxicidade da amostra foi avaliada através do preparo de uma solução de 2 mg/L da substância de referência com 2 mg/L da amostra (controle de toxicidade).

Portanto, para o presente teste, foram preparadas as seguintes soluções:

A. Amostra (2 mg/L): 6 mg da amostra + 3000 mL de água de diluição.

B. Substância de referência (2 mg/L): 6 mg da substância de referência + 3000 mL de água de diluição.

C. Controle branco: somente água de diluição.

D. Controle físico-químico: 6 mg da amostra + cloreto de mercúrio + 3000 mL de água de diluição.

E. Controle de toxicidade: 6 mg da amostra + 6 mg da substância de referência + 3000 mL de água de diluição.

5. Condições de teste e procedimentos

O teste teve início em 06/02/02 e término em 06/03/02. No início do teste, as soluções foram transferidas para os frascos de incubação, mantidos em ambiente escuro, com temperatura de 25 ± 1 °C, durante 28 dias.

A concentração de oxigênio dissolvido de cada tratamento foi analisada em frascos duplicados, no início do teste e após 5, 15 e 28 dias de teste. Nas mesmas datas, foram feitas análises de contagem padrão de bactérias heterotróficas e de DQO no início do teste.

6. Tratamento dos resultados

Para cada dia de análise foi calculado o consumo líquido de oxigênio como a diferença no consumo de oxigênio do controle branco e da solução da amostra, nas condições de teste, e o resultado foi expresso em mg O2/mg de amostra. A biodegradação foi calculada como a razão entre este consumo líquido e a DQO da amostra, expressa em porcentagem.

Para verificar se a amostra foi tóxico para os microorganismos durante o teste, foi comparado o consumo líquido de oxigênio do controle de toxicidade com a soma dos consumos das soluções da amostra e da substância de referência.

RESULTADOS

Os resultados do teste com a amostra 105G003 estão apresentados nas Tabelas 1 e 2 e o consumo real de oxigênio de todas as soluções preparadas está representado graficamente na Figura 1.

As soluções apresentaram relativa variação nos valores iniciais de DQO e de bactérias heterotróficas ao longo do teste (Tabela 1). A presença destes organismos e a concentração de oxigênio dissolvido nos frascos-teste indicaram que os compostos orgânicos presentes nas soluções poderiam ser degradados por via aeróbica. A exceção prevista foi o controle físico-químico, no qual efetivamente não havia microorganismos durante o teste.

Foi verificado que houve consumo de oxigênio no controle branco, porém a porcentagem foi inferior ao limite recomendado de 30% de consumo para aprovação da água de diluição (OECD, 1992).

Os resultados obtidos indicaram que a amostra não apresentou toxicidade aos microorganismos, uma vez que o consumo de oxigênio do controle de toxicidade (contendo amostra e substância de referência) foi similar à soma do consumo separado de cada uma destas soluções (Tabela 2). Além disso, o consumo observado no controle físico-químico indicou que não houve degradação abiótica na solução da amostra. A presença de compostos nitrogenados na amostra pode afetar os resultados do teste. A curva de consumo de oxigênio da substância de referência indicou que os microorganismos presentes na água marinha estiveram aptos a degradar a matéria orgânica presente nas diversas soluções preparadas (Figura 1).

O consumo de oxigênio na solução da amostra foi similar ao do controle branco, indicando que a amostra não sofreu degradação microbiana. Ao final do período de 28 dias de exposição, a biodegradação da amostra foi estimada em 29 %, valor este inferior ao limite recomendado pela norma OECD para considerar um composto biodegradável em água marinha.

CONCLUSÃO

A concentração 2 mg/L da amostra não apresentou biodegradação após 28 dias de exposição em meio marinho. Por outro lado, não foi detectada toxicidade para os microorganismos e não foi observado consumo abiótico de oxigênio.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

OECD Guidelines for the testing of chemicals. Biodegradabillity in Seawater. 306, 27 p., 1992.

Tabela 1 – Análises de demanda química de oxigênio inicial (DQO) e contagem padrão de bactérias das soluções preparadas para o Teste de Biodegradabilidade em Água Marinha para a amostra 105G003.

| Solução | DQO inicial | Contagem padrão de bactérias (UFC/mL) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mg/L) | Dia 0 | Dia 5 | Dia 15 | Dia 28 |
| Controle branco | 190 | 270 | 500 | 560 | 2300 |
| Amostra | < 20 | 330 | 560 | 400 | 260 |
| Controle físico-químico | 830 | 4 | < 1 | < 1 | < 1 |
| Controle de toxicidade | 10 | 340 | 40 | 260 | 260 |
| Substância de referência | 370 | 410 | 800 | 370 | 500 |

UFC = unidades formadoras de colônias.

Tabela 2 – Consumo de oxigênio e biodegradação após 28 dias das soluções preparadas para o Teste de Biodegradabilidade em Água Marinha para a amostra 105G003.

| Solução | Consumo líquido de oxigênio (mg O2/mg de amostra) | Biodegradação |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dia 5 | Dia 15 | Dia 28 | (%) |
| Amostra | -0,01 | -0,44 | 0,04 | 29 |
| Controle físico-químico | -0,59 | -0,88 | -1,33 | -1034 |
| Controle de toxicidade | 0,43 | 0,85 | 0,76 | 25 |
| Substância de referência | 0,41 | 0,52 | 0,69 | 24 |

Figura 1 - Consumo líquido de oxigênio dissolvido das soluções preparadas para o Teste de Biodegradabilidade em Água Marinha para a amostra 105G003.