TÍTULO DO ESTUDO:

teste de Toxicidade Aguda com Mysidopsis juniae

para a amostra 105G003.

LABORATÓRIO CONTRATADO: Tecam- Tecnologia Ambiental Ltda.

EMPRESA: ANALYTICAL SOLUTIONS S/A.

Código TECAM: T14594-02.

relatório nº: RLT14594MYA.

Início do estudo: 22/01/02.

Término do estudo: 19/03/02.

EMISSÃO DO RELATÓRIO: 20/03/02.

diretor de estudo: Regina Sawaia Sáfadi (PhD).

Pesquisador Principal: Alice Fumie Aita, Bióloga.

pg. 1/9

ÍNDICE

DECLARAÇÃO de conformidade do estudo	3

RESUMO	4

Abstract	4

Introdução	5

MATERIAIS E MÉTODOS	5

1. Substância-teste	5

2. Sistema-teste	5

3. Água de diluição	5

4. Preparo da amostra e soluções	5

5. Condições de teste e procedimentos	6

6. Análises estatísticas	7

7. Substância de referência	7

RESULTADOS	7

CONCLUSÃO	8

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	8

TABELA	9

DECLARAÇÃO de conformidade do estudo

O presente estudo com a amostra 105G003 requerido pela empresa ANALYTICAL SOLUTIONS S/A foi conduzido de acordo com o protocolo descrito nesse relatório e sob a orientação e supervisão do Diretor de Estudo. O relatório final representa um registro preciso e verdadeiro dos resultados obtidos e contém informações estritamente confidenciais. Os dados brutos do estudo encontram-se à disposição da empresa solicitante no endereço do Tecam - Tecnologia Ambiental Ltda, à R. Fábia, 59 - S. Paulo - SP.

20/03/02

regina sawaia sáfadi (PhD)

Diretor de Estudo

____ / ____ / ____

ANALYTICAL SOLUTIONS S/A

resumo

O objetivo deste estudo foi determinar a toxicidade aguda da amostra 105G003 (T14594-02) para Mysidopsis juniae. Foi preparada uma mistura 1:9 da amostra com água marinha e a fase de sólidos suspensos (FSS) foi utilizada para preparar as seguintes concentrações: 60 ppm; 200 ppm; 700 ppm; 2400 ppm e 8000 ppm. Três réplicas de dez animais cada foram expostas a um controle com água marinha e a cada concentração de FSS por 96 horas. Após o período de exposição, foi observado um aumento da mortalidade dos animais expostos com o aumento da concentração. Com os dados de mortalidade, a concentração letal mediana após 96 horas de exposição (CL50; 96h) e respectivo intervalo de 95% de confiança foram estimados através do método Spearman-Karber modificado (Hamilton et alii, 1986). A CL50; 96h da FSS, nas condições de teste, foi estimada em 110 ppm, com intervalo de 95% de confiança de 102 a 118 ppm.

ABSTRACT

This study was carried out to determine the acute toxicity to Mysidopsis juniae of the sample 105G003 (T14594-02). A 1:9 sample to seawater mixture was prepared and the suspended particulate phase (SPP) solution was diluted to the following concentrations: 60 ppm; 200 ppm; 700 ppm; 2400 ppm and 8000 ppm. Three replicates with ten animals were exposed to control (synthetic seawater) and each SPP concentration for 96 hours. After the period of exposure, the median lethal concentration (96-h LC50) and 95% confidence limits were estimated using the trimmed Spearman-Karber method (Hamilton et alii, 1986). Under the test conditions, the 96-h LC50 of the SPP was estimated in 110 ppm, with 95% confidence limits of 102 to 118 ppm.

Introdução

O objetivo deste estudo foi determinar a toxicidade aguda da amostra 105G003 para jovens Mysidopsis juniae, com base na mortalidade dos animais expostos a diversas concentrações da amostra, após um período de exposição de 96 horas.

A metodologia adotada segue a Norma Técnica CETESB L5.251 (CETESB, 1992), com modificações baseadas nos procedimentos da Environmental Protection Agency dos Estados Unidos para testes de toxicidade aguda para Mysidopsis bahia com fluidos de perfuração (USEPA, 1993).

MATERIAIS E MÉTODOS

1. Substância-teste

A amostra 105G003 (Código Tecam T14594-02) foi recebida no laboratório em 22/01/02, acondicionada em garrafa plástica e sob refrigeração.

2. Sistema-teste

A espécie utilizada foi Mysidopsis juniae (Crustacea, Mysidacea) com idade entre 3 e 5 dias. Os jovens foram obtidos junto a um laboratório particular e aclimatados às condições do laboratório por no mínimo 24 horas antes do início do teste.

3. Água de diluição

Para diluição das soluções-teste foi utilizada água marinha sintética, preparada com água deionizada a partir de sal comercial marca Coral Reef Red Sea Salt Ò, com salinidade entre 32 e 35 ‰. O preparo ocorreu no mínimo 24 horas antes de utilização no teste de toxicidade e a água foi mantida sob aeração intensa.

4. Preparo da amostra e soluções

Os procedimentos utilizados para o preparo das diluições de teste seguiram a metodologia padronizada pela EPA para testes com fluido de perfuração, do qual se prepara uma diluição 1:9 com água marinha e se expõe os organismos a diluições da fase de sólidos suspensos (FSS) da mistura (Usepa, 1993).

Uma alíquota de 100 mL da amostra foi retirada, diluída com 900 mL de água marinha (diluição 1:9) e a mistura foi mantida sob agitação magnética por 5 minutos. Esta mistura foi colocada em funil de separação e mantida em repouso para decantação por 1 hora, na mesma temperatura de teste. Por se tratar de amostra oleosa, a porção inferior da mistura (fase aquosa) foi retirada para utilização no teste, sendo considerada a fase de sólidos suspensos (FSS) da amostra. Além desta solução, foi preparada a seguinte solução estoque:

1. 100000 ppm: 10 mL da FSS + água de diluição até 100 mL.

As seguintes soluções-teste foram preparadas:

A. 8000 ppm: 8 mL da FSS + água de diluição até 1000 mL.

B. 2400 ppm: 2,4 mL da FSS + água de diluição até 1000 mL.

C. 700 ppm: 7 mL da solução estoque 1 + água de diluição até 1000 mL.

D. 200 ppm: 2 mL da solução estoque 1 + água de diluição até 1000 mL.

E. 60 ppm: 7,5 mL da solução estoque 1 + água de diluição até 1000 mL.

5. Condições de teste e procedimentos

Jovens com 3 a 5 dias idade foram transferidos aleatoriamente, com auxílio de uma pipeta Pasteur, para béqueres de 30 mL com pequeno de volume de água marinha e adicionados aleatoriamente aos frascos teste com cerca de 250 mL de solução-teste. Foram colocados dez jovens em cada frasco, com três réplicas em cada concentração das soluções-teste. Um controle com três réplicas e somente com água de diluição foi preparado da mesma forma.

Um teste preliminar foi conduzido em 13/03/02, utilizando um intervalo de concentrações de 8000 a 1000000 ppm FSS. Devido à mortalidade de todos os animais após 24 de exposição, um novo teste foi preparado com concentrações mais baixas. Este segundo teste teve início em 15/03/02 e término em 19/03/02. A incubação de ambos os testes foi feita sob temperatura média da água de 24,5 ± 0,5 °C, em ambiente com fotoperíodo de 16 horas de luz e 8 horas de escuro e sem aeração.

Diariamente, os animais mortos foram removidos e os animais vivos foram contados e alimentados com uma gota de suspensão concentrada de náuplios de Artemia recém-eclodidos por frasco. Também diariamente, foram realizadas análises de pH, salinidade e oxigênio dissolvido de uma réplica do controle e de cada concentração.

6. Análises estatísticas

A partir dos dados de mortalidade, foi estimada a concentração letal mediana (CL50), isto é, a concentração que causa efeitos letais a 50% dos organismos expostos após um período pré-estabelecido de exposição. A CL50 após 96 horas de exposição (CL50; 96h) e respectivo intervalo de 95% de confiança foram estimados através do método Spearman-Karber modificado (Hamilton et alii, 1977).

7. Substância de referência

Periodicamente, os organismos são submetidos a um teste de sensibilidade com a substância de referência, sulfato de zinco. A carta-controle de sensibilidade desse sistema-teste no Tecam, utilizando dados acumulados de vários testes, indica uma CL50; 96h média de 0,57 mg Zn/L, com limites de controle (média ± 2.desvio padrão) de 0,39 a 0,76 mg Zn/L.

RESULTADOS

O resultado do segundo teste com a amostra 105G003 está apresentado na Tabela 1, com dados de mortalidade e análises físicas e químicas efetuadas durante o teste. Os valores obtidos estiveram dentro das faixas estabelecidas para a aceitação dos resultados (Usepa, 1993).

Nas concentrações superiores a 700 ppm FSS foi registrada mortalidade de todos os animais após 24 horas de exposição, enquanto que na concentração 200 ppm FSS houve 97 % de mortalidade. A partir dos resultados obtidos, a concentração letal mediana da fase de sólidos suspensos do produto, nas condições de teste, foi estimada em 110 ppm, com intervalo de 95% de confiança de 102 a 118 ppm.

CONCLUSÃO

A toxicidade aguda da fase de sólidos suspensos (FSS) da amostra 105G003 para jovens Mysidopsis juniae, nas condições de teste, foi estimada em:

CL50; 96 h  =  110 ppm FSS (102 - 118 ppm FSS)

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CETESB  Água do Mar - Teste de toxicidade aguda com Mysidopsis juniae Silva, 1979 (Crustacea: Mysidacea). Norma Técnica L5.251. São Paulo, CETESB, 19p., 1992.

Hamilton, M.A.; Russo, R.C.; Thurston, R.V.  Trimmed Spearman-Karber method for estimating median lethal concentrations in toxicity bioassays. Environ. Sci. Technol., v. 11, p. 714-19, 1977.

Usepa  40 CFR Part 435 – Oil and gas extration point source category, SubPart A – Offshore Subcategory, Appendix 2 – Drilling fluids toxicity test. Federal Register, 58 FR 12504, 1993.

Tabela 1 – Mortalidade e análises físicas e químicas (média ± desvio padrão) obtidas no teste de toxicidade aguda com Mysidopsis juniae para a amostra 105G003, após 96 horas de exposição.

| Concentração | Mortalidade | pH | Salinidade | Oxigênio dissolvido |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (%) |  | (‰) | (mg O2/L) |
| Controle | 0 | 8,1 ± 0,2 | 33 ± 0 | 4,9 ± 0,5 |
| 60 ppm FSS | 3 | 8,3 ± 0,5 | 33 ± 0 | 4,8 ± 0,8 |
| 200 ppm FSS | 97 | 8,1 ± 0,3 | 33 ± 0 | 4,6 ± 0,7 |
| 700 ppm FSS | 100 | 8,4 ± 0,0 | 33 ± 0 | 4,8 ± 1,2 |
| 2400 ppm FSS | 100 | 8,7 ± 0,0 | 33 ± 0 | 4,6 ± 1,5 |
| 8000 ppm FSS | 100 | 8,7 ± 0,0 | 33 ± 0 | 4,7 ± 1,4 |

FSS: fase de sólidos suspensos.