|  | PLANO DIRETOR DE RESÍDUOS DA BGL-1 |
| --- | --- |
|  | Procedimento Específico |
| ENGENHARIA SIMA SERVIÇO DE INSTALAÇÕES MARÍTIMAS MOB MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS | Os comentários e sugestões referentes a este documento devem ser encaminhados ao SIMA / MOB, indicando o item a ser revisado, a proposta e a justificativa. Este documento normativo tem a validade de 2 (dois) anos a partir da sua edição, prazo máximo para a realização da próxima revisão. |

- Apresentação

Este procedimento tem sua elaboração baseada no levantamento RG-10-SIMA/MOB-001 - Identificação de Aspectos e Avaliação de Impactos Ambientais na BGL-1.

| GESTOR: MOB | APROVADOR: SIMA |
| --- | --- |
| David Almeida Schmidt | Marcos Guedes Gomes de Morais |
| Matrícula: 012164-5 | Matrícula: 031534-7 |

- CONTROLE DE REVISÕES

| REV. | ### DESCRIÇÃO | DATA |
| --- | --- | --- |
| 0 | Documento Original | 10/08/2001 |

## SUMÁRIO

- OBJETIVO

- APLICAÇÃO

- ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

- DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- TERMINOLOGIA

- CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS

- GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS

- GESTÃO DOS RESÍDUOS

- EFLUENTES GERADOS A BORDO

- EFLUENTES GERADOS NA BASE GUINCHO

- OBJETIVO

O Plano Diretor de Resíduos tem por objetivo o estabelecimento de diretrizes para o gerenciamento de resíduos gerados na BGL-1, orientando quanto ao registro, classificação, manuseio, armazenamento temporário e disposição final. Minimizando e/ou coibindo as ações no intuito de reduzir seus impactos ambientais, observando-se as seguintes premissas:

- Identificação e classificação dos resíduos gerados;

- Seleção das alternativas adequadas para o tratamento e disposição;

- Documentação e registro dos aspectos relacionados ao processo de coleta, tratamento e disposição dos resíduos;

- Cumprimento de todas as regulamentações das práticas de manuseio de resíduos.

- APLICAÇÃO

Este procedimento se aplica a todas as atividades desenvolvidas pela BGL-1.

- ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

- Cabe ao SIMA / QSMS a responsabilidade pela aprovação do Plano Diretor de Resíduos para a obra em questão.

- Cabe aos Supervisores de cada área a responsabilidade pela coleta e segregação dos resíduos gerados em suas atividades.

- DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Este procedimento foi desenvolvido tendo-se como referência os seguintes documentos:

- Documento Interno Petrobras – SUSEMA 4146/95 – Descarte de lâmpadas fluorescentes usadas;

- Norma ABNT NBR 9190 – Sacos plásticos para acondicionamento de lixo (Classificação);

- Norma ABNT NBR 9191 – Sacos plásticos para acondicionamento de lixo (Especificação);

- Norma ABNT NBR 9195 – Sacos plásticos para acondicionamento de lixo (Determinação da resistência a queda livre);

- Norma ABNT NBR 10004 – Resíduos Sólidos (Classificação);

- Norma ABNT NBR 12807 – Terminologia dos resíduos dos serviços de saúde;

- Norma ABNT NBR 12808 – Classificação dos resíduos dos serviços de saúde;

- Norma ABNT NBR 12809 – Manuseio dos resíduos dos serviços de saúde;

- Norma ABNT NBR 12810– Coleta dos resíduos dos serviços de saúde;

- Norma ABNT NBR 13055 – Sacos plásticos para acondicionamento de lixo (Determinação da capacidade volumétrica);

- Norma ABNT NBR 13056 – Filmes plásticos para sacos de acondicionamento de lixo (Verificação da transparência);

- Norma ABNT NBR 13221 – Transporte de Resíduos;

- Norma ABNT NB 01264 – Armazenamento de Resíduos Classes II – Não Inertes e III – Inertes;

- Norma ABNT NB 01183 – Armazenamento de Resíduos Sólidos Perigosos;

- Norma CNEN – 501 – (01/08/88) – Transporte de materiais radioativos;

- Norma IPT NEA 55 – Recipientes para resíduos de saúde perfurocortantes;

- Norma PETROBRAS N–2350 – Classificação, Armazenamento Temporário, Transporte, Tratamento e Disposição de Resíduos Industriais e Comerciais;

- Resolução CONAMA 05/86 (31/08/93);

- Resolução CONAMA 06/86;

- Resolução CONAMA 20/86;

- Resolução CONAMA 257 (03/06/99) – Disposição final de pilhas e baterias;

- Portaria 204 do Ministério dos transportes (20/05/97);

- Portaria MINTER 53/79 – Destino e Tratamento de resíduos.

- TERMINOLOGIA

Prevenção de poluição - Uso de processos, práticas, materiais ou produtos que evitem, reduzam ou controlem a poluição, os quais podem incluir reciclagem, tratamento, reutilização, mudanças no processo, mecanismos de controle, uso eficiente de recursos e substituição de materiais.

Segregação - Isolar os resíduos, separadamente, em área pré-estabelecida.

Resíduos Sólidos - Resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de atividades da comunidade de origem: industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição.

Efluentes - Descartes líquidos gerados pelos processos e atividades .

Plano Diretor de Resíduos – PDR: - É o documento que contém as orientações quanto ao gerenciamento dos resíduos gerados durante as diversas fases de uma obra.

SAO – Separador de água e óleo.

UTE – Unidade de tratamento de esgoto.

- CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS

Os resíduos são classificados em:

- Resíduos classe I – Perigosos

- Resíduos classe II – Não-inertes

- Resíduos classe III – Inertes

#### 6.1.1	RESÍDUOS CLASSE I – PERIGOSOS

São aqueles que apresentam periculosidade, em função de suas propriedades químicas ou infecto-contagiosas, apresentando pelo menos uma das seguintes características:

Inflamabilidade – Podem entrar em combustão facilmente face a exposição de fonte ígnea ou até de forma espontânea.

Corrosividade – Atacam os materiais e organismos em função de suas características ácidas ou básicas intensas.

Reatividade – Reagem com outras substâncias podendo liberar calor, energia ou formar substâncias tóxicas, corrosivas ou inflamáveis.

Toxicidade – Agem sobre os organismos vivos, causando danos às suas estruturas.

Patogenicidade – Apresentam características biológicas infecciosas, contendo microrganismos ou suas toxinas.

Radioatividade – Emitem radiações ionizantes.

6.1.2	RESÍDUOS CLASSE II – NÃO-INERTES

São aqueles que não se enquadram nas classificações de resíduos classe I – perigosos ou de resíduos classe III – inertes, podendo ter propriedades como: combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade em água.

6.1.3	RESÍDUOS CLASSE III – INERTES

Quaisquer resíduos que, quando solubilizados em água, não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade da água, exceto em relação aos padrões de aspecto, cor, turbidez e sabor. Estes resíduos podem ser subdivididos em:

- Resíduo Industrial: É composto de silicatos, lã de rocha, fibra cerâmica e resíduos.

- Lixo Doméstico: É composto de todo material de escritório, sucata de madeira e materiais não asfálticos.

- Produtos Incineráveis: São compostos por plásticos, papéisl, trapos, uniformes usados, madeira e material ferroso, tambores contaminados com hidrocarbonetos.

6.2	CLASSIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS RESÍDUOS GERADOS NA BGL-1

Abaixo uma listagem dos principais resíduos gerados na BGL-1:

#### a) Resíduos Perigosos:

- Amianto;

- Baterias em geral;

- Cartuchos de impressora;

- Esgoto oleoso;

- Filmes contendo chumbo e porta filmes;

- Filtros;

- Hipoclorito de sódio;

- Lâmpadas fluorescentes e metálicas (vapor de mercúrio e sódio);

- Latas vazias de spray;

- Lixo hospitalar;

- Lubrificantes;

- Luvas, trapos e estopas contaminadas por óleo e/ou graxa;

- Massa asfáltica;

- Óleos usados e graxas;

- Pastilhas de cloro;

- Pilhas;

- Pincéis, trinchas e apetrechos de pintura;

- Sensores iônicos de fumaça;

- Solventes, dispersantes, desincrustantes e desengraxantes.

#### b) Resíduos Inertes:

- Arames de solda;

- Areia;

- Baldes;

- Bombonas;

- Cabos de nylon;

- Cabos de polipropileno;

- Cabos de sisal;

- Carretéis de plástico (da solda automática);

- Cavacos de usinagem;

- Correias;

- Discos abrasivos;

- Discos de lixa;

- Embalagens metálicas diversas;

- Escovas de aço rotativa;

- Fios e cabos elétricos;

- Fitas metálicas;

- Fusíveis de cerâmica e vidro;

- Latas de eletrodo;

- Latas de tintas e solventes;

- Lixo de varrição;

- Madeira;

- Mantas de acrylon;

- Papel;

- Papelão;

- Plásticos;

- Polímeros;

- Pontas de eletrodos;

- Protetores de bisel (metálico);

- Protetores de bisel (plástico);

- Resíduos de poliuretano;

- Rochas;

- Sucatas metálicas;

- Tambores usados;

- Terra;

- Vidros.

#### c) Resíduos Não Inertes:

- Sobras de alimentos;

- Águas servidas.

6.3	PROCEDIMENTOS PARA CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Os resíduos sólidos podem ser classificados como perigosos e não perigosos.

Geralmente, os passos envolvidos na identificação de resíduos perigosos são os seguintes:

a)	Determinar se o material já está contemplado na lista dos resíduos perigosos;

- Caso contrário, desenvolver testes específicos para identificação.

Há normas brasileiras que regem esta caracterização. Um resíduo sólido contendo qualquer um dos componentes perigosos é considerado perigoso a menos que se prove o contrário. Uma caracterização completa do resíduo deve incluir a determinação das suas propriedades físico-químicas.

## GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS

O gerenciamento dos resíduos passa por quatro etapas bem definidas: a seleção/coleta, o armazenamento, o transporte e a disposição final. Todas as operações de manuseio, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final de resíduos, devem ser executadas de acordo com este procedimento, normas da ABNT e legislação.

###### 7.1	SELEÇÃO/COLETA

A coleta dos resíduos deve ser feita separando-os de acordo com a sua classificação.

Esta separação deverá ser realizada separando os resíduos conforme descrito nos itens 8.3 e 8.4.

É importante lembrar que todo material em contato com os resíduos perigosos deve ser coletado e classificado como resíduo perigoso. Um exemplo típico são os trapos e panos contaminados com solvente e óleo.

Os resíduos perigosos coletados não devem ser misturados (solventes, ácidos, soda cáustica, etc.), pois há sempre a possibilidade de reações químicas violentas e por vezes explosivas entre as substâncias químicas envolvidas, além de poderem ser criadas substâncias altamente tóxicas.

A coleta deve ser feita diariamente em todas as áreas, promovendo-se a sua segregação. A separação contribui para agilizar o processo de coleta, o armazenamento, reciclagem e a disposição final.

Coletores de lixo, em número suficiente deverão ser disponibilizados de forma diferenciada (cores conforme padronização normativa), dispostos de maneira a propiciar comodidade ao trabalhador, como fácil remoção/acesso.

###### 7.2	ARMAZENAMENTO

O Armazenamento dos resíduos deve ser feito em local sinalizado e de fácil acesso.

De acordo com a classificação dos resíduos, o armazenamento requer práticas diferenciadas:

- Resíduos perigosos

A seleção e coleta dos resíduos perigosos deverá ser executada conforme o disposto no item 8.3 e seus sub-itens.

O armazenamento temporário a bordo, deverá ser feito da seguinte forma:

- O local deve ser, de preferência, coberto e arejado;

- Os resíduos líquidos ou pastosos devem ser guardados em recipientes fechados;

- Todos os tambores devem ser facilmente identificados;

- Dispostos em áreas restritas.

Os resíduos líquidos contidos em recipientes adequados, não devem ultrapassar 95% de seu volume ou manter espaço livre de 10cm no enchimento para dilatação, evitando trasbordamento.

Os resíduos tóxicos, os ácidos e bases devem passar, preferencialmente, por processo de neutralização.

Seu acondicionamento deve ser feito em recipientes adequados, com resistência mecânica, hermeticamente fechado. Deve ser acompanhado de ficha de primeiros socorros em caso de contato acidental.

O óleo de qualquer classe (lubrificante, hidráulico, etc), deve ser acondicionado em recipientes adequados, com resistência mecânica e hermeticamente fechado, atentando para o efeito de dilatação do meio líquido (encher até 90% do recipiente)

O lixo hospitalar deve ser segregado, sendo armazenado no ambulatório e, para evitar vazamentos, ser embalado em saco plástico duplo, ou em um saco plástico e disposto dentro de uma caixa de papelão, devidamente identificado. Sob nenhuma hipótese, os resíduos hospitalares podem ser misturados ou dispostos juntamente com outros resíduos perigosos ou não perigosos. As agulhas usadas deverão ser destruídas antes de serem descartadas.

No caso de derrames, o material usado na limpeza deverá ser armazenado nos recipientes apropriados e transportados para locais já previstos para tal.

Materiais e Equipamentos Recomendados para Contenção e Limpeza:

- Trapos, serragens, areia e dispersantes;

- Kits de derramamento (tambores, sacos, etc.);

- Tambores, barris e sacos para armazenamento temporário e transporte do material contaminado.

- Resíduos não perigosos

A seleção e coleta dos resíduos perigosos deverá ser executada conforme o disposto no item 8.4 e seus sub-itens.

Estes resíduos devem ser armazenados em tambores, caçambas ou outros recipientes distribuídas por toda a BGL-1, devendo ser identificáveis quanto a classificação.

Os recipientes deverão ser esvaziados quando cheios ou transportados para o local de armazenamento temporário.

- Identificação de Tambores e Recipientes com Resíduos

Todos os recipientes localizados nas áreas de produção e manutenção contendo resíduos deverão ser identificados com pintura onde poderá ser lido a classificação e/ou o tipo do resíduo contido (ver itens 8.3 e 8.4).

Os resíduos recicláveis serão dispostos conforme descrito no item 8.4.5 deste procedimento.

Obs: para efeito de recicláveis estamos considerando apenas os resíduos coletados nos escritórios, áreas de lazer internas, refeitórios e seus acessos próximos.

Devido ao fato do lixo hospitalar ser disposto de maneira exclusiva, este, além de conter as inscrições de Perigoso e Classe I, deverá conter a inscrição visível de Lixo Hospitalar.

## 7.3	DISPOSIÇÃO FINAL

Depois de armazenado, o resíduo pode ter três destinos distintos: a reutilização, a reciclagem ou o descarte.

- Reutilização

É o reuso do resíduo, sem alterá-lo ou modificá-lo. Sempre que possível essa prática deve ser feita e incentivada, pois evita a poluição, reduz o consumo de matérias-primas e possibilita redução dos custos. Um exemplo típico é a reutilização da madeira para embalar materiais e equipamentos para desembarque.

- Reciclagem

É a transformação do resíduo em matéria prima, reintroduzindo-o no ciclo produtivo. O exemplo típico é a reciclagem da sucata metálica, papéis, latas de alumínio, etc.

- Descarte

É a disposição final do resíduo.

Considerações Gerais

Uma vez identificados os resíduos (segregados, se for o caso), armazenados corretamente e com destino final estabelecido, devem ainda ser observados os seguintes tópicos:

- O transporte e recepção de resíduos perigosos deverá ser feito por empresa credenciada e cuja licença de operação permita a manipulação deste tipo de resíduo.

- Independentemente da empresa estar credenciada para o transporte e destinação dos resíduos, há a co-responsabilidade do gerador até o momento em que o resíduo for descartado de acordo com o previsto pelo órgão ambiental competente.

- A queima dos resíduos é a prática menos aconselhada para a eliminação de resíduos, pois além de causar poluição atmosférica, as cinzas devem ser ainda conduzidas a um aterro sanitário ou enterradas.

- GESTÃO DE RESÍDUOS

8.1	PLANO DIRETOR DE RESÍDUOS DA BGL-1

A responsabilidade pela execução do PDR deverá estar de acordo com o definido no RG-10-SIMA/MOB-002 - Matriz de Responsabilidades do Sistema de Gestão Ambiental da BGL-1.

8.2	PLANO DIRETOR DE RESÍDUOS DAS EMPRESAS CONTRATADAS

As empresas contratadas para execução de serviços a bordo da BGL-1 deverão apresentar, de acordo com a diretriz contratual de meio ambiente, um sistema de gestão ambiental, contendo entre outros, um plano diretor de resíduos.

O plano diretor deverá ser submetido a Petrobras para aprovação

A Fiscalização da Petrobras terá autoridade para paralisar toda atividade imprópria de manejo de resíduos e requisitar imediata recuperação e correção de qualquer dano ambiental. Os Fiscais identificarão as não-conformidades solicitando o tratamento pela Contratada. A Contratada será responsável por todas as multas e ações decorrentes da gestão imprópria de resíduos praticada pelos seus empregados ou sub-contratados, nos canteiros, rotas de transporte, acampamentos e alojamentos.

8.3	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PERIGOSOS

A gestão dos resíduos perigosos será implementada com base nos seguintes princípios:

1.	Treinamento dos trabalhadores em princípios da gestão dos resíduos perigosos;

- Distribuição e identificação de recipientes adequados para resíduos perigosos;

3.	Minimização da geração de resíduos;

- Maximização da reutilização;

- Reciclagem.

8.3.1	DISPOSIÇÃO DE TINTAS, SOLVENTES, DISPERSANTES, DESENGRAXANTES, MASSAS ASFÁLTICAS E PRODUTOS QUÍMICOS.

Considera-se como resíduo todo o material com data vencida e/ou suas sobras.

Procedimento

a)	Manter o material vencido nas embalagens originais, sempre que possível, as embalagens devem estar adequadamente fechadas, a fim de evitar o seu vazamento ou perda das características iniciais do produto;

b)	No caso de sobras e/ou materiais vencidos com as embalagens danificadas ou sem a embalagem, acondicionar o resíduo em tambores com a identificação de “resíduos perigosos”, hermeticamente fechados;

c)	Os tambores contendo os resíduos deverão ser transportados em cestas metálicas de propriedade ou terceirizadas pela PETROBRAS;

d)	Encaminhar o resíduo para local definido pelo órgão empreendedor para o qual a BGL-1 esteja operando, que deverá proceder o descarte do produto, de acordo com as leis e normas aplicáveis;

e)	Caso a BGL-1 esteja na Baía de Guanabara, encaminhar o resíduo para a Reduc/S2, que deverá proceder o descarte do produto, de acordo com as leis e normas aplicáveis.

Cuidados no manuseio e transporte

Deverão ser adotados os procedimentos básicos de segurança e utilização de EPI adequado para o manuseio e transporte.

Disposições gerais

a)	O responsável pelo resíduo informará, via DIP, ao SUSUP, qual a quantidade e tipo de resíduo preparado para desembarque;

- Este procedimento também se aplica à Base Guincho, observando-se porém, que o resíduo poderá ser transportado no próprio tambor e todas as providências serão tomadas pela BMA-Local, após solicitação por parte do encarregado da base;

- As sobras não devem ser misturadas, exceto quando forem idênticas;

- O transporte deverá ser feito de forma a evitar que as embalagens se danifiquem.

8.3.2	DISPOSIÇÃO DE GRAXAS E ÓLEOS LUBRIFICANTES USADOS

Considera-se como resíduo todo o material usado, recuperado via SAO ou fora das especificações do fabricante.

Procedimento

- Acondicionar o óleo no tanque, situado no convés da BGL-1;

- Após esgotar a capacidade de armazenamento do tanque (90% do volume total), encaminhar o resíduo para local definido pelo órgão empreendedor para o qual a BGL-1 esteja operando, o qual deverá proceder o descarte do produto, de acordo com as leis e normas aplicáveis;

- Caso a BGL-1 esteja na Baía de Guanabara, contatar a BMA-Local, que deverá providenciar desembarque e descarte do produto de acordo com as leis e normas aplicáveis.

Cuidados no manuseio e transporte

Deverão ser adotados os procedimentos básicos de segurança e utilização de EPI adequado para o manuseio e transporte.

Disposições gerais

a)	O SUMAN informará, via DIP, ao SUSUP, qual a quantidade de resíduos preparada para desembarque;

- Este procedimento também se aplica à Base Guincho, observando-se porém, que o resíduo poderá ser armazenado e transportado no próprio tambor e todas as providências serão tomadas pela BMA-Local, após solicitação por parte do encarregado da base;

- O tanque para armazenamento e transporte deverá estar em boas condições de conservação e sem vazamentos em suas tampas de visitas e válvulas;

- O transporte deverá ser feito de forma a evitar que o tanque se danifique;

- O tanque deverá ter identificado nas faces laterais superiores a frase “Óleo usado”.

8.3.3	DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS CONTAMINADOS COM ÓLEO, GRAXA, TINTA OU OUTROS DERIVADOS DE PETRÓLEO

Considera-se como resíduo todo o material contaminado, sujo ou impregnado com óleo, graxa, tinta ou outros derivados de petróleo. Estes resíduos podem ser, por exemplo: trapos, cordas, papéis, plásticos, mangueiras, pincéis, trinchas, rolos e resíduos de varrição ou outros da mesma natureza.

Procedimento

- Os resíduos deverão ser coletados em tambores na cor cinza identificado na lateral com a frase “resíduos contaminados com óleo”;

- Os tambores estarão distribuídos em pontos estratégicos da balsa (preferencialmente próximos aos locais de maior produção deste tipo de resíduo);

- Os tambores, após totalmente cheios, deverão ser tampados e armazenados temporariamente aguardando desembarque;

- Os tambores contendo os resíduos deverão ser transportados em cestas metálicas de propriedade ou terceirizadas pela PETROBRAS;

- Encaminhar o resíduo para local definido pelo órgão empreendedor para o qual a BGL-1 esteja operando, o qual deverá proceder a alienação do produto, de acordo com as leis e normas aplicáveis;

- Caso a BGL-1 esteja na Baía de Guanabara, encaminhar o resíduo para a Reduc/S2, que deverá proceder a alienação do produto, de acordo com as leis e normas aplicáveis.

Cuidados no manuseio e transporte

Deverão ser adotados os procedimentos básicos de segurança e utilização de EPI adequado para o manuseio e transporte.

Disposições gerais

a)	Este procedimento também se aplica à Base Guincho, observando-se porém, que o resíduo poderá ser transportado no próprio tambor e todas as providências serão tomadas pela BMA-Local, após solicitação por parte do encarregado da base;

- O transporte deverá ser feito de forma a evitar que as embalagens se danifiquem.

Observações

Em situação de dificuldade operacional ou viagem longa, que impossibilite o desembarque, deverá ser efetuada a queima do resíduo com o objetivo de salvaguardar a segurança da instalação e a manutenção da higiene. Registrar a quantidade de resíduos queimada no livro de registro de lixo.

8.3.4	DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS EM GERAL

Considera-se como resíduo todo o material considerado perigoso, que não se enquadre em “contaminados por óleo”, “resíduos hospitalares”, produtos químicos e outros que possuam tratamento definido neste PDR.

Procedimento

- Os resíduos deverão ser coletados em tambores na cor cinza identificado na lateral com a frase “resíduos perigosos em geral”;

- Os tambores estarão distribuídos em pontos estratégicos da balsa (preferencialmente próximos aos locais de maior produção deste tipo de resíduo);

- Os tambores, após totalmente cheios, deverão ser tampados e armazenados temporariamente aguardando desembarque;

- Os tambores contendo os resíduos deverão ser transportados em cestas metálicas de propriedade ou terceirizadas pela PETROBRAS;

- Encaminhar o resíduo para local definido pelo órgão empreendedor para o qual a BGL-1 esteja operando, o qual deverá proceder a alienação do produto, de acordo com as leis e normas aplicáveis;

- Caso a BGL-1 esteja na Baía de Guanabara, encaminhar o resíduo para a Reduc/S2, que deverá proceder a alienação do produto, de acordo com as leis e normas aplicáveis.

Cuidados no manuseio e transporte

Deverão ser adotados os procedimentos básicos de segurança e utilização de EPI adequado para o manuseio e transporte.

Disposições gerais

- Este procedimento também se aplica à Base Guincho, observando-se porém, que o resíduo poderá ser transportado no próprio tambor e todas as providências serão tomadas pela BMA-Local, após solicitação por parte do encarregado da base;

- O transporte deverá ser feito de forma a evitar que as embalagens se danifiquem.

Observações

Em situação de dificuldade operacional ou viagem longa, que impossibilite o desembarque, deverá ser efetuada a queima do resíduo com o objetivo de salvaguardar a segurança da instalação e a manutenção da higiene. Registrar a quantidade de resíduos queimada no livro de registro de lixo.

8.3.5	DISPOSIÇÃO DE SINALIZADORES PIROTÉCNICOS

Considera-se como resíduo todo o sinalizador com data vencida e/ou danificado.

Procedimento

- Manter o material vencido ou danificado nas embalagens originais, sempre que possível;

- Acondicionar todo o material em embalagem de madeira ou papelão;

- Afixar rótulo de risco com os dizeres “EXPLOSIVO – Classe 1 – Subclasse 1.1”, na parte externa da caixa, em tamanho e local de fácil visualização;

- Encaminhar, por via terrestre ou marítima, o resíduo para local definido pelo órgão empreendedor para o qual a BGL-1 esteja operando, o qual deverá proceder a alienação do produto, de acordo com as leis e normas aplicáveis;

- Caso a BGL-1 esteja na Baía de Guanabara, encaminhar, via terrestre, o resíduo para a Reduc/S2, que deverá proceder a alienação do produto, de acordo com as leis e normas aplicáveis.

Cuidados no manuseio e transporte

Deverão ser adotados os procedimentos básicos de segurança e utilização de EPI adequado para o manuseio e transporte.

Disposições gerais

- O SUSEG informará, via DIP, ao SUSUP, qual a quantidade de resíduos preparada para desembarque;

- Identificar o local de armazenamento com placas de segurança: Material Explosivo, Proibido Fumar, etc.;

- Não embalar outros materiais ou equipamentos junto com os sinalizadores pirotécnicos;

- O transporte dos sinalizadores da balsa para terra, caso esta não esteja no cais, deverá ser feito somente por via marítima e de forma a evitar que as embalagens se danifiquem.

8.3.6	DISPOSIÇÃO DE LÂMPADAS: FLUORESCENTES E A VAPORES METÁLICOS

Considera-se como resíduo toda lâmpada queimada ou quebrada.

Procedimento

- Acondicionar devidamente as lâmpadas queimadas em caixas de papelão, utilizando isoladores de papelão, isopor ou similar, se julgado necessário, com a finalidade de garantir a integridade das lâmpadas durante o armazenamento e transporte;

- Fechar a caixa e identificar a embalagem com a seguinte frase “Lâmpadas Queimadas – FRÁGIL” e devolvê-las ao suprimento de bordo, informando o tipo e a quantidade;

- Especificar no documento para transporte a fragilidade do material;

d)	Encaminhar o resíduo para local definido pelo órgão empreendedor, onde a BGL-1 esteja operando, o qual deverá proceder o descarte do produto, de acordo com as leis e normas aplicáveis;

e)	Caso a BGL-1 esteja na Baía de Guanabara, encaminhar o resíduo para a Reduc/S2, que deverá proceder o descarte do produto, de acordo com as leis e normas aplicáveis.

Cuidados no manuseio e transporte

Deverão ser adotados os procedimentos básicos de segurança e utilização de EPI adequado para o manuseio e transporte.

Disposições gerais

- Este procedimento também se aplica à Base Guincho, observando-se porém, que todas as providências serão tomadas pela BMA-Local, após solicitação por parte do encarregado da base;

- Evitar que as lâmpadas sejam quebradas;

- As lâmpadas acidentalmente quebradas devem ser acondicionadas separadamente em recipientes fechados e devidamente identificados;

- Não embutir os pinos de contatos elétricos das extremidades das lâmpadas, martelando-os para dentro, pois este ato resulta em exposição a vapores de mercúrio;

- O transporte deverá ser feito de forma a evitar que as embalagens se danifiquem.

8.3.7	DISPOSIÇÃO DE PILHAS, BATERIAS E SEUS COMPOSTOS

Considera-se como resíduo toda a pilha, bateria e afins de qualquer uso, bem como seus compostos.

Procedimento

- As pilhas e baterias usadas devem ser entregues ao SUSUP que as embalará com material plástico e as armazenará temporariamente para desembarque;

Obs: As baterias devem ser entregues ao SUSUP isentas de eletrólito em seu interior.

- O eletrólito deverá ser acondicionado em bombona ou garrafa plástica (CM 8125-524-91523), devidamente identificada e estanque e entregue ao SUSUP;

- NÃO MISTURAR ELETRÓLITO DE BATERIAS DIFERENTES OU DESCONHECIDOS;

- Encaminhar o resíduo para local definido pelo órgão empreendedor para o qual a BGL-1 esteja operando, o qual deverá proceder o descarte do produto, de acordo com as leis e normas aplicáveis;

- Caso a BGL-1 esteja na Baía de Guanabara, encaminhar o resíduo para a Reduc/S2, que deverá proceder o descarte do produto, de acordo com as leis e normas aplicáveis.

Cuidados no manuseio e transporte

Deverão ser adotados os procedimentos básicos de segurança e utilização de EPI adequado para o manuseio e transporte.

Disposições gerais

a)	Este procedimento também se aplica à Base Guincho, observando-se porém, que todas as providências serão tomadas pela BMA-Local, após solicitação por parte do encarregado da base;

- O resíduo deverá ser preferencialmente encaminhado para a reciclagem, podendo ser adotado outro tratamento, desde que de acordo com a legislação vigente;

- O transporte deverá ser feito de forma a evitar que as embalagens se danifiquem.

8.3.8	DISPOSIÇÃO DE DETETORES IÔNICOS DE FUMAÇA

Considera-se como resíduo todo o detetor contendo fonte radioativa danificado ou inoperante.

Procedimento

- Embalar detetores em saco plástico identificando-os através de rótulo com a seguinte mensagem “MATERIAL RADIOATIVO”;

- Acondicionar adequadamente o saco plástico contendo os detetores dentro de uma embalagem de madeira ou papelão, citando externamente a mensagem “DETETORES DE FUMAÇA”;

- Encaminhar o resíduo para local definido pelo órgão empreendedor para o qual a BGL-1 esteja operando, o qual deverá proceder o descarte do produto, de acordo com as leis e normas aplicáveis;

- Caso a BGL-1 esteja na Baía de Guanabara, encaminhar o resíduo para a Reduc/S2, que deverá providenciar o seu envio para a CNEN, sempre que completar um lote mínimo de 10 peças.

Encaminhamento a CNEN

- Colocar os detetores em recipiente com tampa removível, com etiqueta identificando que o material é radioativo (utilizar a simbologia internacional para identificação de radioatividade) por cima dos detetores, de modo que esta seja visível se a embalagem for aberta;

- Fixar “etiqueta com símbolo de radioatividade” na tampa da lata;

- Preencher documento de transporte e nota fiscal de simples remessa especificando o número de detetores para:

Comissão Nacional de Energia Nuclear

Travessa R, nº 400 – Cidade Universitária

CEP 05508-900 – São Paulo

CGC 00.402.552/0005-50

IE 110.670.880.110

d)	Anexar Ficha de emergência à documentação de transporte;

e)	Comunicar a data de entrega, com pelo menos um dia de antecedência, pelos telefones (0XX11) 816-9241 ou fax (0XX11) 816-9240, informar o nome da transportadora, telefone, quantidade e o número do conhecimento.

Cuidados no manuseio e transporte

Deverão ser adotados os procedimentos básicos de segurança e utilização de EPI adequado para o manuseio e transporte.

Disposições gerais

- Segundo a norma da CNEN de 05/01/88, uma embalagem contendo apenas detetores de fumaça radioativos, é considerado como exceptivo. O seu transporte não requer sinalização externa específica e pode ser realizado por qualquer meio de transporte;

- Não embalar outros material junto com os detetores radioativos;

- O transporte deverá ser feito de forma a evitar que as embalagens se danifiquem.

8.3.9	DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS DE SAÚDE

Considera-se como resíduo de Saúde todo o resíduo gerado pelo ATSAO de Bordo.

Procedimento

- Coletar na Enfermaria todos os resíduos, com exceção dos perfurantes e/ou cortantes, em recipientes coletores tipo I (NBR – 7500);

- Coletar na Enfermaria todos os resíduos não perfurantes e/ou cortantes, em recipiente tipo caixa de papelão padronizada para este tipo de resíduos;

- Substituir todos os recipientes de coleta quando 2/3 (dois terços) de sua capacidade estiverem preenchidos, fechando-os para evitar vazamento;

- Depositar os recipientes citados em “a” e “b” em um tambor pintado de branco identificado com a simbologia de resíduos infectantes (NBR –9190);

- Identificar, na lateral do tambor, a unidade de origem, numero do documento de transporte e número da FCDR;

- Os tambores contendo os resíduos deverão ser transportados em cestas metálicas de propriedade ou terceirizadas pela PETROBRAS;

- Encaminhar o resíduo para local definido pelo órgão empreendedor para o qual a BGL-1 esteja operando, o qual deverá proceder o descarte do produto, de acordo com as leis e normas aplicáveis;

- Caso a BGL-1 esteja na Baía de Guanabara, encaminhar o resíduo para a Reduc/S2, que deverá proceder o descarte do produto, de acordo com a diretriz 1.311 da FEEMA.

Cuidados no manuseio e transporte

Deverão ser adotados os procedimentos básicos de segurança e utilização de EPI adequado para o manuseio e transporte. Qualquer dúvida quanto a utilização de EPI, contatar o AG / QSMS.

Disposições gerais

- SUAD informará, via DIP, ao SUSUP, qual a quantidade de resíduos preparados para desembarque;

- transporte deverá ser feito de forma a evitar que as embalagens se danifiquem.

8.4	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS

A gestão dos resíduos não perigosos será implementada com base nos seguintes princípios:

1.	Treinamento dos trabalhadores em princípios da gestão de resíduos não perigosos;

2.	Distribuição e identificação de recipientes adequados para resíduos perigosos;

3.	Minimização da geração de resíduos;

- Maximização da reutilização;

- Reciclagem.

8.4.1	DISPOSIÇÃO DE SUCATA METÁLICA (FERROSA E NÃO FERROSA)

São considerados resíduos “ferrosos” qualquer resíduo confeccionado em aço carbono (composição > 50%), tais como conexões, perfis, parafusos, válvulas, cabos de aço, etc e resíduos “não ferrosos” são aqueles confeccionados em metal (cobre, alumínio, chumbo, etc.).

Procedimento

- Os resíduos deverão ser coletados em tambores na cor cinza identificado na lateral com a frase “sucata metálica”, ou cesta metálica identificada na lateral com a frase “sucata metálica”;

- Os tambores estarão distribuídos estrategicamente na BGL-1;

- Os resíduos metálicos deverão ser transportados em cestas metálicas de propriedade ou terceirizadas pela PETROBRAS;

- NÃO UTILIZAR CONTAINERS PARA TRANSPORTE DE SUCATA METÁLICA;

- Encaminhar o resíduo para local definido pelo órgão empreendedor para o qual a BGL-1 esteja operando, o qual deverá proceder o descarte do produto, de acordo com as leis e normas aplicáveis;

- Caso a BGL-1 esteja na Baía de Guanabara, encaminhar o resíduo para a Reduc/S2, que deverá proceder o descarte do produto, de acordo com as leis e normas aplicáveis.

Cuidados no manuseio e transporte

Deverão ser adotados os procedimentos básicos de segurança e utilização de EPI adequado para o manuseio e transporte.

Disposições gerais

a)	O SUCON informará, via DIP, ao SUSUP, qual a quantidade de resíduos preparados para desembarque;

- Este procedimento também se aplica à Base Guincho, observando-se porém, que o resíduo poderá ser armazenado e transportado no próprio tambor e todas as providências serão tomadas pela BMA-Local, após solicitação por parte do encarregado da base;

- Este resíduo deverá ser preferencialmente encaminhado para reciclagem, podendo ser adotado outro tratamento, desde que de acordo com a legislação vigente.

8.4.2	DISPOSIÇÃO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS

São considerados resíduos plásticos, os recipientes dos tipos bombonas, baldes, garrafas, e frascos de qualquer capacidade, confeccionados em plástico utilizados para acondicionamento de produtos químicos, óleos ou graxas.

Procedimento

- Antes da coleta as embalagens de produtos químicos solúveis em água devem ser lavadas com água e o produto desta lavagem descartado no processo. As embalagens dos produtos químicos solúveis em óleo deverão ser lavados com querosene, óleo diesel e/ou desengraxante e o produto desta lavagem descartado no processo;

- Os resíduos deverão ser coletados em tambores na cor cinza identificado na lateral com a frase “embalagens plásticas”;

- Os tambores estarão distribuídas estrategicamente na BGL-1;

- Os resíduos de embalagens plásticas deverão ser transportados em cestas metálicas de propriedade ou terceirizados pela PETROBRAS;

- Encaminhar o resíduo para local definido pelo órgão empreendedor para o qual a BGL-1 esteja operando, o qual deverá proceder o descarte do produto, de acordo com as leis e normas aplicáveis;

- Caso a BGL-1 esteja na Baía de Guanabara, encaminhar o resíduo para a Reduc/S2, que deverá proceder o descarte do produto, de acordo com as leis e normas aplicáveis.

Cuidados no manuseio e transporte

Deverão ser adotados os procedimentos básicos de segurança e utilização de EPI adequado para o manuseio e transporte.

Disposições gerais

a)	O SUCON informará, via DIP, ao SUSUP, qual a quantidade de resíduos preparados para desembarque;

- Este procedimento também se aplica à Base Guincho, observando-se porém, que o resíduo poderá ser transportado no próprio tambor e todas as providências serão tomadas pela BMA-Local, após solicitação por parte do encarregado da base;

- O resíduo deverá ser preferencialmente encaminhado para a reciclagem, podendo ser adotado outro tratamento, desde que de acordo com a legislação vigente.

8.4.3	DISPOSIÇÃO DE LIXO COMUM (NÃO CONTAMINADO POR ÓLEO)

São considerados resíduos “não contaminados”, ou seja, não estão sujos ou impregnados com óleo, petróleo e/ou seus derivados. Podem estar no estado sólido ou semi-sólido e com as características físico químicas semelhantes às dos resíduos sólidos urbanos, não apresentando desta forma periculosidade efetiva e potencial à saúde, ao Meio Ambiente, e ao patrimônio público e privado, quando disposto adequadamente. Estes resíduos podem ser, por exemplo: resíduos de escritórios, copos sujos, guardanapos, resíduos de varrição dos escritórios, camarotes e banheiros e material sintético não contaminado.

Não se enquadram neste procedimento, por exemplo, os resíduos metálicos e os recicláveis, os quais possuem tratamento específico neste PDR.

Procedimento

- Os resíduos deverão ser coletados em tambores e/ou lixeiras na cor cinza identificado na lateral com a frase “Lixo Comum”;

- Os tambores e lixeiras estarão distribuídos estrategicamente na BGL-1;

- Os resíduos deverão ser alocados e transportados nos próprios tambores ou em caçambas de lixo comum de propriedade ou terceirizadas pela PETROBRAS;

- NÃO UTILIZAR CONTAINERS PARA TRANSPORTE DE LIXO COMUM;

- Encaminhar o resíduo para local definido pelo órgão empreendedor para o qual a BGL-1 esteja operando, o qual deverá proceder o descarte do produto, de acordo com as leis e normas aplicáveis;

f)	Caso a BGL-1 esteja na Baía de Guanabara, encaminhar o resíduo para a Reduc/S2, que deverá proceder o descarte do produto, de acordo com as leis e normas aplicáveis.

Cuidados no manuseio e transporte

Deverão ser adotados os procedimentos básicos de segurança e utilização de EPI adequado para o manuseio e transporte.

Disposições gerais

a)	O SUCON informará, via DIP, ao SUSUP, qual a quantidade de resíduos preparados para desembarque;

b)	Este procedimento também se aplica à Base Guincho observando-se porém, que o resíduo poderá ser transportado no próprio tambor e todas as providências serão tomadas pela BMA-Local, após solicitação por parte do encarregado da base.

Observações

Em situação de dificuldade operacional, que impossibilite o desembarque, deverá ser efetuada a queima do lixo com objetivo de salvaguardar a segurança da instalações, a manutenção da higiene e preservação da saúde. A quantidade incinerada de resíduos deverá ser registrada no "Livro de Registro de Lixo".

8.4.4	DISPOSIÇÃO DE RECICLÁVEIS

São considerados resíduos “Recicláveis”: papéis, papelões, latas de alumínio, latas de folha de flandres, vidros, plásticos (não contaminados), sobras de madeiras e os cartuchos de tinta para impressora (laser e jato de tinta).

Os resíduos considerados recicláveis não podem ter sido usados como embalagens de produtos perigosos (classe I, conforme NBR – 10004) e/ou terão que estar isentos de contaminantes de fácil decomposição (Ex.: Restos de alimentos, café, etc.) .

Os coletores destinados aos resíduos recicláveis serão identificados através de cores específicas, sendo: Azul para papel e papelão, Vermelho para plástico, Amarelo para metais e Verde para vidro. Os coletores podem ser individuais ou conjugados.

O coletor de papel para mesa, devido as suas características e fragilidade, deverá ser preferencialmente, colocado sobre a mesa.

Não se enquadram neste procedimento, por exemplo, os resíduos de lixo comum (não contaminados), os quais possuem tratamento específico neste PDR.

Procedimento

- Os resíduos de lixo reciclável deverão ser coletados em lixeiras distribuídas estrategicamente na BGL-1;

- Os cartuchos de tinta para impressora usados deverão ser entregues ao suprimento que deverá, preferencialmente acondicioná-los na própria embalagem, e armazená-los temporariamente para desembarque;

- Para desembarque, papel e papelão, lata de alumínio ou flande, plástico, e cartucho de tinta para impressora, deverão ser acondicionados, separadamente de acordo com a sua natureza, em embalagens devidamente identificadas através de fita adesiva ou outro meio eficiente, citando o tipo de reciclável;

- Para desembarque, os vidros, devido a sua característica e fragilidade, deverão ser preferencialmente acondicionados em tambor, com identificação externa;

- Com exceção da madeira que poderá ser desembarcada em cesta metálica, os demais recicláveis, depois de acondicionados, conforme descrito em “c” e “d” deste item, deverão ser desembarcados em containeres ou cestas fechadas de propriedade ou terceirizadas pela PETROBRAS;

- Encaminhar o resíduo para local definido pelo órgão empreendedor para o qual a BGL-1 esteja operando, o qual deverá proceder o descarte do produto, de acordo com as leis e normas aplicáveis;

- Caso a BGL-1 esteja na Baía de Guanabara, encaminhar o resíduo para a Reduc/S2, que deverá proceder o descarte do produto, de acordo com as leis e normas aplicáveis.

Cuidados no manuseio e transporte

Deverão ser adotados os procedimentos básicos de segurança e utilização de EPI adequado para o manuseio e transporte.

Disposições gerais

- O SUCON informará, via DIP ao SUSUP, qual a quantidade de resíduos preparados para desembarque;

- Este procedimento também se aplica à Base Guincho, observando-se porém, que o resíduo poderá ser transportado no próprio tambor e todas as providências serão tomadas pela BMA-Local, após solicitação por parte do encarregado da base;

- O documento de desembarque deverá conter a citação: “Material destinado ao programa de coleta seletiva”.

Observações

Em situação de dificuldade operacional, que impossibilite o desembarque, deverá ser efetuada a queima do lixo com objetivo de salvaguardar a segurança da instalações, a manutenção da higiene e preservação da saúde. A quantidade incinerada de resíduos deverá ser registrada no "Livro de Registro de Lixo".

8.4.5	DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS

São considerados resíduos orgânicos os restos de alimentos em geral.

a)	Procedimento para a BGL-1 à distância menor do que 3 milhas da costa

Este procedimento só é aplicado quando a balsa estiver no cais ou posicionada a menos de 3 milhas da costa brasileira.

- Os resíduos deverão ser coletados em tambores ou sacos plásticos identificados nas laterais com a identificação “Lixo Orgânico”, ou em lixeiras, na cor branca, nas áreas de escritórios, lanches e refeitório;

- Os tambores e lixeiras estarão distribuídas estrategicamente na BGL-1;

- Os resíduos orgânicos deverão ser transportados em cestas metálicas de propriedade ou terceirizadas pela PETROBRAS;

- Encaminhar o resíduo para local definido pelo órgão empreendedor para o qual a BGL-1 esteja operando, o qual deverá proceder o descarte do produto, de acordo com as leis e normas aplicáveis;

- Caso a BGL-1 esteja na Baía de Guanabara, contatar a BMA-Local que deverá proceder o descarte do produto, de acordo com as leis e normas aplicáveis.

b) Procedimento para a BGL-1 à distância maior do que 3 milhas da costa

O resíduo deverá ser triturado e descartado no mar conforme o ANEXO V da convenção Marpol 73/78.

Cuidados no manuseio e transporte

Deverão ser adotados os procedimentos básicos de segurança e utilização de EPI adequado para o manuseio e transporte.

Disposições gerais

- Caso a BGL-1 esteja a distância menor do que 3 milhas o SUAD informará, via DIP, ao SUSUP, qual a quantidade de resíduos preparados para desembarque;

- O procedimento para aplicação na BGL-1 a distância menor do que 3 milhas também se aplica à Base Guincho, observando-se porém, que o resíduo poderá ser transportado no próprio tambor e todas as providências serão tomadas pela BMA-Local, após solicitação por parte do encarregado da base.

##### EFLUENTES GERADOS A BORDO

9.1	Águas Servidas

Os efluentes gerados a bordo, isto é, as águas residuárias são gerados, principalmente, como resultado das dejeções humanas e lavagens provenientes dos alojamentos, refeitórios e banheiros.

A gestão desse tipo de efluente é projetada para, antes do descarte para o mar, tratar todos os efluentes de maneira legal e ambientalmente segura, dentro dos padrões governamentais.

O tratamento e disposição de águas servidas seguirá as prescrições da Resolução CONAMA Nº 20 e demais regulamentos Estaduais e Municipais aplicáveis.

Regularmente a BGL-1 executará análise das águas resíduarias, contemplando os parâmetros definidos pelo órgão ambiental competente.

9.2	Esgoto oleoso

Outro tipo de efluente gerado a bordo, porém em menor quantidade são os efluentes oleosos, resultantes de manutenção e lavagens de equipamentos.

Os efluentes oleosos deverão, obrigatoriamente, passar pelo SAO antes do descarte no mar.

O tratamento e disposição do esgoto oleoso seguirá as prescrições da Resolução CONAMA Nº 20 e demais regulamentos Estaduais e Municipais aplicáveis.

Regularmente a BGL-1 executará análise do esgoto oleoso, contemplando os parâmetros definidos pelo órgão ambiental competente.

Obs:	Caso, por algum motivo o SAO se encontre inoperante o efluente deverá ser armazenado a bordo para posterior descarte.

- EFLUENTES GERADOS NA BASE GUINCHO

O principal efluente gerado pela Base Guincho é o fluido utilizado para teste hidrostático.

A autorização para o descarte do efluente no mar deverá ser solicitada como parte do requerimento de Licença de Instalação.